Būvniecības LCC kalkulatora pielikums Nr.2

| ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS: DERĪGS LĪDZ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĒKAS TIPS - ADRESE - ĒKAS DAĻA - ĒKAS VAI TĀS DAĻAS KADASTRA APZĪMĒJUMS |  |  | Izglītības iestāžu ēka |  |  |
| 5. ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS [ x ] jaunbūve, [ ] rekonstrukcija, [ ] renovācija |  |  |  |  |  |
| 6. ēkas raksturojums |  |  |  |  |  |
|  | Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: - Rekonstrukcijas/renovācijas gads: - Stāvu skaits: 3 virszemes, 0 pazemes, [ ] mansards, [ ] jumta stāvs Kopējā platība: 3503 m2 Aprēķina platība: 3497,2 m2 |  |  |  |  |
| 7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS |  |  |  |  |  |
|  | ATSAUCES VĒRTĪBAS |  | ĒKAS KLASE | ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI |  |
| kWh/m2 gadā |  |  |  | Enerģijas patēriņa novērtējums: - apkurei - ventilācijas siltumapgādei - karstā ūdens sagatavošanai - mehāniskajai ventilācijai - apgaismojumam - dzesēšanai Patēriņš kopā: No atjaunojamiem energoresursiem ēkā saražotā vai iegūtā enerģija Koģenerācijā saražotā enerģija Primārās enerģijas novērtējums: Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums: | kWh/m2 gadā 52,64 16,58 11,00 10,42 13,26 0,00 103,90 - - 123.76 kg COo/m2 gadā 23.76 |
| ATSAUCES VĒRTĪBAS: |  |  |  |  |  |
| A klase - gandrīz nulles enerģijas ēka; |  |  | D klase - atbilst prasībām rekonstruējamām ēkām; |  |  |
| B klase - zema enerģijas patēriņa ēka; |  |  | E klase - atbilst ēkas tipam atbilstošam vidēiam patēriņam; |  |  |
| C klase - atbilst prasībām iaunām ēkām |  |  | F klase - atbilst ēkas tipam pieļaujamam enerģijas patēriņa līmenim. |  |  |

| 8. ēkas energosertifikāta izdevējs |  |
| --- | --- |
| Neatkarīgs eksperts |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Firma |  |
| Datums | Paraksts |

| 2. lapa | ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAGAIDU SERTIFIKĀTS |
| --- | --- |

| 9. ZIŅAS PAR ĒKAS PIEŅEMŠANU EKSPLUATĀCIJĀ (aizpilda pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā): |  |  | Datums: |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS |  |  | HT/Agpr 0,717 W/m2K HTA/Agpr 1,037 W/m2K |
| Ht un Hta - faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā |  |  |  |
| 11. ĒKAS VENTILĀCIJAS ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS |  |  | HVe/Aapr 0,118 W/m2K |
| HVe - faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi |  |  |  |
| Pielikumu un pievienoto dokumentu saraksts atbilstoši MK 2013. g. 9. jūlija noteikumiem Nr. 383"Noteikumi par ēku energosertifkāciju" (prot. nr. 39 39.§) |  |  |  |
| 12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI |  |  |  |
| Tabula 1 | ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS |  |  |
| Tabula 2.1 | Norobežojošo konstrukciju laukumi, siltuma caurlaidības un siltuma zuduma koeficienti (MK 383 p.7.3.2) |  |  |
| Tabula 2.2 | Siltuma caurlaidības koeficientu aprēķins (MK 383 p.7.3.2) |  |  |
| Tabula 3 | Termisko tiltu siltuma zuduma koeficienti (MK 383 p.7.3.3) |  |  |
| Vērtības, kas pieņemtas, lai ievērotu ēkas energoefektivitātes novērtējumu ietekmējošus faktorus (MK 383 p.7.3.5) |  |  |  |
| Tabula 4.1 | Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ventilācijas ietekmi |  |  |
| Tabula 4.2 | Siltuma ieguvumi no iekšējiem siltuma resursiem un darba laika režīms |  |  |
| Tabula 4.3 | Enerģijas patēriņa un vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu CO2 emisiju |  |  |
| Tabula 4.4 | Objekta slodžu un jaudu kopsavilkums |  |  |
| Tabula 5 | Tehnisko sistēmu novērtējumā izmantotās vērtības (MK 383 p.7.3.4) |  |  |
| Tabula 6 | Datu iegūšanas veids un datu avoti |  |  |

| 13. Neatkarīga eksperta apliecinājums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apliecinu, ka ēkas pagaidu energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību. |  |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) | (paraksts**) | (datums**) |

Piezīme. ** Dokumenta rekvizītus ''paraksts " un "datums " neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.