3. pielikums

Ministru kabineta

2021. gada......

noteikumiem Nr.....

Kritēriji, kad izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam un tā izmantošanai

1. kvalitātes komposts šo noteikumu tvērumā attiecināms tikai kā materiāls, kas izmantojams komerciālās teritorijās.

Produkta kvalitātes prasības 1. kvalitātes kompostam

| Rādītājs | Mērvienība | Maksimālā pieļaujamā vērtība |
| --- | --- | --- |
| Mitrums | masas procenti % svaigā paraugā | 85 |
| Nezāļu sēklas | skaits 1 L svaigā paraugā (tilpuma) | ≤ 2 |
| Dzīvsudrabs | mg/kg (sausai masai) | 10,00 |
| Cinks | mg/kg (sausai masai) | 700,00 |
| Kadmijs | mg/kg (sausai masai) | 8,00 |
| Varš | mg/kg (sausai masai) | 150,00 |
| Niķelis | mg/kg (sausai masai) | 150,00 |
| Svins | mg/kg (sausai masai) | 300,00 |
| Hroms | mg/kg (sausai masai) | 300,00 |
| Svešķermeņi (stikls, metāls, plastmasa) | (% sausai masai) noteikts ar 2 mm sietu - sausā sijāšanas metode | 0,5 |

2. kvalitātes komposts šo noteikumu tvērumā attiecināms tikai kā materiāls, kas izmantojams rūpnieciskās teritorijās.

Produkta kvalitātes prasības 2. kvalitātes kompostam

| Rādītājs | Mērvienība | Maksimālā pieļaujamā vērtība |
| --- | --- | --- |
| Mitrums | masas procenti % svaigā paraugā | 85 |
| Nezāļu sēklas | skaits 1 L svaigā paraugā (tilpuma) | ≤ 2 |
| Dzīvsudrabs | mg/kg (sausai masai) | 10,00 |
| Cinks | mg/kg (sausai masai) | 700,00 |
| Kadmijs | mg/kg (sausai masai) | 8,00 |
| Varš | mg/kg (sausai masai) | 150,00 |
| Niķelis | mg/kg (sausai masai) | 200,00 |
| Svins | mg/kg (sausai masai) | 300,00 |
| Hroms | mg/kg (sausai masai) | 350,00 |
| Svešķermeņi (stikls, metāls, plastmasa) | (% sausai masai) noteikts ar 2 mm sietu - sausā sijāšanas metode | 0,5 |

3.kvalitātes komposts jeb komposts, kas pārsniedz 2.kvalitātes komposta kritēriju maksimālās vērtības, šo noteikumu tvērumā attiecināms tikai kā materiāls, kas izmantojams atkritumu poligonu ikdienas pārklājumu izveidošanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs		A. T. Plešs