Apkopotie tehniskie dati Kazdangas ciemam

Ūdensapgādes sistēmas izveides gads un kopējo tīklu garums: 1965-1980.g.un 6 069 m.

Kanalizācijas sistēmas izveides gads un kopējo tīklu garums: 1970os gados un 4 373 m.

| Nr.p.k | Urbums( Nr.) un atrašanās vieta | Urbuma gads | Dziļums, m | Īpatnējais debits, l/s | Sūkņa marka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | “Dārza gatve” P400120 | 1982 | 120 | 0,30 | QPS4.8-17T |
| 2. | “Jaunatnes gatve” P400621 | 1965 | 70 | - | Nav datu |
| 3. | “Valāta1” P400492 | 1969 | 75 | 0,26 | Nav datu |
| 4. | “Valāta2” P400124 | 1965 | 140 | 0,60 | 4sd10/17 |

Aku raksturojums

| Aka, LVĢMA nr. | Izsūknētais ūdens 2010. gadā (m3) | Sūknis |  |  | Agregāta tehniskais stāvoklis (rezervē, lieto, neizmanto) | Ūdens plūsmas mērītājs Ir/nav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sūkņa marka | Ražība (l/s) | Elektro-enerģijas patēriņš, kWh/gadā |  |  |
| Artēziskā aka “Dārza gatve” P400120 | 6960 | QPS4.8-17T |  |  | lieto | ir |
| Artēziskā aka “Jaunatnes gatve” P400621 | 2 370 | Nav datu |  |  | lieto | ir |
| Artēziskā aka “Valāta1” P400492 | - | Nav datu |  |  | nelieto | ir |
| Artēziskā aka “Valāta2” P400124 | 12 312 | 4sd10/17 |  |  | lieto | ir |

Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas

| Iekārtas tips un marka | Izbūves gads | Jauda, m3/st |  | Fiziskais nolietojums, % | Tehniskais stāvoklis | Ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Faktiskā | Projektētā |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas Kazdangas ciemā nav.

Ūdens uzkrāšanas tilpnes (ūdens torņi, hidrofori, rezervuāri)

| Ūdens tilpne/tips | Izbūves gads | Darba tilpums, m3 | Tvertnes dibena augstums, m | Tvertnes materiāls | Ūdens patēriņa skaitītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdenstornis “Dārza gatve” | 1980 | 120 | 15,60 | Tērauds | ir |
| Ūdenstornis “Jaunatnes gatve” | 1965 | ? | 17,20 | Tērauds | ir |
| Ūdenstornis “Valāta” | 1983 | 90 | 18,20 | Tērauds | ir |

Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām, to raksturojums

| Apbūves objekti (ēku grupas) | Dabiskās virszemes ūdens tilpnes | Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes | Ugunsdzēsības hidranti |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem (m) |  |  |
| Dzīvojamās mājas Pagasta padome | Alokstes upe 200-800 m | Dzirnezers 200-600 m | 3 gab 50-500 m |
| Skola | Alokstes upe 550 m | Dzirnezers 500 m | 3 gab 450 m |
| Uzņēmumi “Elpa”,”Lukas Lutcs” | Alokstes upe 850 m | Dzirnezers 850 | 3 gab 300-400 m |
| Labības kalte | - | Ugunsdzēsības rezervuārs | - |

Kanalizācijas sūkņu staciju raksturojums

| Sūkņu stacija | Agregātu raksturojums |  |  |  |  |  |  | Sūkņa ass absolūtā augstuma atzīme (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sūknis |  |  |  | Elektomotors |  |  |  |
|  | Tips, marka | Ražība, m3/h | Spiediens,m | Apgr.sk./min | Tips, marka | Jauda,kW | Apgr.sk./min |  |
| Grodu aka |  | Nav datu Nav datu |  |  |  | 30 15 | 1 800 2 500 |  |

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas raksturojums

| Iekārtas tips un marka | Izbūves gads | Maksimālā jauda (m3/dnn) |  | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis | Apkalpes ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | faktiskā (2010.gada dati par kopējiem notekūdeņu apjomiem) | projektētā |  |  |  |
| BIO-400 | 1984 |  | x |  |  |  |