SIA  „PROFIN”, Priežu iela 5, Babīte, Babītes novads, LV-2101

Reģ. nr. 40003653607, PVN reģ. nr. LV40003653607

TEHNISKI EKONOMISKAIS

PAMATOJUMS

Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Olaines pagasta Pārolainē

SIA „ProFin”, 2009

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

| Saīsinājums | Nozīme |
| --- | --- |
| CE | Cilvēku ekvivalents |
| ERAF | Eiropas reģionālās attīstības fonds |
| ES | Eiropas Savienība |
| PrIP | Prioritārā investīciju programma |
| IIP | Ilgtermiņa investīciju programma |
| IIN | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
| ĪADT | Īpaši aizsargājamā dabas teritorija |
| KSS | Kanalizācijas sūkņu stacija |
| LBN | Latvijas būvnormatīvs |
| LVL | Lats |
| LR | Latvijas Republika |
| LBN 222-99 | Latvijas būvnormatīvs "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" |
| LBN 223-99 | Latvijas būvnormatīvs "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" |
| MK | Ministru kabinets |
| n/d | Nav datu |
| NAI | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |
| NPV | Neto tagadnes vērtība |
| PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
| RVP | Reģionālā vides pārvalde |
| SIA | Sabiedrība ar ierobežoto atbildību |
| TEP | Tehniski – ekonomiskais pamatojums |
| ŪSS | Ūdens sagatavošanas stacija |
| VI | Veselības inspekcija |
| VIDM | Latvijas Republikas Vides ministrija |
| z/s | Zemnieku saimniecība |
| 98/83/EC | Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva |
| 91/271/EEC | Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīva |
| 86/278/EEC | Notekūdeņu dūņu direktīva |
| 2006/7/EK | Peldūdens kvalitātes direktīva |
| MK Nr.912 | Ministru kabineta noteikumi Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” |
| MK Nr.606 | Ministru kabineta noteikumi Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” |
| MK Nr.235 | Ministru kabineta noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” |
| MK Nr.34 | Ministru kabineta noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” |
| MK Nr.362 | Ministru kabineta noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” |
| Natura 2000 | Eiropas Savienības valstu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēma jeb tīkls, kurā katra dalībvalsts iekļaujas ar savu aizsargājamo teritoriju sistēmu |
| km | Kilometrs |
| kW | Kilovats |
| l/s | Litri/sekundē |
| m | Metri |
| m2 | Kvadrātmetri |
| m3/d | Kubikmetri dienā |
| m3/h | Kubikmetri stundā |
| m3/g | Kubikmetri gadā |
| l/c/d | Litri uz cilvēku diennaktī |
| D | ŪK tīklu caurules diametrs |
| Ū | Ūdensapgāde |
| K | Kanalizācija |
| SV | Suspendētās vielas |
| BSP5 | Bioloģiskais skābekļa patēriņš |
| ĶSP | Ķīmiskais skābekļa patēriņš |
| Pkop | Kopējais fosfors |
| Nkop | Kopējais slāpeklis |
| CŪS | Centralizētā ūdensapgādes sistēma |
| CKS | Centralizētā kanalizācijas sistēma |
| CMD | Celtniecības-montāžas darbi |
| TI | Tehnoloģiskās iekārtas |

SATURS

Ievads	7

1. Esošās situācijas izpēte	8

1.1. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati	8

1.1.1. Projekta teritorijas definējums	8

1.1.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā un iedzīvotāju nodarbinātība.	10

1.2. Ūdens apgāde – ieguve, sagatavošana un sadale	12

1.2.1.  Pakalpojumu pieejamība un izplatība	12

1.2.2. Ūdens ņemšanas avoti	12

1.2.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji	13

1.2.4. Dzeramā ūdens kvalitāte	13

1.2.5. Ūdensapgādes sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums	14

1.2.6. Ūdens bilance	15

1.2.7.  Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām	16

1.3. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	16

1.3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība	16

1.3.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu patērētāji	16

1.3.3. Kanalizācijas sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums	16

1.3.4.  Notekūdeņu kvalitātes rādītāji	18

1.3.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā	18

1.3.6. Notekūdeņu bilance	19

1.3.7. Dūņu apsaimniekošana	20

1.3.8. Rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošana	20

1.3.9.  Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana	20

1.3.10. Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām	20

1.4. Institucionālā situācija	21

1.4.1.  Informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju	21

1.4.2. Juridiskās attiecības	Error! Bookmark not defined.

1.4.3. Organizatoriskā struktūra	Error! Bookmark not defined.

1.4.4.  Pakalpojuma sniedzēja autonomijas līmenis	21

1.4.5. Sistēmas un procedūru atbilstība un efektivitāte	21

1.5. Finanšu situācija	22

1.5.1. Pašvaldības finanšu situācija	22

1.5.2. Ienākumu un izdevumu pārskats	24

2. Ilgtermiņa investīciju programma	28

2.1. Pakalpojumu mērķi un standarti	28

2.1.1. Attīstības mērķu noteikšana	28

2.1.2. Vispārējie pakalpojumu standarti	28

2.1.3. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes	29

2.2. Pieprasījuma plānošana un plūsmas novērtējums	29

2.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums	32

2.3.1. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums ūdensapgādē	32

2.3.2. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums kanalizācijā	32

2.3.3. Ūdenssaimniecības sistēmas plānotās attīstības izvērtējums	32

2.4. Alternatīvu izstrāde un to salīdzinājums	33

2.4.1. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no tehniskā viedokļa	34

2.4.2. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no vides viedokļa	34

2.4.3. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no ekonomiskā viedokļa	34

2.5. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma (Stratēģiskais attīstības plāns)	36

2.6. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi	38

2.7. Prioritārās programmas identifikācija	39

3. Prioritārā investīciju programma	41

3.1. Prioritārā investīciju projekta apraksts	41

3.1.1. PrIP komponenšu tehniskais apraksts	41

3.1.2. Izmaksu detalizēts novērtējums	41

3.1.3. Projekta sagatavošanas un īstenošanas laika grafiks	43

3.1.4. Īstermiņa investīciju programmas budžets un finansēšanas avoti	43

3.2. Finanšu analīze	46

3.2.2. Finanšu analīzē iegūtie rezultāti	48

3.2.4.  Risku analīze	49

...	49

3.3. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi	49

3.3.1.  Enerģijas patēriņa pieaugums vai samazinājums	49

3.3.2.  Dabas resursu patēriņa pieaugums vai samazinājums	49

3.3.3. Plānotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas	49

3.3.4. Notekūdeņu novadīšanas ietekme uz vidi	49

3.3.5. Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme uz vidi	50

3.3.6. Projekta ieguvumi	50

3.3.7.Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā	50

3.4. Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība	51

3.4.1. Rekomendācijas par piemērojamo iepirkuma veidu	51

3.4.2. Projekta iepirkumu plāns un iepirkuma procedūras	51

3.4.3. Projekta finansējuma saņēmējs	51

3.4.4. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns	51

3.5. Institucionālās attīstības vajadzības	52

3.5.1. Pakalpojumu sniedzēja tehniskā, finanšu un administratīvā kapacitāte projekta ieviešanai	52

3.5.2. Īpašumtiesības uz projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem un zemi	53

3.5.3. Nepieciešamās apmācības, privātā sektora iesaistīšana, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumu plāns	53

PROJEKTA KOPSAVILKUMS	54

PIELIKUMI	55

PIELIKUMI:

Pielikums 1.   Shēmas ar esošajiem tīkliem un investīciju programmu:

Pielikums 1.1.   Pārolaines ciema esošā ūdenspagādes un kanalizācijas sistēmu shēma.
Pielikums 1.2.   Pārolaines ciema ūdenssaimniecības atjaunošana ilgtermiņā.
Pielikums 1.3.   Pārolaines ciema ūdenssaimniecības atjaunošana īstermiņā.

Pielikums 2.   Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes.

Pielikums 3.   Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atzinums par IVN nepieciešamību.

Pielikums 4.   Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.

Pielikums 5.   Finanšu analīze.

Pielikums 6.   Komponenšu izmaksu noteikšanas metodika.

# Ievads

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk tekstā - TEP) galvenais mērķis ir izstrādāt visaptverošu stratēģisko plānu ilgtermiņa (2009.-2020.g.) pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošanai un sagatavot detalizētu analīzi prioritārai (2011.-2012.g.) investīciju programmai (turpmāk tekstā – PrIP).

Tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) sagatavots izmantojot Vides ministrijas izstrādātos dokumentus - "Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000", „Vadlīnijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei Kohēzijas fonda un  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētiem projektiem ūdenssaimniecības sektorā” un ņemot vērā MK noteikumu Nr.606 un Nr. 912 prasības.

TEP uzdevumi:

- Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā;

- Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju;

- Novērtēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti;

- Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu;

- Izstrādāt prioritāro investīciju programmu;.

- Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai;

- Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam.

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai periodā no 2011.-2012.g. un sagatavota pamatinformācija ERAF projekta iesnieguma sagatavošanai un iepirkumu dokumentācijas izstrādei.

Šī Projekta iesniedzējs un atbalsta saņēmējs ir AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS”.

Projekta iesniedzēja pamatinformācija

| Projekta iesniedzējs: |  | AS „Olaines ūdens un siltums” |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  | 50003182001 |  |
| Juridiskā adrese |  | Olaines nov., Olaine, Kūdras iela 27 , LV-2114 |  |
| Faktiskā adrese |  | Olaines nov., Olaine, Kūdras iela 27 , LV-2114 |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  | Valdes priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš, , valdes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Liepa un valdes loceklis Andris Gailis pārstāv sabiedrību kopā |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  | Viesturs Liepa, Valdes priekšsēdētāja vietnieks |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  | 67963102, 67964281 |  |
| Fakss | 67963102 | E – pasta adrese | viesturs.liepa@inbox.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  | Akciju sabiedrība ar 100% pašvaldības kapitālu |  |

# 1. Esošās situācijas izpēte

## 1.1. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati

### 1.1.1. Projekta teritorijas definējums

Projekta teritorija ir Olaines novada Olaines pagasta ciems Pārolaine. Pārolaines ciema kopējais CE 290. Centralizētajai ūdensapgādes sistēmai Pārolainē ir pieslēgti ap 32 % ciema iedzīvotāju, kanalizācijai ap 26 % ciema iedzīvotāju. Centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Pārolainē tiek saņemti no Olaines pilsētas. Attēlā 1.1. ir Pārolaines izvietojums kartē.

Attēls.1.1. Pārolaines izvietojums kartē

Teritorijas raksturojums

Olaines novads atrodas Latvijas republikas centrālajā daļā. Olaines novads iekļauj Olaines pilsētu un Olaines pagastu. Olaines novads robežojas ar Iecavas, Ozolnieku, Babītes Mārupes un Ķekavas novadiem. Olaines novada kopējā teritorija aizņem 34,461 km2, iedzīvotāju skaits ap 19600. Olaines pagasta lielākās apdzīvotās vietas ir Jaunolaine, Stūnīši, Pārolaine, Pēternieki un Medemciems. Pārolaines platība ir 2,39 km2. Pārolaine ir izvietota otrpus dzelzceļam uz Dienvidiem no Olaines. Blakus projekta teritorijai iet autoceļš Rīga-Jelgava (A8, E77) un atrodas dzelzceļš Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža.

Fizioģeogrāfiskais raksturojums

Reljefs

Olaines novads atrodas Viduslatvijas zemienes ZR daļas Tīreļu līdzenumā. Tas ir dabas apvidus zemienes ZR daļā ar absolūto augstumu no 5 – 10 m vjl. Reljefs pārsvarā ir lēzeni viļņots un apvidus augstums nedaudz pazeminās Rīgas līča virzienā. Vietām lēzeno teritoriju saposmo Baltijas jūras stadijām atbilstošās krasta līniju reljefa formas – kāpu grēdas un masīvi. Augstākā novada teritorija ir ziemeļu daļa Stūnīši un Medemciems ar augstuma atzīmi 15 m v.j.l., kas pazeminās virzienā uz dienvidiem, kur vidējā atzīme 6-7 m v.j.l. atsevišķās teritorijās pie Misas upes un pie Miķeļbaudas ir tikai 3,8-4,2 m v.j.l. Pārolaines ciema reljefs ir līdzens.

Klimats

Olaines novads ietilpst piejūras piekrastes klimatiskajā apakšrajonā, kas raksturojas ar mēreni siltu un mitru laiku. Klimata raksturlielumus nosaka Rīgas līcis ar novadam apkārtesošajām augstienēm (Austrumkursas augstiene un Žemaites augstiene Lietuvas teritorijā), kuras daļēji aizsargā no Latvijā valdošajiem un mitrumu nesošajiem dienvidrietumu vējiem. Kopējais gada nokrišņu daudzums 650 mm (no tiem ziemā 200 mm). Vidējā gaisa temperatūra +6 C°. Ziemas ir vēsas ar biežiem atkušņiem, noturīga sniega sega izveidojas no decembra vidus līdz marta vidum. Apkures periods ar vidējo diennakts temperatūru zemāku par 8 C° ilgst apmēram 200 dienas. Sniega sega ir samērā plāna un nepastāvīga. Grunts sasalšanas robežas ir 1,1 – 1,2 m no zemes virsmas. Aukstajā periodā visvairāk pūš dienvidaustrumu vēji. Siltais periods – no aprīļa līdz oktobrim – ir nokrišņiem bagātāks ( 400 – 450 mm) nekā aukstais - ~200 mm. Vidējā gaisa temperatūra – 5 C°, jūlijā +17,5 C°, Siltajā periodā dominējošie ir ziemeļrietumu un dienvidrietumu vēji. Raksturīgs salīdzinoši garš bezsala un aktīvas veģetācijas periods – 140 dienas.

Ģeoloģiskie, grunts un gruntsūdens apstākļi

Pirmskvartāra nogulumu virsma novada ziemeļaustrumu daļā ieguļ 6 – 10 m dziļumā, bet novada dienvidrietumu daļā 15 – 20 m zem mūsdienu jūras līmeņa. Pamatiežu pirmskvartāra nogulumus novada teritorijas ziemeļaustrumos veido Salaspils svītas ieži (dolomīti, domerīti), atsevišķos gadījumos ģipšu starpslāņi, sastopami arī Pļaviņu svītas ieži - brūnganpelēkie – zaļganpelēkie dolomīti, domerīti un māli. Kopējais Pļaviņu un Salaspils svītas nogulumu biezums ir 40 – 60 m. Grunts un gruntsūdens sastāvs projekta teritorijā tiks noteikts tehniskā projekta izstrādes laikā.

Hidrogrāfija

Olaines novada ūdensteces pieder Lielupes upju baseina apsaimniekošanas apgabalam. Lielākā novada teritorijas upe ir Misa (L-129), tās sateces baseins – 902,6 km2. Upe sākas Bauskas novada Vecumnieku paugurlīdzenumā, tās garums 108 km, augštecē uzņem divas lielas pietekas Zvirgzdi un Talci ar atšķirīgiem sateces baseiniem, novada teritorijā lielākās pietekas ir Olainīte, Medaine, Pupla, kā arī melioratīvās noteku sistēmas Apšukalnu kanāls, Stiebrāju grāvis. Hidroloģiski būtisku ietekmi uz upes caurplūdumu atstāja Daugavas – Misas kanāls, kura izmantošana pašreiz ir pārtraukta. Misas gada notece ir 0,22 km3, kritums summārais 42 m, (0,4 m/km vidēji), caurplūdums nevienmērīgs ar izteiktiem palu periodiem, gada vidējais caurplūdums 2,25 m3/s, maksimālais 12,7 m3/s, minimālais 95% - 0,37 m3/s. Novada dienvidu un dienvidrietumdaļas notece ir uz lielāko Lielupes pieteku Iecavu.

Novada teritorijā, artēziskie ūdeņi kopumā ir ļoti labi aizsargāti no virszemes piesārņojuma iekļūšanas. Galveno - Gaujas ūdens horizontu - praktiski visā pilsētas teritorijā klāj vairāki ūdeni vāji caurlaidīgu nogulumu (morēnas smilšmāls, Katlešu – Ogres un Pļaviņu - Daugavas svītu māli un aleirolīti, u.c.) slāņi. Pārolaines notekūdeņi nonāk Olaines pilsētas kanalizācijas sistēmā, no kuras pēc notekūdeņu attīrīšanas notekūdeņi nonāk Misas upē.

Dabas aizsardzības raksturojums

Aizsargājams dabas teritorijas

Olaines novadā atrodas viens valsts nozīmes dabas liegums “Melnā ezera purvs”, kas ir arī Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija jeb NATURA 2000 vieta. Tās nozīmība ir ļoti liela putnu daudzveidība nelielā platībā – konstatētas 13 aizsargājamas putnu sugas. Nozīmīgākās ir purva tilbīte (ligzdo 7-10 pāri), ūpis, ormanītis, gugatņi, ziemeļu gulbis (viena no retajām ligzdošanas vietām valsts vidienē), lielais dumpis; ligzdošanas sezonā novērota arī mazā gaura. Rudens migrāciju laikā purvā atpūšas sējas un baltpieres zosis. Ciema administratīvajās teritorijās un tuvākajā apkārtnē nav īpaši aizsargājamu teritoriju.

Kultūrvēsturiskie pieminekļi

Olaines novadā atrodas 2 valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi: Olaines luterāņu baznīca (1753.,1916.,1927.g.), kas izvietota Jaunolainē un Vidzemes - Kurzemes - Zemgales robežstabi. Projekta nav plānots veikt darbības kultūrvēsturisko pieminekļu tuvumā.

Dažādas nozīmes aizsargjoslas un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru

Aizsargjoslas ciemos noteiktas  virszemes ūdens objektiem, ap kultūras un dabas pieminekļiem, ap ūdens ņemšanas vietām, gar ielām, autoceļiem, gar telekomunikāciju līnijām, gar elektriskajiem tīkliem, gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. Projektā ieplānotās darbības skars aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, gar telekomunikāciju līnijām, gar elektriskajiem tīkliem, gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, kā arī virszemes ūdens objektiem. Visas darbības ar atbildīgajām institūcijām tiek saskaņotas būvprojekta izstrādes stadijā.

Rūpnieciskā ražošana, iestādes un uzņēmumi projekta teritorija

Pārolaines ciema teritorijā neatrodas ne pašvaldības budžeta iestādes, ne komercuzņēmumi.

### 1.1.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā un iedzīvotāju nodarbinātība.

Olaines novadu veido Olaines pilsēta un Olaines pagasts. Olaines pagastā ir 15 apdzīvotas vietas un vairākas viensētu grupas. Olaines novadā dzīvo ap 19600 iedzīvotāju.

Saskaņā ar Olaines pagasta teritorijas attīstības programmu (2008) Pārolaines ciemā 2008. gadā dzīvoja 288 iedzīvotāji.

Iedzīvotāju skaitam Olaines novadā ir tendence pieaugt. To ietekmē Olaines novada izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vieta – Rīgas un Jelgavas tuvums.

Tabulā ir apkopota informācija par iedzīvotāju demogrāfisko struktūru un nodarbinātību Olaines novadā, Olaines pagastā un Pārolaines ciemā. Prognozes noteiktas saskaņā ar teritorijas plānojumu un pašvaldības prognozēm.

Tabula. 1.1. Iedzīvotāju skaits un demogrāfiska struktūra Olaines novadā

|  | Faktiskie dati | Prognoze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2015 | 2020 |
| Iedzīvotāju skaits novadā (kopā) | 19 400 | 19 600 | n/d | n/d |
| Iedzīvotāju skaits Olaines pagastā | 6 800 | 6 900 | 10 540 | 10 540 |
| Iedzīvotāju skaits Pārolainē | 288 | 305 | 520 | 520 |
| Vidējais iedzīvotāju skaits vienā mājsaimniecībā | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Mājsaimniecību skaits novadā | 7 760 | 7 840 | n/d | n/d |
| Mājsaimniecību skaits Olaines pagastā | 2 720 | 2 760 | 4 216 | 4 216 |
| Mājsaimniecību skaits Pārolainē | 115 | 122 | 208 | 208 |
| Iedzīvotāju sociālā struktūra % |  |  |  |  |
| Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā) | 65% | 60% | 58% | 58% |
| Strādājošā vecumā: bezdarbnieki | 4% | 7% | 4% | 4% |
| Jaunāki par strādājošo vecumu | 15% | 16% | 17% | 17% |
| Pensionāri | 16% | 17% | 21% | 21% |
| Vidējie mājsaimniecību ienākumi uz vienu iedzīvotāju (latos) | 165 | 141 | 151 | 180 |

Informācijas avoti: Olaines novada dome, Konsultanta aprēķini

Olaines novadā ir salīdzinoši liels strādājošo iedzīvotāju īpatsvars. Tas galvenokārt saistīts ar Rīgas iedzīvotāju u.c. pilsētu iedzīvotāju vēlmi dzīvot ārpus lauku teritorijā, vienlaikus saglabājot iespēju ērti noklūt uz darbu pilsētā. Tā kā mājokļus iegādājas jaunas ģimenes, var prognozēt, ka novadā nedaudz pieaugs arī bērnu īpatsvars.

Novada iedzīvotāji iedzīvotāji ir nodarbināti gan Olaines pilsētas teritorijā, gan Rīgā un Jelgavā. Pilsētu tuvums nodrošina salīdzinoši augstu ienākumu līmeni, kā arī salīdzinoši lielākas iespējas atrast darbu.

Precīzu datu par Olaines novada mājsaimniecību ienākumiem nav, bet, ņemot vērā iedzīvotāju sociālo struktūru un statistikas datus par atalgojumu, pensijām un pabalstiem, Konsultants ir aprēķinājis vidējos mājsaimniecības ienākumus. Izmantojot CSP publicētos datus, Konsultants aprēķinājis, ka Olaines novada iedzīvotāju lauku  iedzīvotāju vidējie mājsaimniecības ienākumi uz vienu iedzīvotāju 2008. gadā bija 165 LVL. Šāds līmenis ir augstāks nekā lauku iedzīvotāju vidējie ienākumi, taču zemāks nekā Rīgas iedzīvotāju ienākumi. Mājsaimniecību ienākumu izaugsme prognozēta, ņemot vērā Finanšu ministrijas noteiktos makroekonomiskos rādītājus.

Vides situācija un veselības aizsardzība

Novada teritorijā ir sekojošas piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas SIA „Lukoil Baltija R” naftas bāze, SIA "Biolar" ražošanas atkritumu izgāztuve (neizmanto), A/S Olainfarm (“Ekolauki”) Ķīmisko atkritumu dīķi (slēgti). Pārolaines ciema teritorijā un tā tiešā tuvumā piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu nav.

Pārolainē dzīvojošie ūdensapgādes sistēmai pieslēgtie iedzīvotāji saņem normatīviem atbilstošu dzeramo ūdeni, kas nāk no Olaines pilsētas ūdensvada. Viensētās un atsevišķās dzīvojamās mājās izmanto atsevišķus artēziskos urbumus un raktās akas, datu par ūdens kvaliatāti tajās nav. Tā kā Pārolaines ciemā ir zems pieslēgumu procents kanalizācijas sistēmai ciemā, tad lielākoties notekūdeņu izvešanu risina paši privātīpašnieki, iespējams, ka krājrezervuāri nav hermētiski un ir noplūdes gruntī radot lokālu piesārņojumu. Atbilstoši Teritorijas plānojumā norādīts, ka iedzīvotāji, kuru mājokļi atrodas galveno satiksmes līniju (ceļš Jelgava-Rīga, dzelzceļš) tiešā tuvumā, ir pakļauti satiksmes kustības radītajam trokšņa diskomfortam.

Projekta teritorijas attīstības plāni, spēkā esošais teritorijas plānojums

2008.gadā ir apstiprināts Olaines pagasta teritorijas plānojums. Saistībā ar ūdenssaimniecības sistēmām ir norādīti pagasta ciemi ar centralizētajām ūdenssaimniecības sistēmām, izklāstītas galvenās problēmas katra ciema sistēmās, kā arī plānotie darbi ūdenssaimniecības atjaunošanā, kas atbilst aktualizējamā TEP investīciju programmām.

Tabula 1.2. Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti

| Plānošanas dokumenta nosaukums | Plānošanas dokumenta statuss | Kādam laikposmam izstrādāts | Kādi pasākumi plānoti ūdenssaimniecības attīstībā |
| --- | --- | --- | --- |
| Olaines pagasta teritorijas attīstības programma | Spēkā | - | Turpināt investīciju piesaisti inženierkomunikāciju atjaunošanai un paplašināšanai |
| Olaines pagasta teritorijas plānojums (2008.-2020.) | Spēkā | 2008. -2020.g. | Norādīti galvenie plānotie darbi ūdenssaimniecības attīstībā (atbilst 2006.g. izstrādātā TEP un aktualizējamā TEP investīciju programmām) |

Informācijas avoti: Olaines novada dome, Teritorijas plānojums un attīstības programma

Ūdenssaimniecības attīstība pēdējos gados

Pārolaines ciema ūdenssaimniecības attīstības plānošana tika uzsākta 2006.g. kad tika izstrādāts pirmais TEP. Tajā tika apkopotas galvenās problēmas un izstrādātas investīciju programmas, kuras finansējuma trūkumu dēļ līdz šim nav realizētas. Cerot uz finansējumu no ERAF šajā plānošanas periodā ir noslēgti līgumi par tehniskā projektu izstrādi „Pārolaines ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pārolaine, Olaines pagasts, Rīgas rajons” un „Pēternieku ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pēternieki, Olaines pagasts, Rīgas rajons”  tos plānots pabeigt 2009.g. decembrī. Tehniskā projekta darba uzdevums projektēšanai atbilst šī TEP īstermiņa programmai. Jāmin, ka 2007.g.-2008.g Olaines pagastā kopumā ūdenssaimniecības atjaunošanas darbi veikti Jaunolaines ciemā, kur realizēts Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” un izstrādāts projekts „Olaines pagasta Gaismu ciema ūdenssaimniecības projekts”. Citi lieli ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošanas darbi ciemos, ja neskaita ikdienas remontus un nedarbojošos iekārtu nomaiņu nav veikti.

Tabula 1.3. Īstenojamie un plānotie ūdenssaimniecības investīciju projekti

| Projekta nosaukums un mērķis | Projekta kopējais finansējums (latos) | Finanšu avoti un to līdzfinansējums (latos) | Projekta īstenošanas periods |
| --- | --- | --- | --- |
| Pārolaines ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pārolaine, Olaines pagasts, Rīgas rajons | - | Plānots ERAF | Izstrādes stadija, realizācija 2011.-2012.g. |

Informācijas avoti: Olaines novada dome

Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums

- TEP „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pagasta apdzīvotās vietās Baloži, Birznieki, Pārolaine un Pēternieki, SIA „Ekoprojekts”, 2006.g.

- Olaines pagasta teritorijas plānojums un vides pārskats (2008.-2020.);

- Olaines pagasta attīstības programma;

- Tehniskais projekts „Pārolaines ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pārolaine, Olaines pagasts, Rīgas rajons”, ” SIA „Strasa konsultanti”,  izstrādes stadijā;

- u.c. novada sniegtā dokumentācija un mutiskie skaidrojumi.

## 1.2. Ūdens apgāde – ieguve, sagatavošana un sadale

### 1.2.1.  Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Ūdensapgādes pakalpojumus Pārolaines ciemā nodrošina SIA „Zeiferti”. Pārolaines ciemā pienāk Olaines pilsētas CŪS, kuru apsaimnieko un nodrošina AS „Olaines ūdens un siltums”. Ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļi ir AS „Olaines ūdens un siltums” īpašums. Ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgtas: 3.gab daudzdzīvokļu mājas un dažas individuālās mājās ar 92 patērētājiem kopumā, kā arī Olaines dzelzceļa stacijas palīgēka. Olaines pilsētas ūdensvads uz Pārolaini atnāk šķērsojot dzelzceļa sliedes. Pienākošie cauruļvadi ir novecojuši un tehniski nolietojušies. Tā kā tiek padots ūdens no Olaines pilsētas, tad iedzīvotāji saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Pārējiem ciema iedzīvotājiem, kam nav pieslēgums CŪS ūdeni ņem no grodu akām vai artēziskajiem urbumiem.

### Ūdens ņemšanas avoti

Pārolaines ciems saņem ūdeni no Olaines pilsētas ūdensvada un urbumiem. Pārolaines ciemā nav centralizētas ūdens ņemšanas vietas.

Tabula 1.4. Ūdens ieguves avoti

| Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese) | Izbūves gads | Akas dziļums (m) | Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā) | Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā) | Maksimālais pieļaujamais debits (l/s) | Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka) | Ūdens plūsmas mērītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

### Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

Pārolainē ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgts 3. gab. daudzdzīvokļu, kā arī atsevišķas individuālās mājas un blakus esošā Olaines dzelzceļa stacijas palīgēka. Dzeramā ūdens mērītāji ir uzstādīti aptuveni pusei (50%) patērētāju.

Zemāk esošajā tabulā apkopojam datus par ūdens patērētājiem un patērēto ūdens apjomu 2008.g. (bez ūdens zudumiem).

Tabula 1.5. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

| Uz 2008.g. | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) no kopējā | Patērētie apjomi (m3/dnn) | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 6 | 83 | 8 | 8,2 |
| Institūcijas | - | - | - |  |
| Uzņēmumi | 1 | 17 | 0,2 |  |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

### 1.2.4. Dzeramā ūdens kvalitāte

Pārolaines ciems saņem ūdeni no Olaines pilsētas ūdensvada, kas atbilst kvalitatīva ūdens prasībām, līdz ar to var pieņemt, ka ciema iedzīvotāj saņem kvalitatīvu ūdeni.

Tabula 1.6. Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji

| Analīzes vieta un datums | Dzelzs, mg/l | Ūdens duļķainība mg/l | Ūdens cietība, mmol/l | Oksidējamība, mg/l O2 | Mangāna joni, mg/l | Amonija joni, mg/l | Nitrāti, mg/l | Sulfāti, mg/l | Koliformās baktērijas skaits), | E coli (skaits) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdens ņemšanas avotā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pie lietotāja Opii „Zīle”, Kūdras iela 9, Olaine, 21.04.09 | 0,13 | 0,96 | - | - | - | 0,03 | - | 248 | 0 | 0 |
| Aiz ūdens sagatavošanas iekārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pie patērētāja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normatīvās prasības | 0,2 | Bez būtiskām izmaiņām | 7 | 5 | 0,05 | 0,5 | 50 | 250 | 0/100 ml | 0/100 ml |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”, AS „Olaines ūdens un siltums”

### 1.2.5. Ūdensapgādes sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums

Artēziskās akas

Pārolaines ciems saņem ūdeni no Olaines pilsētas ūdensvada.

Tabula 1.7. Ūdens ņemšanas ierīces

| Aka | Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā) | Sūkņa marka | Sūkņa ražība (m3/h) | Sūkņa elektromotora jauda (kW) | Sūkņa fiziskais nolietojums | Agregāta tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas

Pārolaines ciems saņem ūdeni no Olaines pilsētas ūdensvada.

Tabula 1.8. Ūdens sagatavošanas iekārtas

| Iekārtas tips un marka | Izbūves gads | Faktiskā jauda (m3/h) | Projektētā jauda (m3/h) | Tehniskais stāvoklis | Ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Informācijas avoti: AS „Olaines ūdens un siltums”

Ūdens uzkrāšanas tilpnes

Pārolaines ciems saņem ūdeni no Olaines pilsētas ūdensvada.

Tabula 1.9. Ūdens uzkrāšanas iekārtas

| Ūdens tilpne | Izbūves gads | Darba tilpums (m3) | Torņa augstums (m) | Tvertnes materiāls | Ūdens plūsmas mērītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |

Informācijas avoti:

AS „Olaines ūdens un siltums”

Otrā pacēluma sūkņu stacijas

Ciemā nav otrā pacēluma sūkņu staciju.

Tabula 1.10. Otrā pacēluma sūkņu stacija

| Ūdens tilpne | Sūkņa marka | Sūkņa ražība (l/s) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Informācijas avoti:

AS „Olaines ūdens un siltums”

Ūdens apgādes tīkli

Pārolaines ciems saņem ūdeni no Olaines pilsētas ūdensvada. Tīklu izbūve uz Pārolaini veikta 60.gadu beigās, 70.gadu sākumā pagājušā gadsimtā, vienlaicīgi ar Ķīmiskās rūpnīcas uzņēmuma būvniecību, izbūvējot pazemes pāreju zem dzelzceļa un nodrošinot dzelzceļa mājas ar ūdeni un kanalizāciju, privātai apbūvei pieslēgumu būvējuši paši īpašnieki. Cauruļvadi, kas pienāk no pilsētas ir novecojuši un tehniski nolietojušies, kā arī nav sacilpoti un pārāk maza diametra turpmākai ūdensapgādes sistēmas attīstībai.

Tabula 1.11. Ūdensapgādes tīkli

| Rādītāji | Raksturojums Pārolaine (līdz pieslēguma vietai pilsētas ūdensvadam) |
| --- | --- |
| Ūdensapgādes sistēmas izbūves gadi | Ap 1970 .g. |
| Tīklu kopējais garums | 597 m |
| Spiediens sistēmā (atmosfēras) | n/d |
| Sacilpojuma raksturojums | Izzaru |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā | 1 |
| Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos | Hidrantu nav, aizbīdņi tehniski nolietojušies |
| Ūdens zudumi gadā (%) | Netiek uzskaitīti (TEP pieņemam 10%) |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”, AS „Olaines ūdens un siltums”

Tabula 1.12. Ūdens apgādes tīklu Cauruļvadi

| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā (m) | t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | .... |
| kaļamais ķets | 135 |  |  |  |  |  |  | 135 |  |
| tērauds | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| PE - polietilēns | 390 | 390 |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: : SIA „Zeiferti” , AS „Olaines ūdens un siltums”

Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām

Pārolainē nav nodrošinātas ārējas ugunsdzēsības prasības.

Tabula 1.13. Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām, to raksturojums

| Apbūves objekti (ēku grupas) | Dabiskās virszemes ūdens tilpnes | Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes | Ugunsdzēsības hidranti (skaits) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem (m) |  |  |
| - | - | - | - |

Informācijas avoti: : SIA „Zeiferti”

### 1.2.6. Ūdens bilance

Pārolainē ūdens skatītāji ir uzstādīti aptuveni pusei patērētāju. Balstoties uz Pašvaldības sniegtajiem datiem par patērēto (un apmaksāto) ūdeni un kopējo iegūto ūdeni, kā arī pēc Izpildītāja aprēķiniem tabulā ir apkopoti dati par kopējiem ūdens patēriņiem Pārolainē no 2006. līdz 2008 g. ūdens zudumu apjoms ir pieņemts 10 %.

Tabula 1.14. Ūdens bilance

| Ūdens bilance | 2006.g. | 2007.g. | 2008.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| Patērētais ūdens (m3/dnn) | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Ūdens zudumi (m3/dnn) | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Ūdens zudumi (%) | 10 | 10 | 10 |

Informācijas avoti: : SIA „Zeiferti”, Olaines novada dome

### 1.2.7.  Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām

Pārolaine

Tā kā kvalitatīvu dzeramo ūdeni saņem tikai 32 % no ciema iedzīvotājiem, tad varam teikt, ka ūdensapgādes pakalpojumi ciemā netiek nodrošināti atbilstoši ES direktīvas 98/83/EC. Tāpat arī ar katru gadu pasliktinās tīklu tehniskais stāvoklis, kas ietekmē dzeramā ūdens kvalitāti pie patērētāja un ūdens zudumu apjomu. Pilnas atbilstības direktīvai 98/83/EC nodrošināšanai ir jāveic esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un ūdensapgādes sistēmas paplašināšana. Ciemā nav nodrošinātas ārējās ugunsdzēsības prasības.

## 1.3. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

### 1.3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Pārolaines ciemā nodrošina SIA „Zeiferti. Kanalizācijas tīkli ir AS „Olaines ūdens un siltums” īpašums. Pārolaines ciema kanalizācijas sistēma ir vāji attīstīta, ciemā centralizētā kanalizācija ir tikai 2 daudzdzīvokļu mājām un dzelzceļa stacijas palīgēkai. Pārolaines kanalizācijas tīkli ir pieslēgti Olaines pilsētas kanalizācijas kolektoram, kurus apkalpo AS „Olaines ūdens un siltums”. Kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits ir ap 26% no kopējā iedzīvotāju skaita ciemā. Notekūdeņus no individuālajām mājām, kuras nav pieslēgtas pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, saimnieki apsaimnieko pēc saviem ieskatiem.

### 1.3.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu patērētāji

Pārolaine

Kopējais Olaines centralizētai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits Pārolainē ir 74 iedzīvotāji jeb 26 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Kanalizācijas sistēmai ir pieslēgta arī Olaines dzelzceļa stacijas palīgēka, kas atrodas Pārolaines ciema teritorijā. Zemāk esošajā tabulā apkopojam datus par Pārolaines radīto notekūdeņu apjomu. Datu par no ciema izvesto krājrezervuāru notekūdeņu apjomu nav un to arī nav iespejams kvantiatīvi novērtēt.

Tabula 1.15. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

| 2008.g. | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Radītie Apjomi | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 2 | 67 | 6,0 | 6,2 |
| Institūcijas | - | - | - |  |
| Uzņēmumi | 1 | 33 | 0,2 |  |
| Ievestie notekūdeņi | - | - | - |  |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

### 1.3.3. Kanalizācijas sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums

Pārolaines ciema daudzdzīvokļu mājas un Olaines dzelzceļa stacijas palīgēka ir pieslēgtas Olaines pilsētas centralizētajai kanalizācijai. Tīklu garums Pārolaines ciemā līdz pieslēguma vietai Olaines kanalizācijas kolektoram ir 0,236 km. Pašteces tīkls šķērso dzelzceļa līniju. Ciema notekūdeņi tiek attīrīti Olaines pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Kanalizācijas tīklu raksturojums

Pārolaine

Pārolaines kanalizācijas tīklu posms ir ļoti īss, tādēļ reti notiek problēmas ar tā darbību. Kanalizācijas tīkls, kas šķērso dzelzceļu ir tehniski nolietojies.

Tabula 1.16. Kanalizācijas tīkli

| Rādītāji | Raksturojums Pārolaine līdz pieslēguma vietai Olaines pilsētas kanalizācijai |
| --- | --- |
| Kanalizācijas sistēmas izbūve | Ap 1970.g. |
| Tīklu kopējais garums | 0,236 km |
| Pašteces vadi | 0,236 km, rekonstrukcijas darbi nav veikti |
| Spiedvadi | - |
| Spiediens sistēmā (atmosfēras) | - |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā | 0-1.gab (pārsvarā aizsērējumi) |
| Infiltrācija gadā (%) | Netiek uzskaitīta, sakarā ar nelielo tīklu apjomu varētu sastādīt ap 10 % no kopējā radītā notekūdeņu apjoma |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”, AS „Olaines ūdens un siltums”

Tabula 1.17. Kanalizācijas tīklu cauruļvadi

| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā (m) | t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |  | ... | 500 | ... |
| Pašteces tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ķets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keramika | 236 |  | 58 | 140 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| azbestcements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plastmasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spiedvadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ķets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tērauds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”, AS „Olaines ūdens un siltums”

Tiešās izplūdes ūdensobjektos

Pēc novada komunālā dienesta darbinieku datiem nav zināmas neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietas.  Kaut gan iespējams daļa privātīpašnieku līdzekļu taupības nolūkā neveic regulāru notekūdeņu izvešanu no izsmeļamām bedrēm tādējādi piesārņojot gruntsūdeņus, vai ierīkojuši nelegālas izplūdes vietas grāvjos.

Kanalizācijas sūkņu stacijas

Pārolaine

Pārolainē nav kanalizācijas sūkņu staciju.

Tabula 1.18. Kanalizācijas sūkņu stacijas

| Sūkņu stacija/marka | Izbūves gads | Sūkņu skaits | Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav) | Sūkņu ražība (l/s) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | Nolietojums (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Pārolaine

Pārolaines notekūdeņi tiek novadīti uz Olaines pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Tabula 1.19. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

| Iekārtas tips/marka | Izbūves gads | Maksimālā jauda (m3/dnn) |  | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis | Apkalpes ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | faktiskā | Projektētā |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

### 1.3.4.  Notekūdeņu kvalitātes rādītāji

Pārolaine

Pārolaines notekūdeņi tiek novadīti uz Olaines pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas nodrošina normatīvo notekūdeņu attīrīšanu.

Tabula 1.20. Notekūdeņu kvalitātes rādītāji

| Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analīzes vieta un datums | SV | BSP5 | ĶSP | Pkop | Nkop |
| Pirms ieplūdes NAI |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Aiz NAI |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Normatīvos noteiktās prasības | 35,0 | 25,0 | 125,0 | 2,0 | 15,0 |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

### 1.3.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā

Ciemā kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas  ar 74 iedzīvotājiem un dzelzceļa stacija. Pēc aprēķina patreizējais kopējais ciema CE sastāda 290 (ieskaitot Olaines dzelzceļa stacijas palīgēku), bet faktiskais CE, kas novada notekūdeņus CKS ir CE 74. Sākumā aprēķinam kopējo ciemā radīto piesārņojuma slodzi. Aprēķins ir balstīts uz projekta teritorijas CE un normatīvo piesārņojošo vielu daudzumu no viena iedzīvotāja ( LBN 223-99 17.tabula): suspendētās vielas 0,07 kg/d; BSP5-0,06 kg/d, ĶSP – 0,11 kg/d, Nkop-0,01 kg/d, Pkop-0,002 kg/d.

Tabula 1.21. Kopējā  radītā piesārņojuma slodze

| Rādītājs | 2008 |
| --- | --- |
| Kopā ciema CE | 290 |
| BSP5 t/gadā | 6,35 |
| ĶSP t/gadā | 11,64 |
| SV t/gadā | 7,41 |
| N kop t/gadā | 1,06 |
| P kop t/gadā | 0,21 |

Informācijas avoti: Konsultanta aprēķins

Ciemā kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas divas daudzdzīvokļu mājas  ar 74 iedzīvotājiem un Olaines dzelzceļa stacijas palīgēka.

Notekūdeņu analīzes Pārolainē nav ņemtas, bet pieņemot, ka tiek radīti notekūdeņi ar sekojošām koncentrācijām BSP5-150 mg/l, ĶSP-210 mg/l, SV-120 mg/l, Nkop-20 mg/l, Pkop – 6 mg/l varam noteikt uz no ciema novadītā uz pilsētas kolektoru novadīto apjomu. Slodžu aprēķinā krājrezervuāru notekūdeņi no ciema teritorijas netiek iekļauti jo krājrezervuāru radīto un izvetso notekūdeņu uzskaite nenotiek.

Tabula 1.22. NAI saņemtais piesārņojuma apjoms

| Rādītājs | 2008 |
| --- | --- |
| Kopā, CE, kas novada uz tīklu | 76 |
| Iedzīvotāji | 74 |
| Uzņēmumi | 2 |
| Krājrezervuāru CE | - |
| BSP5 t/gadā | 0,34 |
| ĶSP t/gadā | 0,48 |
| SV t/gadā | 1,94 |
| N kop t/gadā | 0,05 |
| P kop t/gadā | 0,01 |

Informācijas avoti: Konsultanta aprēķins

Pēc šiem datiem aprēķinam paliekošā piesārņojuma apjomu Projekta teritorijā.

Tabula 1.23. Paliekošā piesārņojuma apjoms

| Rādītājs | 2008 |
| --- | --- |
| BSP5 t/gadā | 6,01 |
| ĶSP t/gadā | 11,16 |
| SV t/gadā | 5,47 |
| N kop t/gadā | 1,01 |
| P kop t/gadā | 0,2 |

Informācijas avoti: Konsultanta aprēķins

Sakarā ar zemo pieslēgumu procentu, redzam, ka ciemā paliekošā piesārņojuma apjoms ir ļoti liels un ir jārisina jautājums par kanalizācijas sistēmas paplašināšanu.

### 1.3.6. Notekūdeņu bilance

Ciemā centralizēti notekūdeņi tiek savākti tikai no daudzdzīvokļu mājām un Olaines stacijas palīgēkas. Daļu no kopējā notekūdeņu apjoma veido arī lietus ūdeņi un infiltrācija, projektā pieņemts 10 % no kopējā notekūdeņu apjoma. Notekūdeņu daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā balstoties uz pieslēgto iedzīvotāju skaita un ūdens patēriņu. Kanalizācijai nepieslēgto iedzīvotāju notekūdeņu izvešanu risina paši privātīpašnieki un tas netiek uzskaitīts. Tabulā apkopojam datus par notekūdeņu apjomiem.

Tabula 1.24. Notekūdeņu bilance

|  | 2006 m3/gadā | 2007 m3/gadā | 2008 m3/gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| Novadītais apjoms no Pārolaines ciema (no mājsaimniecībām, un uzņēmumiem) | 2480 | 2372 | 2300 |
| Infiltrācijas apjomi uz NAI | 276 | 264 | 256 |
| Septiķu apjomi (krājrezervuāri) | - | - | - |
| Kopā: | 2756 | 2636 | 2556 |
| Infiltrācijas īpatsvars uz NAI (%) | 10 | 10 | 10 |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

### 1.3.7. Dūņu apsaimniekošana

Pārolaines notekūdeņi tiek attīrīti Olaines pilsētas NAI. Dūņas apsaimniekos AS „Olaines ūdens un siltums”.

Tabula 1.25. Dūņu apsaimniekošana

| Rādītāji | Apraksts |
| --- | --- |
| dūņu apstrādes tehnoloģiskais risinājums | - |
| dūņu uzkrājēja tilpums (m3) | - |
| toksisko vielu piemaisījums (ir/nav) | - |
| vidējais saražotais dūņu sausnes daudzums gadā (tonnas) | - |
| uzkrāto un apstrādāto dūņu deponēšanas vai izmantošanas tehnoloģiskais risinājums | - |

Informācijas avoti: Olaines novada dome, AS „Olaines ūdens un siltums”

### 1.3.8. Rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošana

Ciemā nav rūpniecības uzņēmumu un rūpniecisko notekūdeņu.

### 1.3.9.  Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana

Ciemā nav lietus kanalizācijas.

### 1.3.10. Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām

Pārolaine

ES direktīvas 91/271/EEC prasības ciemā netiek izpildītas, jo ir zems pieslēgumu procents kanalizācijas sistēmai.

## 1.4. Institucionālā situācija

### 1.4.1.  Informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

Pārolaines ciema ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina SIA „Zeiferti”.

SIA „Zeiferti” (reģistrācijas nr. LV40003419183) līdz šim (2009.g.) arī nodrošina komunālos pakalpojumus dažādos Olaines pagasta ciemos: Jaunolainē, Pēternuiek ciemā, Stūnīšu ciemā, Pionieru ielas, Baložu stacijas un Bērzpils ciemos. Uzņēmums nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus, siltumapgādi, māju apsaimniekošanas, kā arī teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbus.

Uzņēmumā 2008. gadā strādāja 50 darbinieku, no tiem 11 tieši vai daļēji bija nodarbināti ūdenssaimniecībā.

Uzņēmums minētos pakalpojumus ciema iedzīvotājiem nodrošina, pērkot tos kā ārpakalpojumus no AS „Olaines ūdens un siltums”, kas ir patiesais pakalpojuma sniedzējs. SIA ”Zeiferti” uzņēmuma īpašumā nav pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi. Visi Pārolaines ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir AS „Olaines ūdens un siltums” īpašums.

### Juridiskās attiecības

Olaines novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Zeiferti” par  Pārolaines ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, kas ir spēkā līdz 2010.gada 30.jūnijam.

Plānojot, turpmāko, Pārolaines ciema ūdenssaimniecības attīstību, pēc Olaines novada domes un SIA „Zeiferti” starpā noslēgtā līguma termiņa beigām (par  Pārolaines ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu) tiek plānota pakalpojumu sniegšanas nodošana tā reālajam pakalpojuma sniedzējam AS „Olaines ūdens un siltums” (reģistrācijas nr. LV50003182001). Pārolaines ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi atrodas AS „Olaines ūdens un siltums” bilancē un to vērtība ir 0.

### Organizatoriskā struktūra

SIA „Zeiferti” nav pastāvīgu darbinieku, kas nodarbotos ar Pārolaines ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu ikdienas uzturēšanu. Līdz šim SIA „Zeiferti” nodrošināja pamatlīdzekļu apsaimniekošanu, pēc vajadzības nosūtot uzņēmuma pastāvīgos darbiniekus veikt nepieciešamos darbus Pārolaines ciemā, ja tādi radušies.

Tā kā savā darbā pakalpojumu sniedzējs nepraktizē atsevišķu darba laika uzskaiti katrai izpildāmai darbībai, patērēto darba apjomu uz ūdenssaimniecības uzturēšanu no kopēja apjoma var izdalīt tikai nosacīti balstoties uz pieņēmumiem.

### Pakalpojuma sniedzēja autonomijas līmenis

Pakalpojumu sniedzējs SIA „Zeiferti” darbojas autonomi no pašvaldības, t.i., pats pieņem lēmumus attiecībā uz ikdienas darbu veikšanu.

Iniciatīva ūdenssaimniecības attīstības projekta plānošanai Pārolaines ciemā sākotnēji nāca no Olaines pagasta (novada) pašvaldības puses, kas līdz šim ir segusi arī projekta sagatavošanas izmaksas.

### Sistēmas un procedūru atbilstība un efektivitāte

Darbība, vadība un apgādes organizācijā

Par darba uzdevumu sadali komunālā dienesta personālam un izpildes kontroli ir atbildīgs SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētājs.

SIA „Zeiferti” Pārolaines ciemā darbus veic tikai avārijas gadījumos, ikdienā neiesaistoties ne pakalpojuma tiešajā sniegšanā, ne tā turpmākajā attīstībā. Pārolaines ciema ūdenssaimniecības uzturēšanai (avārijas gadījumiem) sedz no citu komunālo pakalpojumu ieņēmumiem. Par pakalpojumiem tiek iekasēta maksa, kas balstīta uz Olaines pilsētas ūdenssaimniecības tarifiem, ko apsaimnieko AS „Olaines ūdens un siltums”, neskatoties, kaut arī uz nelielajām, personāla un remonta izmaksām, papildu tarifs nav noteikts.

Finanses

SIA „Zeiferti” nodrošina ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu uzturēšanu, taču papildu tarifs paralēli esošajam, Olaines pilsētas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifam nav noteikts. SIA „Zeiferti” Pārolaines ciemā veic darbus tikai avārijas gadījumos. Šo darbu izmaksas tiek segtas no SIA „Zeiferti” ieņēmumiem. Pašreizējo pakalpojumu sniegšanas uzturēšanas izmaksas ir nelielas un nav iespējams nodalīt, attiecinot tās tikai uz Pārolaines ciemu.

Komercdarbība

Ar ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem ir noslēgti līgumi. Par sniegtajiem pakalpojumiem no pakalpojumu lietotājiem tiek iekasēta maksa, kas tiek maksāta saskaņā ar AS „Olaines ūdens un siltums” pakalpojumu noteikto un apstiprināto tarifu. Papildu maksa par SIA „Zeiferti” pakalpojumu nodrošināšanu un uzturēšanu nav noteikta.

Personāls

Uzņēmumā 2008. gadā strādāja 50 darbinieku, no tiem 11 tieši vai daļēji bija nodarbināti ūdenssaimniecībā.

SIA „Zeiferti” nav darbinieku, kas nodarbotos tikai ar Pārolaines ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu uzturēšanu. Nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīts esošais uzņēmuma personāls. Ūdenssaimniecības nozarē iesaistītajam personālam ir nepieciešamā pieredze esošo sistēmu uzturēšanai. Sistēmu apkalpošanas un remontdarbi tiek veikta pašu spēkiem vai izmantojot ārpakalpojumus.

Darba apmaksas sistēma un darba laika grafiks ir noteikts ar saskaņa ar LR likumdošanu un iekšējiem normatīviem.

## Finanšu situācija

### 1.5.1. Pašvaldības finanšu situācija

- Olaines novada domes budžets

Olaines novadā kopš 2009. gada 1. jūlijā ietilpst Olaines pilsēta un Olaines pagasts.

Olaines novada budžets tika apstiprināts 2009. gada 29. jūlijā. Pamatbudžetā plānots iekasēt 9,6 milj.latu, savukārt izdevumi plānoti 10,8 milj.latu apmērā. Lai arī valstī ir iestājusies ekonomiskā krīze, Olaines novada domes budžets iespējams ar budžeta deficītu, jo iepriekš abas pašvaldības kopumā bija uzkrājušas salīdzinoši lielu naudas summu – 923 tūkst. latu.

Konsultants uzskata, ka šobrīd nav lietderīgi analizēt abu pagastu atsevišķos budžetus pirms 2009. gada 1.jūlija, jo iepriekšējo gadu tendences šobrīd neļauj spriest par budžeta prognozēm. Iepriekšējos gados bija prognozējams liels ieņēmumu pieaugums, bija pozitīvas nodokļu sadalījuma izmaiņas, kas nodrošināja strauju izaugsmi, taču šobrīd ir vērojamas pretējas tendences.

Tabula 1.26.  Olaines novada domes pamatbudžeta izpilde 2009. gadā (LVL)

| Rādītāji | 2009.g. plāns | Izpilde uz 30.09.2009 | % no gada plāna |
| --- | --- | --- | --- |
| IEŅĒMUMI | 9 602 159 | 7 376 035 | 77 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 6 392 451 | 4 612 105 | 72 |
| Nodokļi no īpašuma | 453 277 | 406 769 | 90 |
| Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 38 000 | 22 525 | 59 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 120 620 | 100 802 | 84 |
| Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi | 312 520 | 244 537 | 78 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 7 190 | 5 844 | 81 |
| Transferti | 2 278 101 | 1 983 453 | 87 |

Informācijas avots: Valsts kase, www.kase.gov.lv

Redzams, ka uz 30.09.2009. Olaines novada pamatbudžeta ieņēmumu plāna izpilde kopumā ir laba, proti, ir iekasēts apmēram 77% no gada plāna. Tomēr jāatzīst, ka šobrīd lielā mērā tas panākts uz transfertu rēķina. Lielākais pamatbudžeta ieņēmumu postenis ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 66,6% no gada budžeta, bet šī ieņēmumu avota plāns šobrīd nedaudz atpaliek, tādējādi, turpinoties negatīvajām ekonomiskajām tendencēm valstī, t.sk., Olaines novadā, var prognozēt, ka pašvaldība IIN gada plānu var neizpildīt.

Tabula 1.27. Olaines novada domes pamatbudžeta izdevumi

| Rādītāji | 2009.g. (plāns) | Izpilde uz 30.09.2009 | % no gada plāna |
| --- | --- | --- | --- |
| IZDEVUMI PĒC EKONOMISKAJĀM FUNKCIJĀM | 10 784 911 | 8 199 976 | 76 |
| Uzturēšanas izdevumi | 8 374 931 | 7 436 972 | 89 |
| Kārtējie izdevumi | 6 342 352 | 4 507 004 | 71 |
| Procentu izdevumi | 217 090 | 162 101 | 75 |
| Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 597 842 | 1 831 112 | 306 |
| Transferti utmldz. | 1 217 647 | 936 755 | 77 |
| T.sk., iemaksas PFIF | 879 647 | 634 659 | 72 |
| Kapitālie izdevumi | 2 409 980 | 763 004 | 32 |

Informācijas avots: Valsts kase, www.kase.gov.lv

Izdevumu plāna izpilde šobrīd ir laba. Olaines novada dome šobrīd ietaupa uz kārtējo izdevumu un kapitālo izdevumu segšanu, taču subsīdiju un dotāciju plāns ir pārsniegts 3 reizes. Tas nozīmē, ka šogad ir paredzama budžeta grozīšana.

- Olaines novada domes budžeta saistības

Saskaņā ar Valsts kases informāciju Olaines novada domes saistības uz 30.09.2009 veidoja 6 aizņēmumi un 4 galvojumi. Uz 30.09.2009 aizņēmumu neatmaksātā summa bija ap 5,0 mij. latu, bet galvojumu – ap 0,19 milj. latu. Visi aizņēmumi saņemti Valsts kasē un tiem ir noteikta mainīgā likme, 2 aizņēmumi saņemti EUR valūtā. Visi galvojumi ir izsniegti AS „Olaines ūdens un siltums” siltumapgādes sistēmu sakārtošanai un dzīvojamo ēku remontam.

Visas esošās Olaines novada domes saistības līdz novada izveidei bija Olaines pilsētas saistības, bet Olaines pagasts visus aizņēmumus bija priekšlaikus atmaksājis līdz 2008. gada beigām.

Pašvaldības saistību līmenis ir vidēji augsts, pašvaldībai šobrīd nav problēmu ar saistību atmaksu.

Esošo saistību atmaksa plānota līdz 2029.gadam.

Tuvākajos gados citi jauni aizņēmumi, izņemot kredītus ūdenssaimniecības attīstības projektiem, nav plānoti.

Tabula 1.28. Olaines novada domes aizņēmumi un galvojumi (uz 30.09.2009), Ls

| Aizņēmuma/galvojuma mērķis | Atmaksas termiņš | Atlikusī parāda summa uz 30.09.2009, LVL/EUR/USD |
| --- | --- | --- |
| Aizņēmumi |  |  |
| Papildus mācību telpu izbūve – piebūves celtniecība Olaines 1.vidusskolā | 20.08.2026 | 287 325 LVL |
| Papildus mācību telpu izbūve – piebūves celtniecība Olaines 1.vidusskolā | 13.03.2026 | 2 587 500 LVL |
| KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” Olaines komponentes īstenošanai | 20.01.2028 | 1 121 874 LVL |
| KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” Olaines komponente | 20.05.2014 | 398 276 EUR |
| Stadiona rekonstrukcijas projektēšanai un būvniecībai | 20.12.2028 | 0 |
| KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” Jaunolaines komponente | 20.08.2029 | 1 047 178 EUR |
| Galvojumi |  |  |
| Olaines pilsētas siltumapgādes rekonstrukcija | 04.07.2024 | 375 590 USD |
| Olaines pilsētas siltumapgādes rekonstrukcija, 2.kārta | 08.07.2013 | 37 400 LVL |
| Olaines pilsētas siltumapgādes rekonstrukcija, 2.kārta | 30.06.2014 | 47 245 EUR |
| Dzīvojamo māju kapitālo remontu darbu finansēšana | 18.05.2015 | 99 789 EUR |

Informācijas avots: Valsts kase, www.kase.gov.lv

Tabula 1.29. Olaines novada domes saistību grafiks (uz 30.09.2009), Ls

| Gads | Aizņēmumi | Galvojumi | Citas saistības | Kopā | Saistību līmenis,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 527 882 | 62 508 | 33 600 | 623 990 | 8,70 |
| 2010 | 652 020 | 60 481 | 32 425 | 744 926 | 10,39 |
| 2011 | 659 807 | 58 454 | 31 250 | 749 511 | 10,45 |
| 2012 | 637 001 | 54 863 | 30 076 | 721 940 | 10,07 |
| 2013 | 556 896 | 48 590 | 28 901 | 634 387 | 8,85 |
| 2014 | 480 092 | 43 080 | 22 290 | 545 462 | 7,61 |
| 2015 | 465 573 | 42 613 | 11 604 | 518 790 | 7,23 |
| Turpmākajiem gadiem | 4 362 542 | 299 653 | 0 | 4 662 195 |  |

Informācijas avots: Valsts kase, www.kase.gov.lv

Saistības rēķinātas pret aktīvo budžetu 7170991 latu apmērā.

### 1.5.2. Ienākumu un izdevumu pārskats

SIA „Zeiferti” nodarbojas ar komunālo pakalpojumu, t.sk., ūdenssaimniecības pakalpojumu, sniegšanu.

Lai īsi novērtētu uzņēmuma kopējo finanšu situāciju, tika analizēti 2006.-2008.gada finanšu dati. Tā kā ūdenssaimniecības projekta kontekstā jānodala tieši saistītie ieņēmumi un izdevumi. Pēternieku ciema ūdenssaimniecības projekta kontekstā šobrīd nav iespējams nodalīt finanšu pārskatus, jo uzņēmums nesaņem ieņēmumus, kā arī tikai daļēji apmaksā izdevumus. Finanšu modeļa vajadzībām, Konsultants ir pieņēmis atsevišķus izdevumu posteņus, kas atspoguļo aptuvenās pakalpojumu izmaksas un pašizmaksu gadījumā, ja būtu noteikts tarifs.

Tabula 1.30. SIA „Zeiferti” bilance 2006.-2008. gados, Ls

| Bilances postenis | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nemateriālie ieguldījumi | 486 | 143 | 241 |
| Pamatlīdzekļi | 1 113 156 | 2 235 016 | 3 279 073 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi, kopā | 1 113 642 | 2 235 159 | 3 279 314 |
| Krājumi | 20 858 | 22 091 | 26 581 |
| Debitori | 197 972 | 196 690 | 335 903 |
| Naudas līdzekļi | 3 753 | 36 039 | 15 548 |
| Apgrozāmie līdzekļi, kopā | 222 583 | 232 729 | 3 778 032 |
| AKTĪVI, KOPĀ | 1 336 225 | 2 489 979 | 3 657 346 |
| Akciju vai daļu kapitāls | 1 099 294 | 1 174 319 | 1 331 039 |
| Rezerves | 3 160 | 3 160 | 3 160 |
| Nesadalītā peļņa | -215 483 | -416 685 | -560 793 |
| Pašu kapitāls, kopā | 886 971 | 760 794 | 773 406 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 1 212 908 | 2 275 369 |
| Īstermiņa kreditori | 449 254 | 516 277 | 608 571 |
| Kreditori, kopā | 449 254 | 1 729 185 | 2 883 940 |
| PASĪVI, KOPĀ | 1 336 225 | 2 489 979 | 3 657 346 |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

Redzams, ka SIA „Zeiferti” ir salīdzinoši liels uzņēmums. Aktīvu kopsumma uz 31.12.2008 bija 3,7milj. latu. Pašu kapitāls ir pozitīvs, lai gan pēdējos gados uzņēmuma ir bijuši lieli zaudējumi. Ilgtermiņa kreditoru saistības pārsniedz pašu kapitālu, taču faktiski lielāko daļo (2008.gadā - 97,6%) ilgtermiņa kreditoru saistību veido nevis faktisks aizņēmums, bet gan nākamo periodu ieņēmumi.

Tabula 1.34. SIA „Zeiferti” peļņas vai zaudējumu aprēķins 2006.-2008. gados, Ls

| Bilances postenis | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Neto apgrozījums | 430 970 | 499 023 | 666 407 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 449 742 | 622 105 | 738 291 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | -18 772 | -123 082 | -71 884 |
| Administrācijas izmaksas | 59 262 | 75 434 | 86 278 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 16 322 | 6 184 | 32 687 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 6 479 | 4 166 | 0 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 0 | 3 894 | 17 527 |
| Peļņa un zaudējumi pirms nodokļiem | -68 191 | -200 391 | -143 002 |
| Pārējie nodokļi, nekustamā īpašuma nodoklis | 875 | 811 | 1 106 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -69 066 | -201 202 | -144 108 |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

Redzams, ka uzņēmums pēdējos 3 gados strādājis ar lieliem zaudējumiem. Ļoti strauji pieauga gan ražošanas izmaksas, gan administrācijas izmaksas. Tā kā Pēternieku ciemā nav sakārtotas juridiskās attiecības ar pakalpojumu lietotājiem, tad visi izdevumi, kas jāizdod par Pēternieku ciema uzturēšanu nav apmaksāti, respektīvi, tie uzņēmumam tiešā veidā rada zaudējumus.

Saistība ar pašvaldības budžetu

Ūdenssaimniecības izdevumus līdz šim tiešā veidā apmaksāja arī pašvaldība  – Olaines pagasta padome (tagad – Olaines novada dome). Pašvaldība sedza elektroenerģijas izmaksas.

Turpmāk izmaksas būtu jāsedz pakalpojuma lietotājiem – iedzīvotājiem. Izmaksas jāsedz, piemērojot tarifu. Tarifa ieņēmumiem jāsedz visus ar pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus.

Ūdenssaimniecības ieņēmumi un izmaksas

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs ir SIA „Zeiferti”, taču faktiski līdz šim uzņēmums darbojies tikai kā darbu izpildītājs bez noteikta finansējuma, proti, izmaksas tika segtas no citiem uzņēmuma ieņēmumiem, ne no ieņēmumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

- Ūdenssaimniecības izmaksas

TEP izstrādes laikā Konsultantam nebija iespējams iegūt precīzus datus par izmaksu posteņiem, tāpēc finanšu analīzes vajadzībām izmaksas tika noteiktas aprēķinu ceļā, proti, balstoties uz SIA „Zeiferti” darbinieku informācija par veicamo darbu apjomu. Elektroenerģijas patēriņš noteikts izmantojot Konsultanta datus par vidējo patēriņu uz pacelto ūdens m3 vai attīrīto notekūdeņu m3.

Tabula 1.35. Ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas Pēternieku ciemām finanšu analīzes modeļa griezumā, kopā, latos

| Izmaksu posteņi | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |
| Mainīgās izmaksas |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 150 | 190 | 196 |
| Elektroenerģija | 227 | 263 | 263 |
| Dabas resursu nodoklis | 110 | 108 | 106 |
| Fiksētās izmaksas |  |  |  |
| Darba algas | 0 | 0 | 0 |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 0 |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 |
| Izmaksas, kopā, LVL/gadā | 487 | 561 | 564 |
| Izmaksas, kopā, LVL/m3 | 0,113 | 0,132 | 0,133 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |
| Mainīgās izmaksas |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 350 | 386 | 398 |
| Elektroenerģija | 926 | 1 095 | 1 095 |
| Dabas resursu nodoklis | 65 | 66 | 66 |
| Fiksētās izmaksas |  |  |  |
| Darba algas | 0 | 0 | 0 |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 0 |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 |
| Izmaksas, kopā, LVL/gadā | 1 341 | 1 547 | 1 559 |
| Izmaksas, kopā, LVL/m3 | 0,471 | 0,558 | 0,561 |

Datu avots: Konsultanta aprēķini

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, ieņēmumi un saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

SIA „Zeiferti” nesaņem ieņēmumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, lai arī izdevumi tam rodas.

Pēternieku ciema iedzīvotājiem nav noteikti tarifi par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu.

Konsultants iesaka, ka jau tuvākajā laikā ir jāsakārto pakalpojumu apmaksas sistēma, t.sk., noslēdzot līgumus ar pakalpojuma lietotājiem un nosakot tarifu, kas segtu izmaksas.

### 1.5.3. Iedzīvotāju maksājumu aprēķināšana, maksātspēja un debitoru parādi

Iedzīvotāji neveic maksājumus pakalpojumu sniedzējam, tāpēc nav debitoru parādu, kā arī nav iespējams aprēķināt iedzīvotāju maksātspēju.

PVN un tā atgūšanas iespējas

SIA „Zeiferti” ir PVN maksātājs. PVN uzskaite nodrošināta atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” prasībām. Tā ir atdalīta katrai uzņēmuma darbības nozarei.

SIA „Zeiferti izmanto normatīvajos aktos noteikto iespēju atgūt samaksāto priekšnodokli. Gan 2007. gadā, gan 2008. gadā izveidojās PVN pārmaksa. 2007. gadā 6618 latu apmērā, bet 2008. gadā 54741 latu apmērā.

### 1.5.4. Pamatlīdzekļi un to nolietojums

Pēternieku ciema pamatlīdzekļi daļēji iekļauti SIA „Zeiferti” bilancē. SIA „Zeiferti” bilancē ir iekļauti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un NAI.

Pamatlīdzekļu bilances vērtība ir 0. NAI, kas tika rekonstruēta 2001. gadā, jau viss nolietojums ir aprēķināts, lai gan faktiskais nolietojums ir daudz mazāks (tikai 20%). Tuvākajā laikā nepieciešama esošo pamatlīdzekļu pārvērtēšana. Konsultants, lai novērtētu esošo pamatlīdzekļu nolietojumu, finanšu aprēķinos pieņēmis, ka esošo pamatlīdzekļu vērtība 2010.gada sākumā ir 13000 latu.

# 2. Ilgtermiņa investīciju programma

Ilgtermiņa investīciju programma nosaka pašvaldības politiskos mērķus un pakalpojumu sasniedzamo līmeni ūdenssaimniecības attīstībai nākotnē līdz 2015.g. IIP pilnā apjomā tiek ietverti visi elementi, kas vērsti uz esošo trūkumu novēršanu un vispārējo pakalpojumu standartu sasniegšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā (galvenie 95 % pieslēgums CŪS un CKS, kvalitatīvs ūdens un atbilstoša notekūdeņu attīrīšana). IIP ir izstrādāta saskaņā ar Olaines novada teritorijas plānojumu iekļaujot novada domes un iesaistīto institūciju prasības. TEP izstrādes laikā izvirzītā ilgtermiņa programma ir novērtēta no tehniskā, ekonomiskā, institucionālā un vides aizsardzības viedokļa. Kā arī izvērtēti alternatīvie risinājumi un izvēlēts ilgtermiņa risinājums un noteikti prioritārie pasākumi.

## 2.1. Pakalpojumu mērķi un standarti

### 2.1.1. Attīstības mērķu noteikšana

Visas plānotās komponentes projektā veicina ciema ūdenssaimniecības attīstību atbilstoši ES un nacionālās likumdošanas prasībām. Lai pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, var identificēt sekojošus vispārējos Pārolaines ciema ūdenssaimniecības attīstības mērķus, kas ir cieši saistīti ar Olaines pilsētu, kas būs ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošinātājs:

- Esošās ūdensapgādes sistēmas atjaunošana un paplašināšana, lai nodrošinātu ciema iedzīvotāju ūdensapgādi atbilstoši ES direktīvu 98/83/EC prasībām:

    - Dzeramā ūdens sadales tīklu atjaunošana, paplašināšana un sacilpošana nodrošinās ciema patērētājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni un nepārtrauktu ūdensapgādi. Sasniedzot mērķa līmeni – 95% ciema teritorijā.

- Esošās kanalizācijas sistēmas atjaunošanu un paplašināšana, lai nodrošinātu ciema notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši ES direktīvu 91/271/EEC un 86/278/EEC prasībām:

    - Notekūdeņu savākšanas tīkla paplašināšana, palielinot tīkla pārklājumu, tiks palielināts mērķa līmenis – 95% iedzīvotāju ciema teritorijā;

### 2.1.2. Vispārējie pakalpojumu standarti

Balstoties uz iepriekš minēto apkopojam sasniedzamos pakalpojumu standartus ūdensapgādē un kanalizācijā Pārolaines ciemā.

Tabula 2.1. Vispārējie pakalpojumu standarti

| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais (mērķa) līmenis |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās |
| Pieslēguma rādītājs | Apkalpes zonas robežās jāpaaugstina pieslēgumu līmeni no 32 %, līdz 95% (min) no Projekta teritorijas iedzīvotājiem |
| Apgādes ilgums | Jānodrošina nepārtrauktu ūdens padevi 24 stundas diennaktī |
| Ūdens kvalitāte | Olaines pilsētas dzeramā ūdens kvalitāte atbilst prasībām |
| Esošais spiediens | Olaines pilsētas ūdensapgādes sistēmai ir jānodrošina minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās |
| Plūsmas rādītājs | Olaines pilsētas ūdensapgādes sistēmai ir jānodrošina minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Olaines pilsētas ūdensapgādes sistēmai ir jānodrošina apgādes stabilitāte un nepārtrauktība |
| Ugunsdzēsība | Jānodrošina minimālā plūsma ārējās ugunsdzēsības vajadzībām ciemā saskaņā ar LBN 222-99 ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam. |
| Kanalizācija |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona visā Projekta teritorijā |
| Pieslēguma rādītājs | Apkalpes zonas robežās jāpaaugstina pieslēgumu līmeni no 24 %, līdz 95% (min) no Projekta teritorijas iedzīvotājiem |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Visas pārplūdes tiks novērstas izbūvējot jaunus atbilstoša diametra kanalizācijas tīklus, kā arī izbūvējot KSS |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Kanalizācijas sūkņu stacijās jāparedz arī rezerves tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu, novēršot pārplūšanas iespējas. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Olaines pilsētas NAI ir jānodrošina notekūdeņu attīrīšana atbilstoši ES Direktīvas 91/271/EEC un LR MK noteikumi Nr.34 prasībām |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Olaines pilsētas NAI ir jānodrošina lieko dūņu utilizācija atbilstoši ES Direktīvas 86/278/EEC un MK Noteikumu Nr.362 (Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli) prasībām |

### 2.1.3. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes

Olaines pagasta pārvalde apkalpojot ūdenssaimniecības sistēmas ir un apkopojusi visas problēmas ūdenssaimniecības sistēmā. Tās arī atbilst Olaines pagasta pārvaldes ( Olaines novada) prioritātēm:

    - Esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir novecojuši un tehniski nolietojušies, kā arī neatbilst perspektīvajām plūsmām;

    - Nav nodrošināts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārklājums pa visu ciemu.

Realizējot ūdenssaimniecības atjaunošanas darbus ūdenssaimniecības  pakalpojumi pilnībā atbildīs vispārējo standartu, kā ES direktīvu un nacionālās likumdošanas prasībām.

## 2.2. Pieprasījuma plānošana un plūsmas novērtējums

Lai realizētu iepriekš noteiktos mērķus un izstrādātu detalizētāku pasākumu plānu, ir būtiski noteikt ūdensapgādes un notekūdeņu apstrādes pakalpojumu nepieciešamo apjomu līdz plānošanas perioda beigām, raksturojot to iespējamās izmaiņu tendences visā prognozes periodā līdz 2015.g.. Ūdensapgādes un notekūdeņu pieprasījuma prognozes izstrādā, lai novērtētu ūdensapgādes un notekūdeņu apstrādes pakalpojumu apjomus un nepieciešamo iekārtu jaudas Olaines pilsētā. Izpētot esošo situāciju un ņemot vērā pašvaldības plānus ( no teritorijas plānojuma) un vīzijas tiek plānots, ka uz ilgtermiņa programmas realizācijas laiku kopējo iedzīvotāju skaits ciemā pieaugs līdz 535 cilv., kā arī parādīsies daži nelieli uzņēmumi. Prognozes izmanto arī finanšu analīzē.

Plānotais ūdens patēriņš „ar projektu” un „bez projekta”

Ūdens patēriņa prognoze balstīta uz Pašvaldības datiem par patērēto ūdeni un pašvaldības prognozēm par iedzīvotāju skaita izmaiņām, kā arī uz uzņēmumu un iestāžu attīstību.

Prognozēto ūdens patēriņu nosakām vadoties no sekojošiem pieņemtajiem principiem:

  - Izejas dati ir iegūtais un patērētais ūdens 2008.g.

  - Pieslēgto iedzīvotāju skaits centralizētajai ūdensapgādes sistēmai:

    - 2008.g. pieslēgti 92 iedz.  jeb 32 %;

    - 2012.g.  pēc PrIP tiks nodrošināta iespēja pieslēgties 188 iedz. jeb 65 %;

    - 2020.g. pēc IIP tiks nodrošināta iespēja pieslēgties 494  iedz. jeb 95 %;

    - 2020.g. „bez projekta” 18 % iedzīvotāju (samazinājums atbilstoši iedzīvotāju skaita pieaugumam).

  - Līdz 2015. gadam pieaugs iedzīvotāju skaits, kas norēķināsies par patērēto ūdeni pēc skaitītāju radījumiem:

    - 2008.g. 50 % iedzīvotājiem ir ūdens mērītāji;

    - 2012.g.  pēc PrIP 70 % iedzīvotājiem ir ūdens mērītāji;

    - 2020.g. pēc IIP 100 % iedzīvotājiem ir ūdens mērītāji;

    - 2020.g. „bez projekta” 100 % iedzīvotājiem ir ūdens mērītāji;

  - Ūdens patēriņš iedzīvotājiem bez ūdens skaitītājiem laika posmā 2008.g. – 2015.g. saglabāsies 95 l/c/dnn.

  - Tiek pieņemts, ka vidējais dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju ar mērītāju līdz 2015.g. saglabāsies 70 l/c/d, neskaitot zudumus;

  - Tiek pieņemts, ka neuzskaitītā ūdens daudzums un zudumi:

    - 2008.g. 10 % no kopējā ūdens apjoma;

    - 2012.g.  pēc PrIP 10 % no kopējā ūdens apjoma;

    - 2020.g. pēc IIP 10 % no kopējā ūdens apjoma;

    - 2020.g. „bez projekta” 20 % no kopējā ūdens apjoma;

  - Prognozēts, ka parādīsies daži nelieli uzņēmumi ( apkalpošanas sfērā).

  - Institucionālā ūdens patēriņš bez izmaiņām visā plānošanas periodā.

Tabulā ir apkopoti dati par plānoto ūdens patēriņu.

Tabula 2.2. Perspektīvais dzeramā ūdens daudzums

| Dzeramā ūdens apjoms | Patērētājs | 2008 (m3/dnn) | Pēc PrIP (m3/dnn) | Pēc IIP (m3/dnn) | 2015.g. „Bez projekta” (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | iedzīvotāji | 8 | 15 | 35 | 7 |
|  | institūcijas | - | - | - | - |
|  | uzņēmumi | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 0,2 |
|  | zudumi | 1 | 2 | 4 | 2 |
|  | Kopā | 9,2 | 17,2 | 42,2 | 9,2 |
|  | Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo dzeramā ūdens daudzumu | - | Netiek plānotas | Daži uzņēmumi | Daži uzņēmumi |

Pēc tabulas redzam, ka realizējot PrIP programmu pieaugot pieslēgto iedzīvotāju skaitam pieaug dzeramā ūdens patēriņš. Pēc IIP realizācijas plānots, ka ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgti 95% iedzīvotāju. Situācijā bez projekta ūdensapgādes sistēmā ir palielinās ūdens zudumi.

Plānotais notekūdeņu apjoms realizējot un nerealizējot projektu

Notekūdeņu prognoze balstīta uz Pašvaldības datiem par novadīto notekūdeņu daudzumu. Ņemtas vērā pašvaldības prognozes par iedzīvotāju skaita izmaiņām un uzņēmumu un iestāžu attīstības prognozēm.

Prognozēto notekūdens apjomu nosakām vadoties no sekojošiem pieņemtajiem principiem:

- Izejas dati ir novadītais notekūdeņu daudzums 2008.g.

- Pieslēgto iedzīvotāju skaits CKS:

    - 2008.g. pieslēgti 74 iedz.  jeb 26 %;

    - 2012.g.  pēc PrIP tiks nodrošināta iespēja pieslēgties 162 iedz.  jeb 56 %;

    - 2020.g. pēc IIP tiks nodrošināta iespēja pieslēgties 494 iedz. jeb 95 %;

    - 2020.g. „bez projekta” 14 % iedzīvotāju (samazinājums atbilstoši iedzīvotāju skaita pieaugumam).

- Tiek pieņemts, ka vidējais notekūdens daudzums 2015. gadā uz vienu iedzīvotāju būs līdzvērtīgs patērētā ūdens apjomam l/c/dnn.

- Tiek pieņemts, ka infiltrācijas apjoms būs:

    - 2008.g. 10 % no kopējā notekūdeņu apjoma;

    - 2012.g.  pēc PrIP 15 % no kopējā notekūdeņu apjoma;

    - 2020.g. pēc IIP 15 % no kopējā notekūdeņu apjoma;

    - 2020.g. „bez projekta” 20 % no kopējā notekūdeņu apjoma;

- Prognozēts, ka parādīsies daži nelieli uzņēmumi ( apkalpošanas sfērā).

- Institucionālā ūdens patēriņš bez izmaiņām visā plānošanas periodā.

- Pieslēgumu un notekūdeņu daudzuma izmaiņas atbilstoši investīciju programmām.

Netiek plānotas izmaiņas notekūdeņu sastāvā un koncentrācijā. Tabulā ir apkopoti dati par plānoto notekūdeņu apjomu.

Tabula 2.3. Perspektīvais notekūdeņu daudzums

| - Notekūdeņu apjoms | Patērētājs | 2008 (m3/dnn) | Pēc PrIP (m3/dnn) | Pēc IIP (m3/dnn) | 2015.g. „Bez projekta” (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīvotāji | 6 | 13 | 35 | 5 |
|  | Institūcijas | - | - | - | - |
|  | Uzņēmumi | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 0,2 |
|  | Infiltrācijas apjomi uz NAI | 1 | 2 | 7 | 2 |
|  | Septiķu apjomi (krājrezervuāri) | - | - | - | - |
|  | Kopā | 6,2 | 15,2 | 45,2 | 7,2 |
|  | Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo notekūdeņu daudzumu | - | Netiek plānotas | Nelieli uzņēmumi | Nelieli uzņēmumi |

PrIP programmā plānota kanalizācijas sistēmas paplašināšana, kas palielinās CKS novadīto notekūdeņu apjomu. Pieaugot tīklu garumam pieaugs infiltrācijas apjoms.  Ilgtermiņa programmas realizācijas gadījumā plānotais pieslēguma procents ir 95 % no kopējā iedzīvotāju skaita.

## 2.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

### 2.3.1. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums ūdensapgādē

Izvērtējot esošās infrastruktūras izmantošanas iespējas iepriekš noteikto mērķu sasniegšanai, tiek ņemtas vērā esošās un plānotās ūdenssaimniecības objektu jaudas un to tehniskais stāvoklis, kā arī citi aspekti, kas var ietekmēt sistēmas elementu tālāko ekspluatāciju – īpašumtiesību jautājumi, objektu atrašanās vietas piemērotība u.c.  Visa ūdensapgādes sistēmas darbība ir atkarīga no Olaines pilsētas ūdensapgādes sistēmas, vienīgais Pārolainē ir jānodrošina ūdensapgādes tīklu pārklājums pa visu ciemu un ūdensvada sacilpošana. Ūdensvada (arī kanalizācijas) izbūve lielākoties jāveic ielu sarkano līniju robežās, tādējādi tīkli ir viegli apkalpojami un ekspluatējami. Novada komunālajam personālam ir pietiekama kapacitāte un prasmes  patreizējo un plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanai.

### 2.3.2. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums kanalizācijā

Sakarā ar ciema tuvo izvietojumu Olaines pilsētai visus Pārolaines notekūdeņus ir iespējams nogādāt uz Olaines pilsētas kanalizācijas kolektoru. Jānodrošina kanalizācijas tīklu pārklājums pa visu ciema teritoriju. Novada komunālā dienesta personālam ir pietiekama kapacitāte un prasmes  patreizējo un plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanai.

### 2.3.3. Ūdenssaimniecības sistēmas plānotās attīstības izvērtējums

No tehniskā viedokļa

Pamatojoties uz iegūtajiem datiem par esošo ūdenssaimniecības sistēmu Pārolainē ir izstrādāta ūdenssaimniecības attīstības programma periodam līdz 2015.g., kas iekļauj Pašvaldības ūdenssaimniecības atjaunošanas mērķu (2.3.1. nodaļa) un ES direktīvu izpildi pilnībā. Turpmāk raksturojam katru ilgtermiņa programmas komponenti, shēmas ar plānoto darbības vietu ir uzrādītas 1.2. pielikumā.

Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve

Pirmkārt lai nodrošinātu centralizētu dzeramā ūdens padevi ir jārekonstruē ūdensvads līdz pieslēguma vietai Olaines pilsētas ūdensvadam, jāizbūvē jauns ūdensvads visā ciemā patreizējās un perspektīvās apbūves rajonos, kā arī jānodrošina ūdensvada sacilpošana ar Olaines pilsētas ūdensvadu citā vietā. Lai nodrošinātu 95 % pieslēgumu ir jāpaplašina ūdensapgādes tīkli visā ciema centrā patreizējas un perspektīvās apbūves rajonos. Ūdensapgādes tīklus pēc iespējas plānots izbūvēt ielu sarkano līniju robežās, paralēli esošajām komunikācijām vai pa pašvaldības zemes gabaliem. Tīklu plānoto trasējumu skatīt 1. pielikumā.

Kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija

Esošo kanalizācijas tīklu stāvoklis kopumā ir apmierinošs (neskaitot dzelzceļa šķērsojumu), plānojot kanalizācijas sistēmas paplašināšanu ir jāpārslēdz esošā kanalizācijas sistēma uz jauno kanalizāciju. Sakarā ar zemo kanalizācijas tīklu pārklājumu visā ciema teritorijā patreizējās un perspektīvās apbūves rajonos ir jāparedz jaunu kanalizācijas tīklu izbūve. Pēc vizuālas ciema teritorijas izpētes paplašinot kanalizācijas sistēmu būs nepieciešamas jaunu kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve. Pēc topogrāfiskās izpētes datu saņemšanas tehniskā projekta izstrādes stadijā ir jāprecizē kanalizācijas sūkņu staciju skaits un izvietojums. Visas KSS jāparedz pazemes tipa pilnībā aprīkota ar 2.gab sūkņiem un automātiku, noslēgarmatūru, apkalpošanas kāpnēm u.c. nepieciešamajiem elementiem, jāierīko piebraucamais ceļš un elektroapgāde. KSS plānoto izvietojumu skatīt 1. pielikumā. Tāpat, kā ūdensapgādes tīklus, arī kanalizācijas tīklus plānots izbūvēt ielu sarkano līniju robežās vai paralēli esošām komunikācijām, visi nepieciešamie saskaņojumi tiks iegūti tehniskā projekta izstrādes laikā.

No institucionālā viedokļa:

No vides aizsardzības viedokļa:

Pēc ūdensapgādes sistēmas paplašināšanas iedzīvotāji saņems kvalitatīvu dzeramo ūdeni un uzlabosies sabiedrības veselības stāvoklis.  Pēc CKS paplašināšanas samazināsies ciemā paliekošā piesārņojuma apjoms, kā arī samazināsies lokālā grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma risks no individuālo māju krājrezervuāriem. Kā negatīvā ietekme ir jāatzīmē visi būvdarbi, kā arī kopējā ūdens (notekūdeņu) apjoma un elektroenerģijas palielināšanas pēc ūdenssaimniecības sistēmas paplašināšanas.

## 2.4. Alternatīvu izstrāde un to salīdzinājums

Ņemot vērā sasniedzamos mērķus un nepieciešamos uzlabojumus ilgtermiņa programmā, ir nepieciešams izvērtēt vismazāko izmaksu ilgtermiņa stratēģiju un tai atbilstošās investīcijas gan ūdens apgādes, gan kanalizācijas sistēmu uzlabošanā. Alternatīvu novērtēšana ir balstīta uz savstarpēji atšķirīgu un racionālu attīstības variantu salīdzinājumu, norādot visas iespējamās attīstības alternatīvas. Alternatīvu izvērtēšanas mērķis ir atrast vispamatotāko risinājumu gan no ekonomiskā, gan vides un citiem aspektiem projekta mērķu sasniegšanai. Pārolaine ciems atrodas blakus Olaines pilsētai (otrpus dzelzceļam) un ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina pilsēta, kā alternatīvu ir iespējams izskatīt alternatīvas lokālās ciema ūdenssaimniecības attīstību. Lokālas ūdensapgādes sistēmas izbūves gadījumā jāparedz vismaz viena jauna urbuma izbūve un ūdens sagatavošanas stacijas ierīkošana. Alternatīvā netiek skaitīti elementi, kas ir jādara abu alternatīvu gadījuma, piem. ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana ciemā.

Tabula 2.4. Ūdensapgādes alternatīvu izvērtējums

| Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (2009.g. cenas) | pirmā alternatīva ( lokālas ūdensapgādes sistēmas atjaunošana) | otrā alternatīva (ūdensvada atjaunošana līdz pieslēgumam Olainē) |
| --- | --- | --- |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā | Jauna urbumu 1.gab. izbūve – 16000 | Ūdensvada izbūve no Olaines pilsētas ūdensvada līdz Pārolaines daudzdzīvokļu mājām, D110, L=145 m, un 1.gab dzelzceļa šķērsojums – 9700 |
|  | ŪSS izbūve– 24000 |  |
|  | Kopā: 40000 LVL | Kopā: 9700 LVL |
| Iekārtu izmaksas | 9000 | - |
| Montāžas un saistīto būvdarbu izmaksas | 31000 | 9700 |
| Projektēšanas izmaksas | 1200 | 400 |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektr., amortizācija, DRN, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 2200 | 500 |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Urbumi 30 gadi, ŪSS 15 gadi | tīkli 30 gadi |
| Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība) | Lielāka būvdarbu ietekme uz vidi, Kvalitatīvs ūdens patērētājiem, stabila ūdens ieguve, ūdens ieguve notiek vienuviet | Kvalitatīva ūdensapgāde, pazemes ūdens ieguve ārpus ciema, notekūdeņu attīrīšana ārpus ciema |
| Alternatīvas stiprā puse | Atsevišķa ūdensapgādes sistēma | Zemākas ekspluatācijas izmaksas, stabila kvalitatīva ūdensapgāde no pilsētas. Zemāks elektroenerģijas patēriņš. |
| Alternatīvas vājā puse | Lielākas ekspluatācijas izmaksas, lielāks elektroenerģijas patēriņš, nepieciešams papildus zemes gabals jauno elementu izvietošanai | Ūdensapgādes kvalitāte atkarīga no pilsētas sistēmas |
| Izvēlētās alternatīvas pamatojums |  | Alternatīva ir izdevīgāka no tehniskā, ekonomiskā un vides aspekta |

Kanalizācijas sistēmā, kā alternatīvas var izdalīt: palikt pieslēgtam Olaines pilsētas kanalizācijas kolektoram un lokālas kanalizācijas sistēmas attīstība. Tīklu rekonstrukcijai un paplašināšanai ciemā alternatīvas nav izdalāmas, šie darbi ir jāveic jebkuras alternatīvas gadījumā.

Tabula 2.5. Kanalizācijas alternatīvu izvērtējums

| Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks | pirmā alternatīva ( lokālas kanalizācijas sistēmas atjaunošana) | otrā alternatīva (Pieslēgums Olaines pilsētas kanalizācijai Olainē) |
| --- | --- | --- |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) | NAI izbūve 55 m3/dnn – 68500 | Kanalizācijas izbūve no Olaines pilsētas kanalizācijas kolektora līdz Pārolaines daudzdzīvokļu mājām, D200, L=145 m, un 1.gab dzelzceļa šķērsojums – 13150 |
|  | Kopā: 68500 LVL | Kopā:13150 LVL |
| Iekārtu izmaksas | 35000 | - |
| Montāžas un saistīto būvdarbu izmaksas | 33500 | 13150 |
| Projektēšanas izmaksas | 2740 | 400 |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 2700 | 300 |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | NAI – 15 gadi | tīkli 30 gadi |
| Vides ieguvumi | Stabila notekūdeņu attīrīšana. Lielāka būvdarbu ietekme | Stabila notekūdeņu attīrīšana pilsētā. |
| Alternatīvas stiprā puse | Atsevišķa kanalizācijas sistēma u NAI | Mazākas ekspluatācijas izmaksas. Stabila notekūdeņu attīrīšana pilsētā. |
| Alternatīvas vājā puse | Lielākas ekspluatācijas izmaksas, lielāks elektroenerģijas patēriņš, nepieciešams papildus zemes gabals jauno elementu izvietošanai | Sarežģīti veikt caurdūrumu, kā arī ja nepieciešams veikt remontus |
| Izvēlētās alternatīvas pamatojums |  | Alternatīva ir izdevīgāka no tehniskā, ekonomiskā un vides aspekta |

### 2.4.1. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no tehniskā viedokļa

Stabilu un kvalitatīvu ūdensapgādi jānodrošina Olaines pilsētas ūdensapgādes sistēmai. Ūdensvada tīkliem Pārolainē jābūt sacilpotiem lai nodrošinātu nepārtrauktu, stabilu ūdenspadevi, kā arī būtu nodrošinātas ugunsdzēsības prasības ciemā. Tehniskā projekta izstrādes laikā tiek precizēti to diametri. Plānojot kanalizācijas tīklus ciemā ir jānodrošina pieslēguma iespēja visiem gar ielu esošajiem patērētājiem. Atbilstoši reljefam izbūvējami pašteces tīkli, kā arī pēc nepieciešamības jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un kanalizācijas spiedvadi.

### 2.4.2. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no vides viedokļa

Pēc  ūdensapgādes sistēmas paplašināšanās pieaugs kopējais iegūtais ūdens daudzums palielināsies elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādes sistēmā. Toties iedzīvotāji saņems kvalitatīvu dzeramo ūdeni. kanalizācijas sistēmas paplašināšanas pieaugs kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits un attiecīgi tiks likvidēti iespējamie lokālā piesārņojuma avoti (nehermētiski krājrezervuāri, vai neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietas). Kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai būs nepieciešams izbūvēt jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kuru darbības nodrošināšanai būs nepieciešams patērēt elektronenerģiju. Notekūdeņu attīrīšanu nodrošinās Olaines pilsētas NAI. Kopumā jūtama ietekme tikai būvdarbu laikā.

### 2.4.3. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no ekonomiskā viedokļa

Alternatīvu ekonomiskais salīdzinājums ir balstīts uz komponenšu būvniecības izmaksām un ikgadējām alternatīvas darbības uzturēšanas un apkopes izmaksām, ņemot vērā investīciju un uzturēšanas neto tagadnes vērtību. Darbības un apkopes izmaksas un to iespējamās izmaiņas atspoguļo arī izmaiņas resursu izlietojuma jomā, piemēram, elektroenerģijas, aktīvo ķīmisko vielu un paceltā ūdens apjoms.

Komponenšu investīciju izmaksu aprēķini ir  balstīti uz vienības cenām, kas ir apkopotas no Izpildītajam pieejamajiem materiāliem (konkursi, tehniskie projekti ( arī izstrādes stadijā esošais), kā arī pastāvīgi uzturot kontaktus ar ūdensapgādes sistēmu būvniecības nozarē strādājošiem būvuzņēmējiem.  Izmaksu aprēķini sūkņu stacijām ir balstīti uz informāciju, kas iegūta no sūkņu tirgotājiem un montētājiem ar pieredzi Latvijā. Uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas (darbaspēka, elektroenerģijas, ķimikāliju izmaksas, un dabas resursu nodoklis) ir balstītas uz Izpildītāja pieredzei iepriekšējos projektos, piemērojot tos vietējiem apstākļiem. Tiek pieņemts, ka neviena no alternatīvām neradīs papildus izdevumus tieši ar pakalpojumu sniegšanu nesaistītos segmentos, piemēram, administrācijā.

## 2.5. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma (Stratēģiskais attīstības plāns)

Stratēģiskā attīstības plāna (IIP) mērķis ir nodrošināt pilnu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstību ilgtermiņā atbilstoši ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasībām (pieslēgums CŪS un CKS 95%, kvalitatīvs ūdens un normatīviem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana) saskaņā ar teritorijas plānojumu ņemot vērā iedzīvotāju skaita, ūdens patēriņa un notekūdens daudzuma prognozes.  Stratēģiskais attīstības plāns sagatavots balstoties uz veikto alternatīvu salīdzinājumu, un to var definēt kā visoptimālāko stratēģisko plānu. Visu plānoto investīciju komponenšu detalizēts apraksts ir sniegts 2.3.3. nodaļā, komponenšu realizācijas vietas ir uzrādītas TEP 1. pielikumā.

Komponenšu izmaksu noteikšanas metodika

Visām IIP komponentēm ir noteiktas būvniecības izmaksas. Materiālu un iekārtu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar esošajām tirgus cenām 2009.g. beigās Latvijas Republikā, pēc Izpildītāja rīcībā esošiem katalogiem un, ja nepieciešams, tieši iegūtiem datiem no dažādām ražotājām un izplatītājām firmām, kā arī no Izpildītāja pieredzes citos projektos. Darbaspēka, mehānismu un montāžas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Izpildītāja rīcībā esošiem analogiem, kā arī pēc Izpildītāja pieredzes. Kā arī ņemot vērā tehniskā projekta „Pārolaines ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pārolaine, Olaines pagasts, Rīgas rajons” datus. Visas izmaksas ir dotas bez PVN. Detalizētu investīciju programmas komponenšu aprakstu skatīt turpmākajās nodaļās un kartogrāfisko materiālu ar komponenšu realizācijas vietām, skatīt 1. pielikumā. Turpmāk uzskaitām darbus, kas ir iekļauti  komponentes izmaksās.

Cauruļvadu izbūves vienības cenas noteikšana

Cauruļvadu vienības cena tiek noteikta kā viena metra izbūves cena. Tā sastāv no šādiem parametriem:

- Maģistrālo cauruļvadu materiāla izmaksas (ūdensapgādes cauruļu plānotais materiāls PE, spiediena klase PN10, kanalizācijas cauruļu materiāls – PVC);

- ūdens un kanalizācijas tīklu pievadi līdz privātīpašnieka zemes gabala robežai tiek izcenoti atsevišķi;

- aku, noslēgarmatūras un nepieciešamā aprīkojuma izmaksas, uz D>100 paredzēts uzstādīt ugunsdzēsības hidrantus;

- tīklu un iekārtu montāžas, kā arī veco tīklu un iekārtu demontāžas izmaksas;

- tranšeju un būvbedru rakšanas un aizbēršanas izmaksas (ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu). Tiek pieņemts, ka darbi notiek ap 1,5 m platā taisnstūrveida tranšejā. Zem cauruļvadiem un iekārtām paredzēts ierīkot 150 mm biezu smilts pamatnes slāni. Ieskaitot nepieciešamos betona balstus;

- šķērsojumi ar esošām komunikācijām un pieslēgumi esošām komunikācijām;

- bojātā seguma atjaunošanas izmaksas.

Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve

Jaunas sūkņu stacijas izbūvē iekļautas pazemes tipa rūpnieciski ražotas polimēra materiāla sūkņu akas DN1000-1500, H=3,5-4 m, izbūve, kas aprīkota ar ventilācijas cauruļvadu, apkalpošanas kāpnēm, siltinātu un slēdzamu lūku ar pamata plātni, ieskaitot zemes un montāžas darbus. Tehnoloģiskās iekārtas - iegremdējamie sūkņi (2.gab.) ar griezējinstrumentu, komplektā ar kabeļiem, apsaistes cauruļvadiem, noslēgarmatūru vadulām, izcelšanas ķēdēm, līmeņa devējiem un sūkņu stacijas automātiskās vadības sistēmu. Teritorijas sakārtošana un labiekārtošana ( atkarībā no situācijas un izvietojuma piebraucamais ceļš un apkalpošanas laukums) un jānodrošina ārējā elektroapgāde.

Plānotās IIP izmaksas

Apkopojot visus ūdenssaimniecības atjaunošanas darbus, lai ciemā sasniegtu vispārējo pakalpojumu standartu un ES direktīvu prasības, ir nepieciešams ieguldīt ap 477 tūkst. latu (2009.g cenās). Visus šos darbus atkarībā no pieejamā finansējuma būtu ieteicams realizēt līdz 2015.g.

Tabula 2.6. Ilgtermiņa investīciju programma

| Nr. | Komponentes tehniskais apraksts | Izmaksu aprēķins (izmaksas 2009. gada cenās) |  |  |  |  | Izmaksas, kopā, LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veicamie darbi | Vienību skaits | Mērv. | LVL/vien. | Summa, LVL |  |
| Ū-2 | Ūdens apgādes sistēmas paplašināšana | Ū2-1.Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve un sacilpošana ciema centrā ar 2,gab pieslēgumiem Olaines pilsētas ūdensvadam D110, L=1835 m, Pievadi D32, L=125 m, 2.gab ūdensvada caurdūrumi dzelzceļa šķērsošanai | 1835 | m | 65 | 119275 | 126400 |
|  |  |  | 125 | m | 25 | 3125 |  |
|  |  |  | 2 | gab. | 2000 | 4000 |  |
|  |  | Ū2-2.Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve ciema Ziemeļu daļā D110, L=635m, pievadi D32, L=20 m | 635 | m | 65 | 41275 | 41775 |
|  |  |  | 20 | m | 25 | 500 |  |
|  |  | Ū2-3. Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve ciema Dienvidu daļā D110, L=515m, pievadi D32, L=20 m | 515 | m | 65 | 33475 | 33975 |
|  |  |  | 20 | m | 25 | 500 |  |
| KOPĀ ŪDENSAPGĀDE |  |  |  |  |  |  | 202150 |
| K-1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | K1-1.Kanalizācijas tīklu izbūve ciema centrā D200, L=825 m, D160 pievadi L=110 m, jauna KSS-1, spiedvads D75 L=845 m, un 1.gab spiedvada caurdūrums dzelzceļa šķērsošanai | 825 | m | 70 | 57750 | 122425 |
|  |  |  | 110 | m | 35 | 3850 |  |
|  |  |  | 1 | gab. | 12850 | 12850 |  |
|  |  |  | 845 | m | 55 | 46475 |  |
|  |  |  | 1 | gab. | 1500 | 1500 |  |
|  |  | K1-2.Kanalizācijas tīklu izbūve ciema Ziemeļu daļā D200, L=485 m, D160 pievadi L=20 m, jauna KSS-2, spiedvads D63 L=140 m | 485 | m | 70 | 33950 | 52150 |
|  |  |  | 20 | m | 35 | 700 |  |
|  |  |  | 1 | gab. | 10500 | 10500 |  |
|  |  |  | 140 | m | 50 | 7000 |  |
|  |  | K1-3.analizācijas tīklu izbūve ciema Dienvidu daļā D200, L=1100m, D160 pievadi L=35 m, jauna KSS-3, spiedvads D63 L=230 m | 1100 | m | 70 | 77000 | 100225 |
|  |  |  | 35 | m | 35 | 1225 |  |
|  |  |  | 1 | gab. | 10500 | 10500 |  |
|  |  |  | 230 | m | 50 | 11500 |  |
| KOPĀ KANALIZĀCIJA |  |  |  |  |  |  | 274800 |
| KOPĀ ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA ILGTERMIŅĀ |  |  |  |  |  |  | 476950 |

## 2.6. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi

Apkopojot plānotos darbus ilgtermiņā būtiskākie vides ieguvumi būs: sabiedrības veselības stāvokļa saglabāšana pēc ūdensapgādes tīklu paplašināšanas un kvalitatīva ūdens piegādes patērētājiem. Paplašinot kanalizācijas sistēmu ciemā paliekošā piesārņojuma apjoms tiks samazināts līdz minimumam, kā arī tiks likvidēti iespējamie lokālie piesārņojuma avoti ( piem. nehermētiski krājrezervuāri). Kā negatīvais atzīmējams kopējais elektroenerģijas pieaugums ūdenssaimniecības sistēmās. Tabulā apkopojam datus par  visiem vides ieguvumiem no IIP realizācijas.

Tabula 2.7. IIP vides ieguvumi

| Mērķi | Komponentes | Rezultāti |
| --- | --- | --- |
| Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana | ŪK sistēmu paplašināšana Ū2 un K1 | Ieguvums: Paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 95 % Projekta teritorijas iedzīvotāju saņems kvalitatīvus pakalpojumus. |
| Vides piesārņojuma samazināšana | ŪK sistēmu paplašināšana Ū2 un K1 | Ieguvums: Pēc CKS paplašināšanas (K-1) samazināsies ciemā paliekošā piesārņojuma apjoms |
| Ūdens resursu racionāla izmantošana | ŪK sistēmu paplašināšana Ū2 un K1 | Ieguvums: izbūvējot ūdensapgādes tīklus, būs zems ūdens zudumu apjomi |
| Ietekme uz elektroenerģijas patēriņu | ŪK sistēmu paplašināšana Ū2 un K1 | Zaudējums: Ievērojami palielināsies elektroenerģijas patēriņš ūdenssaimniecībā paplašināšanas rezultātā it īpaši CKS ( plānotas jaunas KSS) |

## 2.7. Prioritārās programmas identifikācija

Tā kā pieejamais ES fondu un pašvaldības līdzfinansējums ir ierobežots, ne uzreiz ir iespējams ieviest visas nepieciešamās komponentes. Šī iemesla dēļ ir svarīgi veikt investīciju projekta komponenšu prioritizāciju, izvērtējot, kuru projekta komponenšu realizācija ir visnepieciešamākā. Prioritāšu noteikšana tiek balstīta uz sekojošiem galvenajiem faktoriem: pašvaldības prioritātes, ES direktīvu un LR normatīvo aktu, un iesaistīto institūciju prasības, alternatīvu izvēle un vislietderīgākais risinājums no tehniskā viedokļa, komponenšu ieviešanas loģiskā secība un jaudu atbilstība, vides stāvokļa uzlabojumi, komponentes ieviešanas izmaksu efektivitāte, kā arī citi būtiski specifiski faktori un argumenti, kas tiek pielietoti atkarībā no situācijas.

Galvenās pašvaldības prioritātes

Pašvaldība ir noteikusi sekojošas prioritātes, kas iekļautas tehniskā projekta  „Pārolaines ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pārolaine, Olaines pagasts, Rīgas rajons „ darba uzdevumā:

- Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana ciema centrā (Ū1-1);

- Kanalizācijas sistēmas paplašināšana ciema centrā (K1-1);

Ilgtermiņā ir iekļaujama ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana visā ciema teritorijā esošās un perspektīvās apbūves rajonos.

Galvenās ES direktīvu prasības

Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva 98/83/EC

- Tīklā padotā ūdens kvalitātes atbilstība;

- Ar kvalitatīvu ūdeni nodrošināto projekta teritorijas iedzīvotāju skaits.

Notekūdeņu attīrīšanas direktīva 91/271/EEC

- CKS kanalizācijas sistēmas pārklājums un pakalpojumu pieejamība;

- Savākto notekūdeņu attīrīšana.

Notekūdeņu dūņu direktīva 86/278/EEC

- Dūņu apsaimniekošana

Ūdens struktūrdirektīvas prasības 2000/60/EC

- Veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni;

- Principa „Piesārņotājs maksā” pielietošana;

Galvenās LR normatīvo aktu un iesaistīto Institūciju prasības

Vietējās valsts institūcijas (VI, RVP, VIDM u.c. ) kontrolē un veicina LR normatīvo aktu izpildi un prasību ievērošanu. Saistībā ar esošām un atjaunojamām ciemu ūdenssaimniecības sistēmām, RVP galvenokārt kontrolē MK noteikumu Nr.34 no 22.01.2002 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (ar grozījumiem) un MK noteikumu Nr. 362 no 02.05.2006 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasību ievērošanu. Tātad RVP prioritātes ir nodrošināt normatīviem atbilstošu sadzīves notekūdeņu attīrīšanu un dūņu apsaimniekošanu ciemā (skat, pievienotos tehniskos noteikumus 5. pielikumā). Veselības inspekcija kontrolē padotā dzeramā ūdens kvalitāti un MK noteikumu Nr.235 no 29.04.2003. „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” ( ar grozījumiem) prasību ievērošanu. Veselības inspekcijas prioritāte ir kvalitatīvs ūdens visiem iedzīvotājiem.

Alternatīvu izvēle un vislietderīgākais risinājums no tehniskā viedokļa, komponenšu ieviešanas loģiskā secība un jaudu atbilstība

Izpētot esošās ūdenssaimniecības sistēmas elementus, tiek izvērtētas katras ŪK sistēmu atjaunošanas komponentes alternatīvas no tehniskā, ekonomikas, un vides ieguvumu aspektiem. Pēc pieejamajiem datiem tiek novērtēts katras komponentes tehniskais stāvoklis salīdzinājumā ar citu komponenšu tehniskajiem stāvokļiem (t.i. īstermiņa programmā var tikt iekļautas komponentes, kuru ekonomiskais vai cits izdevīgums ir zemāks salīdzinājumā ar citām komponentēm, tomēr to tehniskais stāvoklis ir katastrofāls un to nerekonstruēšana var novest pie pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas tiktāl, cik tas skar šo vai citas komponentes. Tīklu izbūvē pēc iespējas tiek piemērots optimāls darbu organizēšanas princips, t.i., paredzot ŪK tīklu izbūvi vienā ielā vienlaicīgi. Kā arī plānojot tīklu izbūves secību: ūdensapgādē nodrošinot maģistrālo tīklu sacilpojumu un paredzot turpmāku tīklu paplašināšanas iespēju. Kanalizācijas sistēmā ievērojot notekūdeņu plūsmas virzienus, hidrauliku un plānojot tīklu turpmāku attīstības un atjaunošanas secību. Izstrādājot TEP tiek ņemtas vērā esošās un plānotās jaudas, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, kad plānots sasniegt vispārējo pakalpojumu standartu prasības ūdensapgādē un kanalizācijā.

Vides stāvokļa uzlabojumi

Ņemot vēra ES direktīvu, LR normatīvo aktu un iesaistīto institūciju prasības ļoti liela uzmanība prioritāšu izvēlē tiek pievērsta vides stāvokļa uzlabojumiem.

Izmaksas un izmaksu efektivitāte

MK noteikumi Nr.606. ir noteikuši, ka minimālās projekta attiecināmās izmaksas vienam projektam nav noteiktas, bet maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam ir 351 402 lati, ko var līdzfinansēt no ERAF.  Izmaksu efektivitātē tiek ņemtas vērā komponentes būvdarbu izmaksas un ieguvēju (iedzīvotāju) skaits no komponentes realizācijas. Kā arī tiek ņemts vēra tas, ka projekta realizācija vienlaicīgi plānota arī Pēternieku ciemā.

Gala prioritāšu noteikšana

Balstoties uz visu iepriekš minēto nosakām gala prioritātes, vairākas komponentes ir apkoptas jo darbi nav dalāmi. Tabulā pēc visnepieciešamākā ir norādīti prioritārie darbi, kurus plānots realizēt 2010.-2011.g.

Tabula 2.8. IIP sadalījums pēc prioritātēm

| Komponentes Nr. | Komponentes nosaukums | Izvēlētā prioritāte pēc svarīguma | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Ū2-1 | Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana ciema centrā | 1 | Tehniskais projekts „Pārolaines ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pārolaine, Olaines pagasts, Rīgas rajons„ |
| K1-1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana ciema centrā | 1 |  |

Tā kā vienam projektam pieejamais finansējums ir ierobežots (MK noteikumi Nr.606), zinot, ka vienlaicīgi šajā plānošanas periodā plānots realizēt projektus arī citos Olaines novada ciemos un arī tiem būs jāparedz līdzfinansējums tad īstermiņā tiek iekļauti tabulā noradītie darbi. Ilgtermiņā atkarībā no pieejamā finansējuma veicama ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana pārējā ciema teritorijā, prioritārais posms ir ciema Dienvidu daļa un vēlāk ciema Ziemeļu daļa.

# 3. Prioritārā investīciju programma

## 3.1. Prioritārā investīciju projekta apraksts

### 3.1.1. PrIP komponenšu tehniskais apraksts

Atbilstoši veiktajai prioritizācijai sniedzam detalizētu aprakstu par katru plānoto darbu īstermiņā:

Ūdensapgādes tīklu izbūve ciema centrā (Ū2-1)

Ūdensvada izbūve uzsākama Olaines pilsētā blakus esošajai pieslēguma vietai, jāšķērso dzelzceļš ar caudūruma metodi, jāpārslēdz esošais ūdensvads uz jauno ūdensvadu. Jāizbūvē jauns ūdensvads ciema centrā visā garumā no D110 caurulēm paredzot pievadus visām gar ceļu esošajām dzīvojamām mājām. Lai nodrošinātu ūdensvada sacilpojumu un ugunsdzēsības prasības ciemā ar ūdensvadu atkārtoti jāpieslēdzas Olaines pilsētas ūdensvadam, pirms tam šķērsojot dzelzceļa līniju. Otra pieslēguma vieta ir Stacijas iela.. Cauruļvadu trasējums ir precizēts tehniskā projekta izstrādes laikā (patreiz izstrādes stadijā). Pēc darbu pabeigšanas jānodrošina visa bojātā seguma atjaunošana pilnā apjomā. Komponentes realizācijas vietas skatīt. 1. pielikumā. Ieguvēji no ūdensvada izbūves būs visi patreizējie ūdens patērētāji, kā arī tiks dota pieslēguma iespēja ap 96 patērētājiem un vēlāk būs iespējams paplašināt ūdensvadu uz citām ciema daļām.

Jaunu kanalizācijas tīklu ciema centrā izbūve (K1-1)

Šī komponente paredz jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi no esošās kanalizācijas pie daudzdzīvokļu mājām paralēli plānotajam ūdensvadam. Jāizbūvē jauns ūdensvads ciema centrā visā garumā no D200 caurulēm paredzot pievadus visām gar ceļu esošajām dzīvojamām mājām. Atbilstoši reljefam būs nepieciešams izbūvēt jaunu nelielu KSS-1 un spiedvadu līdz Olaines pilsētas kanalizācijas kolektoram. Spiedvadam būs jāšķērso dzelzceļa līnija, tas ir veicams ar caurdūruma metodi. Plānotā KSS-1 jāparedz pazemes tipa pilnībā aprīkota ar 2.gab sūkņiem un automātiku, noslēgarmatūru, apkalpošanas kāpnēm u.c. nepieciešamajiem elementiem, kā arī jānodrošina elektroapgāde. Pēc darbu pabeigšanas jānodrošina visa bojātā seguma atjaunošana pilnā apjomā. Ieguvēji no kanalizācijas izbūves būs privātmāju iedzīvotāji (pēc PrIP realizācijas ap 88 iedzīvotāji) un uzlabosies/saglabāsies vides stāvoklis ciemā. Komponentes realizācijas vietas skatīt. 1. pielikumā.

Tabula 3.1. Būvindikatoru tabula

| Komponentes kods | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| Ū-2 | Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana | Ūdensapgādes tīklu izbūve (Ū2-1) | 1960 | m |
| K-1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve | 935 | m |
|  |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve | 1 | gab. |
|  |  | Spiediena kanalizācijas tīklu izbūve | 845 | m |

### 3.1.2. Izmaksu detalizēts novērtējums

Izvērtējot komponenšu tehniskos parametrus un apkopojam PrIP programmas izmaksas, kas sastādītas 2009.g. cenās. Komponenšu izmaksu noteikšanas metodika ir aprakstīta 2.5. nodaļā. Būvdarbu izmaksās neietilpst PVN, tās neietver izmaksas, kas saistītas ar papildus izpētēm, tehnisko projektu izstrādi, un citas ar investīciju projektu plānošanu un ieviešanu saistītās izmaksas. Tās ir izdalītas atsevišķi tabulas lejas daļā. Tā kā būvdarbus plānots veikt 2011.g – 2012.g, tad būvdarbu gala izmaksas (ar plānotajiem sadārdzinājumiem), skatīt finansu sadaļās un projekta kopsavilkuma tabulā.

Tabula 3.2. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas 2009.g cenās

| Pasākums (projekta komponenti) | Izmaksu veids | Vienas vienības izmaksas LVL (2009.g cenas) | Daudz. | Izmaksas kopā LVL (2009.g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ū1-1. Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve un sacilpošana ar 2.gab pieslēgumiem Olaines pilsētas ūdensvadam D110, L=1835 m, pievadi D32, L=125 m, 2.gab ūdensvada caurdūrumi dzelzceļa šķērsošanai | CMD -126400 | 65 | 1835 m | 126400 |
|  |  | 25 | 125 m |  |
|  |  | 2000 | 2.gab |  |
| K1-1. Kanalizācijas tīklu izbūve D200, L=825 m, D160 pievadi L=110 m, jauna KSS-1, spiedvads D75, L=845 m, un 1.gab spiedvada caurdūrums dzelzceļa šķērsošanai | CMD – 118925 TI - 3500 | 70 | 825 m | 122425 |
|  |  | 35 | 110 m |  |
|  |  | 12850 | 1 gab. |  |
|  |  | 55 | 845 m |  |
|  |  | 1500 | 1 gab. |  |
| Kopā būvdarbu izmaksas |  |  |  | 248825 |
| t.sk. Ūdensapgādei | 51% |  |  | 126400 |
| Ēkas un būves (100 %) |  |  |  | 126400 |
| Iekārtas un mašīnas (0 %) |  |  |  | 0 |
| Kanalizācijai | 49% |  |  | 122425 |
| Ēkas un būves (90%) |  |  |  | 109575 |
| Iekārtas un mašīnas (10 %) |  |  |  | 12850 |
| Būvuzraudzība (3,5%) |  |  |  | 8709 |
| Autoruzraudzība (0,5%) |  |  |  | 1244 |
| Kopā uzraudzības izmaksas |  |  |  | 9953 |
| t.sk. Ūdensapgādei | 51% |  |  | 5056 |
| Kanalizācijai | 49% |  |  | 4897 |
| Attiecināmās izmaksas kopā |  |  |  | 258778 |
| t.sk. Ūdensapgādei | 51% |  |  | 131456 |
| Kanalizācijai | 49% |  |  | 127322 |
| Neattiecināmās izmaksas |  |  |  |  |
| PVN (21%) |  |  |  | 54343 |
| Neattiecināmās izmaksas kopā |  |  |  | 54343 |
| Pavisam kopā (2009.g. cenās) |  |  |  | 313121 |

Tabula 3.3. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas 2009.g cenās (pa gadiem)

| Rādītāji | 2010 | 2011 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- |
| Investīcijas ūdensapgādes pakalpojumiem 2009. gada cenās |  |  |  |
| Ēkas un būves | 25280 | 101120 | 126400 |
| Iekārtas un mašīnas | 0 | 0 | 0 |
| Būvuzraudzība, autoruzraudzība | 1011 | 4045 | 5056 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 26291 | 105165 | 131456 |
| Investīcijas kanalizācijas pakalpojumiem 2009.gada cenās |  |  |  |
| Ēkas un būves | 21915 | 87660 | 109575 |
| Iekārtas un mašīnas | 0 | 12850 | 12850 |
| Būvuzraudzība, autoruzraudzība | 877 | 4020 | 4897 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 22792 | 104530 | 127322 |
| Attiecināmās izmaksas, kopā (2009.g.cenās) | 258778 |  |  |

Tabula 3.4. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas projekta īstenošanas gadu cenās

| Rādītāji | 2010 | 2011 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- |
| Investīcijas ūdensapgādes pakalpojumiem īstenošanas gadu cenās |  |  |  |
| Ēkas un būves |  |  |  |
| Iekārtas un mašīnas |  |  |  |
| Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  |  |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |
| Investīcijas kanalizācijas pakalpojumiem īstenošanas gadu cenās |  |  |  |
| Ēkas un būves |  |  |  |
| Iekārtas un mašīnas |  |  |  |
| Būvuzraudzība, autoruzraudzība |  |  |  |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |
| Attiecināmās izmaksas (projekta īstenošanas gadu cenās) |  |  |  |

### 3.1.3. Projekta sagatavošanas un īstenošanas laika grafiks

Ņemot vēra darbu apjomus un specifiku visus PrIP būvdarbus darbus iespējams iekļaut vienā būvdarbu līgumā. Darbu apjoms nav liels un paredzamo darbu izpilde ir iespējama gada laikā. Balstoties uz pieredzi citos projektos, plānojam, ka ieguvumus no projekta realizācijas var novērtēt ne ātrāk, kā nākošajā gadā pēc būvdarbu pabeigšanas. Arī objekta nodošana ekspluatācijā bieži vien aizkavējas, tāpēc tiek plānots, ka objekti tiks nodoti ekspluatācijā 2012.gada IV ceturksnī vai 2013.gada I.ceturksnī. Tādējādi ūdens un notekūdeņu daudzuma prognozēs, kā arī ekonomikas aprēķinos tiek pieņemts, ka projekta rezultātus būs iespējams novērtēt pilnībā tikai nākošajā gadā pēc būvdarbu pabeigšanas, t.i., 2013.gadā. Tabulā uzrādām plānoto projekta ieviešanas laika grafiku.

Tiek plānots, ka projekta iesniegums tiks sagatavots nākamajai projektu iesniegumu atlases kārtai, kura saskaņā ar VIDM sniegto informāciju varētu notikt 2010.gada III-IV ceturkšņos.

Tiek prognozēts, ka būvdarbu līgums tiks noslēgts 2011. gada augustā un pabeigts 2012.gada oktobrī.

Tabula 3.5. Prioritārās investīciju programmas īstenošanas laika grafiks

| Pasākums (projekta komponenti) | 2009.gads, pa cet. |  | 2010.gads, pa cet. |  |  |  | 2011.gads, pa cet. |  |  |  | 2012.gads, pa cet. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TEP izstrāde | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektēšana un būvekspertīze | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma sagatavošana, iesniegšana un vērtēšana |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Iepirkumi autoruzraudzībai un būvuzraudzībai |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Būvdarbi (visas PrIP komponentes) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |

### 3.1.4. Īstermiņa investīciju programmas budžets un finansēšanas avoti

Projekta sākotnējo ieguldījumu finansēšanai ir paredzēts piesaistīt ERAF un AS „Olaines ūdens un siltums” ņemtu aizņēmumu, kuram galvojumu sniegs Olaines novada dome.

Tabula 3.6. Plānotie finanšu avoti (bez PVN)

| Finanšu avoti | 2010 | 2011 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- |
| AS „Olaines ūdens un siltums” aizņēmums (15 % no attiecināmajām izmaksām) |  |  |  |
| ERAF līdzfinansējums (85 % no attiecināmajām izmaksām) |  |  |  |
| Kopā finanšu avoti |  |  |  |

Projekta īstenošanai AS „Olaines ūdens un siltums” noslēgs 3 līgumus: būvdarbu līgumu un 2 uzraudzības līgumus – par autoruzraudzību un par būvuzraudzību. Projekta neattiecināmās izmaksas veido PVN maksājumi. Tie nav iekļauti investīciju izmaksās, kas izmantotas ERAF finansējuma aprēķināšanai.

Tabula 3.7. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaita indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL faktiskās cenās.

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Dau-dzums | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LVL | % | Attieci-nāmās | Neattie-cināmās |
| 1. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | TEP sagatavošanas izmaksas | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Tehniskā projekta un būvekspertīzes izmaksas | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 11 819,01 | 3,85% | 9 767,78 | 2 051,23 |
| 2.1. | Autoruzraudzība | 1 | 1 477,37 | 0,48% | 1 220,97 | 256,40 |
| 2.2. | Būvuzraudzība | 1 | 10 341,63 | 3,37% | 8 546,80 | 1 794,83 |
| 3. | Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā: | 1 | 295 475,22 | 96,15% | 244 194,40 | 51 280,82 |
| 3.1. | Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu būvniecība Riebiņu ciemā | 1 | 295 475,22 | 96,15% | 244 194,40 | 51 280,82 |
|  | Kopā | 3 | 307 294,23 | 100,00% | 253 962,18 | 53 332,05 |
|  | Tai skaita finanšu rezerve no projekta attiecināmo izmaksu summas (5%) |  |  |  | 12 698,11 |  |

Projekta finansēšanas plāns

Tabula 3.8. Projekta attiecināmo izmaksu sadalījums pa gadiem un to finansēšanas avoti

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattieci- nāmās izmaksas | Kopējās ieguldījumu attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas |  | Publiskās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas | ERAF finansējums |  | Pārējais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām |  | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums |  | Cits publiskais finansējums |  |
|  | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4=6+8+10+12+14 | 5 | 6 | % 7=6/3 | 8 | % 9=8/3 | 10 | % 11=10/3 | 12 | % 13=12/3 | 14 | % 15=14/3 |
| 2011 | 246 119,26 | 42 714,91 | 203 404,35 | 203 404,35 |  | 172 893,70 | 85% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30 510,65 | 15% |
| 2012 | 61 174,97 | 10 617,14 | 50 557,83 | 50 557,83 |  | 42 974,16 | 85% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7 583,67 | 15% |
| Kopā | 307 294,24 | 53 332,06 | 253 962,18 | 253 962,18 | 0,00 | 215 867,86 | 85,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 38 094,32 | 15,00% |

## 3.2. Finanšu analīze

3.2.1. Metodika, pieņēmumi un ietvertie principi finanšu analīzes veikšanai

- Finanšu analīzes metodika un makroekonomiskie pieņēmumi

Finanšu analīzes metodika un makroekonomiskie pieņēmumi atbilst MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skatu līdz 2000”” (28.07.2008) prasībām.

Finanšu analīzē izmantotas 19.06.2009 VIDM ŪBK akceptētās makroekonomisko faktoru prognozes.

Tabula 3.9. Makroekonomiskie pieņēmumi cenu indeksu izmaiņām (pa gadiem)

| Rādītāji | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Vidēji 2014–2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patēriņa cenu inflācija (procentos) | 15,4 | 3,1 | -3,5 | -2,5 | 0,2 | 0,9 | 2,5 |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators (procentos) | 13,7 | -10,0 | -3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,6 | 2,5 |
| Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās | 4,4 | -14,7 | -4,7 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 3,6 |

Tabula 3.10. Izmaksu-ieguvumu analīzē izmantotās diskonta likmes

| Rādītāji | Reālās diskonta likmes | Nominālās diskonta likmes |
| --- | --- | --- |
| Sociālā diskonta likme | 5,5 % | 8,0% |
| Finansiālā diskonta likme | 5,0 % | 7,5% vai mainījās |

Nominālā diskonta likme projekta aprēķiniem tiek aprēķināta pieskaitot reālajai diskonta likmei vidējo salikto prognozēto inflācijas tempu laika posmam no 2009. līdz 2011. gadam, kad projekts būs uzskatāms par ieviestu un pilnīgi operacionālu. Nominālā likme projekta finanšu novērtēšanai tiek noteikta 7,5% apmērā, ekonomiskai analīzei – 8,0%.

- Citi pieņēmumi

Izmaksu aprēķināšanai izmantotās cenas. Investīciju izmaksas aprēķinātas 2009. gada cenās un projekta īstenošanas gada (2011.-2012. g.) cenās.

Nolietojuma aprēķināšana. Jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai izmantoti šādi kalpošanas laiki:

| Ēkas un būves, ūdensvadi un kanalizācijas vadi, rezervuāri un tilpnes | 50 gadi |
| --- | --- |
| Iekārtas un mašīnas | 15 gadi |
| Nemateriālie ieguldījumi | 10 gadi |

PVN likme. Investīcijām un ūdenssaimniecības pakalpojumiem Finanšu analīzē no 2009.gada piemērota PVN likme 21 %.

Analīzes periods

Ieguldījumu sākuma gads (TEP izstrāde)				2009.g.

Investīciju projekta īstenošanas (būvdarbu veikšana) gads		2011.-2012.g.

Jaunradīto pamatlīdzekļu ekspluatācijas uzsākšanas gads		2012.g.

Analīzes perioda ilgums						30 gadi (līdz 2041.g.)

Projekta finanšu analīze veikta 30 gadu periodam. Būvdarbi plānoti 2011.-2012. gadā, projekta rezultātu ietekme vērtēta 30 gadu periodā – no 2012. gada līdz 2041. gadam. Skat. pielikumā Finanšu analīzes tabulas un elektronisko modeli.

Iedzīvotāju skaita prognozes. Iedzīvotāju skaita prognozes. IIP aprēķiniem izmantota teritorijas attīstības plāna informācija, projekta rezultāti noteikti situācijai, kad teritorijā saglabājas esošais iedzīvotāju skaits.

Aizņēmuma nosacījumi. Kredītu plānots ņemt EUR valūtā. Aizņēmumu plānots ņemt uz 15 gadiem, ar 1 gadu atliktā maksājuma periodu. Kredīta procentu likme 8%.

Dabas resursu nodoklis. Par ūdens ieguvi tiek piemērota likme 0,02 LVL/m3 likme par ūdens ieguvi.. Nodokļa likmes par ūdeņu piesārņošanu suspendētām (nebīstamām) vielām – 10 LVL/t, vidēji bīstamām vielām – 30 LVL/t

- Izmantotie modeļi

Finanšu analīze veikta, izmantojot elektronisko MS Excel-formāta modeli, kas pievienots tehniski ekonomiskajam pamatojumam CD formātā.

- Analizētie varianti

Finanšu analīze veikta situācijai ar investīciju projektu un situācijai bez investīciju projekta (bāzes scenārijs).

Projekta finansiālie rādītāji aprēķināti kā starpība starp situāciju ar projektu un situāciju bez projekta, analizējot projekta pievienotās izmaksu un ieņēmumu vērtības. Konsultants uzskata šādu pieeju par racionālu, tā kā jebkuras citas pieejas (t.sk. „situācijas bez projekta” scenāriju analīzes modelēšana un scenārija ar vislielāko varbūtību izvēle) izvēle saistās ar augstu kļūdas varbūtību un papildus prasa detalizētas inženiertehniskās izpētes faktiski novērtējot visu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pa ļoti sīkiem posmiem. Līdz ar to pamatlīdzekļu atjaunošanas izmaksas (pamatlīdzekļu nomaiņa un kapitālie remontdarbi) kā arī nepieciešamo finansēšanas avotu piesaistes apjomi, situācijas bez projekta iespējamā attīstība, netiek ņemti vērā. Šajā gadījumā situācijā „bez projekta” pieņemts, ka saglabājas esošā situācija attiecībā uz patēriņa apjomu un pakalpojumu lietotāju skaitu, taču tiek pieņemts, ka iedzīvotāji sākot ar 2010.gadu sāks maksāt aprēķinātos tarifus, proti, segs izmaksas. Izmaksas tika noteiktas idikatīvi – saskaņā ar Konsultanta aprēķiniem. Tāpat, tiek pieņemts, ka tarifā tiks iekļauts arī esošo pamatlīdzekļu nolietojums, arī esošo pamatlīdzekļu vērtība noteikta saskaņā ar Konsultanta aprēķiniem – pamatlīdzekļu pārvērtēšana nav veikta.

- Principa „piesārņotājs maksā” piemērošana

Princips „piesārņotājs maksā” ir ietverts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinā. Tas nozīmē, ka kanalizācijas pakalpojumu izmaksas ir nodalītas un tarifi ir aprēķināti, ņemot vērā pilnu izmaksu segšanas principu, lai ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem nebūtu jāsedz kanalizācijas pakalpojumu izmaksas.

Jāatzīmē, ka Pēterniekos nav tādu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju, uz kuriem būtu jāattiecina īpaša šī principa pielietošana, jo ciemā nav uzņēmumu un iestāžu, kas rada notekūdeņus, kuriem nepieciešama specifiska priekšattīrīšana.

Maksājumi tiek aprēķināti proporcionāli saņemto pakalpojumu daudzumam.

Tiek pieņemts, ka līdz 2020.gadam viss patēriņš tiks mērīts.

- Tarifu aprēķins

Tarifu aprēķins gan situācijas „bez projekta”, gan situācijas ar projektu gadījumā tiek veikts saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”. Tarifu aprēķinā sākot ar 2012. gadu iekļauta 2% rentabilitāte, 2010.-2011. gados – 3%. Tomēr pirmajos 10 gados pēc projekta īstenošanas faktiski rentabilitātes nav, jo tarifu būs nepieciešams ierobežot, lai maksājums nepārsniegtu pašvaldības noteikto 3,6% līmeni no mājsaimniecības ienākumiem.

- Principa „pilnu izmaksu segšana” piemērošana

Principa ievērošanu nodrošina tarifu aprēķināšanas kārtība atbilstoši MK noteikumiem nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”. Tomēr jānorāda, ka Pēternieku ciemā ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē ir jāpielieto tarifu ierobežojumi, lai iedzīvotāju maksājumi neveidotos lielāki par 4% no mājsaimniecību ienākumiem. Ņemot vērā vietējos apstākļus un sociālekonomisko situāciju Pēternieku ciemā, finanšu analīzē pielietots tarifu ierobežojums 3,6 % līmenī no mājsaimniecību maksājumiem.

- Izmaksu un ieguvumu analīze

Veicot projekta izmaksu ieguvumu analīzi, projekta finansiālie rādītāji aprēķināti, ņemot starpību starp situāciju ar projektu un situāciju bez projekta, analizējot projekta pievienotās izmaksu un ieņēmumu vērtības.

Projekta finansiālie rādītāji aprēķināti kā starpība starp situāciju ar projektu un situāciju bez projekta, analizējot projekta pievienotās izmaksu un ieņēmumu vērtības. Konsultants uzskata šādu pieeju par racionālu, tā kā jebkuras citas pieejas (t.sk. „situācijas bez projekta” scenāriju analīzes modelēšana un scenārija ar vislielāko varbūtību izvēle) izvēle saistās ar augstu kļūdas varbūtību un papildus prasa detalizētas inženiertehniskās izpētes faktiski novērtējot visu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pa ļoti sīkiem posmiem. Līdz ar to pamatlīdzekļu atjaunošanas izmaksas (pamatlīdzekļu nomaiņa un kapitālie remontdarbi) kā arī nepieciešamo finansēšanas avotu piesaistes apjomi, situācijas bez projekta iespējamā attīstība, netiek ņemti vērā. Šajā gadījumā situācijā „bez projekta” pieņemts, ka saglabājas esošā situācija attiecībā uz patēriņa apjomu un pakalpojumu lietotāju skaitu, taču tiek pieņemts, ka iedzīvotāji sākot ar 2010.gadu sāks maksāt aprēķinātos tarifus, proti, segs izmaksas. Izmaksas tika noteiktas idikatīvi – saskaņā ar Konsultanta aprēķiniem. Tāpat, tiek pieņemts, ka tarifā tiks iekļauts arī esošo pamatlīdzekļu nolietojums, arī esošo pamatlīdzekļu vērtība noteikta saskaņā ar Konsultanta aprēķiniem – pamatlīdzekļu pārvērtēšana nav veikta.

Ņemot vērā specifisko situāciju Pēternieku ciemā, ka faktiski pakalpojuma lietotāji vispār nesedz izmaksas un ka faktiski apsaimniekotājs strādā bez noteiktas pakalpojumu apmaksas, nebija lietderīgi variantu „situācija bez projekta” apskatīt, saglabājot esošo situāciju, jo tā nav pieņemama arī tad, ja projektu neīstenotu. Tādējādi „situācijā bez projekta” ir izmantoti minimāli nepieciešamie uzlabojumi – tarifs, kas sedz uzturēšanas izmaksas un kas iekļauj esošo pamatlīdzekļu nolietojumu.

### 3.2.2. Finanšu analīzē iegūtie rezultāti

### 3.2.3. Kredītspējas izvērtējums

### 3.2.4.  Risku analīze

Lai nodrošinātu vēlamo projekta rezultātu sasniegšanu, projekta sagatavošanas un īstenošanas stadijā ir jāizvērtē riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt projekta īstenošanas gaitu un traucēt plānoto rezultātu sasniegšanu, un jāparedz pasākumi šo risku ietekmes mazināšanai.

- Finanšu riski

Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā starpība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, Konsultants izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības tendenču prognozēšanai (atbilstoši MK not. Nr. 419, 30.06.2007), kā arī piesardzīgi prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē.

Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma

Projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Finanšu analīzes modelī tarifi aprēķināti atbilstoši MK not. Nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs” (26.06.2001). Aprēķinātais tarifu palielinājums izsauc iedzīvotāju maksājumu palielinājumu. Bez tam iedzīvotāju maksājumu palielinājumu veido arī PVN likme 21 % apmērā. Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai finanšu analīzes aprēķinos iekļauti debitoru parādi 2 % līmenī.

Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu

Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Ņemot vērā iedzīvotāju maksātspējas līmeni, ir nepieciešama tarifu ierobežošana, kas savukārt rada situāciju, ka ūdenssaimniecības nozarē neveidosies līdzekļi renovācijai un jaunām investīcijām.

Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu

Olaines novada domes aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoša saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošana Pārolaines ciemā neradītu saistību limita pārsniegumu.

## ...

## 3.3. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi

### 3.3.1.  Enerģijas patēriņa pieaugums vai samazinājums

...

### 3.3.2.  Dabas resursu patēriņa pieaugums vai samazinājums

...

### 3.3.3. Plānotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas

...

### 3.3.4. Notekūdeņu novadīšanas ietekme uz vidi

...

### 3.3.5. Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme uz vidi

...

### 3.3.6. Projekta ieguvumi

...

### 3.3.7.Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā

PrIP realizācija uzlabos ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti ciemā, kā arī ieviesīs zemāk uzrādīto ES direktīvu (un LR likumdošanas prasības, LR normatīvajos aktos ir iekļautas ES direktīvu galvenās prasības) prasības:

Tabula 3.25.  PrIP atbilstība ES direktīvu prasībām

| Direktīvas prasība | PrIP paveiktais |
| --- | --- |
| Direktīva 98/83/EC par dzeramā ūdens kvalitāti |  |
| Pieslēgto iedzīvotāju skaits CŪS | Pieaugs no 32 līdz 65 % |
| Kvalitatīvs ūdens patērētājiem | Visi pieslēgtie iedzīvotāju saņems kvalitatīvu ūdeni |
| Direktīva 2006/7/EC par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību |  |
| Peldvietu ūdens kvalitāte | - |
| 91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu |  |
| Attīrīto notekūdeņu kvalitātes atbilstība | Atkarīgs no Olaines pilsētas NAI |
| Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamība | Pieslēgums CKS palienāsies no 26 līdz 56 % |
| Direktīva 86/278/EEC par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas |  |
| Dūņu apsaimniekošana | Atkarīgs no Olaines pilsētas NAI |
| Direktīva 2000/60/EK Ūdens struktūrdirektīva |  |
| Veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni | Ūdensapgādi nodrošinās Olaines pilsēta |
| Nodrošināt pazemes ūdeņu piesārņojuma pakāpenisku samazināšanu un novērst to turpmāku piesārņošanu | Tiks samazināts iespējamais gruntsūdeņu piesārņotāju skaits, pēc kanalizācijas sistēmas paplašināšanas |
| Izmaksu segšana | Projekta realizācijas laikā plānots paaugstināt tarifus lai ieviestu šo direktīvas prasību |
| Princips „piesārņotājs maksa” | Prasību nav uz ko attiecināt. Nepieciešamības gadījumā tā tiks pielietota ilgtermiņā |

Pilna atbilstības ES direktīvu prasībām tiks nodrošināta tikai pēc ilgtermiņa programmas realizācijas.

## 3.4. Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība

### 3.4.1. Rekomendācijas par piemērojamo iepirkuma veidu

Visas PrIP būvdarbu komponentes ir iekļaujamas vienā būvdarbu līgumā.  Būvdarbi apvienojami vienā projektā, visi plānotie darbi ir būvdarbi – ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija/ izbūve un vienas KSS izbūve. Būvdarbu iepirkumiem ir jārīko atklāts konkurss, atbilstoši iepirkumu likumam.

Vienlaikus ar TEP izstrādi notiek Tehniskā projekta izstrāde. Izpildītājs SIA „Strasa konsultanti”, darbu plānots beigt 2009. gada oktobrī. Tehniskā projekta darba uzdevums projektēšanai atbilst šī TEP īstermiņa programmas pasākumiem. Projekta izstrādes laikā tiek veikta topogrāfiskā un inženierģeoloģiskā izpēte.

Gan TEP, gan TP izmaksas apmaksāja pašvaldība – Olaines pagasta padome (vēlāk Olaines novada dome), tāpēc šīs izmaksas nevar būt attiecināmas un nav iekļautas šajā projektā.

### 3.4.2. Projekta iepirkumu plāns un iepirkuma procedūras

Pasūtītājam un finansējuma saņēmējam – AS „Olaines ūdens un siltums” iepirkumi ir jāveic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Projekta ieviešanas posmā iepirkumu procedūras veikšanā ir jāievēro MK noteikumu Nr.606 noteiktā kārtība. Kopumā Projekta sagatavošana ieviešana sastāv no trīs lieliem posmiem TEP izstrāde, tehniskais projekts un būvdarbi. Bez tam, būvdarbu līguma ieviešanai nepieciešami autoruzraudzības un būvuzraudzības līgumi. Tabulā atzīmējam plānoto projekta iepirkumu plānu.

Tabula 3.25.  Projekta iepirkumu plāns faktiskās cenās

| Līgums | Iepirkuma līguma forma | Līguma summas (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| Līgums Nr.1 Būvdarbi | Atklāts konkurss būvdarbiem | 252 900,59 |
| Līgums Nr.2 Autoruzraudzība | Nepiemēro | 1 264,50 |
| Līgums Nr.3 Būvuzraudzība | Atklāts konkurss | 8 851,52 |

### 3.4.3. Projekta finansējuma saņēmējs

Projekta finansējuma saņēmējs ir AS „Olaines ūdens un siltums”. Finansējuma saņēmēja galvenie pienākumi projekta sagatavošanas posmā:

- Vispārējā projekta vadība, nodrošinot projekta termiņu ievērošanu, projekta rezultātu īstenošanu;

- Publicitātes pasākumu nodrošināšanas uzraudzība projekta sagatavošanas stadijā;

- ERAF projekta iesnieguma sagatavošana;

- Nodrošināt atsevišķu projekta grāmatvedības uzskaiti;

- Maksājumu veikšana projekta līgumu izpildītājiem;

- Sniegt informāciju par projekta īstenošanas gaitu attiecīgajām iestādēm.

Projekta finansējuma saņēmējam ir jāizveido (30 dienu laikā no civiltiesiskā līguma noslēgšanas), jāuztur un jāaktualizē projekta iekšējās kontroles sistēma (IKS), jāapraksta un jāsniedz informācija par to.

### 3.4.4. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns

Nodrošinot projekta publicitātes pasākumus, pasūtītājam ir jāievēro LR Vides ministrijas izstrādātās vadlīnijas informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes plāna izstrādei ERAF finansēto vides investīciju projektu ieviešanas iestādēm/ atbalsta saņēmējiem. Finansējums visām projekta publicitātes aktivitātēm jānodrošina projekta iesniedzējam.

Publikācijas presē

Informācija par projektu, tā mērķiem, sagaidāmajiem rezultātiem un ieviešanas etapiem tiks publicēta novada domes laikrakstā “Domes Vēstis”, uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas par ERAF līdzfinansējuma nodrošināšanu, kā arī projekta realizācijas laikā regulāri 1 reizi mēnesī informācija par projekta īstenošanas gaitu. Informatīvo publikāciju sagatavošanu veic AS „Olaines ūdens un siltums”. Papildus izmaksas neradīsies – ziņas sagatavos esošie uzņēmuma darbinieki esošā darba līguma ietvaros.

Publicitātes ilgums: Visā projekta sagatavošanas un realizācijas laikā

Plānotais uzsākšanas termiņš: Pēc projekta apstiprināšanas VIDM

Publikācijas internetā

Pēc iespējas jāizvieto Olaines novada pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv informācija par projektu un projekta realizācijas aktualitātēm. Atbildīgs par informācijas ievietošanu – projekta iesniedzējs. Speciāls finansējums šai aktivitātei netiek paredzēts. Ziņas sadarbībā ar pašvaldību sagatavos esošie uzņēmuma darbinieki esošā darba līguma ietvaros.

Publicitātes ilgums: Visā projekta sagatavošanas un realizācijas laikā

Plānotais uzsākšanas termiņš: Pēc projekta apstiprināšanas VIDM

Cita informācija

Papildus projekta publicitātes nodrošināšanai tiks sagatavota preses relīze – vienu reizi – pēc ERAF finansējuma apstiprināšanas. Preses relīzi sagatavos esošie uzņēmuma darbinieki, papildus izdevumi neradīsies.

## 3.5. Institucionālās attīstības vajadzības

### 3.5.1. Pakalpojumu sniedzēja tehniskā, finanšu un administratīvā kapacitāte projekta ieviešanai

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļu pašvaldība savā administratīvajā teritorijā ir atbildīga par iedzīvotāju nodrošināšanu ar komunālajiem pakalpojumiem, t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. Olaines novada dome kā vispiemērotāko komunālo pakalpojumu organizēšanas formu ir izvēlējusies situāciju, kurā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir komunālo pakalpojumu uzņēmums As „Olaines ūdens un siltums”.

Uzņēmumam ir kompetenta vadība dažādu komunālo pakalpojumu nodrošināšanā.

AS „Olaines ūdens un siltums” ir pieredze gan ES fondu projektu īstenošanā, gan nepieciešamais tehniskais nodrošinājums projekta veikšanai.

Tabula 3.26. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes nodrošināšanai.

| Pasākumi | Darbības |
| --- | --- |
| Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu pārskatu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem | Ūdenssaimniecības sektora ieņēmumus Pārolaines ciemā jānodala no citiem uzņēmuma ieņēmumiem. |
| Vadības un uzskaites (piemēram, finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu) datorizācija | Sarežģīta vadības un uzskaites izveide prasa lielus finansu līdzekļus. Vienkāršota uzskaites sistēma (apkopojot datus datorā) tiek pielietota jau pašreiz. |
| Stratēģiskā attīstības plāna izstrāde (ja nav, norādīt, līdz kuram gadam plānots izstrādāt) | Ir izstrādāts gan Olaines pilsētas, gan Olaines pagasta teritorijas plānojums. TEP programma atbildīs ūdenssaimniecības stratēģiskās attīstības plānam (IIP). |
| Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites kārtība | Pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts PVN maksātāju reģistrā, PVN apmaksa tiek nodrošināta atbilstoši normatīvajām prasībām. Īstenojot projektus, var būt nepieciešams īstermiņa kredīts priekšnodokļa apmaksai. |
| Personāla optimizācija | Pēc investīciju projektu īstenošanas būs nepieciešams optimizēt personālu atbilstoši darbu specifikai |
| Personāla apmācība | Uzstādot jaunas iekārtas, iekārtu piegādātājam jānodrošina darbinieku apmācība |

### 3.5.2. Īpašumtiesības uz projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem un zemi

...

### 3.5.3. Nepieciešamās apmācības, privātā sektora iesaistīšana, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumu plāns

Personāls un apmācības

- ...

Privātā sektora iesaistīšana

Olaines novada dome nav izskatījusi jautājumu par privātā sektora iesaistīšanu ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē, kā arī neplāno šādu jautājumu izskatīt. Līdz ar to privātā kapitāla piesaiste Pārolaines ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā tuvākajā laikā nav paredzama.

# PROJEKTA KOPSAVILKUMS

Kopumā projekta rezultātā tiek ieviestas svarīgas ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasības, galvenās no tām:

- kvalitatīvs ūdens pēc iespējas vairāk patērētājiem;

- notekūdeņu savākšana no lielākās daļas projekta teritorijas;

Galvenais Projekta ieguvums ūdenssaimniecībā: paplašinātas ūdenssaimniecības sistēmas, kas palielina kavliatīvu pakalpojumu saņēmēju skaitu un dot iespēju paplāsināt sistēmas tālāk uz pārējiem ciema rajoniem. Kopumā projekta ieguvēji būs visi projekta teritorijas iedzīvotāji. Tabulā ir apkopojam informāciju par plānotajām izmaksām un finansēšanas avotiem.

Plānotās prioritārās investīciju programmas finanšu avoti un izmaksas, LVL.

| Finanšu avoti | (LVL bez PVN) |
| --- | --- |
| Kopējās izmaksas (bez PVN) | 253 962,18 |
| AS „Olaines ūdens un siltums” | 38 094,32 |
| ERAF finansējums | 215 867,86 |

AS „Olaines ūdens un siltums” jānodrošina arī PVN segšana. Aprēķinātā PVN summa ir 53 332,06 LVL.

# PIELIKUMI

Pielikums 1.

Shēmas ar esošajiem tīkliem un investīcijas programmu

Pielikums 1.1.

Pārolaines ciema esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu shēma

Pielikums 1.2.

Pārolaines ciema ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošana ilgtermiņā

Pielikums 1.3.

Pārolaines  ciema ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošana īstermiņā

Pielikums 1.1

Pielikums 1.2.

Pielikums 1.3.

Pielikums 1.4.

Pielikums 2.

Pielikums 3.

Pielikums 4.

Pielikums 5.

Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu

Domes/pagasta padomes sēdes protokols (vai lēmums) (Noformēt kā izrakstu no domes/pagasta padomes sēdes protokola vai kā protokolu)

2009. gada ____. _______

Olaines novada dome nolemj:

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai

- Apstiprināt SIA „Profin” izstrādāto un 2009. gada iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada  Olaines pagasta Pārolaines ciemā”.

- Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

| Rādītāji | Summa, latos |
| --- | --- |
| Finansējums, kopā | 307 294,24 |
| t.sk. Attiecināmām izmaksām | 253 962,18 |
| AS „Olaines ūdens un siltums” | 38 094,32 |
| ERAF finansējums | 215 867,86 |
| Neattiecināmām izmaksām (PVN) | 53 332,06 |

- Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

| Pasākums | Pasākuma mērķis | Veicamie uzdevumi | Raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Ū-2 | Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana | Ūdensapgādes tīklu izbūve (Ū1-1) | Ū1-1. Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve un sacilpošana ar 2.gab pieslēgumiem Olaines pilsētas ūdensvadam D110, L=1835 m, pievadi D32, L=125 m, 2.gab ūdensvada caurdūrumi dzelzceļa šķērsošanai |
| K-1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, spiediena kanalizācijas tīklu izbūve | K1-1. Kanalizācijas tīklu izbūve D200, L=825 m, D160 pievadi L=110 m, jauna KSS-1, spiedvads D75, L=845 m, un 1.gab spiedvada caurdūrums dzelzceļa šķērsošanai |

- Nodrošināt Olaines novada domes galvojumu AS „Olaines ūdens un siltums” līdzfinansējumam.

- Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

- PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.

- Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.

Olaines novada domes

priekšsēdētājs ________________

Pielikums 6.

Pielikums 7.

Ņemot vērā, to ka ciema notekūdēņi tiek attīrīti Olaines pilsētas NAI un tās CE ir lielāks 10000, tad atbilstoši MK noteikumu Nr.34 prasībām ir iekļautas arī Pkop un Nkop attīrīšanas normatīvās prasības.

Saskaņā ar “Dabas resursu nodokļa likums” 2. pielikumu likme par ūdeņu ieguvi norādīta vidējas vērtības pazemes ūdenim, jo uz ziņojuma sagatavošanas brīdi attiecīgi atbildīgo institūciju norādījumi par pazemes ūdeņu klasifikāciju nav vēl izstrādāti.