TITULLAPA

Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Olaines pagasta

Pēterniekos

Izmantotie saīsinājumi

| Saīsinājums | Nozīme |
| --- | --- |
| CE | Cilvēku ekvivalents |
| ERAF | Eiropas reģionālās attīstības fonds |
| ES | Eiropas Savienība |
| PrIP | Prioritārā investīciju programma |
| IIP | Ilgtermiņa investīciju programma |
| IIN | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
| ĪADT | Īpaši aizsargājamā dabas teritorija |
| KSS | Kanalizācijas sūkņu stacija |
| LBN | Latvijas būvnormatīvs |
| LVL | Lats |
| LR | Latvijas Republika |
| LBN 222-99 | Latvijas būvnormatīvs "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" |
| LBN 223-99 | Latvijas būvnormatīvs "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" |
| MK | Ministru kabinets |
| n/d | Nav datu |
| NAI | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |
| NPV | Neto tagadnes vērtība |
| PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
| RVP | Reģionālā vides pārvalde |
| SIA | Sabiedrība ar ierobežoto atbildību |
| TEP | Tehniski – ekonomiskais pamatojums |
| ŪSS | Ūdens sagatavošanas stacija |
| VI | Veselības inspekcija |
| VIDM | Latvijas Republikas Vides ministrija |
| z/s | Zemnieku saimniecība |
| 98/83/EC | Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva |
| 91/271/EEC | Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīva |
| 86/278/EEC | Notekūdeņu dūņu direktīva |
| 2006/7/EK | Peldūdens kvalitātes direktīva |
| MK Nr.912 | Ministru kabineta noteikumi Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” |
| MK Nr.606 | Ministru kabineta noteikumi Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” |
| MK Nr.235 | Ministru kabineta noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” |
| MK Nr.34 | Ministru kabineta noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” |
| MK Nr.362 | Ministru kabineta noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” |
| Natura 2000 | Eiropas Savienības valstu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēma jeb tīkls, kurā katra dalībvalsts iekļaujas ar savu aizsargājamo teritoriju sistēmu |
| km | Kilometrs |
| kW | Kilovats |
| l/s | Litri/sekundē |
| m | Metri |
| m2 | Kvadrātmetri |
| m3/d | Kubikmetri dienā |
| m3/h | Kubikmetri stundā |
| m3/g | Kubikmetri gadā |
| l/c/d | Litri uz cilvēku diennaktī |
| D | ŪK tīklu caurules diametrs |
| Ū | Ūdensapgāde |
| K | Kanalizācija |
| SV | Suspendētās vielas |
| BSP5 | Bioloģiskais skābekļa patēriņš |
| ĶSP | Ķīmiskais skābekļa patēriņš |
| Pkop | Kopējais fosfors |
| Nkop | Kopējais slāpeklis |
| CŪS | Centralizētā ūdensapgādes sistēma |
| CKS | Centralizētā kanalizācijas sistēma |
| CMD | Celtniecības-montāžas darbi |
| TI | Tehnoloģiskās iekārtas |

Saturs

Ievads	7

1. Esošās situācijas izpēte	8

1.1. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati	8

1.1.1. Projekta teritorijas definējums	8

1.1.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā un iedzīvotāju nodarbinātība.	10

1.2. Ūdens apgāde – ieguve, sagatavošana un sadale	12

1.2.1.  Pakalpojumu pieejamība un izplatība	12

1.2.2.	Ūdens ņemšanas avoti	13

1.2.3.	Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji	13

1.2.4. Dzeramā ūdens kvalitāte	13

1.2.5. Ūdensapgādes sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums	14

1.3. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	17

1.3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība	17

1.3.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu patērētāji	17

1.3.3. Kanalizācijas sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums	17

1.3.4.  Notekūdeņu kvalitātes rādītāji	19

1.3.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā	19

1.3.6. Notekūdeņu bilance	20

1.3.7. Dūņu apsaimniekošana	21

1.3.8. Rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošana	21

1.3.9.  Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana	21

1.3.10. Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībā	21

1.4. Institucionālā situācija	21

1.4.1.  Informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju	21

1.4.2.  Juridiskās attiecības	22

1.4.3.	Organizatoriskā struktūra	22

1.4.4.  Pakalpojuma sniedzēja autonomijas līmenis	22

1.4.5. Sistēmas un procedūru atbilstība un efektivitāte	22

1.5. Finanšu situācija	23

1.5.1. Pašvaldības finanšu situācija	23

1.5.2. Ienākumu un izdevumu pārskats	25

1.5.3. Iedzīvotāju maksājumu aprēķināšana, maksātspēja un debitoru parādi	28

1.5.4. Pamatlīdzekļi un to nolietojums	28

2. Ilgtermiņa investīciju programma	30

2.1. Pakalpojumu mērķi un standarti	30

2.1.1. Attīstības mērķu noteikšana	30

2.1.2. Vispārējie pakalpojumu standarti	31

2.1.3. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes	31

2.2. Pieprasījuma plānošana un plūsmas novērtējums	32

2.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums	34

2.3.1. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums ūdensapgādē	34

2.3.2. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums kanalizācijā	34

2.3.3. Ūdenssaimniecības sistēmas plānotās attīstības izvērtējums	35

2.4. Alternatīvu izstrāde un to salīdzinājums	37

2.4.1. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no tehniskā viedokļa	38

2.4.2. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no vides viedokļa	39

2.4.3. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no ekonomiskā viedokļa	39

2.5. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma (Stratēģiskais attīstības plāns)	39

2.6. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi	41

2.7. Prioritārās programmas identifikācija	42

3. Prioritārā investīciju programma	44

3.1. Prioritārā investīciju projekta apraksts	44

3.1.1. PrIP komponenšu tehniskais apraksts	44

3.1.2. Izmaksu detalizēts novērtējums	45

3.1.3. Projekta sagatavošanas un īstenošanas laika grafiks	47

3.1.4. Īstermiņa investīciju programmas budžets un finansēšanas avoti	47

3.2. Finanšu analīze	50

3.2.2. Finanšu analīzē iegūtie rezultāti	53

3.2.3. Kredītspējas izvērtējums	62

3.2.4.  Risku analīze	65

3.3. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi	67

3.3.1.  Enerģijas patēriņa pieaugums vai samazinājums	67

3.3.2.  Dabas resursu patēriņa pieaugums vai samazinājums	67

3.3.3. Plānotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas	67

3.3.4. Notekūdeņu novadīšanas ietekme uz vidi	67

3.3.5. Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme uz vidi	68

3.3.6. Projekta ieguvumi	68

3.3.7. Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība	69

3.3.8.Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā	69

3.4. Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība	70

3.4.1. Rekomendācijas par piemērojamo iepirkuma veidu	70

3.4.2. Projekta iepirkumu plāns un iepirkuma procedūras	70

3.4.4. Projekta finansējuma saņēmējs	71

3.4.5. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns	71

3.5. Institucionālās attīstības vajadzības	71

3.5.1. Pakalpojumu sniedzēja tehniskā, finanšu un administratīvā kapacitāte projekta ieviešanai	71

3.5.2. Īpašumtiesības uz projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem un zemi	72

3.5.3. Nepieciešamās apmācības, privātā sektora iesaistīšana, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumu plāns	72

PROJEKTA KOPSAVILKUMS	74

PIELIKUMI	75

PIELIKUMI:

Pielikums 1. Shēmas ar esošajiem tīkliem un investīciju programmu

Pielikums 1.1.  Pēternieku ciema esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas shēma.

Pielikums 1.2.   Pēternieku ciema ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošana ilgtermiņā.

Pielikums 1.3.   Pēternieku ciema ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošana īstermiņā.

Pielikums 2.  Notekūdeņu kvalitātes analīzes

Pielikums 3.  Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atzinums par IVN nepieciešamību.

Pielikums 4.  Tehniskie noteikumi par projekta komponentēm, kuram nav nepieciešams IVN

Pielikums 5.   Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu.

Pielikums 6.   Finanšu analīze.

Pielikums 7.   Komponenšu izmaksu noteikšanas metodika

# Ievads

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk tekstā - TEP) galvenais mērķis ir izstrādāt visaptverošu stratēģisko plānu ilgtermiņa (2009.-2020.g.) pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošanai un sagatavot detalizētu analīzi prioritārai (2011.-2012.g.) investīciju programmai (turpmāk tekstā – PrIP).

Tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) sagatavots izmantojot Vides ministrijas izstrādātos dokumentus - "Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000", „Vadlīnijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei Kohēzijas fonda un  Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētiem projektiem ūdenssaimniecības sektorā” un ņemot vērā MK noteikumu Nr.606 un Nr. 912 prasības.

TEP uzdevumi:

- Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā;

- Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju;

- Novērtēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti;

- Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu;

- Izstrādāt prioritāro investīciju programmu;.

- Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai;

- Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam.

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai periodā no 2011.-2012.g. un sagatavota pamatinformācija ERAF projekta iesnieguma sagatavošanai un iepirkumu dokumentācijas izstrādei.

Šī Projekta iesniedzējs un atbalsta saņēmējs ir SIA „Zeiferti”.

Projekta iesniedzēja pamatinformācija

| Projekta iesniedzējs: |  | SIA „Zeiferti” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  | PVN reģ. Nr.LV40003419183 |  |  |
| Juridiskā adrese |  | Zeiferti, Olaines novads Olaines pagasts, LV 2127 |  |  |
| Faktiskā adrese |  | Zeiferti, Olaines novads Olaines pagasts, LV 2127 |  |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  | XXXXX |  |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  | Rūdolfs Popmans, direktora vietnieks |  |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  | 29495703 |  |  |
| Fakss | nav | E – pasta adrese |  | zeiferti@inbox.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  |  | komercsabiedrība |  |

# 1. Esošās situācijas izpēte

## 1.1. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati

### 1.1.1. Projekta teritorijas definējums

Šī Projekta teritorija ir Olaines novada Olaines pagasta Pēternieki. Pēternieku ciema kopējais CE 240. Centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pieslēgti ap 51% ciema iedzīvotāju, kanalizācijai ap 33% ciema iedzīvotāju. Attēlā 1.1. ir norādīts Pēternieku  ciema izvietojums kartē.

Attēls.1.1. Pēternieku ciema izvietojums kartē

Teritorijas raksturojums

Olaines novads atrodas Latvijas Republikas centrālajā daļā. Olaines novads iekļauj Olaines pilsētu un Olaines pagastu. Olaines novads robežojas ar ar Jelgavas, Iecavas, Ozolnieku, Baldones, Babītes, Mārupes un Ķekavas novadiem un Rīgas pilsētu. Olaines novada kopējā teritorija aizņem 34,461 km2, iedzīvotāju skaits ap 19600.  Olaines pagasta lielākās apdzīvotās vietas ir Jaunolaine, Stūnīši, Pārolaine un Pēternieki un Medemciems.  Pēternieku ciema platība ir 3,19 km2. Ciematu šķērso valsts nozīmes ceļš Blukas- Emburga(V28).  Netālu no projekta teritorijas iet autoceļš Rīga-Jelgava (A8, E77).

Fizioģeogrāfiskais raksturojums

Reljefs

Olaines pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes ZR daļas Tīreļu līdzenumā. Tas ir dabas apvidus zemienes ZR daļā ar absolūto augstumu no 5 – 10 m vjl. Reljefs pārsvarā ir lēzeni viļņots un apvidus augstums nedaudz pazeminās Rīgas līča virzienā. Vietām lēzeno teritoriju saposmo Baltijas jūras stadijām atbilstošās krasta līniju reljefa formas – kāpu grēdas un masīvi. Augstākā pagasta teritorija ir ziemeļu daļa Stūnīši un Medemciems ar augstuma atzīmi 15 m v.j.l., kas pazeminās virzienā uz dienvidiem, kur vidējā atzīme 6-7 m v.j.l. atsevišķās teritorijās pie Misas upes un pie Miķeļbaudas ir tikai 3,8-4,2 m v.j.l. Pēternieku ciema reljefs ir līdzens.

Klimats

Olaines pagasts ietilpst Piejūras piekrastes klimatiskajā apakš rajonā, kas raksturojas ar mēreni siltu un mitru laiku. Klimata raksturlielumus nosaka Rīgas līcis ar pagastam apkārtesošajām augstienēm (Austrumkursas augstiene un Žemaites augstiene Lietuvas teritorijā), kuras daļēji aizsargā no Latvijā valdošajiem un mitrumu nesošajiem dienvidrietumu vējiem. Kopējais gada nokrišņu daudzums 650 mm (no tiem ziemā 200 mm). Vidējā gaisa temperatūra +6 C°. Ziemas ir vēsas ar biežiem atkušņiem, noturīga sniega sega izveidojas no decembra vidus līdz marta vidum. Apkures periods ar vidējo diennakts temperatūru zemāku par 8 C° ilgst apmēram 200 dienas. Sniega sega ir samērā plāna un nepastāvīga. Grunts sasalšanas robežas ir 1,1 – 1,2 m no zemes virsmas. Aukstajā periodā visvairāk pūš dienvidaustrumu vēji. Siltais periods – no aprīļa līdz oktobrim – ir nokrišņiem bagātāks ( 400 – 450 mm) nekā aukstais - ~200 mm. Vidējā gaisa temperatūra – 5 C0, jūlijā +17,5 C0, Siltajā periodā dominējošie ir ziemeļrietumu un dienvidrietumu vēji. Raksturīgs salīdzinoši garš bezsala un aktīvas veģetācijas periods – 140 dienas.

Ģeoloģiskie, grunts un gruntsūdens apstākļi

Pirmskvartāra nogulumu virsma pagasta ziemeļaustrumu daļā ieguļ 6 – 10 m dziļumā, bet pagasta dienvidrietumu daļā 15 – 20 m zem mūsdienu jūras līmeņa. Pamatiežu pirmskvartāra nogulumus pagasta teritorijas ziemeļaustrumos veido Salaspils svītas ieži (dolomīti, domerīti), atsevišķos gadījumos ģipšu starpslāņi, sastopami arī Pļaviņu svītas ieži - brūnganpelēkie – zaļganpelēkie dolomīti, domerīti un māli. Kopējais Pļaviņu un Salaspils svītas nogulumu biezums ir 40 – 60 m. Grunts un gruntsūdens sastāvs projekta teritorijās tiks noteikts tehniskā projekta izstrādes laikā.

Hidrogrāfija

Olaines pagasta ūdensteces pieder Lielupes upju baseina apsaimniekošanas apgabalam. Lielākā pagasta teritorijas upe ir Misa (L-129), tās sateces baseins – 902,6 km2. Upe sākas Bauskas rajonā Vecumnieku paugurlīdzenumā, tās garums 108 km, augštecē uzņem divas lielas pietekas Zvirgzdi un Talci ar atšķirīgiem sateces baseiniem, pagasta teritorijā lielākās pietekas ir Olainīte, Medaine, Pupla, kā arī melioratīvās noteku sistēmas Apšukalnu kanāls, Stiebrāju grāvis. Hidroloģiski būtisku ietekmi uz upes caurplūdumu atstāja Daugavas – Misas kanāls, kura izmantošana pašreiz ir pārtraukta. Misas gada notece ir 0,22 km3, kritums summārais 42 m, (0,4 m/km vidēji), caurplūdums nevienmērīgs ar izteiktiem palu periodiem, gada vidējais caurplūdums 2,25 m3/s, maksimālais 12,7 m3/s, minimālais 95% - 0,37 m3/s. Pagasta dienvidu un dienvidrietumdaļas notece ir uz lielāko Lielupes pieteku Iecavu.

Pagasta teritorijā artēziskie ūdeņi kopumā ir ļoti labi aizsargāti no virszemes piesārņojuma iekļūšanas. Galveno - Gaujas ūdens horizontu - praktiski visā pagasta teritorijā klāj vairāki ūdeni vāji caurlaidīgu nogulumu (morēnas smilšmāls, Katlešu – Ogres un Pļaviņu - Daugavas svītu māli un aleirolīti, u.c.) slāņi. Pēternieku ciema NAI izplūdes vieta ir Misas upe.

Dabas aizsardzības raksturojums

Aizsargājamās dabas teritorijas

Olaines pagastā atrodas viens valsts nozīmes dabas liegums “Melnā ezera purvs”, kas ir arī Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija jeb NATURA 2000 vieta. Tās nozīmība ir ļoti liela putnu daudzveidība nelielā platībā – konstatētas 13 aizsargājamas putnu sugas. Nozīmīgākās ir purva tilbīte (ligzdo 7-10 pāri), ūpis, ormanītis, gugatņi, ziemeļu gulbis (viena no retajām ligzdošanas vietām valsts vidienē), lielais dumpis; ligzdošanas sezonā novērota arī mazā gaura. Rudens migrāciju laikā purvā atpūšas sējas un baltpieres zosis. Ciema administratīvajā teritorijā un tuvākajā apkārtnē nav īpaši aizsargājamu teritoriju.

Kultūrvēsturiskie pieminekļi

Olaines pagastā atrodas 2 valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekļi: Olaines luterāņu baznīca (1753.,1916.,1927.g.), kas izvietota Jaunolainē un Vidzemes - Kurzemes - Zemgales robežstabi. Projektā nav plānots veikt darbības kultūrvēsturisko pieminekļu tuvumā.

Dažādas nozīmes aizsargjoslas un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru

Aizsargjoslas ciemā noteiktas  virszemes ūdens objektiem, ap kultūras un dabas pieminekļiem, ap ūdens ņemšanas vietām, gar ielām, autoceļiem, gar telekomunikāciju līnijām, gar elektriskajiem tīkliem, gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. Projektā ieplānotās darbības skars aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, gar telekomunikāciju līnijām, gar elektriskajiem tīkliem, gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, kā arī virszemes ūdens objektiem. Visas darbības ar atbildīgajām institūcijām tiek saskaņotas būvprojekta izstrādes stadijā.

Rūpnieciskā ražošana, iestādes un uzņēmumi projekta teritorija

Pēternieku ciema teritorijā neatrodas ne pašvaldības budžeta iestādes, ne komercuzņēmumi.

### 1.1.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā un iedzīvotāju nodarbinātība.

Olaines novadu veido Olaines pilsēta un Olaines pagasts. Olaines pagastā ir 15 apdzīvotas vietas un vairākas viensētu grupas. Olaines novadā dzīvo ap 19600 iedzīvotāju.

Saskaņā ar Olaines pagasta teritorijas attīstības programmu (2008) Pēterniekos dzīvoja 240 iedzīvotāji.

Iedzīvotāju skaitam Olaines novadā ir tendence pieaugt. To ietekmē Olaines novada izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vieta – Rīgas un Jelgavas pilsētu tuvums.

Tabulā ir apkopota informācija par iedzīvotāju demogrāfisko struktūru un nodarbinātību Olaines novadā, Olaines pagastā un Pēterniekos. Prognozes noteiktas saskaņā ar teritorijas plānojumu un pašvaldības prognozēm.

Tabula. 1.2. Iedzīvotāju skaits un demogrāfiska struktūra Olaines novadā

|  | Faktiskie dati | Prognoze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2015 | 2020 |
| Iedzīvotāju skaits pašvaldībā (kopā) | 19 400 | 19 600 | n/d | n/d |
| Iedzīvotāju skaits Olaines pagastā | 6 800 | 6 900 | 10 540 | 10 540 |
| Iedzīvotāju skaits Pēterniekos | 240 | 240 | 535 | 535 |
| Vidējais iedzīvotāju skaits vienā mājsaimniecībā | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Mājsaimniecību skaits novadā | 7 760 | 7 840 | n/d | n/d |
| Mājsaimniecību skaits Olaines pagastā | 2 720 | 2 760 | 4 216 | 4 216 |
| Mājsaimniecību skaits Pēterniekos | 96 | 96 | 214 | 214 |
| Iedzīvotāju sociālā struktūra % |  |  |  |  |
| Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā) | 65% | 60% | 58% | 58% |
| Strādājošā vecumā: bezdarbnieki | 4% | 7% | 4% | 4% |
| Jaunāki par strādājošo vecumu | 15% | 16% | 17% | 17% |
| Pensionāri | 16% | 17% | 21% | 21% |
| Vidējie mājsaimniecību ienākumi uz vienu iedzīvotāju (latos) | 165 | 141 | 150 | 180 |

Informācijas avoti: Olaines novada dome, Konsultanta aprēķini

Olaines novadā ir salīdzinoši liels strādājošo iedzīvotāju īpatsvars. Tas galvenokārt saistīts ar Rīgas iedzīvotāju u.c. pilsētu iedzīvotāju vēlmi dzīvot ārpus lauku teritorijā, vienlaikus saglabājot iespēju ērti nokļūt uz darbu pilsētā. Tā kā mājokļus iegādājas jaunas ģimenes, var prognozēt, ka novadā nedaudz pieaugs arī bērnu īpatsvars.

Novada iedzīvotāji (arī Pēternieku ciema) iedzīvotāji ir nodarbināti gan Olaines pilsētas teritorijā, gan Rīgā un Jelgavā. Pilsētu tuvums nodrošina salīdzinoši augstu ienākumu līmeni, kā arī salīdzinoši lielākas iespējas atrast darbu.

Precīzu datu par Olaines novada mājsaimniecību ienākumiem nav, bet, ņemot vērā iedzīvotāju sociālo struktūru un statistikas datus par atalgojumu, pensijām un pabalstiem, Konsultants ir aprēķinājis vidējos mājsaimniecības ienākumus. Izmantojot CSP publicētos datus, Konsultants aprēķinājis, ka Olaines novada iedzīvotāju lauku  iedzīvotāju vidējie mājsaimniecības ienākumi uz vienu iedzīvotāju 2008. gadā bija 165 LVL. Šāds līmenis ir augstāks nekā lauku iedzīvotāju vidējie ienākumi, taču zemāks nekā Rīgas iedzīvotāju ienākumi. Mājsaimniecību ienākumu izaugsme prognozēta, ņemot vērā Finanšu ministrijas noteiktos makroekonomiskos rādītājus.

Vides situācija un veselības aizsardzība

Pagasta teritorijā ir šādas piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas: SIA „Lukoil Baltija R” naftas bāze, SIA "Biolar" ražošanas atkritumu izgāztuve (neizmanto), A/S Olainfarm (“Ekolauki”) Ķīmisko atkritumu dīķi (slēgti). Pēternieku ciema teritorijā un tiešā tuvumā piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu nav. Pēc iedzīvotāju sniegtajiem datiem Pēterniekos padotā ūdens kvalitāte ir slikta.

Pēternieku ciema attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta ir Misas upe. Ciema ietekme uz Misas upes ūdens kvalitāti nav liela. Teritorijas plānojumā norādīts, ka Misas upes ūdens ir piesārņots, un caurmērā atbilst vidējai, sliktai vai pēc atsevišķiem rādītājiem ļoti sliktai ekoloģiskās kvalitātes klasei. Misas upē lejpus Puplas ietekai ir ar nozīmīgiem punktveida piesārņojumu avotiem no A/S „Olainfarm” un Olaines pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Tā kā ciemā ir zems pieslēgumu procents kanalizācijas sistēmai, tad lielākoties notekūdeņu izvešanu risina paši privātīpašnieki. Iespējams, ka krājrezervuāri nav hermētiski un rodas noplūdes gruntī, radot lokālu piesārņojumu. Atbilstoši Teritorijas plānojumā norādītajam iedzīvotāji, kuru mājokļi atrodas galveno satiksmes līniju (ceļš Jelgava-Rīga, dzelzceļš) tiešā tuvumā, ir pakļauti satiksmes kustības radītajam trokšņa diskomfortam.

Projekta teritorijas attīstības plāni, spēkā esošais teritorijas plānojums

Olaines pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts 2008. gadā. Saistībā ar ūdenssaimniecības sistēmām ir norādīti pagasta ciemi ar centralizētajām ūdenssaimniecības sistēmām, izklāstītas galvenās problēmas katra ciema sistēmās, kā arī plānotie darbi ūdenssaimniecības atjaunošanā, kas atbilst aktualizējamā TEP investīciju programmām.

Tabula 1.3. Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti

| Plānošanas dokumenta nosaukums | Plānošanas dokumenta statuss | Kādam laikposmam izstrādāts | Kādi pasākumi plānoti ūdenssaimniecības attīstībā |
| --- | --- | --- | --- |
| Olaines pagasta teritorijas attīstības programma | Spēkā | - | Turpināt investīciju piesaisti inženierkomunikāciju atjaunošanai un paplašināšanai |
| Olaines pagasta teritorijas plānojums (2008.-2020.) | Spēkā | 2008. -2020.g. | Norādīti galvenie plānotie darbi ūdenssaimniecības attīstībā (atbilst 2006.g. izstrādātā TEP un aktualizējamā TEP investīciju programmām) |

Informācijas avoti: Olaines pagasta teritorijas plānojums un attīstības programma, 2008

Īstenojamie un plānotie ūdenssaimniecības investīciju projekit pēdējos gadosi

Pēternieku ciemā 2001.g. tika izstrādāts tehniskais projekts „Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Pēterniekos”, pēc kura tika izbūvētas jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 20 m3/dnn. Tālāka Pārolaines un Pēternieku ciemu ūdenssaimniecības attīstības plānošana tika uzsākta 2006.g., kad tika izstrādāts pirmais TEP. Tajā tika apkopotas galvenās problēmas un izstrādātas investīciju programmas, kuras finansējuma trūkumu dēļ līdz šim nav realizētas. Cerot uz finansējumu no ERAF, 2009. gadā ir noslēgti līgumi par tehnisko projektu izstrādi „Pēternieku ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pēternieki, Olaines pagasts, Rīgas rajons” un „Pārolaines ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pārolaine, Olaines pagasts, Rīgas rajons”. Tos plānots pabeigt līdz 2010.g. janvārim. Tehniskā projekta darba uzdevums projektēšanai atbilst šī TEP īstermiņa programmai. Jāmin, ka 2007.g.-2008.g Olaines novadā kopumā ūdenssaimniecības atjaunošanas darbi veikti Olaines pilsētā un Jaunolaines ciemā, kur realizēts Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” un izstrādāts projekts „Olaines pagasta Gaismu ciema ūdenssaimniecības projekts”. Citi lieli ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošanas darbi ciemā, ja neskaita ikdienas remontus un nedarbojošos iekārtu nomaiņu, nav veikti.

Tabula 1.4. Īstenojamie un plānotie ūdenssaimniecības investīciju projekti

| Projekta nosaukums un mērķis | Projekta kopējais finansējums (latos) | Finanšu avoti un to līdzfinansējums (latos) | Projekta īstenošanas periods |
| --- | --- | --- | --- |
| Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Pēterniekos | n/d | n/d | 2001.g. |
| Pēternieku ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pēternieki, Olaines novads | - | Plānots ERAF | Izstrādes stadija, realizācija 2011.-2012.g. |

Informācijas avoti: Olaines novada dome

Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums

- TEP „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pagasta apdzīvotās vietās Baloži, Birznieki, Pārolaine un Pēternieki, SIA „Ekoprojekts”, 2006.g.

- Olaines pagasta teritorijas plānojums un vides pārskats (2008.-2020.);

- Olaines pagasta attīstības programma;

- Tehniskais projekts „Pēternieku ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pēternieki, Olaines pagasts, Rīgas rajons”,  SIA „Strasa konsultanti”, izstrādes stadijā;

- Olaines pagasta dzīvojamo māju „Pēternieki” kanalizācijas sistēmas pase, 2001.g.

- Tehniskais projekts „ Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Pēterniekos”, SIA „Ūdens apstrāde”, 2001.g.

- Dzeramā ūdens un notekūdeņu analīzes;

- Pārskati par ūdens resursu lietošanu;

- Ūdens lietošanas atļauja;

- u.c. novada sniegtā dokumentācija un mutiskie skaidrojumi.

## 1.2. Ūdens apgāde – ieguve, sagatavošana un sadale

### 1.2.1.  Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Pēternieku ciemā CŪS pārklājums ir tikai ciema centrālajā daļā. Ūdensapgādes pakalpojumus nodrošina paši iedzīvotāji, izmantojot privātu urbumu. Ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgtas: 2 daudzdzīvokļu mājas un vairākas individuālās mājās ar 122 patērētājiem kopumā. Ūdensapgādes sistēma ciemā ir izbūvēta no 1970.g.-1975. gadam vienlaicīgi ar tuvumā esošo bijušo fermu. Pēc iedzīvotāju vārdiem padotā ūdens kvalitāte ir slikta. Pārējie ciema iedzīvotāji, kam nav pieslēgums CŪS, ūdeni ņem no grodu akām vai artēziskajiem urbumiem.

### Ūdens ņemšanas avoti

Pēternieku ūdensapgādes sistēmā ierīkots 1 ūdens ieguves avots: dziļurbums „Pēternieki-1”. Urbuma stingrā režīma aizsargjosla ir iežogota atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Urbums atrodas uz privātās zemes.

Tabula 1.5. Ūdens ieguves avoti

| Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese) | Izbūves gads | Akas dziļums (m) | Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā) | Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā) | Maksimālais pieļaujamais debits (l/s) | Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka) | Ūdens plūsmas mērītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urbums „Pēternieki-1 „ | 1973 | 180 | 10056 | 5292,5 | 5,0 | Darba | Uzstādīts |

Informācijas avoti:TEP „ūdenssaimniecības attīstība Olaines pagasta apdzīvotās vietās Baloži, Birznieki, Pārolaine un Pēternieki”(2006), Konsultanta aprēķini

### Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

Pēterniekos ūdensapgādes sistēmai pieslēgts ciema centrālajā daļas dzīvojamais sektors daudzdzīvokļu un privātmājas.  Ūdensapgādes sistēmai pieslēgti 122 iedzīvotāji jeb 51% no kopējā iedzīvotāju skaita.  Kopējā iegūtā dzeramā ūdens uzskaiti veic pēc skaitītāja, kas izvietots urbumā. Iedzīvotāji nav uzstādījuši ūdens mērītājus, tāpēc nav precīzu datu par ūdens patēriņu. Iedzīvotāji paši apsaimnieko urbumu.

Zemāk esošajā tabulā apkopjam datus par ūdens patērētājiem un patērēto ūdens apjomu 2008.g. (bez ūdens zudumiem).

Tabula 1.6. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

| Uz 2008.g. | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) no kopējā | Patērētie apjomi (m3/dnn) | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 9 | 100 | 11,6 | 11,6 |
| Institūcijas | - | - | - |  |
| Uzņēmumi | - | - | - |  |

Informācijas avoti: Olaines novada dome

### 1.2.4. Dzeramā ūdens kvalitāte

Dzeramā ūdens analīzes nav ņemtas un nav zināms dzeramā ūdens sastāvs ne urbumā, ne pie patērētāja, bet pēc ciema iedzīvotāju vārdiem viņi saņem sliktas kvalitātes ūdeni.

Tabula 1.7. Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji

| Analīzes vieta un datums | Dzelzs, mg/l | Ūdens duļķainība mg/l | Ūdens cietība, mmol/l | Oksidējamība, mg/l O2 | Mangāna joni, mg/l | Amonija joni, mg/l | Nitrāti, mg/l | Sulfāti, mg/l | Koliformās baktērijas skaits), | E coli (skaits) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdens ņemšanas avotā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aiz ūdens sagatavošanas iekārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pie patērētāja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normatīvās prasības | 0,2 | Bez būtiskām izmaiņām | 7 | 5 | 0,05 | 0,5 | 50 | 250 | 0/100 ml | 0/100 ml |

Informācijas avoti: Olaines novada dome

### 1.2.5. Ūdensapgādes sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums

Artēziskās akas

Urbums  „Pēternieki-1„ ir izvietots ciema centrā aptuveni 250 m attālumā no daudzdzīvokļu mājām. Urbuma  aizsargjoslas iežogotajā teritorijā ir izvietots urbums, sūkņa vadības ēka, kamera ar hidroforu un ūdenstornis V-50 m3 (nedarb.). Jāmin, ka urbuma teritorija un urbums pieder privātīpašniekam, un tā ekspluatāciju nodrošina paši iedzīvotāji. Pēdējos gados urbuma atjaunošana nav veikta, ja neskaita periodisku sūkņa nomaiņu. Urbuma „Pēternieki-1„ galvas daļa ir izvietota akā ar diametru 1,5 m, blakus urbumam ir izvietota koka ēka, kurā izvietotas sūkņu vadības ierīces. Urbuma galvas daļa ir sliktā tehniskā stāvoklī. Arī teritorijas iežogojums ir sliktā stāvoklī.

Tabula 1.8. Ūdens ņemšanas ierīces

| Aka | Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā) | Sūkņa marka | Sūkņa ražība (m3/h) | Sūkņa elektromotora jauda (kW) | Sūkņa fiziskais nolietojums | Agregāta tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Pēternieki-1” | 5292,5 | n/d | 2 | 1,5 | 70 | Slikts |

Informācijas avoti: TEP „ūdenssaimniecības attīstība Olaines pagasta apdzīvotās vietās Baloži, Birznieki, Pārolaine un Pēternieki”(2006), Konsultanta pieņēmumi.

Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas

Pēternieku ciemā nav dzeramā ūdens sagatvošanas iekārtu un iedzīvotāji saņem nekvalitatīvu dzeramo ūdeni.

Tabula 1.9. Ūdens sagatavošanas iekārtas

| Iekārtas tips un marka | Izbūves gads | Faktiskā jauda (m3/h) | Projektētā jauda (m3/h) | Tehniskais stāvoklis | Ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Informācijas avoti: Olaines novada dome

Ūdens uzkrāšanas tilpnes

Blakus urbumam Pēterniekos ir izvietots ūdenstornis  ar tilpumu 50 m3. Tā augstums ap 18 m, ūdenstorņa stobrs izbūvēts no ķieģeļiem, tvertne tērauda.  Ūdenstornis ir tehniski nolietojies un sakarā ar līdzekļu trūkumu nav bijis iespējas to atjaunot un tādēļ pēdējos gados netiek izmantots. Spiedienu tīklā nodrošina hidrofors ar tilpumu 0,5 m3, kas ir izvietots siltinātā pazemes kamerā blakus urbumam. Gan tornis, gan hidrofors atrodas privātīpašumā.

Tabula 1.10. Ūdens uzkrāšanas iekārtas

| Ūdens tilpne | Izbūves gads | Darba tilpums (m3) | Torņa augstums (m) | Tvertnes materiāls | Ūdens plūsmas mērītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ūdenstornis (nedarb.) | - 1970 | - 50 | - 18 | - tērauds, | - Urbumā |
| - Hidrofors | - 2006 | - 0,5 | - 1,4 | - tērauds | - Urbumā |

Informācijas avoti: Olaines novada dome, TEP „ūdenssaimniecības attīstība Olaines pagasta apdzīvotās vietās Baloži, Birznieki, Pārolaine un Pēternieki”(2006), Konsultanta aprēķini

Otrā pacēluma sūkņu stacijas

Pēternieku ciemā nav otrā pacēluma sūkņu staciju.

Tabula 1.11. Otrā pacēluma sūkņu stacija

| Ūdens tilpne | Sūkņa marka | Sūkņa ražība (l/s) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Informācijas avoti: Olaines novada dome

Ūdens apgādes tīkli

Pēternieku ūdensapgādes sistēmas izbūve uzsākta pagājušā gadsimta 70.gadu sākumā vienlaicīgi ar blakus esošo fermu.  Pēternieku ciema ūdensapgādes tīkls ir izzaru, bez sacilpojumiem. Tā kā ūdensvadu līdz privātmājām būvējuši paši iedzīvotāji, tad  tas lielākoties ir trasēts pa privātīpašnieku zemes gabaliem. Ūdensapgādes tīklā ir 6 aizbīdņi, ugunsdzēsības hidrantu nav. Aizsargjoslas ap vadu trasēm ir ievērotas. Ūdensvads ir izbūvēts vairāk kā pirms 30 gadiem un tā tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Sistēmā tiek uzturēts tikai minimāls atmosfēras spiediens, jo pie lielāka spiediena var veidoties plīsumi ūdensvadā. Precīzu ūdens zudumu apjomu noteikt nav iespējams, jo nav nodrošināta visa patērētā  ūdens uzskaite. Pēdējos gados nav veikti nekādi tīklu rekonstrukcijas darbi, ja neskaita avārijas plīsumu likvidēšanu. Atsevišķos gadījumos ir tikuši noslēgti privāti līgumi ar SIA „Zeiferti” par tehniskās palīdzības sniegšanu.

Tabula 1.12. Ūdensapgādes tīkli

| Rādītāji | Raksturojums Pēternieki |
| --- | --- |
| Ūdensapgādes sistēmas izbūve | no 1970.g. līdz 1975.g. |
| Tīklu kopējais garums | 1055 m |
| Spiediens sistēmā (atmosfēras) | Līdz 2,0 |
| Sacilpojuma raksturojums | Izzaru |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā | 2-3 |
| Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos | Hidrantu nav, aizbīdņi 6.gab. tie tehniski nolietojušies |
| Ūdens zudumi gadā (%) | Netiek uzskaitīti (TEP pieņemam 20%) |

Informācijas avoti: Olaines novada dome

Tabula 1.13. Ūdens apgādes tīklu Cauruļvadi

| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā (m) | t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | .... |
| kaļamais ķets | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| tērauds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE - polietilēns | 355 | 355 |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: Olaines novada dome

Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām

Pēternieku ciemā no daudzdzīvokļu mājām 450 m attālumā atrodas Misas upe un ugunsgrēka laikā no tās ir iespējams paņemt ūdeni. Specializēta ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta nav ierīkota. Jāmin, ka Pēternieku ciema parkā ir dīķis ko varētu izmantot ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai, bet tas ir aizaudzis un tam praktiski nav iespējams piebraukt.

Tabula 1.14. Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām, to raksturojums

| Apbūves objekti (ēku grupas) | Dabiskās virszemes ūdens tilpnes | Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes | Ugunsdzēsības hidranti (skaits) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem (m) |  |  |
| Daudzdzīvokļu mājas | Upe Misa 450m | - | - |

Informācijas avoti: Olaines novada dome

1.2.6. Ūdens bilance

Pēternieku ciemā ir nodrošināta kopējā ūdens uzskaite. Nav informācijas, vai iedzīvotāji mēra ūdens patēriņu un kā tie savstarpēji nosaka izmaksas par dzeramo ūdeni.

Balstoties uz Konsultanta pieņēmumiem, tabulā ir apkopoti dati par kopējiem ūdens patēriņiem Pēternieku ciemā no 2006. līdz 2008 g., ūdens zudumu apjoms ir pieņemts 20 %.

Tabula 1.15. Ūdens bilance

| Ūdens bilance | 2006.g. | 2007.g. | 2008.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| Iegūtais ūdens (m3/dnn) | 15,1 | 14,8 | 14,5 |
| Saražotais ūdens (m3/dnn) | 15,1 | 14,8 | 14,5 |
| Patērētais ūdens (m3/dnn) | 12,1 | 11,8 | 11,6 |
| Ūdens zudumi (m3/dnn) | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| Ūdens zudumi (%) | 20 | 20 | 20 |

Informācijas avoti: Konsultanta aprēķini

1.2.7.  Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām

Tā kā iedzīvotāji saņem zemas kvalitātes dzeramo ūdeni, tad varam teikt, ka ūdensapgādes sistēmas darbība kopumā neatbilst ne ES direktīvas 98/83/EC, ne MK noteikumu Nr.235 prasībām. Tāpat arī ar katru gadu pasliktinās tīklu tehniskais stāvoklis, kas ietekmē dzeramā ūdens kvalitāti pie patērētāja un ūdens zudumu apjomu. Pilnas atbilstības direktīvai 98/83/EC nodrošināšanai ir jāveic esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un ūdensapgādes sistēmas paplašināšana. Pēc iespējas tiek ievērotas Direktīvas 2000/60/EC prasības: ūdens ieguves avotam ir ievērota aizsargjoslas, tiek nodrošināta kopējā iegūtā dzeramā ūdens uzskaite, bet pie patērētāja ir vāji attīstīta. Ūdensapgādes sistēmā ir jāprecizē tarifi, lai nodrošinātu izmaksu segšanas principa ievērošanu. Ciemā nav nodrošinātas ārējās ugunsdzēsības prasības.

## 1.3. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

### 1.3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Notekūdeņi tiek novadīti uz SIA „Zeiferti” apsaimniekotajām NAI, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu. SIA „Zeiferti” sedz dabas resursu nodokļa, transporta izdevumu un attīrīšanas iekārtu operatora darba apmaksu, bet elektroenerģijas izmaksas sedz Olaines novada dome. Iedzīvotāji nemaksā par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

Ciemā ir viena dalītā centralizētā kanalizācijas sistēma ar bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Kanalizācijas sistēma ir vāji attīstīta, CKS ir pieslēgtas tikai ciema daudzdzīvokļu mājas. Pieslēgto iedzīvotāju skaits ir ap 33% no kopējā ciema iedzīvotāju skaita. Notekūdeņus no individuālajām mājām, kuras nav pieslēgtas pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, īpašnieki apsaimnieko pēc saviem ieskatiem.

### 1.3.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu patērētāji

Kopējais centralizētai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits ir 80 iedzīvotāji jeb 33 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Zemāk esošajā tabulā apkopojam datus par uz NAI novadīto notekūdeņu apjomu.

Tabula 1.16. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

| 2008.g. | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Radītie Apjomi | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 2 | 100 | 6,6 | 6,6 |
| Institūcijas | - | - | - |  |
| Uzņēmumi | - | - | - |  |
| Ievestie notekūdeņi | - | - | - |  |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

### 1.3.3. Kanalizācijas sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums

Pēternieku ciemā ir dalītā centralizētā kanalizācijas sistēma ar bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Kanalizācijas tīklu kopgarums 0,587 km (0,583 km – pašteces, 0,004 km – spiedvads). Nav pieejami dati par infiltrācijas apjomu, bet tas varētu sastādīt ap 10% no kopējā notekūdeņu apjoma. Ciemā darbojas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar kopējo projektēto caurlaidības spēju 20 m3/dnn, kas izbūvētas 2001.g.. Attīrīto notekūdeņu analīzes liecina, ka vidē (Misas upē) tiek novadīti neattīrīti notekūdeņi. Notekūdeņu izplūdes vieta ir ierīkota Misas upē.

Kanalizācijas tīklu raksturojums

Kanalizācijas tīkli ir izbūvēti pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, kā arī 2001.g. veikta esošo tīklu pārslēgšana no nosēdakām uz NAI. Pašteces kanalizācijas tīkli ir izbūvēti no keramikas materiāla caurulēm, to stāvoklis ir apmierinošs. Komunālā dienesta pārstāvjiem nav bijušas daudz problēmas ar kanalizācijas tīklu darbību, jo tā darbojas, pa retam rodas kāds aizsprostojums vai avārija. Notekūdeņi paštecē nonāk līdz NAI teritorijai, kur izvietota neliela kanalizācijas sūkņu stacija, kas paceļ notekūdeņus uz NAI tehnoloģiskajām iekārtām. Spiedvada garums 4 m, diametrs 50 mm. Ciemā nav lietus kanalizācijas.

Tabula 1.17. Kanalizācijas tīkli

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Kanalizācijas sistēmas izbūve | izbūves gadi: ap 1973.g un 2001.g |
| Tīklu kopējais garums | 0,587 km |
| Pašteces vadi | 0,583 km, 2001.g. tīkli pārslēgti uz izbūvētajām NAI |
| Spiedvadi | 0,004 km |
| Spiediens sistēmā (atmosfēras) | - |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā | 1-2 gab. ( pārsvarā aizsērējumi) |
| Infiltrācija gadā (%) | Netiek uzskaitīta, sakarā ar nelielo tīklu apjomu varētu sastādīt ap 10 % no kopējā radītā notekūdeņu apjoma |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

Tabula 1.18. Kanalizācijas tīklu cauruļvadi

| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā (m) | t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |  | ... | 500 | ... |
| Pašteces tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ķets | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keramika | 546 |  |  | 546 |  |  |  |  |  |  |  |
| azbestcements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plastmasa | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Spiedvadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastmasa | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

Tiešās izplūdes ūdensobjektos

Nav zināmas neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietas, kaut gan iespējams daļa privātīpašnieku līdzekļu taupības nolūkā neveic regulāru notekūdeņu izvešanu no izsmeļamām bedrēm, tādējādi piesārņojot gruntsūdeņus vai arī ierīkojuši nelegālas izplūdes vietas grāvjos.

Kanalizācijas sūkņu stacijas

Pēternieku ciema NAI teritorijā ir izvietota neliela pazemes tipa kanalizācijas sūkņu stacija, kas paceļ notekūdeņus līdz NAI tehnoloģiskajām iekārtām. KSS ir izbūvēta 2001.g. KSS ir aka ar diametru 1m un  dziļumu 2,5 m.  Tajā ir uzstādīts 1.gab sūknis ar ražību 8 l/s, jauda 1,1 kW. Sūkņu stacijas akas un sūkņa stāvoklis ir apmierinošs. Tabulā apkopoti dati par sūkņu staciju.

Tabula 1.19. Kanalizācijas sūkņu stacijas

| Sūkņu stacija/marka | Izbūves gads | Sūkņu skaits | Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav) | Sūkņu ražība (l/s) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | Nolietojums (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSS-1/Inox Titan 20 | 2001 | 1 | nav | 8 | ~400 | 30 |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Pēternieku ciemā darbojas slēgta tipa bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar kopējo projektēto caurlaidības spēju 20 m3/dnn, kas tika izbūvētas 2001g. Tās ir izvietotas aptuveni 40m attālumā no daudzdzīvokļu mājas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu iežogotajā teritorijā atrodas kanalizācijas sūkņu stacija (KSS-1), tehnoloģiskā notekūdeņu attīrīšanas tvertne un NAI palīgēka. Sūkņu stacija padot notekūdeņus tieši tehnoloģiskā notekūdeņu attīrīšanas tvertnē,  kas ir virszemes siltināts rezervuārs ar diametru 3 m. Tehnoloģiskās tvertnes dibenā uzstādīta aerācijas sistēma. Notekūdens aerāciju nodrošina kompresors, kas uzstādīts NAI palīgēkā. Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskajā tvertnē notekūdeņu attīrīšana ir bāzēta uz paildzinātās aberācijas aktīvo dūņu procesu.  NAI iekārtas un būves ir labā tehniskā stāvoklī, tomēr sakarā ar to, ka NAI tiek novadīts ļoti neliels notekūdeņu apjoms, notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskais process ir traucēts (skat. tālāk notekūdeņu analīzes izplūdē) un jāveic atkārtota iekārtu ieregulēšana. Izplūde no NAI ir ierīkota Misas upē.

Tabula 1.20. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

| Iekārtas tips/marka | Izbūves gads | Maksimālā jauda (m3/dnn) |  | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis | Apkalpes ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | faktiskā | Projektētā |  |  |  |
| SBR/E2000 | 2001 | 8,4 | 25 | 20 | labs | labs |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”.

### 1.3.4.  Notekūdeņu kvalitātes rādītāji

Notekūdeņu analīzes ieplūdē nav ņemtas, bet pieejamās notekūdeņu analīzes izplūdē liecina, ka notekūdeņu attīrīšanas pakāpe ir bijusi mainīga. 2006.g. ņemtās  notekūdeņu analīzes liecina, ka vidē tiek novadīti neattīrīti notekūdeņi. 2006.g. sliktās analīzes pakalpojumu sniedzējs izskaidro ar to, ka tajā periodā nevienmērīgā notekūdeņu pieplūduma dēļ bija gājušas bojā baktērijas un iekārtas strādāja mehāniskā attīrīšanas režīmā. Savukārt 2008.g analīzes liecina, ka notekūdeņi kopumā ir tikuši attīrīti atbilstoši normatīviem, ja neskaita ĶSP, kas nedaudz pārsniedz normatīvu. 2009. gada analīzēs gan BSP, gan ĶSP rādītāji pārsniedz pieļaujamo normu.  NAI darbības uzlabošanai ir jāveic to  atkārtota ieregulēšana. Notekūdeņu analīžu rezultāti ir redzami tabulā  un pielikumā.

Tabula 1.21. Notekūdeņu kvalitātes rādītāji

| Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analīzes vieta un datums | SV | BSP5 | ĶSP | Pkop | Nkop |
| Pirms ieplūdes NAI |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Aiz NAI |  |  |  |  |  |
| Pēternieki attīrīšanas iekārtu izplūde, testēšanas pārskats Nr.1520-08.12-06 no 08.12.2006 | 76 | 45,9 | 185 | 14,6 | 51,7 |
| Pēternieki attīrīšanas iekārtu izplūde, testēšanas pārskats Nr.55-15.01-08 no 15.01.2008 | 32 | 13,1 | 139 | 7,13 | 158 |
| Pēternieki attīrīšanas iekārtu izplūde, testēšanas pārskats Nr.2196-23.09-09 | 33 | 52 | 275 | 11,9 | 11,5 |
| Normatīvos noteiktās prasības | 35,0 | 25,0 | 125,0 | Nelimitē | Nelimitē |

Informācijas avoti: SIA „Vides audits” laboratorija

### 1.3.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā

Kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas tikai daudzdzīvokļu mājas ar 80 iedzīvotājiem Ražošanas uzņēmumu ciema teritorijā nav. Pēc aprēķina pašreizējais kopējais ciema CE sastāda 240, bet faktiskais CE kas novada notekūdeņus uz NAI ir CE 80. Sākumā aprēķinam kopējo ciemā radīto piesārņojuma slodzi. Aprēķins ir balstīts uz projekta teritorijas CE un normatīvo piesārņojošo vielu daudzumu no viena iedzīvotāja ( LBN 223-99 17.tabula): suspendētās vielas 0,07 kg/d; BSP5-0,06 kg/d, ĶSP – 0,11 kg/d, Nkop-0,01 kg/d, Pkop-0,002 kg/d.

Tabula 1.23. Kopējā radītā piesārņojuma slodze

| Rādītājs | 2008 |
| --- | --- |
| Kopā ciema CE | 240 |
| BSP5 t/gadā | 5,26 |
| ĶSP t/gadā | 9,64 |
| SV t/gadā | 6,13 |
| N kop t/gadā | 0,88 |
| P kop t/gadā | 0,18 |

Balstoties uz Izpildītāja pieņēmumiem par vidējām sadzīves notekūdeņu koncentrācijām ieplūdē (suspendētās vielas 285 mg/l; BSP5-250 mg/l, ĶSP – 485 mg/l, Nkop-50 mg/l, Pkop-14 mg/l) aprēķinam uz NAI novadītā piesārņojuma apjomu.

Tabula 1.24. NAI saņemtais piesārņojuma apjoms

| Rādītājs | 2008 |
| --- | --- |
| Kopā, CE, kas novada uz NAI | 80 |
| Iedzīvotāji | 80 |
| Uzņēmumi | - |
| Krājrezervuāru CE | - |
| BSP5 t/gadā | 0,77 |
| ĶSP t/gadā | 1,46 |
| SV t/gadā | 0,87 |
| N kop t/gadā | 0,15 |
| P kop t/gadā | 0,04 |

Salīdzinot datus varam aprēķināt paliekošā piesārņojuma apjomu Projekta teritorijā.

Tabula 1.25. Paliekošā piesārņojuma apjoms

| Rādītājs | 2008 |
| --- | --- |
| BSP5 t/gadā | 4,49 |
| ĶSP t/gadā | 8,18 |
| SV t/gadā | 5,26 |
| N kop t/gadā | 0,73 |
| P kop t/gadā | 0,14 |

Pēc tabulas redzam, ka ciemā paliekošā piesārņojuma apjoms ir liels, tikai neliela daļa ciema radītā piesārņojuma nonāk līdz NAI pārējais paliek ciemā. Nākošajā tabulā apkopojam izplūdes parametrus un piesārņojuma slodzi uz Misas upi (kā pamats ņemtas notekūdeņu analīzes izplūdē testēšanas pārskats Nr.55-15.01-08 no 15.01.2008)

Tabula 1.26. Vidē novadītā piesārņojuma apjoms

| Rādītājs | 2008 |
| --- | --- |
| BSP5 t/gadā | 0,04 |
| ĶSP t/gadā | 0,43 |
| SV t/gadā | 0,10 |
| N kop t/gadā | 0,48 |
| P kop t/gadā | 0,02 |

### 1.3.6. Notekūdeņu bilance

Pēternieku ciemā centralizēti notekūdeņi tiek savākti tikai no daudzdzīvokļu mājām. Daļu no kopējā notekūdeņu apjoma veido arī lietus ūdeņi un infiltrācija, projektā pieņemts 10% no kopējā notekūdeņu apjoma. Kanalizācijas sistēma nav uzstādītas notekūdeņu plūsmas mērierīces. Notekūdeņu daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā balstoties uz pieslēgto iedzīvotāju skaita un ūdens patēriņu. Kanalizācijai nepieslēgto iedzīvotāju notekūdeņu izvešanu risina paši privātīpašnieki un tas netiek uzskaitīts. Tabulā apkopojam datus par notekūdeņu apjomiem, kas novadīti uz NAI.

Tabula 1.27. Notekūdeņu bilance

|  | 2006 m3/gadā | 2007 m3/gadā | 2008 m3/gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| Novadītais apjoms uz NAI (no mājsaimniecībām) | 2884 | 2847 | 2774 |
| Infiltrācijas apjomi uz NAI | 328 | 292 | 292 |
| Septiķu apjomi (krājrezervuāri) | n/d | n/d | n/d |
| Kopā: | 3212 | 3139 | 3066 |
| Infiltrācijas īpatsvars uz NAI (%) | 10 | 10 | 10 |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

### 1.3.7. Dūņu apsaimniekošana

Pēterniekos nav dūņu apstrādes iekārtu.  Dūņu ķīmiskās analīzes nav veiktas. Kanalizācijas tīklam nav pieslēgumu, kur ieplūstu ražošanas notekūdeņi, tādēļ nepastāv NAI dūņu piesārņojuma risks ar smagiem metāliem vai toksiskām vielām un tās būtu izmantojamas lauksaimniecībā.

Tabula 1.28. Dūņu apsaimniekošana

| Rādītāji | Apraksts |
| --- | --- |
| dūņu apstrādes tehnoloģiskais risinājums | Netiek mehāniski apstrādātas, liekās dūņas no aerotenka tiek atsūknētas un izvestas |
| dūņu uzkrājēja tilpums (m3) | Nav |
| toksisko vielu piemaisījums (ir/nav) | Nav |
| vidējais saražotais dūņu sausnes daudzums gadā (tonnas) | 0,05 t |
| uzkrāto un apstrādāto dūņu deponēšanas vai izmantošanas tehnoloģiskais risinājums | Dūņas izved uz Jaunolaines attīrīšanas iekārtu dūņu laukiem |

Informācijas avoti: SIA „Zeiferti”

### 1.3.8. Rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošana

Ciemā nav rūpniecības uzņēmumu un rūpniecisko notekūdeņu.

### 1.3.9.  Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana

Ciemā nav lietus kanalizācijas.

### 1.3.10. Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībā

Pilnībā ES direktīvas 91/271/EEC prasības ciemā netiek izpildītas, jo ir zems pieslēgumu procents kanalizācijas sistēmai. Kā arī notekūdeņu attīrīšana (Suspendētās vielas - <35,0 mg/l; BSP5 - 25,0 mg/l;  BSP5 - 25,0 mg/l; ĶSP - 125,0 mg/l.) īsti netiek nodrošināta. Ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir par mazu perspektīvajam iedzīvotāju skaitam. Pilnas atbilstības direktīvai 91/271/EEC nodrošināšanai ir jāveic esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, kanalizācijas sistēmas paplašināšana un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana vai jaunu NAI izbūve. NAI ir jānodrošina arī radušos lieko dūņu apsaimniekošana atbilstoši notekūdeņu dūņu direktīvas 86/278/EEC prasībām.

## 1.4. Institucionālā situācija

### 1.4.1.  Informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

Pēternieku ciema ūdenssaimniecībā laika gaitā ir izveidojusies situācija, ka ciemā nav noteikta pakalpojumu sniedzēja, respektīvi, iedzīvotāji nemaksā nekādu maksu, kaut gan saņem pakalpojumus.

SIA „Zeiferti” (reģistrācijas nr. LV40003419183) līdz šim (2010.g.janv.) nodrošina komunālos pakalpojumus dažādos Olaines pagasta ciemos: Jaunolainē, Gaismas ciemā, Pionieru ielas, Baložu stacijas un Bērzpils ciemos. Uzņēmums nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus, siltumapgādi, māju apsaimniekošanas, kā arī teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbus.

Uzņēmumā 2009. gadā strādāja 50 darbinieku, no tiem 11 tieši vai daļēji bija nodarbināti ūdenssaimniecībā.

SIA „Zeiferti” bilancē nav iekļauti ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi. SIA „Zeiferti” apsaimnieko NAI un tīklus, taču saskaņā ar pašvaldības un SIA „Zeiferti” sniegto informāciju, Pēternieku ciema kanalizācijas tīkli un NAI nav iekļauti nevienā bilancē. SIA „Zeiferti” līdz šim novērsa avārijas situācijas un nodrošināja NAI darbību. Elektroenerģijas izmaksas, ko radīja NAI, sedza Olaines pagasta padome, šobrīd – Olaines novada dome. Pēternieku ciema iedzīvotājiem nav noteikts tarifu maksājums.

Savukārt, urbums un tornis ir privātīpašumā. Faktiski tos līdz šim ir apsaimniekojuši paši pakalpojuma lietotāji, kas sedza elektroenerģijas izmaksas un nomainīja sūkņus, ja tas bija nepieciešams.

Attiecībā uz Pēternieku ciema apsaimniekošanu, SIA „Zeiferti” izmantoja ieņēmumus no citām pakalpojumu jomām. Netieši – tika izmantots arī Olaines pagasta finansējums (elektroenerģijas izdevumu segšana).

### 1.4.2.  Juridiskās attiecības

Lai arī SIA „Zeiferti” formāli ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Pēternieku ciemā, faktiski līdz pat 2010. gada janvārim nav izveidots mehānisms, kā iekasēt līdzekļus pakalpojumu sniegšanas izdevumu apmaksai.

SIA „Zeiferti” nav noslēguši nevienu līgumu ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņēmējiem par pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

### Organizatoriskā struktūra

SIA „Zeiferti” ir viens pastāvīgs darbinieks, kas nodarbojas tieši ar Pēternieku ciema NAI apkalpošanu. Līdz šim SIA „Zeiferti” nodrošināja NAI un kanalizācijas tīklu apsaimniekošanu, pēc vajadzības nosūtot arī citus uzņēmuma pastāvīgos darbiniekus veikt darbus Pēternieku ciemā.

Tā kā savā darbā pakalpojumu sniedzējs nepraktizē atsevišķu darba laika uzskaiti katrai izpildāmai darbībai, patērēto darba apjomu uz ūdenssaimniecības uzturēšanu no kopēja apjoma var izdalīt tikai nosacīti.

### 1.4.4.  Pakalpojuma sniedzēja autonomijas līmenis

Pakalpojumu sniedzējs SIA „Zeiferti” darbojas autonomi no pašvaldības, t.i., pats pieņem lēmumus attiecībā uz ikdienas darbu veikšanu.

Iniciatīva ūdenssaimniecības attīstības projekta plānošanai Pēterniekos nāca no Olaines pagasta (novada) pašvaldības puses, kas sedz arī projekta sagatavošanas izmaksas.

### 1.4.5. Sistēmas un procedūru atbilstība un efektivitāte

Darbība, vadība un apgādes organizācijā

Par darba uzdevumu sadali komunālā dienesta personālam un izpildes kontroli ir atbildīgs SIA „Zeiferti” valdes priekšsēdētājs.

Tomēr Pēternieku ciema ūdensapgādes sakārtošana līdz šim nav bijusi uzņēmuma prioritāte. SIA „Zeiferti” veic darbus avārijas gadījumos, nodrošina NAI darbību. Līdz šim izdevumus Pēternieku ciema ūdenssaimniecības uzturēšanai sedza no citu komunālo pakalpojumu ieņēmumiem. Tarifs nav noteikts.

Finanses

SIA „Zeiferti” nodrošina ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu uzturēšanu, taču tarifs par pakalpojumu sniegšanu nav noteikts. SIA „Zeiferti” veic darbus avārijas gadījumos, nodrošina NAI darbību. Šo darbu izmaksas tiek segtas no SIA „Zeiferti” ieņēmumiem. Elektronerģijas izmaksas par notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbību sedz pašvaldība.

Iedzīvotāji paši apsaimnieko urbumu, t.i., sedz elektroenerģijas izmaksas un, ja nepieciešams, veic sūkņu nomaiņu u.c. darbus.

Komercdarbība

Ar ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem līgumi nav noslēgti, maksa par pakalpojumu nav noteikta.

Personāls

Uzņēmumā 2008. gadā strādāja 50 darbinieku, no tiem 11 tieši vai daļēji bija nodarbināti ūdenssaimniecībā. Pēternieku ciema ūdenssaimniecības apkalpošanā pamatā nodarbināts viens cilvēks – attīrīšanas iekārtu operators. Tomēr vajadzības gadījumā tiek piesaistīts pārējais uzņēmuma personāls. Ūdenssaimniecības nozarē iesaistītajam personālam ir nepieciešamā pieredze esošo sistēmu uzturēšanai. Sistēmu apkalpošanas un remontdarbi tiek veikta pašu spēkiem vai izmantojot pakalpojumus.

Darba apmaksas sistēma un darba laika grafiks ir noteikts ar saskaņa ar LR likumdošanu un iekšējiem normatīviem.

Izvērtējums par sistēmas atbilstību projekta sagatavošanas un ieviešanas tehniskās, finanšu un administratīvās vadības nodrošināšanai

SIA „Zeiferti” ir pietiekošs kvalificētu darbinieku skaits, lai nodrošinātu projekta administratīvo, tehnisko un finanšu vadību.

Viss projekta vadībā iesaistītais personāls būs SIA „Zeiferti” darbinieki, tāpēc papildus nodrošinājums ar telpām vai tehniskajiem līdzekļiem nav nepieciešams. Lai sekmīgi veiktu projekta sagatavošanas un ieviešanas vadības funkcijas būs nepieciešamas papildus apmācības.

Tehnisko apmācību, saistībā ar attiecīgu tehnoloģisko iekārtu un sistēmu nodošanu ekspluatācijā, nepieciešamības gadījumā jānodrošina attiecīgajam darbuzņēmējam, iekļaujot attiecīgo prasību būvniecības līgumā.

Atbilstoši projekta ieviešanas vajadzībām un MK not. 606. izvirzītajām prasībām galvenās paredzamas projekta vadības funkcijas ir šādas:

- Vispārējā projekta vadība, nodrošinot projekta termiņu ievērošanu, projekta rezultātu īstenošanu (administratīva vadība)

- Tehnisko specifikāciju sagatavošana projektēšanas un būvniecības darbiem (tehniskā vadība)

- Iepirkumu dokumentu sagatavošana un iepirkumu veikšana tiem pakalpojumiem, darbiem un piegādēm, kuru plānotā līgumcena nepārsniedz MK noteikumos Nr. 606 11.punktā noteiktās robežas (administratīva vadība)

- Publicitātes pasākumu nodrošināšanas uzraudzība projekta sagatavošanas stadijā (administratīva vadība)

- Projekta iesnieguma sagatavošana (administratīva vadība)

- Maksājumu veikšana projekta līgumu izpildītājiem (finanšu vadība)

- Nodrošināt atsevišķu projekta grāmatvedības uzskaiti (finanšu vadība)

- Sniegt informāciju par projekta īstenošanas gaitu atbildīgajai iestādei (administratīva vadība)

Projekta vadība iesaistīta personāla atalgojums un administratīvie izdevumi projekta vadībai ir neattiecināmās izmaksas un netiks iekļautas projekta kopējas izmaksās. SIA „Zeiferti” plāno segt visas izmaksas projekta vadībai no pašu līdzekļiem.

Zemes un pamatlīdzekļu īpašumtiesību jautājumi

Ūdens ieguves vieta un ūdenstornis atrodas privātīpašumā, tie netiek nomāti un atrodas uz privātas zemes. Pēc projekta nav paredzēts izmantot esošo urbumu un torni.

NAI un ūdensapgādes un kanalizācijas vadi neatrodas ne SIA „Zeiferti” bilancē, ne pašvaldības bilancē. Tuvākajā laikā pašvaldība kopīgi ar SIA „Zeiferti” plāno atrisināt īpašuma jautājumus.

Zeme zem kanalizācijas pamatlīdzekļiem ir pašvaldības īpašumā. Ūdensapgādes tīkli atrodas uz pašvaldības zemes.

## 1.5. Finanšu situācija

### 1.5.1. Pašvaldības finanšu situācija

- Olaines novada domes budžets

Olaines novadā kopš 2009. gada 1. jūlijā ietilpst Olaines pilsēta un Olaines pagasts.

Olaines novada dome 2009. gada pamatbudžetā plānoja iekasēt 9,752 milj. latu, savukārt izdevumus plānoja 11,982 milj. latu apmērā. Lai arī valstī ir iestājusies ekonomiskā krīze, Olaines novada domes budžets bija iespējams ar budžeta deficītu, jo iepriekš abas pašvaldības kopumā bija uzkrājušas salīdzinoši lielu naudas summu – 923 tūkst. latu, savukārt atlikušos izdevumus, kas pārsniedza ieņēmumus, bija plānots segt ar ilgtermiņa aizņēmumu (ieguldījums Jaunolaines un Olaines pilsētu ūdenssaimniecības projektā).

Konsultants uzskata, ka šobrīd nav lietderīgi analizēt abu pašvaldību atsevišķos budžetus pirms 2009. gada 1.jūlija, jo iepriekšējo gadu tendences šobrīd neļauj spriest par budžeta prognozēm. Iepriekšējos gados bija prognozējams liels ieņēmumu pieaugums, bija pozitīvas nodokļu sadalījuma izmaiņas, kas nodrošināja strauju izaugsmi, taču šobrīd ir vērojamas pretējas tendences.

Tabula 1.29.  Olaines novada domes pamatbudžeta izpilde 2009. gadā (LVL)

| Rādītāji | 2009.g. plāns | Budžeta plāna izpilde | % no gada plāna |
| --- | --- | --- | --- |
| IEŅĒMUMI | 9 751 727 | 9 617 714 | 99 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 6 392 451 | 5 974 180 | 93 |
| Nodokļi no īpašuma | 453 277 | 519 469 | 115 |
| Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | 38 000 | 29 140 | 77 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 120 820 | 115 919 | 96 |
| Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi | 313 124 | 333 898 | 107 |
| Ārvalstu finansu palīdzība | 7 190 | 6 692 | 93 |
| Transferti | 2 426 865 | 2 638 416 | 109 |

Informācijas avoti:  Valsts kase

Budžeta izpildes dati liecina, ka 2009. gadā pamatbudžeta plāns tika izpildīts 98,6% apmērā, tomēr lielākā ieņēmumu posteņa – iedzīvotāju ienākuma nodokļa – plāna neizpilde ir bijusi lielāka – 2009. gadā iekasēja tikai 93,5% no gadā plānotā.

Tabula 1.30. Olaines novada domes pamatbudžeta izdevumi

| Rādītāji | 2009.g. (plāns) | Budžeta plāna izpilde | % no gada plāna |
| --- | --- | --- | --- |
| IZDEVUMI PĒC EKONOMISKAJĀM FUNKCIJĀM | 11 981 657 | 11 298 023 | 94 |
| Uzturēšanas izdevumi | 10 413 472 | 9 831 046 | 94 |
| Kārtējie izdevumi | 6 567 616 | 6 080 940 | 93 |
| Procentu izdevumi | 217 190 | 215 978 | 99 |
| Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 2 291 019 | 2 260 994 | 99 |
| Transferti utmldz. | 1 337 647 | 1 273 134 | 95 |
| T.sk., iemaksas PFIF | 879 647 | 822 090 | 93 |
| Kapitālie izdevumi | 1 568 133 | 1 466 925 | 94 |

Informācijas avoti: Valsts kase

2009. gada pamatbudžeta izdevumos vislielākais izdevumu postenis bija „Kārtējie izdevumi”, taču salīdzinoši liels izdevumu pieaugums salīdzinājumā ar 2009.gada sākumā plānoto bija Subsīdiju un dotāciju izlietojumā. Lielākā daļa subsīdiju ir ieguldījums KF līdzfinansētājā ūdenssaimniecības projektā.

2009. gads tika noslēgts ar budžeta deficītu 1,68milj. latu apmērā, kas tika segts ar ilgtermiņa aizņēmumu un iepriekš uzkrātajiem līdzekļiem.

- Olaines novada domes budžeta saistības

Saskaņā ar Valsts kases informāciju Olaines novada domes saistības uz 31.12.2009 veidoja 6 aizņēmumi un 4 galvojumi. Uz 31.12.2009 aizņēmumu neatmaksātā summa bija ap 5,0 mij. latu, bet galvojumu – ap 0,326 milj. latu. Visi aizņēmumi saņemti Valsts kasē un tiem ir noteikta mainīgā likme, 2 aizņēmumi saņemti EUR valūtā. Visi galvojumi ir izsniegti a/s „Olaines ūdens un siltums” siltumapgādes sistēmu sakārtošanai un dzīvojamo ēku remontam.

Visas esošās Olaines novada domes saistības līdz novada izveidei bija Olaines pilsētas saistības, bet Olaines pagasts visus aizņēmumus bija priekšlaikus atmaksājis līdz 2008. gada beigām.

Pašvaldības saistību līmenis ir vidēji augsts, pašvaldībai šobrīd nav problēmu ar saistību atmaksu.

Esošo saistību atmaksa plānota līdz 2029.gadam.

Tuvākajos gados citi jauni aizņēmumi, izņemot kredītus ūdenssaimniecības attīstības projektiem, nav plānoti.

Tabula 1.31. Olaines novada domes aizņēmumi un galvojumi (uz 31.12.2009), Ls

| Aizņēmuma/galvojuma mērķis | Atmaksas termiņš | Atlikusī parāda summa uz 31.12.2009, LVL/EUR/USD |
| --- | --- | --- |
| Aizņēmumi |  |  |
| Papildus mācību telpu izbūve – piebūves celtniecība Olaines 1.vidusskolā | 20.08.2026 | 283 100 LVL |
| Papildus mācību telpu izbūve – piebūves celtniecība Olaines 1.vidusskolā | 13.03.2026 | 2 550 000 LVL |
| KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” Olaines komponentes īstenošanai | 20.01.2028 | 1 106 713 LVL |
| KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” Olaines komponente | 20.05.2014 | 512 547 EUR |
| Stadiona rekonstrukcijas projektēšanai un būvniecībai | 20.12.2028 | 0 |
| KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” Jaunolaines komponente | 20.08.2029 | 1 047 178 EUR |
| Galvojumi |  |  |
| Olaines pilsētas siltumapgādes rekonstrukcija | 04.07.2024 | 372 204 USD |
| Olaines pilsētas siltumapgādes rekonstrukcija, 2.kārta | 08.07.2013 | 37 400 LVL |
| Olaines pilsētas siltumapgādes rekonstrukcija, 2.kārta | 30.06.2014 | 44 801 EUR |
| Dzīvojamo māju kapitālo remontu darbu finansēšana | 18.05.2015 | 96 868 EUR |

Informācijas avots: Valsts kase, www.kase.gov.lv

Tabula 1.32. Olaines novada domes saistību grafiks uz 31.12.2009, Ls

| Gads | Aizņēmumi | Galvojumi | Citas saistības | Kopā | Saistību līmenis,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 527 882 | 62 508 | 33 600 | 623 990 | 8,58 |
| 2010 | 652 020 | 60 481 | 32 425 | 744 926 | 10,24 |
| 2011 | 659 807 | 58 454 | 31 250 | 749 511 | 10,30 |
| 2012 | 637 001 | 54 863 | 30 076 | 721 940 | 9,93 |
| 2013 | 556 896 | 48 590 | 28 901 | 634 387 | 8,72 |
| 2014 | 480 092 | 43 080 | 22 290 | 545 462 | 7,50 |
| 2015 | 465 573 | 42 613 | 11 604 | 518 790 | 7,13 |
| Turpmākajiem gadiem | 4 362 542 | 299 653 | 0 | 4 662 195 |  |

Informācijas avots: Valsts kase

Saistības rēķinātas pret aktīvo budžetu 7 273 547 latu apmērā.

### 1.5.2. Ienākumu un izdevumu pārskats

SIA „Zeiferti” nodarbojas ar komunālo pakalpojumu, t.sk., ūdenssaimniecības pakalpojumu, sniegšanu.

Lai īsi novērtētu uzņēmuma kopējo finanšu situāciju, tika analizēti 2006.-2008.gada finanšu dati. 2009.gada operatīvie dati vēl nav pieejami.

Pēternieku ciema ūdenssaimniecības projekta kontekstā šobrīd nav iespējams nodalīt finanšu pārskatus, jo uzņēmums nesaņem ieņēmumus par pakalpojumu, kā arī tikai daļēji apmaksā izdevumus. Finanšu modeļa vajadzībām, Konsultants ir pieņēmis atsevišķus izdevumu posteņus, kas atspoguļo aptuvenās pakalpojumu izmaksas un aprēķinājis pašizmaksu gadījumā, ja būtu noteikts tarifs.

Tabula 1.33. SIA „Zeiferti” bilance 2006.-2008. gados, Ls

| Bilances postenis | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nemateriālie ieguldījumi | 486 | 143 | 241 |
| Pamatlīdzekļi | 1 113 156 | 2 235 016 | 3 279 073 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi, kopā | 1 113 642 | 2 235 159 | 3 279 314 |
| Krājumi | 20 858 | 22 091 | 26 581 |
| Debitori | 197 972 | 196 690 | 335 903 |
| Naudas līdzekļi | 3 753 | 36 039 | 15 548 |
| Apgrozāmie līdzekļi, kopā | 222 583 | 232 729 | 3 778 032 |
| AKTĪVI, KOPĀ | 1 336 225 | 2 489 979 | 3 657 346 |
| Akciju vai daļu kapitāls | 1 099 294 | 1 174 319 | 1 331 039 |
| Rezerves | 3 160 | 3 160 | 3 160 |
| Nesadalītā peļņa | -215 483 | -416 685 | -560 793 |
| Pašu kapitāls, kopā | 886 971 | 760 794 | 773 406 |
| Ilgtermiņa kreditori | 0 | 1 212 908 | 2 275 369 |
| Īstermiņa kreditori | 449 254 | 516 277 | 608 571 |
| Kreditori, kopā | 449 254 | 1 729 185 | 2 883 940 |
| PASĪVI, KOPĀ | 1 336 225 | 2 489 979 | 3 657 346 |

Redzams, ka SIA „Zeiferti” ir salīdzinoši liels uzņēmums. Aktīvu kopsumma uz 31.12.2008 bija 3,7milj. latu. Pašu kapitāls ir pozitīvs, lai gan pēdējos gados uzņēmuma ir bijuši lieli zaudējumi. Ilgtermiņa kreditoru saistības pārsniedz pašu kapitālu, taču faktiski lielāko daļo (2008.gadā - 97,6%) ilgtermiņa kreditoru saistību veido nevis faktisks aizņēmums, bet gan nākamo periodu ieņēmumi.

Tabula 1.34. SIA „Zeiferti” peļņas vai zaudējumu aprēķins 2006.-2008. gados, Ls

| Bilances postenis | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Neto apgrozījums | 430 970 | 499 023 | 666 407 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 449 742 | 622 105 | 738 291 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | -18 772 | -123 082 | -71 884 |
| Administrācijas izmaksas | 59 262 | 75 434 | 86 278 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 16 322 | 6 184 | 32 687 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 6 479 | 4 166 | 0 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 0 | 3 894 | 17 527 |
| Peļņa un zaudējumi pirms nodokļiem | -68 191 | -200 391 | -143 002 |
| Pārējie nodokļi, nekustamā īpašuma nodoklis | 875 | 811 | 1 106 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -69 066 | -201 202 | -144 108 |

Redzams, ka uzņēmums pēdējos 3 gados strādājis ar lieliem zaudējumiem. Ļoti strauji pieauga gan ražošanas izmaksas, gan administrācijas izmaksas. Tā kā Pēternieku ciemā nav sakārtotas juridiskās attiecības ar pakalpojumu lietotājiem, tad visi izdevumi, kas jāizdod par Pēternieku ciema uzturēšanu nav apmaksāti, respektīvi, tie uzņēmumam tiešā veidā rada zaudējumus.

Saistība ar pašvaldības budžetu

Ūdenssaimniecības izdevumus līdz šim tiešā veidā apmaksāja arī pašvaldība  – Olaines pagasta padome (tagad – Olaines novada dome). Pašvaldība sedza elektroenerģijas izmaksas.

Turpmāk izmaksas būtu jāsedz pakalpojuma lietotājiem – iedzīvotājiem. Izmaksas jāsedz, piemērojot tarifu. Tarifa ieņēmumiem jāsedz visus ar pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus.

Ūdenssaimniecības ieņēmumi un izmaksas

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs ir SIA „Zeiferti”, taču faktiski līdz šim uzņēmums darbojies tikai kā darbu izpildītājs bez noteikta finansējuma, proti, izmaksas tika segtas no citiem uzņēmuma ieņēmumiem, ne no ieņēmumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pēternieku ciemā.

- Ūdenssaimniecības izmaksas

TEP izstrādes laikā Konsultantam nebija iespējams iegūt precīzus datus par izmaksu posteņiem, tāpēc finanšu analīzes vajadzībām izmaksas tika noteiktas aprēķinu ceļā, proti, balstoties uz SIA „Zeiferti” darbinieku informācija par veicamo darbu apjomu. Elektroenerģijas patēriņš noteikts izmantojot Konsultanta datus par vidējo patēriņu uz pacelto ūdens m3 vai attīrīto notekūdeņu m3.

Ūdensapgādes nodrošināšanas izmaksas noteiktas, ņemot vērā līdzīgu situāciju (patēriņa apjomu). Kanalizācijas pakalpojumu izmaksas noteiktas, ņemot vērā SIA „Zeiferti” sniegto informāciju par dabas resursu nodokli, transporta izdevumiem un darba algu attīrīšanas iekārtu operatoram, kā arī nepieciešamību veikt nelielus remontdarbus. Elektroenerģijas izmaksas iegūtas aprēķinu ceļā, novērtējot elektroenerģijas patēriņu.

Tabula 1.35. Ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas Pēternieku ciemām finanšu analīzes modeļa griezumā, kopā, latos

| Izmaksu posteņi | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |
| Mainīgās izmaksas |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 150 | 190 | 196 |
| Elektroenerģija | 227 | 263 | 263 |
| Dabas resursu nodoklis | 110 | 108 | 106 |
| Fiksētās izmaksas |  |  |  |
| Darba algas | 0 | 0 | 0 |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 0 |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 |
| Izmaksas, kopā, LVL/gadā | 487 | 561 | 564 |
| Izmaksas, kopā, LVL/m3 | 0,113 | 0,132 | 0,133 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |
| Mainīgās izmaksas |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 350 | 386 | 398 |
| Elektroenerģija | 926 | 1 095 | 1 095 |
| Dabas resursu nodoklis | 65 | 66 | 66 |
| Fiksētās izmaksas |  |  |  |
| Darba algas | 1 000 | 1 100 | 1 227 |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 241 | 265 | 296 |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 |
| Izmaksas, kopā, LVL/gadā | 2 582 | 2 912 | 3 082 |
| Izmaksas, kopā, LVL/m3 | 0,907 | 1,050 | 1,110 |

Datu avots: Konsultanta aprēķini

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, ieņēmumi un saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

SIA „Zeiferti” nesaņem ieņēmumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, lai arī izdevumi tam rodas.

Pēternieku ciema iedzīvotājiem nav noteikti tarifi par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu.

Konsultants iesaka, ka jau tuvākajā laikā ir jāsakārto pakalpojumu apmaksas sistēma, t.sk., noslēdzot līgumus ar pakalpojuma lietotājiem un nosakot tarifu, kas segtu izmaksas. Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas 2010. gadā SIA „Zeiferti” un Olaines novada dome plāno situāciju risināt.

### 1.5.3. Iedzīvotāju maksājumu aprēķināšana, maksātspēja un debitoru parādi

Iedzīvotāji neveic maksājumus pakalpojumu sniedzējam, tāpēc nav debitoru parādu, kā arī nav iespējams aprēķināt iedzīvotāju maksātspēju.

PVN un tā atgūšanas iespējas

SIA „Zeiferti” ir PVN maksātājs. PVN uzskaite nodrošināta atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” prasībām. Tā ir atdalīta katrai uzņēmuma darbības nozarei.

SIA „Zeiferti izmanto normatīvajos aktos noteikto iespēju atgūt samaksāto priekšnodokli. Gan 2007. gadā, gan 2008. gadā izveidojās PVN pārmaksa. 2007. gadā 6618 latu apmērā, bet 2008. gadā 54741 latu apmērā.

### 1.5.4. Pamatlīdzekļi un to nolietojums

Ūdens ieguves vieta un ūdenstornis atrodas privātīpašumā, tie netiek nomāti un atrodas uz privātas zemes. Pēc projekta nav paredzēts izmantot esošo urbumu un torni.

NAI un ūdensapgādes un kanalizācijas vadi neatrodas ne SIA „Zeiferti” bilancē, ne pašvaldības bilancē. Tuvākajā laikā pašvaldība kopīgi ar SIA „Zeiferti” plāno atrisināt īpašuma jautājumus.

Zeme zem kanalizācijas pamatlīdzekļiem ir pašvaldības īpašumā. Ūdensapgādes tīkli atrodas uz pašvaldības zemes.

NAI, kas tika rekonstruēta 2001. gadā, bija iekļauta SIA „Zeiferti” bilancē, bet viss nolietojums jau ir aprēķināts, lai gan faktiskais nolietojums ir daudz mazāks (tikai 20%). SIA „Zeiferti” apliecina, ka NAI nav iekļauta uzņēmuma bilancē.

Tuvākajā laikā nepieciešama esošo pamatlīdzekļu pārvērtēšana. Lai novērtētu esošo pamatlīdzekļu nolietojumu, Konsultants finanšu aprēķinos pieņēmis, ka esošo pamatlīdzekļu vērtība 2010.gada sākumā ir 13000 latu.

# 2. Ilgtermiņa investīciju programma

Ilgtermiņa investīciju programma nosaka pašvaldības politiskos mērķus un pakalpojumu sasniedzamo līmeni ūdenssaimniecības attīstībai nākotnē līdz 2020.g. IIP pilnā apjomā tiek ietverti visi elementi, kas vērsti uz esošo trūkumu novēršanu un vispārējo pakalpojumu standartu sasniegšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā (galvenie 95% pieslēgums CŪS un CKS, kvalitatīvs ūdens un atbilstoša notekūdeņu attīrīšana). IIP ir izstrādāta saskaņā ar Olaines pagasta teritorijas plānojumu iekļaujot pagasta pārvaldes un Olaines novada domes un iesaistīto institūciju prasības. TEP izstrādes laikā izvirzītā ilgtermiņa programma ir novērtēta no tehniskā, ekonomiskā, institucionālā un vides aizsardzības viedokļa. Kā arī izvērtēti alternatīvie risinājumi un izvēlēts ilgtermiņa risinājums un noteikti prioritārie pasākumi.

## 2.1. Pakalpojumu mērķi un standarti

### 2.1.1. Attīstības mērķu noteikšana

Visas plānotās komponentes projektā veicina ciema ūdenssaimniecības attīstību atbilstoši ES un nacionālās likumdošanas prasībām. Lai pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, var identificēt sekojošus vispārējos Pēternieku ciema ūdenssaimniecības attīstības mērķus:

- Esošās ūdensapgādes sistēmas atjaunošana un paplašināšana, lai nodrošinātu ciema iedzīvotāju ūdensapgādi atbilstoši ES direktīvu 98/83/EC prasībām:

    - Ūdens ieguves avotu izbūvei ir jānodrošina stabilu un efektīvu pazemes ūdens resursu ieguvi, urbuma tamponāžai ir jānodrošina pazemes ūdens resursu aizsardzība;

    - Ūdens sagatavošanas stacijas ierīkošanai jānodrošina iedzīvotājus ar kvalitatīvu ūdeni;

    - Ūdens uzkrāšanas rezervuāru izbūvei jānodrošina ūdens rezerves un spiediens tīklā;

    - Plānojot jaunos ūdensapgādes elementus jānodrošina arī ārējās ugunsdzēsības prasības ciemā;

    - Dzeramā ūdens sadales tīklu atjaunošanai jānodrošina ūdens kvalitātes normatīvo prasību izpildi pie patērētāja, kā arī jāsamazina ūdens zudumi, nelietderīga dzeramā ūdens resursu izmantošana un elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādes sistēmā;

    - Dzeramā ūdens sadales tīklu paplašināšana nodrošinās ciema patērētājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni un nepārtrauktu apgādi. Sasniedzot mērķa līmeni – 95% ciema teritorijā.

- Esošās kanalizācijas sistēmas atjaunošanu un paplašināšana, lai nodrošinātu ciema notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši ES direktīvu 91/271/EEC un 86/278/EEC prasībām:

    - Notekūdeņu savākšanas tīkla atjaunošana, samazinās infiltrāciju un iespējamo eksfiltrāciju, avārijas, kā arī samazinās nelietderīgo elektroenerģijas patēriņu;

    - Notekūdeņu savākšanas tīkla paplašināšana, palielinot tīkla pārklājumu, tiks palielināts mērķa līmenis – 95% iedzīvotāju ciema teritorijā;

    - Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve nodrošinās visu pieslēgto iedzīvotāju notekūdeņu attīrīšanu un normatīvo prasību izpildi notekūdeņu izplūdē arī ilgtermiņā;

### 2.1.2. Vispārējie pakalpojumu standarti

Balstoties uz iepriekš minēto apkopojam sasniedzamos pakalpojumu standartus ūdensapgādē un kanalizācijā Pēternieku ciemā.

Tabula 2.1. Vispārējie pakalpojumu standarti

| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais (mērķa) līmenis |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās |
| Pieslēguma rādītājs | Apkalpes zonas robežās jāpaaugstina pieslēgumu līmeni no 51 %, līdz 95% (min) no Projekta teritorijas iedzīvotājiem |
| Apgādes ilgums | Jānodrošina nepārtrauktu ūdens padevi 24 stundas diennaktī |
| Ūdens kvalitāte | Jāierīko ŪSS un jāatjauno maģistrālie ūdensapgādes tīkli |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7,2 l/min pie patērētāja |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Jaunu urbumu izbūvei ir jānodrošina apgādes stabilitāte un nepārtrauktība |
| Ugunsdzēsība | Jānodrošina minimālā plūsma ārējās ugunsdzēsības vajadzībām ciemā saskaņā ar LBN 222-99 ir 20 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam. Pēc ūdens rezervuāra izbūves un tīklu paplašināšanas tīklā būs iespējams uzstādīt ugunsdzēsības hidrantus |
| Kanalizācija |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona visā Projekta teritorijā |
| Pieslēguma rādītājs | Apkalpes zonas robežās jāpaaugstina pieslēgumu līmeni no 33 %, līdz 95% (min) no Projekta teritorijas iedzīvotājiem |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Visas pārplūdes tiks novērstas izbūvējot jaunus atbilstoša diametra kanalizācijas tīklus, kā arī rekonstruējot/izbūvējot KSS |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Kanalizācijas sūkņu stacijās jāparedz arī rezerves tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu, novēršot pārplūšanas iespējas. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Ilgtermiņā ir jānodrošina visu ciemā radīto notekūdeņu attīrīšanu. Veicot NAI izbūvi ir jānodrošina notekūdeņu attīrīšana atbilstoši ES Direktīvas 91/271/EEC un LR MK noteikumi Nr.34 prasības: - suspendētās vielas - <35 mg/l; - BSP5 - 25 mg/l; - ĶSP - 125 mg/l; |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Veicot NAI izbūvi jānodrošina lieko dūņu utilizācija atbilstoši ES Direktīvas 86/278/EEC un MK Noteikumu Nr.362 (Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli) prasībām |

### 2.1.3. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes

Olaines novada speciālisti ir apkopojuši visas problēmas ūdenssaimniecības sistēmā. Tās arī atbilst Olaines pagasta teritorijas plānojumā noteiktajām prioritātēm:

    - Esošais ūdensapgādes urbums atrodas privātīpašnieka valdījumā, kā arī ir tehniski nolietojies, ir jāizbūvē jauni urbumi visa ciema ūdensapgādei atbilstoši esošiem un perspektīviem patēriņiem;

    - iedzīvotāji saņem nekvalitatīvu ūdeni, nepieciešams uzstādīt dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas, paredzot arī ūdens uzkrāšanas tilpnes vai rezervuārus;

    - Maģistrālie ūdensapgādes tīkli lielākajā ciemā daļā ir sliktā tehniskā stāvoklī, nav sacilpoti, to diametri ir mazi plānotajai ūdens padevei, nepieciešams paredzēt to rekonstrukciju;

    - Esošo NAI jauda ir par mazu perspektīvajam notekūdeņu apjomam;

    - Esošo tīklu diametrs neatbilst perspektīvajām plūsmām;

    - Nav nodrošināts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārklājums pa visu ciemu.

Realizējot ūdenssaimniecības atjaunošanas darbus ūdenssaimniecības  pakalpojumi pilnībā atbildīs vispārējo standartu, kā ES direktīvu un nacionālās likumdošanas prasībām.

## 2.2. Pieprasījuma plānošana un plūsmas novērtējums

Lai realizētu iepriekš noteiktos mērķus un izstrādātu detalizētāku pasākumu plānu, ir būtiski noteikt ūdensapgādes un notekūdeņu apstrādes pakalpojumu nepieciešamo apjomu līdz plānošanas perioda beigām, raksturojot to iespējamās izmaiņu tendences visā prognozes periodā līdz 2020.g.. Ūdensapgādes un notekūdeņu pieprasījuma prognozes izstrādā, lai novērtētu ūdensapgādes un notekūdeņu apstrādes pakalpojumu apjomus un nepieciešamo iekārtu jaudas. Izpētot esošo situāciju un ņemot vērā pašvaldības plānus (no teritorijas plānojuma) un vīzijas tiek plānots, ka uz ilgtermiņa programmas realizācijas laiku kopējo iedzīvotāju skaits ciemā pieaugs līdz 535 cilv., kā arī parādīsies daži nelieli uzņēmumi.

Plānotais ūdens patēriņš „ar projektu” un „bez projekta”

Ūdens patēriņa prognoze balstīta uz Pašvaldības datiem par patērēto ūdeni un pašvaldības prognozēm par iedzīvotāju skaita izmaiņām, kā arī uz uzņēmumu un iestāžu attīstību.

Prognozēto ūdens patēriņu nosakām vadoties no sekojošiem pieņemtajiem principiem:

  - Izejas dati ir iegūtais un patērētais ūdens 2008.g.

  - Pieslēgto iedzīvotāju skaits centralizētajai ūdensapgādes sistēmai:

    - 2008.g. pieslēgti 122 iedz.  jeb 51 %;

    - 2013.g.  pēc PrIP pieslēgti 122 iedz. jeb 51 %;

    - 2020.g. pēc IIP pieslēgti 508 iedz. jeb 95 %;

    - 2020.g. „bez projekta”  122 iedz. jeb 23 % iedzīvotāju.

  - Līdz 2020 gadam pieaugs iedzīvotāju skaits, kas norēķināsies par patērēto ūdeni pēc skaitītāju radījumiem:

    - 2008.g. 0 % iedzīvotājiem ir ūdens mērītāji;

    - 2013.g.  pēc PrIP 30 % iedzīvotājiem ir ūdens mērītāji;

    - 2020.g. pēc IIP 100 % iedzīvotājiem ir ūdens mērītāji;

    - 2020.g. „bez projekta” 30 % iedzīvotājiem ir ūdens mērītāji;

  - Ūdens patēriņš iedzīvotājiem bez ūdens skaitītājiem laika posmā 2008.g. – 2020.g. saglabāsies 95 l/c/dnn.

  - Tiek pieņemts, ka vidējais dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju ar mērītāju līdz 2020.g. saglabāsies 70 l/c/d, neskaitot zudumus;

  - Tiek pieņemts, ka neuzskaitītā ūdens daudzums un zudumi:

    - 2008.g. 20 % no kopējā ūdens apjoma;

    - 2013.g.  pēc PrIP 12 % no kopējā ūdens apjoma (2 % ŪSS filtru skalošanas);

    - 2020.g. pēc IIP 17 % no kopējā ūdens apjoma (2 % ŪSS filtru skalošanai);

    - 2020.g. „bez projekta” 35 % no kopējā ūdens apjoma;

  - Uzņēmumu ūdens patēriņš ūdens patēriņš 2020.g. pieaugs līdz 3 m3/dnn.

  - Vienlaikus ar PrIP realizāciju, Pēternieku ciemā tiks uzbūvēta sociālā māja (atbilstoši  plāniem no teritorijas plānojuma), kas palielinās institūciju ūdens patēriņu.

Tabulā ir apkopoti dati par plānoto ūdens patēriņu.

Tabula 2.2. Perspektīvais dzeramā ūdens daudzums

| Dzeramā ūdens apjoms | Patērētājs | 2008 (m3/dnn) | Pēc PrIP (m3/dnn) | Pēc IIP (m3/dnn) | 2020.g. „Bez projekta” (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | iedzīvotāji | 11,6 | 10,7 | 36 | 10,7 |
|  | institūcijas | - | 3 | 3 | - |
|  | uzņēmumi | - | - | 3 | - |
|  | zudumi | 2,9 | 1,9 | 6 | 5,7 |
|  | Kopā | 14,5 | 15,6 | 48 | 16,4 |
|  | Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo dzeramā ūdens daudzumu | - | Netiek plānotas | Parādīsies daži uzņēmumi | Netiek prognozēta uzņēmējdarbības attīstība |

Pēc tabulas redzam, ka, realizējot PrIP, samazināsies ūdens zudumu apjoms. Pēc IIP realizācijas plānots, ka ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgti 96% iedzīvotāju. Situācijā bez projekta ūdensapgādes sistēmā ir lieli ūdens zudumi, tādējādi palielinās saražotā ūdens apjoms.

Plānotais notekūdeņu apjoms realizējot un nerealizējot projektu

Notekūdeņu prognoze balstīta uz Pašvaldības datiem par novadīto notekūdeņu daudzumu. Ņemtas vērā pašvaldības prognozes par iedzīvotāju skaita izmaiņām un uzņēmumu un iestāžu attīstības prognozēm.

Prognozēto notekūdens apjomu nosakām vadoties no sekojošiem pieņemtajiem principiem:

- Izejas dati ir novadītais notekūdeņu daudzums 2008.g.

- Pieslēgto iedzīvotāju skaits CKS:

    - 2008.g. pieslēgti 80 iedz.  jeb 33 %;

    - 2013.g.  pēc PrIP pieslēgti 120 iedz.  jeb 50 %;

    - 2020. g. pēc IIP pieslēgti iedzīvotāji 508 iedz. jeb 95 %;

    - 2020. g. „bez projekta”  pieslēgti 80 iedz. jeb 15 % iedzīvotāju.

- Tiek pieņemts, ka vidējais notekūdens daudzums 2020. gadā uz vienu iedzīvotāju būs līdzvērtīgs patērētā ūdens apjomam (l/c/dnn).

- Tiek pieņemts, ka infiltrācijas apjoms būs:

    - 2008.g. 10 % no kopējā notekūdeņu apjoma;

    - 2013.g.  pēc PrIP 10 % no kopējā notekūdeņu apjoma;

    - 2020. g. pēc IIP 15 % no kopējā notekūdeņu apjoma (palielinās saistībā ar kopējā tīklu garuma pieaugumu).

    - 2020. g. „bez projekta” 20 % no kopējā notekūdeņu apjoma;

- Uzņēmumu notekūdeņu apjoms atbilst patērētā ūdens apjomam. Netiek plānoti ražošanas uzņēmumi, kas bez priekšattīrīšanas novadīs notekūdeņus ciema kanalizācijas tīklā.

- Vienlaikus ar PrIP realizāciju, Pēternieku ciemā tiks uzbūvēta sociālā māja (atbilstoši  plāniem no teritorijas plānojuma), kas palielinās institūciju notekūdens daudzumu.

- Pieslēgumu un notekūdeņu daudzuma izmaiņas atbilstoši investīciju programmām.

Netiek plānotas izmaiņas notekūdeņu sastāvā un koncentrācijā. Tabulā ir apkopoti dati par plānoto notekūdeņu apjomu.

Tabula 2.3. Perspektīvais notekūdeņu daudzums

| - Notekūdeņu apjoms | Patērētājs | 2008 (m3/dnn) | Pēc PrIP (m3/dnn) | Pēc IIP (m3/dnn) | 2020.g. „Bez projekta” (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīvotāji | 7,6 | 10,5 | 35,6 | 7,6 |
|  | Institūcijas | - | 3 | 3 | - |
|  | Uzņēmumi | - | - | 3 | - |
|  | Infiltrācijas apjomi uz NAI | 0,8 | 1,5 | 10,4 | 1,3 |
|  | Septiķu apjomi (krājrezervuāri) | - | - | 1 | - |
|  | Kopā | 8,4 | 15 | 53 | 8,9 |
|  | Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo notekūdeņu daudzumu | - | Netiek plānotas | Parādīsies daži uzņēmumi | Netiek prognozēta uzņēmējdarbības attīstība |

PrIP programmā plānota kanalizācijas tīklu paplašināšana, kas palielinās notekūdeņu apjomu. Ilgtermiņā pēc iedzīvotāju skaita pieauguma  un dodot 95% pieslēgumu ievērojami pieaugs notekūdeņu apjoms un būs jārisina  jautājums par NAI paplašināšanu vai jaunu NAI izbūves.

## 2.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

### 2.3.1. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums ūdensapgādē

Izvērtējot esošās infrastruktūras izmantošanas iespējas iepriekš noteikto mērķu sasniegšanai, tiek ņemtas vērā esošās un plānotās ūdenssaimniecības objektu jaudas un to tehniskais stāvoklis, kā arī citi aspekti, kas var ietekmēt sistēmas elementu tālāko ekspluatāciju – īpašumtiesību jautājumi, objektu atrašanās vietas piemērotība u.c. Projekta teritorijā ir jāparedz jaunu ūdens ieguves avotu izbūve, kas nodrošinās stabilu ūdens padevi visam ciemam arī ilgtermiņā. Ciema ūdensapgādes sistēmā ir neatbilstošas kvalitātes ūdens, tādēļ ciemā ir jāizbūvē ūdens sagatavošanas stacija, kas spēj nodrošināt visu plānotā (pēc ūdensapgādes sistēmas paplašināšanas līdz 95% pieslēgumu) ūdens patēriņa sagatavošanu. Plānojot tīklu atjaunošanu ir jāņem vērā ilgtermiņā plānotās caurplūdes izbūvējot ūdensvadu no atbilstoša diametra caurulēm, kā arī ir jāplāno ūdensvada sacilpojumi. Rekonstruējot tīklus, samazināsies ūdens zudumu apjoms, kas samazinās nelietderīgu ūdens un elektroenerģijas resursu izlietošanu. SIA „Zeiferti” personālam ir pietiekama kapacitāte un prasmes  pašreizējo un plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanai.

### 2.3.2. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums kanalizācijā

Lai atrisinātu galvenās problēmas ciemā ir pirmām kārtām ir jāpaplašina esošā kanalizācijas sistēma. Paplašināmo kanalizācijas tīklu (pārsvarā paralēli ūdensvadam) izbūve lielākoties jāveic ielu sarkano līniju robežās, tādējādi tīkls ir viegli apkalpojams un ekspluatējams. Palielinoties pieslēgumu skaitam CKS līdz minimumam samazināsies nepieciešamība izvest notekūdeņus, kā arī tiks samazināts iespējamais  individuālo īpašnieku radītais lokālais piesārņojums no nosēdakām vai krājrezervuāriem.

Paplašinot kanalizācijas sistēmu būs nepieciešams paplašināt vai izbūvēt jaunas NAI. NAI jānodrošina bioloģiska notekūdeņu attīrīšana atbilstoši  direktīvas 91/271/EEC un LR normatīvo aktu prasībām, tādējādi radot tikai minimālu ietekmi uz dabiskajām ūdenstilpnēm. NAI ir jāatjauno/jāierīko piebraucamais ceļš un elektroapgāde. Liela uzmanība ir jāpievērš dūņu apstrādei un uzglabāšanai, t.i. jāievēro direktīvas 86/278/EEC prasības un LR ministru kabineta noteikumi.  Visām no jauna uzstādītājām iekārtām ir jābūt pietiekami energoefektīvām un vieglām apkalpošanā ar automātiskām vadības sistēmām. SIA „Zeiferti” personālam ir pietiekama kapacitāte un prasmes  pašreizējo un plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanai.

### 2.3.3. Ūdenssaimniecības sistēmas plānotās attīstības izvērtējums

No tehniskā viedokļa

Pamatojoties uz iegūtajiem datiem par esošām ūdenssaimniecības sistēmām, ir izstrādāta ūdenssaimniecības attīstības programma periodam līdz 2020.g., kas iekļauj pašvaldības ūdenssaimniecības atjaunošanas mērķu (2.3.1. nodaļa) un ES direktīvu izpildi pilnībā. Turpmāk raksturojam katru ilgtermiņa komponenti, shēmas ar plānoto darbības vietu ir uzrādītas 1.2. pielikumā.

Artēziskās akas

Pēc esošās situācijas izpētes ūdens ieguvē esam identificējuši sekojošus darbus: ir jāizbūvē jauni dziļurbumi darbam un rezervei. Katras urbums jāurbj dziļumā ap 180 m, urbumam jānodrošina debits ap 2,5 l/s, urbums jāizvieto pazemes paviljonā, jāaprīko ar visiem nepieciešamajiem elementiem, jāuzstāda atbilstošas ražības sūkņi ar frekvenču pārveidotājiem un jānodrošina elektroapgāde, jāpieslēdz ūdens sagatavošanas stacijai, kā arī jāierīko piebraucamais ceļš un aizsargjoslas iežogojums. Sakarā ar to, ka esošais urbums pieder privātīpašniekam, tad nekādas darbības ar šo urbumu Projektā nav iekļaujamas.

Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas

Kā iepriekš minēts dzeramā ūdens kvalitāte ciemā neatbilst normatīvo aktu prasībām. Dzeramā ūdens kvalitāte ir svarīgs jautājums, kas ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli, tāpēc viens no svarīgākajiem ūdensapgādes sistēmas atjaunošanas jautājumiem ir ūdens sagatavošana pirms padošanas patērētājiem, tādēļ jāparedz jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve. Ūdens sagatavošanas stacijai ir jānodrošina patreizējā un perspektīvā dienas ūdens patēriņa attīrīšana, plānotā ūdens atdzelžošanas stacijas jauda ir 8 m3/h. Atkarībā no ŪSS piegādātāj firmas stacijas ražība var tikt precizēta, kopumā ŪAI jāspēj attīrīt ap 55 m3/dnn ūdens.  Kā viena no izplatītākajām ūdens sagatavošanas metodēm Latvijā ir spiediena filtri. To darbības princips ir sekojošs - dzeramais ūdens iziet caur spiedfiltru pildījumu, kur tas tiek aerēts ar skābekli. Skābekļa un speciālā filtrējošā materiāla mijiedarbībā notiek ķīmiskā reakcija, kuras laikā ūdeni „piesārņojošās vielas” izkrīt nogulsnēs un aiz filtriem jau iznāk tīrs ūdens. Izgulsnes no filtriem tiek izvadītas filtru skalošanas laikā. Pēc nostādināšanas nosacīti tīro ūdeni iespējams novadīt dabiskās ūdenstilpēs vai kanalizācijā. Ūdensapgādes sistēmas dezinfekcijai ir jāuzstāda dezinfekcijas tvertne ar dozatoru. ŪSS ēkai ir jābūt siltinātai un nodrošinātai  ar elektroapkuri. ŪSS jāierīko piebraucamais ceļš un jānodrošina elektroapgāde. Ūdens atdzelžošanas tehnoloģijai jānodrošina dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši MK. noteikumu Nr.235 prasībām.

Ūdens uzkrāšanas tilpnes

Ņemot vēra to ka ūdenstorņa tehniskas stāvoklis ir slikts un esošā spiedkatlu tilpums ir mazs ir jāplāno jaunu ūdens uzkrāšanas tilpņu ierīkošana.  Kā risinājums ir spiedkatlu uzstādīšana ŪSS.

Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve

Pirmkārt, lai nodrošinātu centralizētu sagatavotā dzeramā ūdens padevi ir jāizbūvē ūdensvads no ŪSS līdz ciema centram, kur jāpieslēdzas esošajam ūdensvadam. Jārekonstruē (jāiznes no privātajām zemēm) ūdensvads virzienā uz pašreiz pieslēgtajām privātmājām. Lai nodrošinātu 95 % pieslēgumu, ir jāpaplašina ūdensapgādes tīkli visā ciema centrā pašreizējas un perspektīvās apbūves rajonos. Ūdensapgādes tīklus pēc iespējas plānots izbūvēt ielu sarkano līniju robežās, paralēli esošajām komunikācijām vai pa pašvaldības zemes gabaliem. Tīklu trasējumu skatīt 1. pielikumā.

Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām

Ugunsdzēsības ūdens prasības būs iespējams nodrošināt izbūvējot ugunsdzēsības ūdens rezervuāru un uzstādot ugunsdzēsības hidrantus uz rekonstruējamā un paplašināmā tīkla. Ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana atbilstoši LBN 222-99 prasībām.

Kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija

Esošo kanalizācijas tīklu stāvoklis kopumā ir apmierinošs, bet pēc kanalizācijas sistēmas paplašināšanas un jaunu NAI izbūves būs jāpalielina esošo tīklu diametrs, tātad ir jāveic tīklu rekonstrukcija līdz NAI un līdz izplūdes vietai. Sakarā ar zemo kanalizācijas tīklu pārklājumu visā ciema teritorijā pašreizējās un perspektīvās apbūves rajonos ir jāparedz jaunu kanalizācijas tīklu izbūve. Pēc vizuālas ciema teritorijas izpētes paplašinot kanalizācijas sistēmu būs nepieciešamas jaunu kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve blakus daudzdzīvokļu mājām ciema Dienvidu un Austrumu daļā. Pēc topogrāfiskās izpētes datu saņemšanas tehniskā projekta izstrādes stadijā ir jāprecizē kanalizācijas sūkņu staciju skaits un izvietojums. Visas KSS jāparedz pazemes tipa pilnībā aprīkota ar 2.gab sūkņiem un automātiku, noslēgarmatūru, apkalpošanas kāpnēm u.c. nepieciešamajiem elementiem, jāierīko piebraucamais ceļš un elektroapgāde. KSS plānoto izvietojumu skatīt 1. pielikumā. Tāpat, kā ūdensapgādes tīklus, arī kanalizācijas tīklus plānots izbūvēt ielu sarkano līniju robežās vai paralēli esošām komunikācijām, visi nepieciešamie saskaņojumi tiks iegūti tehniskā projekta izstrādes laikā.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Esošo NAI projekta jauda ir 20 m3/dnn, kas ir divas reizes mazāka nekā plānotā notekūdeņu plūsma ilgtermiņā. Vides stāvokļa saglabāšanai ilgtermiņā ir jāparedz NAI jaudas palielināšana vai jaunu NAI izbūve lai nodrošinātu plānoto notekūdeņu 55 m3/dnn attīrīšanu. NAI ekspluatācijas nodrošināšanai jāierīko piebraucamais ceļš. Bioloģiskajām NAI jābūt kompaktām, to sastāvā jāietilpst notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas blokam ar otrreizējiem, nostādinātājam, dūņu recirkulācijas sistēmai, mūsdienīgiem ekonomiskiem kompresoriem, notekūdeņu pieņemšanas akai, jānodrošina elektroapgāde, jāizbūvē iežogojums. Plānots, ka dūņas tiks izvestas uz Jaunolaini un apstrādei izmantos Jaunolaines NAI dūņu atūdeņošanas tehnoloģisko aprīkojumu, tālāka dūņu apsaimniekošana tiks veikta kopā ar Jaunolaines apstrādātajām dūņām.

No institucionālā viedokļa:

Esošās institucionālās situācijas analīze liecina, ka SIA „Zeiferti” ir zinoši speciālisti, kas spēs nodrošināt un kontrolēt ES finansētu projektu ieviešanu. Uzņēmumam jau ir pieredze ieviešot KF projektu Jaunolainē.

Uzņēmuma rīcībā ir nepieciešamie cilvēkresursi un materiāli tehniskais nodrošinājums, lai veiktu šīs funkcijas.

No ekonomiskā  viedokļa:

Izstrādājot ilgtermiņa attīstības programmu, ņemti vērā finanšu un ekonomiskie apsvērumi. Attīstības programmā iekļauts princips „piesārņotājs maksā”, kas nozīmē, ka aprēķinos ir nodalītas ūdensapgādes izmaksas no kanalizācijas pakalpojumu izmaksām, lai tādiem pakalpojumu lietotājiem, kas izmanto tikai ūdensapgādes pakalpojumus, nebūtu jāmaksā par notekūdeņu attīrīšanu. Tāpat arī šis princips attiecināts uz uzņēmumiem, nosakot, ka uzņēmumi drīkst izmantot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus bez papildus samaksas tikai tad, ja to notekūdeņi atbilst saimnieciski-fekālo notekūdeņu raksturojumam. Tiek prognozēts, ka ilgtermiņā visi patērētāji norēķināsies atbilstoši ūdens mērītāju rādījumiem.

Bez tam ilgtermiņa programmā ietverts arī pilnu izmaksu princips, kas nozīmē, ka ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām jāspēj funkcionēt bez pašvaldības dotācijām – ieņēmumiem ir jānosedz izdevumi. Diemžēl šī principa pilnvērtīgu īstenošanu kavēs iedzīvotāju maksātspēja, kura ir ierobežota. Lai nepārsniegtu pieļaujamo iedzīvotāju maksājumu līmeni par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ir jāpielieto ierobežojumi tarifu attīstībai.

SIA „Zeiferti” esošo finanšu resursu analīze liecina, ka ūdenssaimniecības attīstības projektus bez ERAF atbalsta nav iespējams realizēt.

No vides aizsardzības viedokļa:

Izbūvējot ūdens ieguves avotus tiks nodrošinātas nepieciešamās urbumu aizsargjoslas. Pēc ŪSS ierīkošanas un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas iedzīvotāji saņems kvalitatīvu dzeramo ūdeni un uzlabosies sabiedrības veselības stāvoklis.  Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumu apjomi, kā arī nelietderīgais elektroenerģijas patēriņš. Pēc CKS paplašināšanas samazināsies ciemā paliekošā piesārņojuma apjoms, kā arī samazināsies lokālā grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma risks no individuālo māju krājrezervuāriem. Izbūvējot/paplašinot NAI, tiks nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvajām prasībām arī ilgtermiņā un kopējais vides piesārņojums samazināsies. Kā negatīvā ietekme ir jāatzīmē visi būvdarbi, kā arī kopējā ūdens (notekūdeņu) apjoma un elektroenerģijas palielināšanas pēc ūdenssaimniecības sistēmas paplašināšanas.

## 2.4. Alternatīvu izstrāde un to salīdzinājums

Ņemot vērā sasniedzamos mērķus un nepieciešamos uzlabojumus ilgtermiņa programmā, ir nepieciešams izvērtēt vismazāko izmaksu ilgtermiņa stratēģiju un tai atbilstošās investīcijas gan ūdens apgādes, gan kanalizācijas sistēmu uzlabošanā. Alternatīvu novērtēšana ir balstīta uz savstarpēji atšķirīgu un racionālu attīstības variantu salīdzinājumu, norādot visas iespējamās attīstības alternatīvas. Alternatīvu izvērtēšanas mērķis ir atrast vispamatotāko risinājumu gan no ekonomiskā, gan vides un citiem aspektiem projekta mērķu sasniegšanai. Ņemot vēra to, ka Pēternieku ciems atrodas ne pārāk lielā attālumā no Olaines pilsētas, tad ir iespējams izskatīt alternatīvas lokālā ciema ūdenssaimniecības attīstība vai pieslēgums Olaines pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai pieņemot, ka Olaines pilsētas ūdenssaimniecības objektu jaudas ir pietiekamas arī Pēternieku ciema apjomiem. Alternatīvā netiek skaitīti elementi, kas ir jādara abu alternatīvu gadījuma, piem. ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana ciemā un ugunsdzēsības rezervuāra izbūve.

Tabula 2.4. Ūdensapgādes alternatīvu izvērtējums

| Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (2009.g. cenas) | pirmā alternatīva ( lokālas ūdensapgādes sistēmas atjaunošana) | otrā alternatīva (Pieslēgums Olaines pilsētas ūdensvadam Pārolainē) |
| --- | --- | --- |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā | Jaunu urbumu 2 gab. izbūve – 32350 | Ūdensvada izbūve De110 no Olaines pilsētas ūdensvada Pārolainē līdz daudzdzīvokļu mājām Pēterniekos L= 2615 m, ieskaitot Misas upes un valsts autoceļa šķērsojumu 1. vietā un otrā pacēluma sūkņu stacijas izbūvi– 194975 , |
|  | ŪSS izbūve– 23600 |  |
|  | Kopā: 79550 LVL | Kopā: 194975 LVL |
| Iekārtu izmaksas | 11300 | 12000 |
| Montāžas un saistīto būvdarbu izmaksas | 68250 | 189975 |
| Projektēšanas izmaksas | 2390 | 5850 |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektr., amortizācija, DRN, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 2200 | 1500 |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Urbumi 30 gadi, ŪSS 15 gadi | Otrā pacēluma sūkņu stacija 15 gadi, tīkli 30 gadi |
| Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība) | Kvalitatīvs ūdens patērētājiem, stabila ūdens ieguve no 2 gab. urbumiem, ūdens ieguve notiek vienuviet | Lielāka būvdarbu ietekme uz vidi, kvalitatīvs ūdens, pazemes ūdens ieguve ārpus ciema |
| Alternatīvas stiprā puse | Zemākas ierīkošanas izmaksas. Kvalitatīva ūdensapgāde | Zemākas ekspluatācijas izmaksas, stabila kvalitatīva ūdensapgāde no pilsētas. Zemāks elektroenerģijas patēriņš. |
| Alternatīvas vājā puse | Lielākas ekspluatācijas izmaksas, lielāks elektroenerģijas patēriņš | Nepieciešama papildus zemes platības tīklu izbūvei, daudz lielākas izbūves izmaksas |
| Izvēlētās alternatīvas pamatojums | Alternatīva ir izdevīgāka no ekonomiskā aspekta |  |

Kanalizācijas sistēmā kā alternatīvas var izdalīt lokālas kanalizācijas sistēmas attīstība un pieslēgums Olaines pilsētas kanalizācijas kolektoram. Tīklu rekonstrukcijai un paplašināšanai ciemā alternatīvas nav izdalāmas, šie darbi ir jāveic jebkuras alternatīvas gadījumā.

Tabula 2.5. Kanalizācijas alternatīvu izvērtējums

| Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks | pirmā alternatīva ( lokālas kanalizācijas sistēmas atjaunošana) | otrā alternatīva (Pieslēgums Olaines pilsētas kanalizācijai Olainē) |
| --- | --- | --- |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) | KSS-2 izbūve – 11500 Ls (notekūdeņu pārsūknēšanai uz NAI) | KSS-2 izbūve, kanalizācijas spiedvada izbūve De110 no Olaines pilsētas kanalizācijas kolektora Olainē līdz daudzdzīvokļu mājām Pēterniekos L= 2865 m, ieskaitot Misas upes, valsts autoceļa un dzelzceļa šķērsojumu 1. vietā - 172575 Ls |
|  | NAI izbūve 55 m3/dnn – 68500 Ls |  |
|  | Kopā: 80000 Ls | Kopā:172575 Ls |
| Iekārtu izmaksas | 38000 | 3500 |
| Montāžas un saistīto būvdarbu izmaksas | 42000 | 169075 |
| Projektēšanas izmaksas | 2400 | 5200 |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 3200 | 1500 |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | KSS – 15 gadi, NAI – 15 gadi | KSS – 15 gadi, tīkli 30 gadi |
| Vides ieguvumi | Stabila notekūdeņu attīrīšana | Stabila notekūdeņu attīrīšana pilsētā. Lielāka būvdarbu ietekme |
| Alternatīvas stiprā puse | Lētākais variants. | Mazākas ekspluatācijas izmaksas. Stabila notekūdeņu attīrīšana pilsētā. |
| Alternatīvas vājā puse | Lielākas ekspluatācijas izmaksas. | Lielākas izbūves izmaksas. Agrāk vai vēlāk jāparedz esošo NAI elementu demontāža. |
| Izvēlētās alternatīvas pamatojums | Alternatīva ir izdevīgāka no ekonomiskā aspekta |  |

### 2.4.1. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no tehniskā viedokļa

Ūdens ieguvei izmantojami jauni ūdens ieguves avoti. Ciemā jābūt vismaz diviem ūdensapgādes urbumiem lai tikti nodrošināta stabila ūdens padeve. Ūdens sagatavošanas staciju ir jāizbūvē pilnībā no jauna. Alternatīvas attiecībā uz ūdens sadales un kanalizācijas tīklu izbūvi nav izdalāmas. Tehniskā projekta izstrādes laikā jāprecizē to diametri un izvietojums, kā arī nepieciešamās kanalizācijas KSS izbūves vietas un ražības.

### 2.4.2. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no vides viedokļa

Ūdensapgādes sistēmas elementu atjaunošana un izbūve uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti pie patērētāja (visā ciemā tiks saņemts kvalitatīvs ūdens), samazinās ūdens zudumu apjomu, kā arī nelietderīgo elektroenerģijas patēriņu. Vienīgā negatīvā ietekme uz vidi gaidāma būvdarbu laikā.

KSS izbūves gadījumā tiks novērstas notekūdeņu noplūdes un pārplūdes.  NAI izbūves gadījumā tiks nodrošināta normatīviem atbilstoša (Suspendētās vielas - <35,0 mg/l; BSP5 - 25,0 mg/l;  BSP5 - 25,0 mg/l; ĶSP - 125,0 mg/l.) notekūdeņu attīrīšana. Nav jāaizmirst par dūņu apsaimniekošanas risinājumu, tas tiek iekļauts NAI izbūvē. Pēc jaunu NAI izbūves pieaugs elektroenerģijas patēriņš kanalizācijas sistēmā, jo jānodrošina NAI mūsdienīgo tehnoloģiju darbība.

### 2.4.3. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no ekonomiskā viedokļa

Alternatīvu ekonomiskais salīdzinājums ir balstīts uz komponenšu būvniecības izmaksām un ikgadējām alternatīvas darbības uzturēšanas un apkopes izmaksām, ņemot vērā investīciju un uzturēšanas neto tagadnes vērtību. Darbības un apkopes izmaksas un to iespējamās izmaiņas atspoguļo arī izmaiņas resursu izlietojuma jomā, piemēram, elektroenerģijas, aktīvo ķīmisko vielu un paceltā ūdens apjoms.

Komponenšu investīciju izmaksu aprēķini ir balstīti uz vienības cenām, kas ir apkopotas no Izpildītajam pieejamajiem materiāliem (konkursi, tehniskie projekti), kā arī pastāvīgi uzturot kontaktus ar ūdensapgādes sistēmu būvniecības nozarē strādājošiem būvuzņēmējiem.  Izmaksu aprēķini sūkņu stacijām ir balstīti uz informāciju, kas iegūta no sūkņu tirgotājiem un montētājiem ar pieredzi Latvijā. Uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas (darbaspēka, elektroenerģijas, ķimikāliju izmaksas, un dabas resursu nodoklis) ir balstītas uz Izpildītāja pieredzei iepriekšējos projektos, piemērojot tos vietējiem apstākļiem. Tiek pieņemts, ka neviena no alternatīvām neradīs papildus izdevumus tieši ar pakalpojumu sniegšanu nesaistītos segmentos, piemēram, administrācijā.

Izvērtējumu veic, izdalot darbus pa atsevišķām sistēmas sastāvdaļām, kas loģiski var funkcionēt neatkarīgi no pārējās sistēmas attīstības risinājuma varianta (ūdens sagatavošana, ūdens rezerves nodrošināšana, sadales sistēmas konfigurācija, tīklu apkopes nodrošināšana).

## 2.5. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma (Stratēģiskais attīstības plāns)

Stratēģiskā attīstības plāna (IIP) mērķis ir nodrošināt pilnu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstību ilgtermiņā atbilstoši ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasībām (pieslēgums CŪS un CKS 95%, kvalitatīvs ūdens un normatīviem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana)  saskaņā ar teritorijas plānojumu ņemot vērā iedzīvotāju skaita, ūdens patēriņa un notekūdens daudzuma prognozes.  Stratēģiskais attīstības plāns sagatavots balstoties uz veikto alternatīvu salīdzinājumu, un to var definēt kā visoptimālāko stratēģisko plānu. Visu plānoto investīciju komponenšu detalizēts apraksts ir sniegts 2.3.3. nodaļā, komponenšu realizācijas vietas ir uzrādītas TEP 1. pielikumā.

Plānotās IIP izmaksas

Apkopojot visus ūdenssaimniecības atjaunošanas darbus, lai ciemā sasniegtu vispārējo pakalpojumu standartu un ES direktīvu prasības, ir nepieciešams ieguldīt ap 573  tūkst. latu (2009.g cenās). Visus šos darbus atkarībā no pieejamā finansējuma būtu ieteicams realizēt līdz 2020.g. Ilgtermiņa programmas realizācijas vietas skatīt 1.2. pielikumā.

Tabula 2.6. Ilgtermiņa investīciju programma

| Nr. | Komponente | Apraksts | Izmaksas, (LVL) 2009.g. cenas |
| --- | --- | --- | --- |
| Ū-1 | Ūdens ņemšanas vietas atjaunošana | Jauna urbuma "Pēternieki-2" izbūve un pieslēgšana ŪSS (Ū1-1) | 16725 |
|  |  | Jauna urbuma "Pēternieki-3" izbūve un pieslēgšana ŪSS (Ū1-2) | 15625 |
| Ū-2 | Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve un sacilpošana ciemā D110, L=1375, D63, L=145m, pievadi D32, L=60 m (Ū2-1) | 124825 |
| Ū-3 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija ciema centrā D110, L=460, D63, L=80m, pievadi D32, L=20 m, 2.gab ūdensvada caurdūrums D110 ceļa šķērsošanai (Ū3-1) | 37900 |
|  |  | Ugunsdzēsības ūdens rezervuāra un ugunsdzēsības ūdensvada ar hidrantiem izbūve D200, L=105m (Ū3-2) | 36400 |
| Ū-4 | Ūdens kvalitātes uzlabošana | Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Q=8 m3/h (Ū4) | 23600 |
| KOPĀ ŪDENSAPGĀDE |  |  | 255075 |
| K-1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve ciema centrā D200, L=300, pazemes tipa KSS , spiedvads D75 L=40m, un pievadi D160, L=20m, 2.gab. pašteces kanalizācijas caurdūrumi D200 ceļa šķērsojumam (K1-1) | 39200 |
|  |  | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve ciemā D200, L=1440 m, pazemes tipa KSS-2 un KSS-3, spiedvads D63 L=1055m, un pievadi D160, L=60m (K1-2) | 176650 |
| K-2 | Noplūžu samazināšana kanalizācijas sistēmā | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija/diametra palielināšana (līdz NAI un līdz izplūdei) D200, L= 480 m (K2-1) | 33600 |
| K-3 | Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana | Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar ražību 55 m3/dnn (K3) | 68500 |
| KOPĀ KANALIZĀCIJA |  |  | 317950 |
| KOPĀ ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA |  |  | 573025 |

## 2.6. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi

Apkopojot plānotos darbus ilgtermiņā būtiskākie vides ieguvumi NAI izbūve, kas nodrošinās visa ciema notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu arī ilgtermiņā. Uzlabosies arī sabiedrības veselības stāvoklis pēc ūdens sagatavošanas stacijas ierīkošanas. Paplašinot kanalizācijas sistēmu ciemā paliekošā piesārņojuma apjoms tiks samazināts līdz minimumam.    Ūdens zudumu un infiltrācijas apjoms pieaugs palielinoties tīklu garumiem un līdz arī to palielināsies ūdens un elektroenerģijas resursu izmantošana. Kā negatīvais atzīmējams kopējais elektroenerģijas pieaugums ūdenssaimniecības sistēmās. Tabulā apkopojam datus par  visiem vides ieguvumiem no IIP realizācijas.

Tabula 2.7. IIP vides ieguvumi

| Mērķi | Komponentes | Rezultāti |
| --- | --- | --- |
| Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana | Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana un ierīkošana (Ū-1); Ūdens kvalitātes uzlabošana (Ū-4); Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana (Ū-3), ŪK sistēmu paplašināšana (Ū-2) un (K1) | Ieguvums: Izbūvējot jaunus urbumus arī ilgtermiņā tiks nodrošināta normatīviem atbilstoša dzeramā ūdens padeve. Izbūvējot ŪSS un rekonstruējot ūdensapgādes tīklus iedzīvotāji saņems kvalitatīvu dzeramo ūdeni Paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 95 % Projekta teritorijas iedzīvotāju saņems kvalitatīvus pakalpojumus |
| Vides piesārņojuma samazināšana | Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana (K-3); K sistēmu paplašināšana (K1), Noplūžu samazināšana kanalizācijas sistēma (K2) | Ieguvums: izbūvējot NAI, tiks nodrošināta visu notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvajām prasībām (Suspendētās vielas - <35,0 mg/l; BSP5 - 25,0 mg/l; BSP5 - 25,0 mg/l; ĶSP - 125,0 mg/l.) arī ilgtermiņā un kopējais vides piesārņojums samazināsies. Pēc CKS paplašināšanas (K-1) samazināsies ciemā paliekošā piesārņojuma apjoms. Rekonstruējot tīklus samazināsies infiltrācijas un iespējamais eksfiltrācijas apjoms |
| Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana | Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana (K-3) | Ieguvums: izbūvējot NAI un nodrošinot stabilu notekūdeņu attīrīšanu tiks samazināts ūdenstilpju eitrofikācijas risks |
| Ūdens resursu racionāla izmantošana | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana (Ū-3) | Ieguvums: Atjaunojot ūdensapgādes tīklus tiks samazināti ūdens zudumu apjomi |
| Ietekme uz elektroenerģijas patēriņu | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana (Ū-3); Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana (K-3); ŪK sistēmu paplašināšana (Ū-2) un (K1), kanalizācijas sistēmas atjaunošana (K2) | Ieguvums: pēc jaunu iekārtu uzstādīšanas (urbumi, NAI) pieaugs energoefektivitāte Zaudējums: Ievērojami palielināsies kopējais elektroenerģijas patēriņš ūdenssaimniecībā pēc CŪS atjaunošanas (papildus ŪSS) un CKS paplašināšanas rezultātā (vairākas KSS) nepieciešams patērēt elektroenerģiju. |

## 2.7. Prioritārās programmas identifikācija

Tā kā pieejamais ES fondu un pašvaldības līdzfinansējums ir ierobežots, ne uzreiz ir iespējams ieviest visas nepieciešamās komponentes. Šī iemesla dēļ ir svarīgi veikt investīciju projekta komponenšu prioritizāciju, izvērtējot, kuru projekta komponenšu realizācija ir visnepieciešamākā. Prioritāšu noteikšana tiek balstīta uz sekojošiem galvenajiem faktoriem: pašvaldības prioritātes, ES direktīvu un LR normatīvo aktu, un iesaistīto institūciju prasības, alternatīvu izvēle un vislietderīgākais risinājums no tehniskā viedokļa, komponenšu ieviešanas loģiskā secība un jaudu atbilstība, vides stāvokļa uzlabojumi, komponentes ieviešanas izmaksu efektivitāte, kā arī citi būtiski specifiski faktori un argumenti, kas tiek pielietoti atkarībā no situācijas.

Galvenās pašvaldības prioritātes

Pašvaldība ir noteikusi sekojošas prioritātes, kas iekļautas tehniskā projekta  „Pēternieku ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pēternieki, Olaines pagasts, Rīgas rajons „ darba uzdevumā:

- Ūdens sagatavošanas stacijas (Ū4), ar jauniem urbumiem izbūve (Ū1-1 un Ū1-2);

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Ū3-1)

- Ugunsdzēsības prasību nodrošinājums ciemā ( Ū3-2).

- Kanalizācijas sistēmas paplašināšana (K1-1);

Ilgtermiņā ir iekļaujama ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana visā ciema teritorijā esošās un perspektīvās apbūves rajonos.

Galvenās ES direktīvu prasības

Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva 98/83/EC

- Tīklā padotā ūdens kvalitātes atbilstība;

- Ar kvalitatīvu ūdeni nodrošināto projekta teritorijas iedzīvotāju skaits.

Notekūdeņu attīrīšanas direktīva 91/271/EEC

- CKS kanalizācijas sistēmas pārklājums un pakalpojumu pieejamība;

- Savākto notekūdeņu attīrīšana.

Notekūdeņu dūņu direktīva 86/278/EEC

- Dūņu apsaimniekošana

Ūdens struktūrdirektīvas prasības 2000/60/EC

- Veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni;

- Principa „Piesārņotājs maksā” pielietošana;

Galvenās LR normatīvo aktu un iesaistīto Institūciju prasības

Vietējās valsts institūcijas (VI, RVP, VIDM u.c. ) kontrolē un veicina LR normatīvo aktu izpildi un prasību ievērošanu. Saistībā ar esošām un atjaunojamām ciemu ūdenssaimniecības sistēmām, RVP galvenokārt kontrolē MK noteikumu Nr.34 no 22.01.2002 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (ar grozījumiem) un MK noteikumu Nr. 362 no 02.05.2006 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasību ievērošanu. Tātad RVP prioritātes ir nodrošināt normatīviem atbilstošu sadzīves notekūdeņu attīrīšanu un dūņu apsaimniekošanu ciemā (skat, pievienotos tehniskos noteikumus 5. pielikumā). Veselības inspekcija kontrolē padotā dzeramā ūdens kvalitāti un MK noteikumu Nr.235 no 29.04.2003. „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (ar grozījumiem) prasību ievērošanu. Veselības inspekcijas prioritāte ir kvalitatīvs ūdens visiem iedzīvotājiem.

Alternatīvu izvēle un vislietderīgākais risinājums no tehniskā viedokļa, komponenšu ieviešanas loģiskā secība un jaudu atbilstība

Izpētot esošās ūdenssaimniecības sistēmas elementus, tiek izvērtētas katras ŪK sistēmu atjaunošanas komponentes alternatīvas no tehniskā, ekonomikas, un vides ieguvumu aspektiem. Pēc pieejamajiem datiem tiek novērtēts katras komponentes tehniskais stāvoklis salīdzinājumā ar citu komponenšu tehniskajiem stāvokļiem (t.i. īstermiņa programmā var tikt iekļautas komponentes, kuru ekonomiskais vai cits izdevīgums ir zemāks salīdzinājumā ar citām komponentēm, tomēr to tehniskais stāvoklis ir katastrofāls un to nerekonstruēšana var novest pie pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas tiktāl, cik tas skar šo vai citas komponentes. Tīklu izbūvē pēc iespējas tiek piemērots optimāls darbu organizēšanas princips, t.i., paredzot ŪK tīklu izbūvi vienā ielā vienlaicīgi. Kā arī plānojot tīklu izbūves secību: ūdensapgādē nodrošinot maģistrālo tīklu sacilpojumu un paredzot turpmāku tīklu paplašināšanas iespēju. Kanalizācijas sistēmā ievērojot notekūdeņu plūsmas virzienus, hidrauliku un plānojot tīklu turpmāku attīstības un atjaunošanas secību. Izstrādājot TEP tiek ņemtas vērā esošās un plānotās jaudas, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, kad plānots sasniegt vispārējo pakalpojumu standartu prasības ūdensapgādē un kanalizācijā.

Vides stāvokļa uzlabojumi

Ņemot vēra ES direktīvu, LR normatīvo aktu un iesaistīto institūciju prasības ļoti liela uzmanība prioritāšu izvēlē tiek pievērsta vides stāvokļa uzlabojumiem.

Izmaksas un izmaksu efektivitāte

MK noteikumi Nr.606. ir noteikuši, ka minimālās projekta attiecināmās izmaksas vienam projektam nav noteiktas, bet maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam ir 351 402 lati, ko var līdzfinansēt no ERAF.  Izmaksu efektivitātē tiek ņemtas vērā komponentes būvdarbu izmaksas un ieguvēju (iedzīvotāju) skaits no komponentes realizācijas. Kā arī tiek ņemts vēra tas, ka projekta realizācija vienlaicīgi plānota arī Pārolaines ciemā.

Gala prioritāšu noteikšana

Balstoties uz visu iepriekš minēto nosakām gala prioritātes, vairākas komponentes ir apkoptas jo darbi nav dalāmi. Tabulā pēc visnepieciešamākā ir norādīti prioritārie darbi, kurus plānots realizēt 2011.-2012.g.

Tabula 2.8. IIP sadalījums pēc prioritātēm

| Komponentes Nr. | Komponentes nosaukums | Izvēlētā prioritāte pēc svarīguma | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Ū1-1 un Ū1-2 | Ūdens ieguves avotu ierīkošana | 1 | Tehniskais projekts „Pēternieku ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pēternieki, Olaines pagasts, Rīgas rajons „ |
| Ū4 | Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve | 1 |  |
| Ū3-1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | 2 |  |
| Ū3-2 | Ugunsdzēsības ūdens rezervuāra ar hidrantiem izbūve | 2 |  |
| K1-1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | 3 |  |

Tā kā vienam projektam pieejamais finansējums ir ierobežots (MK noteikumi Nr.606)un  zinot, ka vienlaicīgi šajā plānošanas periodā plānots realizēt projektus arī citos Olaines novada ciemos un arī tiem būs jāparedz līdzfinansējums, tad īstermiņā tiek iekļauti tabulā noradītie darbi.  Ilgtermiņā, atkarībā no pieejamā finansējuma, veicama ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana pārējā ciema teritorijā, prioritārais posms ir ciema dienvidu daļā, tālāk ciema Austrumu daļa un pārējā ciema daļa.

# 3. Prioritārā investīciju programma

## 3.1. Prioritārā investīciju projekta apraksts

### 3.1.1. PrIP komponenšu tehniskais apraksts

Atbilstoši veiktajai prioritizācijai sniedzam detalizētu aprakstu par katru plānoto darbu īstermiņā:

Jaunu urbumu izbūve (Ū1-1 un Ū1-2)

Lai nodrošinātu stabilu ūdens padevi ciemā arī ilgtermiņā, ir jāizbūvē jauni ūdensapgādes urbumi (2 gab.). Komponente (Ū1-2 un Ū1-2) iekļauj jaunu urbumu ”Pēternieki-2” un ”Pēternieki-3” izbūvi.  Urbumi jāurbj dziļumā ap 180 m, to debits 2 l/s, jāuzstāda tehnoloģiskās iekārtas, t.i. dziļurbuma sūknis ar frekvenču pārveidotāju automātiku, pieslēgšanās pie ŪSS, un jānodrošina elektroapgāde. Jānodrošina stingrā režīma aizsargjoslas iežogojums.   Ieguvēji no šo komponenšu realizācijas būs visi pašreizējie ūdens patērētāji un visi perspektīvie ūdens patērētāji Projekta teritorijā. Komponentes realizācijas vietas skatīt. 1. pielikumā.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Ū3-1)

Lai nodrošinātu ciema centra iedzīvotājus ar kvalitatīvu ūdeni un stabilu ūdensapgādi, jāparedz esošo ūdensvada tīklu rekonstrukcija. Ūdensvada rekonstrukcijā iekļauts jauns ūdensvads ar pievadiem ielu sarkano ielu robežās. Ūdensvads plānots no jaunajiem plānotajiem urbumiem līdz ŪSS, tālāk līdz daudzdzīvokļu mājām un līdz šobrīd pieslēgtajām privātmājām.  Izbūvējamo tīklu kopgarums ir  D110, L=460, D63, L=80m,  pievadi D32, L=20 m, kā arī 2.gab ūdensvada caurdūrumi D110 valsts autoceļa šķērsošanai. Cauruļvadu trasējums ir precizēts tehniskā projekta izstrādes laikā. Tehniskā projekta izstrādes laikā atkarībā no būvvietas seguma tiks noteikta būvdarbu tehnoloģija (atklātā, beztranšeju). Pēc darbu pabeigšanas jānodrošina visa bojātā seguma atjaunošana pilnā apjomā. Komponentes realizācijas vietas skatīt. 1. pielikumā. Ieguvēji no ūdensvada izbūves būs visi pašreizējie ūdens patērētāji un visa Projekta teritorija kopumā.

Ugunsdzēsības  ūdens rezervuāra ar ūdensvadu un hidrantiem izbūve (Ū3-2)

Atjaunojot ūdensapgādes tīklus visā ciemā, būs jānodrošina arī ugunsdzēsības prasības. Ugunsdzēsības ūdens prasības iespējams nodrošināt izbūvējot ugunsdzēsības ūdens rezervuāru atbilstoši LBN 222-99 prasībām. Komponente iekļauj jauna ugunsdzēsības ūdens rezervuāra izbūvi ar tilpumu V-100 m3 izbūvi blakus plānotajiem urbumiem un ūdensvada D200 izbūve, L=105 m, uz kura tiks uzstādīti ugunsdzēsības hidranti. Sakarā ar to MK noteikumos Nr.606 noteikts, ka ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas no ERAF nav atbalstāmas, bet ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas ierīkošana prasa VUGD un Latvijas būvnormatīvi, tad ūdens rezervuāra izbūve atkarībā no pieejamā finansējuma ir jāveic Pakalpojumu sniedzējam par saviem līdzekļiem.

Ūdens sagatavošanas stacijas ierīkošana (Ū4)

Padotā dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai jāizbūvē jauna dzeramā ūdens sagatavošanas stacija. T.i. jāizbūvē jauna siltināta ēka, jānodrošina zibens aizsardzība, piebraucamais ceļš un apgriešanas laukums, jānodrošina elektroapgāde, kā arī jāizbūvē šlamu atdalītājs un nosacīti tīrās kanalizācijas trase. Ēkā jāuzstāda ūdens atdzelžošanas iekārtas ar ražību ir 8 m3/h jeb tām jānodrošina dzeramā ūdens sagatavošana perspektīvajam ūdens patēriņam.  Sistēmas dezinfekcijai ir jāuzstāda dezinfekcijas dozators.  Ieguvēji no izbūves būs visi pašreizējie ūdens patērētāji un pēc ūdensapgādes sistēmas paplašināšanas visi Projekta teritorijas iedzīvotāji. Komponentes realizācijas vietu skatīt. 1. pielikumā.

Jaunu kanalizācijas tīklu ciema centrā izbūve (K1-1)

Šī komponente paredz jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi no ciema centra privātmājām. Komponente iekļauj jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi D200, L=300, pazemes tipa KSS , spiedvads D75 L=40m, un pievadi D160, L=20m, kā arī 2.gab. pašteces kanalizācijas caurdūrumi D200 valsts autoceļa šķērsojumam. Plānotā KSS-2 jāparedz pazemes tipa pilnībā aprīkota ar 2.gab sūkņiem un automātiku, noslēgarmatūru, apkalpošanas kāpnēm u.c. nepieciešamajiem elementiem, kā arī jānodrošina elektroapgāde. Pēc iespējas paralēli kanalizācijai ir ieplānots arī ūdensvads, cauruļvadu trasējums ir precizēts tehniskā projekta izstrādes laikā. Tehniskā projekta izstrādes laikā atkarībā no būvvietas seguma tiks noteikta būvdarbu tehnoloģija (atklātā, beztranšeju). Pēc darbu pabeigšanas jānodrošina visa bojātā seguma atjaunošana pilnā apjomā. Ieguvēji no kanalizācijas izbūves būs privātmāju iedzīvotāji un uzlabosies/saglabāsies vides stāvoklis ciemā. Komponentes realizācijas vietas skatīt. 1. pielikumā.

Tabula 3.1. Būvindikatoru tabula

| Komponentes kods | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| Ū-1 | Ūdensgūtņu sakārtošana | Izbūvēta artēziskās aka (Ū1-1. un Ū1-2) | 2 | gab. |
| Ū-3 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Rekonstruēti ūdensapgādes tīkli (Ū3-1) | 560 | m |
| Ū-4 | Ūdens kvalitātes uzlabošana | Izbūvēta ūdens sagatavošanas stacija ar ražību 8 m3/h (Ū4) | 1 | gab. |
| K-1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Izbūvēti kanalizācijas tīkli (K1-1) | 360 | m |
|  |  | Izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija (K1-1) | 1 | gab. |

### 3.1.2. Izmaksu detalizēts novērtējums

Izvērtējot komponenšu tehniskos parametrus, apkopojam PrIP programmas izmaksas, kas sastādītas 2009.g. cenās ņemot vērā tehniskajā projektā „Pēternieku ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pēternieki, Olaines pagasts, Rīgas rajons” norādītās izmaksas (izmantota vēl nepabeigta tehniskā projekta informācija). Komponenšu izmaksu noteikšanas metodika ir pievienota 7. pielikumā. Būvdarbu izmaksās neietilpst PVN, tās neietver izmaksas, kas saistītas ar papildus izpētēm, tehnisko projektu izstrādi, un citas ar investīciju projektu plānošanu un ieviešanu saistītās izmaksas. Tās ir izdalītas atsevišķi tabulas lejas daļā. Tā kā būvdarbus plānots veikt 2011.g – 2012.g, tad būvdarbu gala izmaksas (ar plānotajiem izmaiņām), skatīt finansu sadaļās un projekta kopsavilkuma tabulā.

Tabula 3.2. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas 2009.g cenās

| Nr. | Komponentes tehniskais apraksts | Izmaksu aprēķins (izmaksas 2009. gada cenās) |  |  |  |  |  |  |  |  | Izmaksas, kopā, LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veicamie darbi |  | Vienību skaits |  | Mērvien. | LVL/vien |  | Summa, LVL |  |  |
| Ū-1 | Ūdens ņemšanas vietas atjaunošana | Jauna urbuma "Pēternieki-2" izbūve un pieslēgšana ŪSS (Ū1-1) |  | 1 |  | gab. | 14800 |  | 14800 |  | 16725 |
|  |  |  |  | 35 |  | m | 55 |  | 1925 |  |  |
|  |  | Jauna urbuma "Pēternieki-3" izbūve un pieslēgšana ŪSS (Ū1-2) |  | 1 |  | gab. | 14800 |  | 14800 |  | 15625 |
|  |  |  |  | 15 |  | m | 55 |  | 825 |  |  |
| Ū-3 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija ciema centrā D110, L=460, D63, L=80m, pievadi D32, L=20 m, 2.gab ūdensvada caurdūrums D110 ceļa šķērsošanai (Ū3-1) |  | 460 |  | m | 65 |  | 29900 |  | 37900 |
|  |  |  |  | 80 |  | m | 55 |  | 4400 |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | m | 30 |  | 600 |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | gab. | 1500 |  | 3000 |  |  |
| Ū-4 | Ūdens kvalitātes uzlabošana | Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Q=8 m3/h (Ū4) |  | 1 |  | gab. | 23600 |  | 23600 |  | 23600 |
| K-1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve ciema centrā D200, L=300, pazemes tipa KSS , spiedvads D75 L=40m, un pievadi D160, L=20m, 2.gab. pašteces kanalizācijas caurdūrumi D200 ceļa šķērsojumam (K1-1) |  | 300 |  | m | 70 |  | 21000 |  | 39200 |
|  |  |  |  | 1 |  | gab. | 10500 |  | 10500 |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  | m | 55 |  | 2200 |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | m | 35 |  | 700 |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | gab. | 2400 |  | 4800 |  |  |
| Kopā būvdarbu izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133050 |
| t.sk. Ūdensapgādei |  |  | 70,5% |  |  |  |  |  |  | 93 850 |  |
| Ēkas un būves (66 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 930 |  |
| Iekārtas un mašīnas (34 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 920 |  |
| Kanalizācijai |  |  | 29,5% |  |  |  |  |  |  | 39 200 |  |
| Ēkas un būves (73%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 700 |  |
| Iekārtas un mašīnas (27 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 500 |  |
| Būvuzraudzība (3,5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 657 |  |
| Autoruzraudzība (0,5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 |  |
| Kopā uzraudzības izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 322 |  |
| t.sk. Ūdensapgādei |  |  | 70,5% |  |  |  |  |  |  | 3754 |  |
| Kanalizācijai |  |  | 29,5% |  |  |  |  |  |  | 1 568 |  |
| Attiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 372 |  |
| t.sk. Ūdensapgādei |  |  | 70,5% |  |  |  |  |  |  | 97 604 |  |
| Kanalizācijai |  |  | 29,5% |  |  |  |  |  |  | 40 768 |  |
| Neattiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN (21%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 058 |  |
| Neattiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 058 |  |
| Pavisam kopā (2009.g. cenās) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 430 |  |

Tabula 3.3. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas 2009.g cenās (pa gadiem)

| Rādītāji | 2011 | 2012 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- |
| Investīcijas ūdensapgādes pakalpojumiem 2009. gada cenās |  |  |  |
| Ēkas un būves | 30965 | 30965 | 61 930 |
| Iekārtas un mašīnas | 15960 | 15960 | 31 920 |
| Būvuzraudzība, autoruzraudzība | 1877 | 1877 | 3 754 |
| Kopā | 48 802 | 48 802 | 97 604 |
| Investīcijas kanalizācijas pakalpojumiem 2009.gada cenās |  |  |  |
| Ēkas un būves | 0 | 28 700 | 28 700 |
| Iekārtas un mašīnas | 0 | 10 500 | 10 500 |
| Būvuzraudzība, autoruzraudzība | 0 | 1 568 | 1 568 |
| Kopā | 0 | 40 768 | 40 768 |
| Attiecināmās izmaksas, kopā (2009.g.cenās) | 138 372 |  |  |

Tabula 3.4. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas projekta īstenošanas gadu cenās

| Rādītāji | 2010 | 2011 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- |
| Investīcijas ūdensapgādes pakalpojumiem projekta īstenošanas gada cenās |  |  |  |
| Ēkas un būves | 30 036 | 31 896 | 61 932 |
| Iekārtas un mašīnas | 15 481 | 16 440 | 31 921 |
| Būvuzraudzība, autoruzraudzība | 1 821 | 1 933 | 3 754 |
| Kopā | 47338 | 50269 | 97 607 |
| Investīcijas kanalizācijas pakalpojumiem projekta īstenošanas gada cenās |  |  |  |
| Ēkas un būves | 0 | 29 562 | 29 562 |
| Iekārtas un mašīnas | 0 | 10 816 | 10 816 |
| Būvuzraudzība, autoruzraudzība | 0 | 1 615 | 1 615 |
| Kopā | 0 | 41 993 | 41 993 |
| Attiecināmās izmaksas (projekta īstenošanas gada cenās) | 139 600 |  |  |

### 3.1.3. Projekta sagatavošanas un īstenošanas laika grafiks

Ņemot vēra darbu apjomus un specifiku visus PrIP būvdarbus darbus iespējams iekļaut vienā būvdarbu līgumā. Darbu apjoms nav liels un darbi ir pabeidzami aptuveni gada laikā. Balstoties uz pieredzi citos projektos, plānojam, ka ieguvumus no projekta realizācijas var novērtēt ne ātrāk, kā nākošajā gadā pēc būvdarbu pabeigšanas. Arī objekta nodošana ekspluatācijā bieži vien aizkavējas, tāpēc tiek plānots, ka objekti tiks nodoti ekspluatācijā 2012.gada IV ceturksnī vai 2013.gada I.ceturksnī. Tādējādi ūdens un notekūdeņu daudzuma prognozēs, kā arī ekonomikas aprēķinos tiek pieņemts, ka projekta rezultātus būs iespējams novērtēt pilnībā tikai nākošajā gadā pēc būvdarbu pabeigšanas, t.i., 2013.gadā. Tabulā uzrādām plānoto projekta ieviešanas laika grafiku.

Tiek plānots, ka projekta iesniegums tiks sagatavots nākamajai projektu iesniegumu atlases kārtai, kura saskaņā ar VIDM sniegto informāciju varētu notikt 2010.gada II-III ceturkšņos.

Tiek prognozēts, ka būvdarbu līgums tiks noslēgts 2011. gada jūlijā un pabeigts 2012.gada oktobrī.

Tabula 3.5. Prioritārās investīciju programmas īstenošanas laika grafiks

| Pasākums (projekta komponenti) |  |  | 2010.gads, pa ceturkšņiem |  |  |  | 2011.gads, pa ceturkšņiem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TEP izstrāde | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektēšana un būvekspertīze | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma sagatavošana, iesniegšana un vērtēšana |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Iepirkumi autoruzraudzībai un būvuzraudzībai |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Būvdarbi (visas PrIP komponentes) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |

### 3.1.4. Īstermiņa investīciju programmas budžets un finansēšanas avoti

Projekta sākotnējo ieguldījumu finansēšanai ir paredzēts piesaistīt ERAF līdzfinansējumu un SIA „Zeiferti” ņemtu aizņēmumu, kuram galvojumu sniegs Olaines novada dome.

Tabula 3.6. Plānotie finanšu avoti (bez PVN)

| Finanšu avoti | 2011 | 2012 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- |
| SIA „Zeiferti” aizņēmums (15 % no attiecināmajām izmaksām) | 7 101 | 13 839 | 20 940 |
| ERAF līdzfinansējums (85 % no attiecināmajām izmaksām) | 40 237 | 78 423 | 118 660 |
| Kopā finanšu avoti | 47 338 | 92 262 | 139 600 |

Projekta īstenošanai SIA „Zeiferti” noslēgs 3 līgumus: būvdarbu līgumu un 2 uzraudzības līgumus – par autoruzraudzību un par būvuzraudzību. Projekta neattiecināmās izmaksas veido PVN maksājumi. Tie nav iekļauti investīciju izmaksās, kas izmantotas ERAF finansējuma aprēķināšanai.

Tabula 3.7. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaita indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL faktiskās cenās.

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Dau-dzums | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LVL | % | Attieci-nāmās | Neattie-cināmās |
| 1. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 1.1. | TEP sagatavošanas izmaksas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 1.2. | Tehniskā projekta un būvekspertīzes izmaksas | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 2. | Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 6 496,76 | 3,85% | 5 369,22 | 1 127,54 |
| 2.1. | Autoruzraudzība | 1 | 812,09 | 0,48% | 671,15 | 140,94 |
| 2.2. | Būvuzraudzība | 1 | 5 684,66 | 3,37% | 4 698,07 | 986,59 |
| 3. | Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā: | 1 | 162 418,86 | 96,15% | 134 230,46 | 28 188,40 |
| 3.1. | Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu būvniecība Pēternieku ciemā | 1 | 162 418,86 | 96,15% | 134 230,46 | 28 188,40 |
|  | Kopā | 3 | 168 915,62 | 100,0% | 139 599,68 | 29 315,94 |
|  | Tai skaita finanšu rezerve no projekta attiecināmo izmaksu summas (5%) |  |  | 5,0% | 6 980 |  |

Projekta finansēšanas plāns

Tabula 3.8. Projekta attiecināmo izmaksu sadalījums pa gadiem un to finansēšanas avoti

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattieci nāmās izmaksas | Kopējās ieguldījumu attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas |  | Publiskās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas | ERAF finansējums |  | Pārējais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām |  | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums |  | Cits publiskais finansējums |  |
|  | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4=6+8+10+12+14 | 5 | 6 | % 7=6/3 | 8 | % 9=8/3 | 10 | % 11=10/3 | 12 | % 13=12/3 | 14 | % 15=14/3 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 57 278,91 | 9 940,97 | 47 337,94 | 47 337,94 |  | 40 237,25 | 85,00% |  |  |  |  |  |  | 7 100,69 | 15% |
| 2012 | 111 636,71 | 19 374,97 | 92 261,74 | 92 261,74 |  | 78 422,48 | 85,00% |  |  |  |  |  |  | 13 839,26 | 15% |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā | 168 915,62 | 29 315,94 | 139 599,68 | 139 599,68 |  | 118 659,73 | 85,00% |  |  |  |  |  |  | 20 939,95 | 15% |

## 3.2. Finanšu analīze

3.2.1. Metodika, pieņēmumi un ietvertie principi finanšu analīzes veikšanai

- Finanšu analīzes metodika un makroekonomiskie pieņēmumi

Finanšu analīzes metodika un makroekonomiskie pieņēmumi atbilst MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skatu līdz 2000”” (28.07.2008) prasībām.

Finanšu analīzē izmantotas 16.10.2009 VIDM ŪBK akceptētās makroekonomisko faktoru prognozes.

Tabula 3.9. Makroekonomiskie pieņēmumi cenu indeksu izmaiņām (pa gadiem)

| Rādītāji | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Vidēji 2014–2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patēriņa cenu inflācija (procentos) | 15,4 | 3,1 | -3,5 | -2,5 | 0,2 | 0,9 | 2,5 |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators (procentos) | 13,7 | -10,0 | -3,5 | 0,5 | 2,5 | 1,6 | 2,5 |
| Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās | 4,4 | -14,7 | -4,7 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 3,6 |

Tabula 3.10. Izmaksu-ieguvumu analīzē izmantotās diskonta likmes

| Rādītāji | Reālās diskonta likmes | Nominālās diskonta likmes |
| --- | --- | --- |
| Sociālā diskonta likme | 5,5 % | 8,0% |
| Finansiālā diskonta likme | 5,0 % | 7,5% |

Nominālā diskonta likme projekta aprēķiniem tiek aprēķināta pieskaitot reālajai diskonta likmei vidējo salikto prognozēto inflācijas tempu laika posmam no 2011. līdz 2042. gadam, kad projekts būs uzskatāms par ieviestu un pilnīgi operacionālu. Nominālā likme projekta finanšu novērtēšanai tiek noteikta 7,5% apmērā, ekonomiskai analīzei – 8,0%.

- Citi pieņēmumi

Izmaksu aprēķināšanai izmantotās cenas. Investīciju izmaksas aprēķinātas 2009. gada cenās un projekta īstenošanas gada (2011.-2012. g.) cenās.

Nolietojuma aprēķināšana. Jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai izmantoti šādi kalpošanas laiki:

| Ēkas un būves, ūdensvadi un kanalizācijas vadi, rezervuāri un tilpnes | 50 gadi |
| --- | --- |
| Iekārtas un mašīnas | 15 gadi |
| Nemateriālie ieguldījumi | 10 gadi |

PVN likme. Investīcijām un ūdenssaimniecības pakalpojumiem Finanšu analīzē no 2009.gada piemērota PVN likme 21 %.

Analīzes periods

Ieguldījumu sākuma gads (TEP, TP izstrāde)				2009.g.

Investīciju projekta īstenošanas (būvdarbu veikšana) gads		2011.-2012.g.

Jaunradīto pamatlīdzekļu ekspluatācijas uzsākšanas gads		2013.g.

Analīzes perioda ilgums						30 gadi (līdz 2042.g.)

Projekta finanšu analīze veikta 30 gadu periodam. Būvdarbi plānoti 2011.-2012. gadā, projekta rezultātu ietekme vērtēta 30 gadu periodā – no 2013. gada līdz 2042. gadam. Skat. pielikumā Finanšu analīzes tabulas un elektronisko modeli.

Projekta sagatavošanas izmaksas. Projekta sagatavošanas izmaksas netiek iekļautas investīciju projekta izmaksās, jo tās sedza pašvaldība, līdz ar to izmaksas nav attiecināmas.

Iedzīvotāju skaita prognozes. IIP aprēķiniem izmantota teritorijas attīstības plāna informācija, projekta rezultāti noteikti situācijai, kad teritorijā saglabājas esošais iedzīvotāju skaits.

Aizņēmuma nosacījumi. Kredītu plānots ņemt EUR valūtā. Aizņēmumu plānots ņemt uz 15 gadiem, ar 2 gadu atliktā maksājuma periodu. Kredīta procentu likme 8%.

Dabas resursu nodoklis. Par ūdens ieguvi tiek piemērota likme 0,02 LVL/m3 likme par ūdens ieguvi.. Nodokļa likmes par ūdeņu piesārņošanu suspendētām (nebīstamām) vielām – 10 LVL/t, vidēji bīstamām vielām – 30 LVL/t

- Izmantotie modeļi

Finanšu analīze veikta, izmantojot elektronisko MS Excel-formāta modeli, kas pievienots tehniski ekonomiskajam pamatojumam CD formātā.

- Analizētie varianti

Finanšu analīze veikta situācijai ar investīciju projektu un situācijai bez investīciju projekta (bāzes scenārijs).

Projekta finansiālie rādītāji aprēķināti kā starpība starp situāciju ar projektu un situāciju bez projekta, analizējot projekta pievienotās izmaksu un ieņēmumu vērtības. Konsultants uzskata šādu pieeju par racionālu, tā kā jebkuras citas pieejas (t.sk. „situācijas bez projekta” scenāriju analīzes modelēšana un scenārija ar vislielāko varbūtību izvēle) izvēle saistās ar augstu kļūdas varbūtību un papildus prasa detalizētas inženiertehniskās izpētes faktiski novērtējot visu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pa ļoti sīkiem posmiem. Līdz ar to pamatlīdzekļu atjaunošanas izmaksas (pamatlīdzekļu nomaiņa un kapitālie remontdarbi), kā arī nepieciešamo finansēšanas avotu piesaistes apjomi, situācijas bez projekta iespējamā attīstība, netiek ņemti vērā. Šajā gadījumā situācijā „bez projekta” pieņemts, ka saglabājas esošā situācija attiecībā uz patēriņa apjomu un pakalpojumu lietotāju skaitu, taču tiek pieņemts, ka iedzīvotāji sākot ar 2010.gadu sāks maksāt aprēķinātos tarifus, proti, segs izmaksas. Izmaksas tika noteiktas idikatīvi – saskaņā ar Konsultanta aprēķiniem. Tāpat, tiek pieņemts, ka tarifā tiks iekļauts arī esošo pamatlīdzekļu nolietojums, arī esošo pamatlīdzekļu vērtība noteikta saskaņā ar Konsultanta aprēķiniem – pamatlīdzekļu pārvērtēšana nav veikta.

- Principa „piesārņotājs maksā” piemērošana

Princips „piesārņotājs maksā” ir ietverts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinā. Tas nozīmē, ka kanalizācijas pakalpojumu izmaksas ir nodalītas un tarifi ir aprēķināti, ņemot vērā pilnu izmaksu segšanas principu, lai ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem nebūtu jāsedz kanalizācijas pakalpojumu izmaksas.

Jāatzīmē, ka Pēterniekos nav tādu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju, uz kuriem būtu jāattiecina īpaša šī principa pielietošana, jo ciemā nav uzņēmumu un iestāžu, kas rada notekūdeņus, kuriem nepieciešama specifiska priekšattīrīšana.

Maksājumi tiek aprēķināti proporcionāli saņemto pakalpojumu daudzumam.

Tiek pieņemts, ka līdz 2020.gadam viss patēriņš tiks mērīts.

- Tarifu aprēķins

Tarifu aprēķins gan situācijas „bez projekta”, gan situācijas ar projektu gadījumā tiek veikts saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”. Tarifu aprēķinā sākot ar 2010. gadu iekļauta 2% rentabilitāte. Tomēr „situācijā ar projektu”  līdz pat 2027. gadam faktiski rentabilitātes nav, jo tarifu būs nepieciešams ierobežot, lai maksājums nepārsniegtu pašvaldības noteikto 3,7% līmeni no mājsaimniecības ienākumiem.

- Principa „pilnu izmaksu segšana” piemērošana

Principa ievērošanu nodrošina tarifu aprēķināšanas kārtība atbilstoši MK noteikumiem nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”. Tomēr jānorāda, ka Pēternieku ciemā ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē ir jāpielieto tarifu ierobežojumi, lai iedzīvotāju maksājumi neveidotos lielāki par 4% no mājsaimniecību ienākumiem. Ņemot vērā vietējos apstākļus un sociālekonomisko situāciju Pēternieku ciemā, finanšu analīzē pielietots tarifu ierobežojums 3,7 % līmenī no mājsaimniecību maksājumiem.

- Izmaksu un ieguvumu analīze

Veicot projekta izmaksu ieguvumu analīzi, projekta finansiālie rādītāji aprēķināti, ņemot starpību starp situāciju ar projektu un situāciju bez projekta, analizējot projekta pievienotās izmaksu un ieņēmumu vērtības.

Projekta finansiālie rādītāji aprēķināti kā starpība starp situāciju ar projektu un situāciju bez projekta, analizējot projekta pievienotās izmaksu un ieņēmumu vērtības. Konsultants uzskata šādu pieeju par racionālu, tā kā jebkuras citas pieejas (t.sk. „situācijas bez projekta” scenāriju analīzes modelēšana un scenārija ar vislielāko varbūtību izvēle) izvēle saistās ar augstu kļūdas varbūtību un papildus prasa detalizētas inženiertehniskās izpētes faktiski novērtējot visu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pa ļoti sīkiem posmiem. Līdz ar to pamatlīdzekļu atjaunošanas izmaksas (pamatlīdzekļu nomaiņa un kapitālie remontdarbi), kā arī nepieciešamo finansēšanas avotu piesaistes apjomi, situācijas bez projekta iespējamā attīstība, netiek ņemti vērā. Šajā gadījumā situācijā „bez projekta” pieņemts, ka saglabājas esošā situācija attiecībā uz patēriņa apjomu un pakalpojumu lietotāju skaitu, taču tiek pieņemts, ka iedzīvotāji sākot ar 2010.gadu sāks maksāt aprēķinātos tarifus, proti, segs izmaksas. Izmaksas tika noteiktas idikatīvi – saskaņā ar Konsultanta aprēķiniem. Tāpat, tiek pieņemts, ka tarifā tiks iekļauts arī esošo pamatlīdzekļu nolietojums, arī esošo pamatlīdzekļu vērtība noteikta saskaņā ar Konsultanta aprēķiniem – pamatlīdzekļu pārvērtēšana nav veikta.

Ņemot vērā specifisko situāciju Pēternieku ciemā, ka faktiski pakalpojuma lietotāji vispār nesedz izmaksas un ka faktiski apsaimniekotājs strādā bez noteiktas pakalpojumu apmaksas, nebija lietderīgi variantu „situācija bez projekta” apskatīt, saglabājot esošo situāciju, jo tā nav pieņemama arī tad, ja projektu neīstenotu. Tādējādi „situācijā bez projekta” ir izmantoti minimāli nepieciešamie uzlabojumi – tarifs, kas sedz uzturēšanas izmaksas un kas iekļauj esošo pamatlīdzekļu nolietojumu.

### 3.2.2. Finanšu analīzē iegūtie rezultāti

- Ieņēmumi, izdevumi un saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

Finanšu analīzes modelī izdevumi un ieņēmumi, kā arī saimnieciskās pamatdarbības rezultāts aprēķināts situācijai bez projekta un situācijai ar projektu, kā arī aprēķināta starpība, kas radīsies projekta īstenošanas rezultātā.

Aprēķini veikti Finanšu analīzes modelī un atspoguļoti tabulā „Pamatdarbība”, kā arī šajā tekstā ievietotajā tabulā 3.11.

Saimnieciskās pamatdarbības rezultātu galvenokārt nosaka realizēto pakalpojumu daudzums, izmaksas un aprēķinātie tarifi.

Esošajā situācijā vidējais iedzīvotāju ūdens patēriņš diennaktī ir 95 l/dnn uz cilvēku. Pēc projekta plānota neliela patēriņa apjoma samazināšanās līdz 87,7 l/c/d sākot ar 2012.gadu. Esošais ūdensapgādes pakalpojumu lietotāju skaits 2008.gadā bija 122 iedzīvotāji, kas veido 51% no Pēternieku ciema iedzīvotāju skaita. Pēc projekta īstenošanas nav plānota jaunu pieslēgumu izveide.

Kanalizācijas pakalpojumu apjoms noteikts vienāds ar esošo ūdens patēriņu. Tomēr pieslēgumu līmenis ir zemāks – pakalpojumus saņem 80 ciema iedzīvotāji – apmēram 33% no kopējā iedzīvotāju skaita. Pēc projekta plānots palielināt pakalpojumu pārklājuma līmeni, nodrošinot centralizētu notekūdeņu savākšanu 120 ciema iedzīvotājiem. Finanšu analīzes modelī tiek pieņemts, ka jaunie pieslēgumi centralizētajam notekūdeņu tīklam tiks izbūvēti pakāpeniski 2 gadu laikā.

Tā kā nākotnē Olaines novada dome paredz Pēternieku ciemā atvērt sociālo māju, tad situācijā ar projektu plānots papildus dzeramā ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu apjoms – 3m3/dnn.

Konsultants pieņēmis, ka sākot ar 2010. gadu SIA „Zeiferti” apsaimniekos Pēternieku ciema ūdenssaimniecību, piemērojot pilnu izmaksu segšanas principu.

Aprēķināto ieņēmumu palielinājums panākts, pielietojot augstākus tarifus nekā situācijā bez projekta. Šāda pieeja ir attaisnojama, jo projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāte.

Gan situācijā bez projekta, gan situācijā ar projektu aprēķinātais ūdenssaimniecības nozares pamatdarbības rezultāts visā analizējamajā periodā ir pozitīvs. Laikā no 2007.-2009. gadam pamatdarbības rezultāts ir negatīvs, jo ne uzņēmums, ne pašvaldība neiekasēja naudu no pakalpojumu lietotājiem. Izmaksas sedza gan uzņēmums, gan Olaines pagasta pašvaldība.

2008.-2009. gados norādīta darba alga, kura samaksāta attīrīšanas iekārtu operatoram. Pēc 2010. gada nav plānoti papildus darbinieki, taču tiks papildināti darbinieka darba pienākumi, tādējādi daļa darba algas tiek attiecināta uz ūdensapgādi.

Tabula 3.11. Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi  - LVL, faktiskajās cenās

| Rādītāji | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SITUĀCIJAI BEZ PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 190 | 196 | 189 | 184 | 185 | 186 | 191 | 202 |
| Elektroenerģija | 263 | 263 | 254 | 247 | 248 | 250 | 256 | 263 |
| Dabas resursu nodoklis | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 386 | 398 | 384 | 374 | 375 | 379 | 388 | 398 |
| Elektroenerģija | 1 095 | 1 095 | 1 057 | 1 030 | 1 032 | 1 041 | 1 067 | 1 094 |
| Dabas resursu nodoklis | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Kopā mainīgās izmaksas | 2 108 | 2 123 | 2 055 | 2 008 | 2 012 | 2 028 | 2 074 | 2 128 |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba algas | 0 | 0 | 480 | 492 | 499 | 503 | 522 | 540 |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 116 | 118 | 120 | 121 | 126 | 130 |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 56 | 55 | 55 | 55 | 57 | 58 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba algas | 1 100 | 1 227 | 720 | 737 | 749 | 755 | 782 | 810 |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 265 | 296 | 173 | 178 | 180 | 182 | 188 | 195 |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 85 | 83 | 83 | 84 | 86 | 88 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 1 365 | 1 523 | 1 630 | 1 662 | 1 686 | 1 700 | 1 760 | 1 822 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 3 473 | 3 647 | 3 685 | 3 670 | 3 698 | 3 729 | 3 835 | 3 950 |
| Mājsaimniecības | 0 | 0 | 1 326 | 1 327 | 1 339 | 1 348 | 1 384 | 1 426 |
| Iestādes un uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 0 | 0 | 1 326 | 1 327 | 1 339 | 1 348 | 1 384 | 1 426 |
| Mājsaimniecības | 0 | 0 | 2 874 | 2 858 | 2 875 | 2 897 | 2 969 | 3 044 |
| Iestādes un uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 0 | 0 | 2 874 | 2 858 | 2 875 | 2 897 | 2 969 | 3 044 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 0 | 0 | 4 201 | 4 186 | 4 214 | 4 245 | 4 353 | 4 471 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | -3 473 | -3647 | 516 | 515 | 516 | 517 | 519 | 521 |
| SITUĀCIJAI AR PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 190 | 196 | 189 | 184 | 185 | 636 | 652 | 669 |
| Elektroenerģija | 263 | 263 | 254 | 247 | 248 | 758 | 777 | 797 |
| Dabas resursu nodoklis | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 136 | 136 | 136 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 386 | 398 | 384 | 374 | 375 | 379 | 388 | 398 |
| Elektroenerģija | 1 095 | 1 095 | 1 057 | 1 030 | 1 032 | 1 354 | 1 388 | 1 422 |
| Dabas resursu nodoklis | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 115 | 127 | 127 |
| Kopā mainīgās izmaksas | 2 108 | 2 123 | 2 055 | 2 008 | 2 012 | 3 377 | 3 468 | 3 548 |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba algas | 0 | 0 | 480 | 492 | 499 | 503 | 522 | 540 |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 116 | 118 | 120 | 121 | 126 | 130 |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 56 | 55 | 55 | 55 | 57 | 58 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba algas | 1 100 | 1 227 | 720 | 737 | 749 | 755 | 782 | 810 |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 265 | 296 | 173 | 178 | 180 | 182 | 188 | 195 |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 85 | 83 | 83 | 84 | 86 | 88 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 1 365 | 1 523 | 1 630 | 1 662 | 1 686 | 1 700 | 1 760 | 1 822 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 3 473 | 3 647 | 3 685 | 3 670 | 3 698 | 5 078 | 5 228 | 5 370 |
| Mājsaimniecības | 0 | 0 | 1 326 | 2 043 | 1 952 | 3 696 | 3 812 | 3 935 |
| Iestādes un uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 1 069 | 1 103 |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 0 | 0 | 1 326 | 2 043 | 1 952 | 4 732 | 4 880 | 5 038 |
| Mājsaimniecības | 0 | 0 | 2 874 | 2 753 | 2 878 | 2 321 | 2 765 | 2 878 |
| Iestādes un uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 788 | 820 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 0 | 0 | 2 874 | 2 753 | 2 878 | 3 077 | 3 553 | 3 698 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 0 | 0 | 4 201 | 4 796 | 4 830 | 7 809 | 8 433 | 8 736 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | -3 473 | -3647 | 516 | 1 126 | 1 133 | 2 731 | 3 205 | 3 367 |
| PROJEKTA rezultāts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 461 | 467 |
| Elektroenerģija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 521 | 534 |
| Dabas resursu nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| Kanalizācijas pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektroenerģija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 320 | 328 |
| Dabas resursu nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 61 | 61 |
| Kopā mainīgās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 1 393 | 1 420 |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba algas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalizācijas pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darba algas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 1 393 | 1 420 |
| Mājsaimniecības | 0 | 0 | 0 | 716 | 614 | 2 348 | 2 427 | 2 509 |
| Iestādes un uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 1 069 | 1 103 |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 716 | 614 | 3 384 | 3 496 | 3 612 |
| Mājsaimniecības | 0 | 0 | 0 | -105 | 3 | -576 | -204 | -166 |
| Iestādes un uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 788 | 820 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | -105 | 3 | 180 | 584 | 654 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 611 | 617 | 3 564 | 4 080 | 4 266 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 0 | 0 | 0 | 611 | 617 | 2 214 | 2 686 | 2 846 |

- Tarifi

Kā jau aprakstīts 1.5.2.nodaļā, Pēternieku ciemā līdz šim netika noteikts tarifs par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Tabula 3.12. Finanšu analīzes modelī plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

| Rādītāji | Esošie tarifi | Plānotie tarifi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Situācija ar projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgāde | 0 | 0,327 | 0,514 | 0,500 | 0,946 | 0,976 | 1,008 | 1,040 |
| Kanalizācija | 0 | 1,082 | 1,055 | 1,124 | 0,690 | 0,720 | 0,749 | 0,780 |
| Kombinētais tarifs | 0 | 1,409 | 1,569 | 1,624 | 1,637 | 1,696 | 1,757 | 1,820 |
| Situācija bez projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgāde | 0 | 0,327 | 0,334 | 0,343 | 0,345 | 0,354 | 0,365 | 0,377 |
| Kanalizācija | 0 | 1,082 | 1,096 | 1,123 | 1,131 | 1,159 | 1,189 | 1,219 |
| Kombinētais tarifs | 0 | 1,409 | 1,429 | 1,465 | 1,476 | 1,514 | 1,554 | 1,595 |

Finanšu analīzes modelī aprēķināti ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, ņemot vērā pilnu izmaksu segšanas principu. Tarifu aprēķinā iekļautas visas ar ūdenssaimniecības pamatdarbību saistītās izmaksas un esošo un jaunradīto pamatlīdzekļu amortizācijas atskaitījumi. Tarifu aprēķinā sākot ar 2010.gadu iekļauta 2% rentabilitāte. Tomēr līdz 2027. gadam pēc projekta īstenošanas faktiski rentabilitātes nav, jo tarifu būs nepieciešams ierobežot, lai maksājums nepārsniegtu pašvaldības noteikto 3,7% līmeni no mājsaimniecības ienākumiem.

Izmaksas un esošo pamatlīdzekļu bilances vērtība noteikta indikatīvi. Precīzas izmaksas būs zināmas pēc visu izmaksu uzskaites un nodalīšanas no kopējiem uzņēmuma izdevumiem. Esošo pamatlīdzekļu bilances vērtības būs zināmas pēc pārvērtēšanas un nodošanas uzņēmumam.

Pielietojot tarifus, kuriem piemērots ierobežojums, aprēķinātie ieņēmumi Pēternieku ciemā nodrošinās pozitīvu saimnieciskās pamatdarbības rezultātu (ieņēmumi ir lielāki par aprēķinātajām izmaksām), bet neveidos uzkrājumus ūdenssaimniecības attīstības pasākumu finansēšanai.

Redzams, ka pēc projekta īstenošanas būtiski pieaug ūdensapgādes tarifs un būtiski samazinās kanalizācijas tarifs. Tas ir saistīts, pirmkārt, ar to, ka projekta laikā plānotas lielākas investīcijas ūdensapgādes pamatlīdzekļos nekā kanalizācijas pamatlīdzekļos un attiecīgi lielāka nolietojuma un kredītprocentu daļa jāattiecina uz ūdensapgādi, un, otrkārt, ar to, ka pēc projekta pieaugs kanalizācijas pakalpojumu saņēmēju skaits, līdz ar to pieaugs patēriņš, bet viena m3 notekūdens attīrīšanas pašizmaksa samazināsies.

Tarifu ierobežošana (maksājums nepārsniegs 3,7% no mājsaimniecības ienākumiem) attiecināta gan uz ūdensapgādes, gan kanalizācijas tarifu.

- Naudas plūsma

Finanšu analīzes modelī aprēķinātā naudas plūsma visā analizējamajā periodā ir nodrošināta pozitīva. Tomēr jānorāda, ka pozitīva naudas plūsma ir iegūta tikai pie nosacījuma, ja projekta īstenošanai ir piesaistīts ERAF finansējums.

Turklāt, SIA „Zeiferti” pozitīvas naudas plūsmas nodrošināšanai īslaicīgi (no 2011.-2014. gadam) būs nepieciešama Pēternieku ciema ūdenssaimniecības nozares dotēšana. Dotācijas tiks nodrošinātas vai nu no citām uzņēmuma saimnieciskās darbības nozarēm vai ar pašvaldības atbalstu. Dotācija būs nepieciešama, lai daļēji segtu īstermiņa aizņēmuma ERAF līdzfinansējuma nodrošināšanai kredīta procentus. Diemžēl pakalpojuma saņēmēji nevar pilnā mērā tos segt, jo tarifs ir jāierobežo, lai netiktu pārkāpts maksātspējas nosacījums.

Bez ERAF atbalsta SIA „Zeiferti” ūdenssaimniecības attīstības projektu nevarēs īstenot.

Tabula 3.13. Aprēķinātā naudas plūsma

| Rādītāj | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās darbības naudas plūsma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | -3 473 | -3 647 | 82 | -1 201 | -4 194 | -2 400 | 426 | 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitoru parādi | 0 | 0 | -126 | -144 | -145 | -234 | -253 | -262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 0 | 0 | 433 | 433 | 433 | 5 649 | 5 649 | 5 649 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Citi ieņēmumi | 3 473 | 3 647 | 0 | 522 | 3 906 | -1 620 | -4 426 | -4 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saimnieciskās darbības rezultāts | 0 | 0 | 390 | -389 | 0 | 1 396 | 1 396 | 1 653 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investīciju darbības naudas plūsma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investīcijas pamatlīdzekļos | 0 | 0 | 0 | -47338 | -92 262 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investīciju darbības rezultāts | 0 | 0 | 0 | -47338 | -92 262 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finansiālās darbības naudas plūsma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā finanšu avoti | 0 | 0 | 0 | 47 338 | 92 262 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašvaldības pašu līdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašvaldības komercsabiedrības pašu līdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts budžeta dotācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF līdzfinansējums | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 036 | 60 624 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Citi finanšu avoti (komercsabiedrības aizņēmums) | 0 | 0 | 0 | 47 338 | 34 226 | -60 624 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aizņēmuma atmaksa (ilgtermiņa daļa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 396 | -1 396 | -1 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finansiālās darbības rezultāts | 0 | 0 | 0 | 47 338 | 92 262 | -1 396 | -1 396 | -1 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naudas un tās ekvivalentu izmaiņas pārskata perioda laikā | 0 | 0 | 390 | -389 | 0 | 0 | 0 | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naudas un tās atlikumu atlikums pārskata perioda beigās | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Peļņas – zaudējumu aprēķins, kur izmaksās ir iekļauts arī pamatlīdzekļu nolietojums un projektam nepieciešamā kredīta procentu maksājumi, bet ieņēmumus veido ierobežotie tarifi, analizējamajā periodā uzrāda peļņu. Aprēķini veikti Finanšu analīzes modelī tabulā „PZA” un atspoguļoti tabulā 3.14.

Tabula 3.14. Peļņas – zaudējumu aprēķins

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 4 201 | 4 796 | 4 830 | 12 242 | 12 867 | 13 170 | 13 484 | 13 810 |
| Ūdensapgādes pakalpojumi | 1 326 | 2 043 | 1 952 | 7 913 | 8 061 | 8 219 | 8 382 | 8 550 |
| Mājsaimniecības | 1 326 | 2 043 | 1 952 | 3 696 | 3 812 | 3 935 | 4 062 | 4 193 |
| Iestādes un uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 1 069 | 1 103 | 1 139 | 1 176 |
| Citi ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 3 181 | 3 181 | 3 181 | 3 181 | 3 181 |
| Kanalizācijas pakalpojumi | 2 874 | 2 753 | 2 878 | 4 329 | 4 806 | 4 951 | 5 102 | 5 260 |
| Mājsaimniecības | 2 874 | 2 753 | 2 878 | 2 321 | 2 765 | 2 878 | 2 996 | 3 118 |
| Iestādes un uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 756 | 788 | 820 | 854 | 889 |
| Citi ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 |
| Saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 3 685 | 3 670 | 3 698 | 5 078 | 5 228 | 5 370 | 5 516 | 5 668 |
| Mainīgās izmaksas | 2 055 | 2 008 | 2 012 | 3 377 | 3 468 | 3 548 | 3 630 | 3 714 |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 573 | 559 | 560 | 1 015 | 1 040 | 1 066 | 1 093 | 1 120 |
| Elektroenerģija | 1 310 | 1 277 | 1 280 | 2 112 | 2 165 | 2 219 | 2 275 | 2 331 |
| Dabas resursu nodoklis | 172 | 172 | 172 | 250 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Fiksētās izmaksas | 1 630 | 1 662 | 1 686 | 1 700 | 1 760 | 1 822 | 1 886 | 1 953 |
| Darba algas | 1 200 | 1 229 | 1 248 | 1 258 | 1 304 | 1 351 | 1 399 | 1 450 |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 289 | 296 | 300 | 303 | 314 | 325 | 337 | 350 |
| Citas fiksētās izmaksas | 141 | 137 | 138 | 139 | 142 | 146 | 150 | 153 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 516 | 1 126 | 1 133 | 7 164 | 7 638 | 7 800 | 7 968 | 8 142 |
| Procentu maksājumi | 0 | 1 894 | 4 894 | 3 915 | 1 564 | 1 452 | 1 340 | 1 228 |
| Nolietojums | 433 | 433 | 433 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 5 649 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 82 | -1 201 | -4 194 | -2 400 | 426 | 699 | 979 | 1 265 |

- Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un debitoru parādi

Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nepārsniedz 3,7% līmeni, rēķinot no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem, bet šāds stāvoklis ir panākts, plānojot tarifus, kuri ir ierobežoti. Neieviešot tarifu ierobežojumus, maksimālais maksājums sasniegtu pat 8,8% 2013 gadā.

Tā kā šobrīd iedzīvotāji pakalpojumus neapmaksā vispār, tad nav datu par potenciālajiem nemaksātājiem. Piesardzības labad finanšu analīzē debitoru parādu īpatsvars pieņemts 3% no aprēķinātajiem iedzīvotāju maksājumiem. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem parādīti tabulā 3.15. Tie aprēķināti finanšu analīzes modelī tabulā „Maksātspēja”. 3.16. tabulā redzami nepieciešamie tarifi pilnu izmaksu segšanai.

Tabula 3.15. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (ar ierobežojumu 3,7%)

| Rādītāji | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi uz 1 cilvēku (LVL) | 134,3 | 137,5 | 139,7 | 140,8 | 145,9 | 151,2 | 156,6 | 162,2 | 168,1 |
| Ūdens patēriņš (m3/uz 1 cilvēku mēnesī) | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 1,08 | 1,67 | 1,59 | 3,01 | 3,11 | 3,21 | 3,31 | 3,42 | 3,53 |
| Notekūdeņu apjoms (m3/uz 1 cilvēku mēnesī) | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 3,57 | 3,42 | 3,58 | 2,20 | 2,29 | 2,39 | 2,48 | 2,58 | 2,69 |
| Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī | 4,65 | 5,09 | 5,17 | 5,21 | 5,40 | 5,59 | 5,79 | 6,00 | 6,22 |
| Izdevumi % no mājsaimn. vidējiem mēn. ienākumiem uz 1 cilvēku | 3,47% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% |

Tabula 3.16. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (ja nebūtu tarifa ierobežojuma)

| Rādītāji | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi uz 1 cilvēku (LVL) | 134,3 | 137,5 | 139,7 | 140,8 | 145,9 | 151,2 | 156,6 | 162,2 | 168,1 |
| Ūdens patēriņš (m3/uz 1 cilvēku mēnesī) | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 1,08 | 2,18 | 3,94 | 6,34 | 5,31 | 5,30 | 5,29 | 5,28 | 5,27 |
| Notekūdeņu apjoms (m3/uz 1 cilvēku mēnesī) | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 3,57 | 5,23 | 7,91 | 6,11 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,51 | 4,52 |
| Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī | 4,65 | 7,41 | 11,85 | 12,45 | 9,81 | 9,80 | 9,79 | 9,79 | 9,79 |
| Izdevumi % no mājsaimn. vidējiem mēn. ienākumiem uz 1 cilvēku | 3,47% | 5,39% | 8,48% | 8,84% | 6,72% | 6,48% | 6,25% | 6,03% | 5,82% |

- Galvenie finanšu analīzes rezultāti

Tabula 3.17. Galvenie finanšu analīzes rezultāti.

|  | Bez kopienas palīdzības (FRR/C) | Ar kopienas palīdzību (FRR/K) |
| --- | --- | --- |
| Finansiālā ienesīguma norma (%) | -0,65% | 12,5% |
| Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) | -87 322 | 6 517 |

Redzams, ka projekta investīciju atdeve ir zemāka par nominālo finanšu diskonta likmi un līdz ar to investīciju diskontētie neto ieņēmumi ir negatīvi. Konsultants norāda, ka konkrētais projekts ir saistīts ar esošās infrastruktūras uzlabojumiem un attīstību un līdz ar to projekta ieguvumu ievērojama daļa attiecināma uz sociālo sfēru.

Savukārt, FRR/K un NPV/K rādītāji ir salīdzinoši ļoti labi. Tas saistīts ar to, ka pirms projekta apsaimniekošana deva tikai izdevumus, taču pēc projekta ieviešanas plānoti ieņēmumi un papildus pakalpojumu lietotāji.

### 3.2.3. Kredītspējas izvērtējums

Projekta līdzfinansēšanai būs nepieciešams aizņēmums. Projekta pašu līdzfinansējumu plānots nodrošināt ar SIA „Zeiferti” ņemtu ilgtermiņa aizņēmumu 20 940 latu apmērā. Aizņēmuma atmaksa plānota 15 gados, ar atlikto maksājumu divi gadi. Aizņēmuma likme piesardzības dēļ šobrīd prognozēta augsta – 8% gadā. Kā aizņēmuma nodrošinājums tiks izmantots Olaines novada pašvaldības sniegts galvojums.

Bez tam, ņemot vērā projekta naudas plūsmu – t.i., iespēju atgūt ERAF finansējumu, uz laiku būs nepieciešams īstermiņa aizņēmums apgrozāmo izmaksu un PVN segšanai.

ERAF līdzfinansējuma priekšfinansēšanai un savas līdzfinansējuma daļas nomaksai, saskaņā ar naudas plūsmu, būs nepieciešama šāda aizņēmuma plūsma: 2011. gadā 47338 latu apmērā, 2012.gadā – 34226 latu apmērā, bet 2013.gada 1.pusgadā aizņēmumu būs iespējams pirms termiņa dzēst 60 624 latu apmērā (t.i. atgūtā ERAF finansējuma apjomā). Saskaņā ar FM skaidrojumu par MK noteikumu nr.418 24.4.p, uz uzņēmumu ņemtajiem aizņēmumiem neattiecas nosacījums, ka saņemtais ERAF finansējums uzreiz tiks ieskaitīts ERAF daļas priekšfinansēšanai izmantotā kredīta atmaksai, tāpēc Konsultants ir paredzējis, ka atgūtais ERAF finansējums tiks izmantots projekta rēķinu apmaksai.

Tā kā Pēternieku ciema projektam nepieciešamais pašu līdzfinansējums ir salīdzinoši neliels, tad projekta īstenošanas rezultātā Domes budžeta saistību līmenis palielināsies ne vairāk par 0,08 procentpunktiem, salīdzinot ar esošo saistību līmeni. Aprēķinātais maksimālais saistību līmenis ir 2011.gadā (8,56 %), pēc 2011.gada tas samazinās. Aprēķini veikti pret 2009.gada budžetu.

[sadaļa tiks papildināta pēc precizētas informācijas par pašvaldības plānotajām saistībām]

Olaines novada dome spēs nodrošināt plānotajam ūdenssaimniecības attīstības projektiem nepieciešamo kredītu, nepārsniedzot budžeta saistību limitu.

Zemāk ievietotajā tabulā parādīts Olaines novada Pēternieku ciema projektam nepieciešamā kredīta aprēķinātais atmaksas grafiks un pašvaldības esošās un plānotās budžeta saistības (ieskaitot Pārolaines ciema ūdenssaimniecības projektam nepieciešamo kredītu).

Tabula 3.18. Esošās un plānotās Olaines novada domes budžeta saistības

| Olaines novada esošās budžeta saistības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gadi | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Esošās novada budžeta saistības, kopā (Valsts kases dati) | 568030 | 679941 | 744393 | 723441 | 699806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esošo saistību līmenis, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plānotās saistības 2 ūdenssaimniecības projektiem, kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esošās un plānotās saistības, kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esošo un plānoto saistību līmenis, kopā, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saistību līmeņa palielinājums projektu rezultātā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, pret ko rēķina budžeta saistības 2009.gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 781 735 |  |  |  |
| Olaines novada 2 ūdenssaimniecības projektu (Pēternieki, Pārolaine)aizņēmumu atmaksas grafiks, kopā - LVL, faktiskajās cenās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aizņēmuma pamatsumma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā maksājumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procentu atmaksa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatsummas atmaksa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksājumu bilance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pēternieku ciema projekta aizņēmumu atmaksas grafiks - LVL, faktiskajās cenās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aizņēmuma pamatsumma | 0 | 0 | 47 338 | 34 226 | -60 624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā maksājumi | 0 | 0 | 1 894 | 4 894 | 5 311 | 2 960 | 2 848 | 2 736 | 2 624 | 2 513 | 2 401 | 2 289 | 2 178 | 2 066 | 1 954 | 1 843 | 1 731 | 1 619 | 1 508 | 0 | 0 |
| Procentu atmaksa | 0 | 0 | 1 894 | 4 894 | 3 915 | 1 564 | 1 452 | 1 340 | 1 228 | 1 117 | 1 005 | 893 | 782 | 670 | 558 | 447 | 335 | 223 | 112 | 0 | 0 |
| Pamatsummas atmaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 1 396 | 0 | 0 |
| Maksājumu bilance | 0 | 0 | 47 338 | 81 563 | 19 544 | 18 148 | 16 752 | 15 356 | 13 960 | 12 564 | 11 168 | 9 772 | 8 376 | 6 980 | 5 584 | 4 188 | 2 792 | 1 396 | 0 | 0 | 0 |
| Pārolaines ciema projekta aizņēmumu atmaksas grafiks - LVL, faktiskajās cenās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aizņēmuma pamatsumma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā maksājumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procentu atmaksa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pamatsummas atmaksa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksājumu bilance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.4.  Risku analīze

Lai nodrošinātu vēlamo projekta rezultātu sasniegšanu, projekta sagatavošanas un īstenošanas stadijā ir jāizvērtē riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt projekta īstenošanas gaitu un traucēt plānoto rezultātu sasniegšanu, un jāparedz pasākumi šo risku ietekmes mazināšanai.

- Finanšu riski

Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā starpība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, Konsultants izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības tendenču prognozēšanai (atbilstoši ŪBK akceptētajiem makroekonomiskajiem rādītājiem), kā arī piesardzīgi prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē.

Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma

Tā kā šobrīd nav ne tarifa, ne debitoru parādu, tad Konsultantam bija jānovērtē potenciālais nemaksātāju loks. Lai sakārtotu pakalpojumu sniegšanas finansiālo pusi, Konsultants paredzējis, ka jau ar 2010. gadu iedzīvotāji norēķināsies atbilstoši tarifam. Projekta īstenošanas rezultātā tarifi būs jāpaaugstina. Finanšu analīzes modelī tarifi aprēķināti atbilstoši MK not. Nr. 281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs” (26.06.2001). Aprēķinātais tarifu palielinājums izsauc iedzīvotāju maksājumu palielinājumu. Pastāv risks, ka var veidoties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai finanšu analīzes aprēķinos iekļauti debitoru parādi 3% līmenī (balstoties uz Konsultantu pieredzi attiecībā uz bezcerīgajiem parādiem nelielās apdzīvotās vietās).

Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu

Lai novērstu neplānotu izmaksu sadārdzinājumu, finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Ņemot vērā iedzīvotāju maksātspējas līmeni, ir nepieciešama tarifu ierobežošana, kas savukārt rada situāciju, ka ūdenssaimniecības nozarē neveidosies līdzekļi renovācijai un jaunām investīcijām.

Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu

SIA „Zeiferti” līdz šim nav ņēmuši kredītus ūdenssaimniecības projektu īstenošanai un uzņēmumam ir pietiekama saistību rezerve.

Olaines novada domes aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanai Pēterniekos un Pārolainē neradītu saistību limita pārsniegumu.

- Pasākumi finanšu risku mazināšanai

Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana

Būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas.

Lai novērstu uzņēmuma finanšu situācijas pasliktināšanos nemaksātāju dēļ, Olaines novada dome sniedz atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem.

Pēc projekta īstenošanas ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs, lai arī līdz šim to darīja.

Finansējuma nodrošināšana Projekta izmaksu segšanai

Lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas finanšu rezerves (5 % no aprēķinātajām izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. Konsultants prognozē, ka 5% robeža ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.

- Tehniskie un tehnoloģiskie riski

Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā

Pēternieku ciema ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums prognozēts piesardzīgi, ņemot vērā nelielu mājsaimniecību patērētā ūdens daudzuma samazinājumu uz 1 cilvēku (vispārēja tendence pēc investīciju projektu realizācijas). Tomēr pastāv neliels risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks vai mazāks ūdens pieprasījums. Lai samazinātu šī riska ietekmi, tehnoloģisko iekārtu jaudas aprēķinātas ar rezervi.

Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku.

Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2011.-2012. gadā. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.

- Institucionālie riski

Projekta īstenotājam ir pieredze ūdenssaimniecības projektu īstenošanā. SIA „Zeiferti” ir piedalījušies KF projekta ieviešanā, bet ERAF līdzekļu apgūšana ir līdzīga, tāpēc Konsultants uzskata, ka uzņēmuma darbinieki spēs strādāt ar ERAF procedūrām. Riska mazināšanai nepieciešamības gadījumā tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus, kā arī SIA „Zeiferti” darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides ministrijas rīkotos seminārus.

- Projekta īstenošanas riski

Pastāv bažas par pietiekamu ieinteresēto personu skaitu dalībai iepirkuma konkursā uz būvdarbiem. Riska mazināšanai ir plānots tūlīt pēc apstiprinājuma saņemšanas par ERAF finansējuma piešķiršanu publicēt informatīvo paziņojumu par plānoto līgumu IUB mājas lapā un Olaines novada domes mājas lapā.

Tomēr, analizējot esošo situāciju būvniecībā, šis faktors ir ar zemu riska pakāpi.

Tabula 3.19. Riski, kas varētu ietekmēt būvniecību

| Risks | Ietekme | Pasākumi riska novēršanai |
| --- | --- | --- |
| Nepiemēroti laika apstākļi | Laika apstākļi ietekmē būvniecības darbus, tādēļ iespējams kavējums laika grafikā | Laika apstākļi (sezonalitātes faktors) jāņem vērā sastādot laika grafikus. Nepieciešamības gadījumā ir nepieciešams paredzēt papildus laika rezervi nepieciešamo darbu izpildei. |
| Nepieredzējuša būvuzņēmēja izvēles risks | Nav garantijas, ka projekts tiks ieviests kvalitatīvi un laikā | Jāpārliecinās par būvuzņēmēja pieredzi. Būvuzņēmēja izvēles konkursa laikā ir nepieciešams izvirzīt minimālos kritērijus, kuram tam ir jākvalificējas. Tomēr ir būtiski neizvirzīt pārāk stingras prasības, lai ievērojami nesašaurinātu konkurenci būvuzņēmēju vidū. |
| Neadekvātu darbu izpildes termiņu risks | Jebkurā no projekta fāzēm var pavājināt darbu kvalitāti | Sastādot laika grafikus, jāņem vērā visi aspekti, kas var ietekmēt projekta izpildi |
| Pieprasījuma risks | Pastās risks, ka pēc projekta fāzē iedzīvotāji pieslēdzas lēnāk un mazākā apjomā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklam nekā plānots. | Ieteicams izstrādāt novada saistošos noteikumus, kas noteiktu to, ka iedzīvotājiem ir jānodrošina noteikta notekūdeņu attīrīšanas pakāpe vai arī jāpieslēdzas centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem; Jāizbūvē pievads ar aizbīdni līdz ielu sarkanajām līnijām, lai samazinātu iedzīvotāju investīcijas pieslēguma izveidē, kā arī nebojātu ielas segumu. |

## 3.3. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi

### 3.3.1.  Enerģijas patēriņa pieaugums vai samazinājums

Īstermiņa periodā plānots izbūvēt jaunus ūdens ieguves avotus uzstādot energoefektīvākus sūkņus, izbūvēt jaunu ŪSS. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija samazinās ūdens zudumus un līdz ar to arī nelietderīgo elektroenerģijas patēriņu ūdens padevē. Pēc ŪSS izbūves ūdensapgādes sistēmā pieaugs kopējais elektroenerģijas patēriņš. Kopumā pēc esošajiem datiem un aprēķina plānojam, ka elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādes sistēmā pieaugs no 3700 kW/g (2008.g. dati) līdz 10890 kW/g (Pēc PrIP), t.i. par 294 %.

Līdz šim kanalizācijas sistēmā elektroenerģija tika patērēta tikai esošajā kanalizācijas sūkņu stacijā un NAI. Pēc kanalizācijas  sistēmas paplašināšanas būs nepieciešams izbūvēt vēl vienu nelielu KSS un a tai būs jānodrošina elektroapgāde. Plānojam, ka elektroenerģijas patēriņš kanalizācijas sistēmā pieaugs no 15420 kW/g (2008.g. dati) līdz 16665 kW/g (Pēc PrIP), t.i. par 8 %.

### 3.3.2.  Dabas resursu patēriņa pieaugums vai samazinājums

Pēc PrIP programmas realizācijas gaidāmas dabas resursu patēriņa izmaiņas un līdz ar to ietekme uz pazemes un virszemes ūdens resursiem. Samazināsies ūdens zudumi par 8%, bet pieaugs ūdens patēriņš parādoties jauniem patērētājiem.  Ap 2% no kopējā iegūtā ūdens tiks izmantoti ŪSS filtru skalošanai. Jaunie ūdens ieguves avoti spēs nodrošināt plānoto ūdens patēriņu arī ilgtermiņa. Plānojam, ka pēc PrIP kopējā ūdens ieguve varētu pieaugt par 8 %, jeb par 1,1 m3/dnn.

### 3.3.3. Plānotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas

Pašreiz dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja (pēc iedzīvotāju sniegtajiem datiem) ir slikta neatbilst. PrIP programmas rezultātā tiks izbūvēta ūdens sagatavošanas stacija un padotais dzeramais ūdens atbildīs normatīvo aktu prasībām:

- Dzelzs 0,2 mg/l;

-  Duļķainība bez būtiskām izmaiņām;

- Ūdens cietība 7 mmol/l;

- Oksidējamība 5mg/l O2 ;

- Mangāna joni 0,05 mg/l;

- Amonija joni 0,5 mg/l;

- Nitrāti 50 mg/l;

- Sulfāti 250 mg/l;

- Koliformās baktērijas 0/100 ml;

- E coli (skaits) 0/100 ml.

### 3.3.4. Notekūdeņu novadīšanas ietekme uz vidi

PrIP programmā tiek plānota tikai kanalizācijas sistēmas paplašināšana, attiecībā uz NAI tiek pieņemts, ka tās nodrošinās notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīviem. Sākotnēji nosakām prognozēto piesārņojumu ieplūdē. Aprēķins balstīts uz pieslēgto iedzīvotaju skaita, novadīto notekūdeņu apjomu un uz Izpildītāja pieņēmumiem par vidējām sadzīves notekūdeņu koncentrācijām ieplūdē (suspendētās vielas 285 mg/l; BSP5-250 mg/l, ĶSP – 485 mg/l, Nkop-50 mg/l, Pkop-14 mg/l).

Tabula 3.20. NAI saņemtais piesārņojuma apjoms

| Rādītājs | Pēc PrIP |
| --- | --- |
| Kopā, CE, kas novada uz NAI | 150 |
| Iedzīvotāji | 120 |
| Iestādes | 30 |
| Uzņēmumi | - |
| Krājrezervuāru CE | - |
| BSP5 t/gadā | 1,37 |
| ĶSP t/gadā | 2,60 |
| SV t/gadā | 1,56 |
| N kop t/gadā | 0,27 |
| P kop t/gadā | 0,08 |

No kopējā ciema piesārņojumu apjoma (1.23 tab.) atņemam piesārņojumu pēc PrIP un 2008.g ciemā un redzam, ka ciemā paliekošā piesārņojuma apjoms ir samazinājies.

Tabula 3.21. Paliekošā piesārņojuma apjoms

| Rādītājs | 2008 | Pēc PrIP | Sama-zinājums | %, samazinājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BSP5 t/gadā | 4,49 | 3,89 | 0,60 | 13 % |
| ĶSP t/gadā | 8,18 | 7,04 | 1,14 | 14 % |
| SV t/gadā | 5,26 | 4,57 | 0,69 | 13 % |
| N kop t/gadā | 0,73 | 0,60 | 0,13 | 18 % |
| P kop t/gadā | 0,14 | 0,10 | 0,04 | 29 % |

Nākošajā Tabulā salīdzinām izplūdes parametrus un piesārņojuma slodzi uz Misas upi. Pieņemot, ka pēc PrIP ciema NAI attīra notekūdeņus atbilstoši normatīvajām prasībām (- Suspendētās vielas 35,0 mg/l; - BSP5  25,0 mg/l; ĶSP 125,0 mg/l.

Tabula 3.22. Vidē novadītā piesārņojuma apjoms

| Rādītājs | 2008 | Pēc PrIP |
| --- | --- | --- |
| BSP5 t/gadā | 0,04 | 0,14 |
| ĶSP t/gadā | 0,43 | 0,68 |
| SV t/gadā | 0,10 | 0,19 |
| N kop t/gadā | 0,48 | 0,08 |
| P kop t/gadā | 0,02 | 0,01 |

Tabula liecina, ka palielinoties notekūdeņu apjomam pieaug arī attīrītā piesārņojuma apjoms (neskaitot slāpekļa koncentrācijai, kam būtu jāsamazināspēc NAI darbības ieregulēšanas).

### 3.3.5. Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme uz vidi

Liekās dūņas tiek un tiks apsaimniekotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Plānots, ka dūņas tiks izvestas uz Jaunolaini un apstrādei izmantos Jaunolaines NAI dūņu atūdeņošanas tehnoloģisko aprīkojumu, tālāka dūņu apsaimniekošana kopā ar Jaunolaines apstrādātajām dūņām.

### 3.3.6. Projekta ieguvumi

Apkopojam ekonomiskos, kvalitatīvos un kvantitatīvos vides ieguvumus no PrIP programmas realizācijas. Tiek norādīti tikai tie ieguvumi, kas rodas konkrētā projekta aktivitāšu realizācijas ietvaros, skat., tabulu.

Tabula 3.23 Vides ieguvumi

| Ieguvums | Radītāji |
| --- | --- |
| Ekonomiskais ieguvums (2008.g. salīdzinot ar 2012.g. pēc PrIP) | - Kopējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 ūdens saražošanai (pilns cikls, ieskaitot ūdens sagatavošanu, sadali) palielināsies no 0,70 kWh/m3 līdz 2,67 kWh/m3. - Kopējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 kanalizācijas sistēmā (pilns cikls notekūdeņu savākšana, pārsūknēšana un attīrīšana) samazināsies no 5,56 kWh/m3 līdz 3,04 kWh/m3 - Infiltrācijas apjoms bez izmaiņām 10 % apjomā. - Ūdens zudumu apjoms samazināsies par 8 %. |
| Kvalitatīvie vides ieguvumi (2008.g. salīdzinot ar 2012.g. pēc PrIP) | - Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumi: - ūdens atbilst MK noteikumu Nr.235 prasībām; - Novadīto notekūdeņu kvalitātes uzlabojumi: Pēc ieregulēšanas jāatbilst normatīvo aktu prasībām - Suspendētās vielas zem 35,0 mg/l; - BSP5 zem 25,0 mg/l; - ĶSP zem 125,0 mg/l. - Notekūdeņu dūņu kvalitātes uzlabojumi; - dūņas tiek un tiks apsaimniekotas atbilstoši normatīviem. 4. Saņemošo ūdensobjektu ūdens kvalitātes uzlabojumi: - notekūdeņi tiks attīrīti atbilstoši normatīviem. |
| Kvantitatīvie vides ieguvumi (2008.g. salīdzinot ar 2012.g. pēc PrIP) | 1. Piesārņojuma samazinājums t/gadā: - plānots paliekošā piesārņojuma samazinājums ( BSP5- 0,6 t/g, ĶSP – 1,14 t/g, SV – 0,69 t/g, Nkop – 0,13 t/g, Pkop – 0,04 t/g). 2. Savākto notekūdeņu apjoms, % no visiem: - pieaug no 33 % līdz 50 % no Projekta teritorijas. 3. Attīrīto notekūdeņu apjoms, % no visiem: - visi CKS novadītie notekūdeņi tiek attīrīti, ir iespēja ievest notekūdeņus; 4. Kvalitatīvs dzeramais ūdens, % no visa tīklā padotā: - visi pieslēgtie iedzīvotāji saņem kvalitatīvu ūdeni; 5. notekūdeņu dūņu atkārtotas izmantošanas iespējas, t/gadā: - notekūdeņu dūņas tiks apsaimniekotas atbilstoši normatīvām prasībām. |

### 3.3.7. Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība

Noteikumi Nr. 606 paredz, ka Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapai pielikumā pievieno Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, vai Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzinumu par to, ka sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams. IVN procedūras piemērošanu nosaka Eiropas Padomes 1985.gada 27.jūnija direktīva 85/337/EEK un LR likums par ietekmes uz vidi novērtējumu (no 13.11.1998), kurā iestrādātas minētās direktīvas prasības. Pēdējie likuma grozījumi pieņemti 07.06.2007. Jāatgādina, ka Projekta teritorijā nav aizsargājamo dabas teritoriju.

Attiecībā uz šajā TEP plānotajiem prioritārās programmas pasākumiem, ir saņemts Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu (vēstule Nr.5-5/4672, 09.10.2009, sk. pielikumā).

### 3.3.8.Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā

PrIP realizācija uzlabos ūdenssaimniecības sistēmu stāvokli un pakalpojumu kvalitāti ciemā, kā arī ieviesīs zemāk uzrādīto ES direktīvu (un LR likumdošanas prasības, LR normatīvajos aktos ir iekļautas ES direktīvu galvenās prasības) prasības:

Tabula 3.24.  PrIP atbilstība ES direktīvu prasībām

| Direktīvas prasība | PrIP paveiktais |
| --- | --- |
| Direktīva 98/83/EC par dzeramā ūdens kvalitāti |  |
| Pieslēgto iedzīvotāju skaits CŪS | Bez izmaiņām 51 % pieslēgums |
| Kvalitatīvs ūdens patērētājiem | Visi 51 % iedzīvotāji saņems kvalitatīvu ūdeni, pēc ŪSS izbūves |
| 91/271/EEC par komunālo notekūdeņu attīrīšanu |  |
| Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamība | Pieslēgums CKS pieaugs no 33 % līdz 50 % no kopējā iedzīvotāju skaita |
| Direktīva 86/278/EEC par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas |  |
| Dūņu apsaimniekošana | Bez izmaiņām |
| Direktīva 2000/60/EK Ūdens struktūrdirektīva |  |
| Veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni | Urbumu izbūve, ŪSS ierīkošana, veicina direktīvas prasību ieviešanu |
| Nodrošināt pazemes ūdeņu piesārņojuma pakāpenisku samazināšanu un novērst to turpmāku piesārņošanu | Jauniem urbumiem tiks nodrošinātas nepieciešamās aizsargjoslas. Paplašinot CKS tiks samazināts iespējamais lokālais grunts un gruntsūdens piesārņotāju skaits |
| Izmaksu segšana | Projekta realizācijas laikā plānots paaugstināt tarifus, lai nodrošinātu pilnu izmaksu segšanu |
| Princips „piesārņotājs maksa” | Prasību nav uz ko attiecināt, jo teritorijā nav rūpniecisko piesārņotāju. Nepieciešamības gadījumā princips tiks pielietots ilgtermiņā |

Pilna atbilstības ES direktīvu prasībām tiks nodrošināta tikai pēc ilgtermiņa programmas realizācijas.

## 3.4. Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība

### 3.4.1. Rekomendācijas par piemērojamo iepirkuma veidu

Visas PrIP būvdarbu komponentes ir iekļaujamas vienā būvdarbu līgumā.  Būvdarbi apvienojami vienā projektā, visi plānotie darbi ir būvdarbi – ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 2 urbumu izbūve, ŪAS izbūve un jaunu kanalizācijas vadu izbūve un vienas KSS izbūve. Būvdarbu iepirkumiem ir jārīko atklāts konkurss, atbilstoši iepirkumu likumam.

Vienlaikus ar TEP izstrādi notiek Tehniskā projekta izstrāde. Izpildītājs SIA „Strasa konsultanti”, darbu plānots beigt 2010. gada sākumā. Tehniskā projekta darba uzdevums projektēšanai atbilst šī TEP īstermiņa programmas pasākumiem. Projekta izstrādes laikā tiek veikta topogrāfiskā un inženierģeoloģiskā izpēte.

Gan TEP, gan TP izmaksas apmaksāja pašvaldība – Olaines pagasta padome (vēlāk Olaines pagasta dome), tāpēc šīs izmaksas nevar būt attiecināmas un nav iekļautas šajā projektā.

### 3.4.2. Projekta iepirkumu plāns un iepirkuma procedūras

Pasūtītājam un finansējuma saņēmējam – SIA „Zeiferti” iepirkumi ir jāveic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Projekta ieviešanas posmā iepirkumu procedūras veikšanā ir jāievēro MK noteikumu Nr.606 noteiktā kārtība. Kopumā Projekta sagatavošana ieviešana sastāv no trīs lieliem posmiem TEP izstrāde, tehniskais projekts un būvdarbi. Bez tam, būvdarbu līguma ieviešanai nepieciešami autoruzraudzības un būvuzraudzības līgumi. Gan TEP, gan TP izmaksas apmaksāja pašvaldība – Olaines pagasta padome (vēlāk Olaines pagasta dome), tāpēc šīs izmaksas nevar būt attiecināmas un nav iekļautas šajā projektā.

Tabulā atzīmējam plānoto projekta iepirkumu plānu.

Tabula 3.25.  Projekta iepirkumu plāns faktiskās cenās

| Līgums | Iepirkuma līguma forma) | Līguma summas (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| Līgums Nr.1 Būvdarbi | Atklāts konkurss būvdarbiem | 134 230,46 |
| Līgums Nr.2 Autoruzraudzība | Nepiemēro | 671,15 |
| Līgums Nr.3 Būvuzraudzība | Atklāts konkurss | 4 698,07 |

### 3.4.4. Projekta finansējuma saņēmējs

Projekta finansējuma saņēmējs ir SIA „Zeiferti”. Finansējuma saņēmēja galvenie pienākumi projekta ieviešanas posmā:

- Vispārējā projekta vadība, nodrošinot projekta termiņu ievērošanu, projekta rezultātu īstenošanu;

- Publicitātes pasākumu nodrošināšanas uzraudzība projekta sagatavošanas stadijā;

- ERAF projekta iesnieguma sagatavošana;

- Nodrošināt atsevišķu projekta grāmatvedības uzskaiti;

- Maksājumu veikšana projekta līgumu izpildītājiem;

- Sniegt informāciju par projekta īstenošanas gaitu attiecīgajām iestādēm.

### 3.4.5. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns

Nodrošinot projekta publicitātes pasākumus, pasūtītājam ir jāievēro LR Vides ministrijas izstrādātās vadlīnijas informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes plāna izstrādei ERAF finansēto vides investīciju projektu ieviešanas iestādēm/ atbalsta saņēmējiem. Finansējums visām projekta publicitātes aktivitātēm jānodrošina projekta iesniedzējam.

Publikācijas presē

Informācija par projektu, tā mērķiem, sagaidāmajiem rezultātiem un ieviešanas etapiem tiks publicēta novada domes laikrakstā “Domes Vēstis”, uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas par ERAF līdzfinansējuma nodrošināšanu, kā arī projekta realizācijas laikā regulāri 1 reizi mēnesī informācija par projekta īstenošanas gaitu. Informatīvo publikāciju sagatavošanu veic SIA „Zeiferti”. Papildus izmaksas neradīsies – ziņas sagatavos esošie uzņēmuma darbinieki esošā darba līguma ietvaros.

Publicitātes ilgums: Visā projekta sagatavošanas un realizācijas laikā

Plānotais uzsākšanas termiņš: Pēc projekta apstiprināšanas VIDM

Publikācijas internetā

Pēc iespējas jāizvieto Olaines novada pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv informācija par projektu un projekta realizācijas aktualitātēm. Atbildīgs par informācijas ievietošanu – projekta iesniedzējs. Speciāls finansējums šai aktivitātei netiek paredzēts. Ziņas sadarbībā ar pašvaldību sagatavos esošie uzņēmuma darbinieki esošā darba līguma ietvaros.

Publicitātes ilgums: Visā projekta sagatavošanas un realizācijas laikā

Plānotais uzsākšanas termiņš: Pēc projekta apstiprināšanas VIDM

Cita informācija

Papildus projekta publicitātes nodrošināšanai tiks sagatavota preses relīze – vienu reizi – pēc ERAF finansējuma apstiprināšanas. Preses relīzi sagatavos esošie uzņēmuma darbinieki, papildus izdevumi neradīsies.

## 3.5. Institucionālās attīstības vajadzības

### 3.5.1. Pakalpojumu sniedzēja tehniskā, finanšu un administratīvā kapacitāte projekta ieviešanai

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļu pašvaldība savā administratīvajā teritorijā ir atbildīga par iedzīvotāju nodrošināšanu ar komunālajiem pakalpojumiem, t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. Olaines novada dome kā vispiemērotāko komunālo pakalpojumu organizēšanas formu ir izvēlējusies situāciju, kurā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir komunālo pakalpojumu uzņēmums SIA „Zeiferti”.

Uzņēmumam ir kompetenta vadība dažādu komunālo pakalpojumu nodrošināšanā, lai arī līdz šim Pēternieku ciema ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana netika uzskatīta par uzņēmuma prioritāti.

SIA „Zeiferti” ir pieredze gan ES fondu projektu īstenošanā, gan nepieciešamais tehniskais nodrošinājums projekta veikšanai.

Tabula 3.26. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes nodrošināšanai.

| Pasākumi | Darbības |
| --- | --- |
| Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu pārskatu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem | Ūdenssaimniecības sektora ieņēmumus Pēternieku ciemā jānodaa no citiem uzņēmuma ieņēmumiem. |
| Vadības un uzskaites (piemēram, finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu) datorizācija | Sarežģīta vadības un uzskaites izveide prasa lielus finansu līdzekļus. Vienkāršota uzskaites sistēma (apkopojot datus datorā) tiek pielietota jau pašreiz. |
| Stratēģiskā attīstības plāna izstrāde (ja nav, norādīt, līdz kuram gadam plānots izstrādāt) | Ir izstrādāts gan Olaines pilsētas, gan Olaines pagasta teritorijas plānojums. TEP programma atbildīs ūdenssaimniecības stratēģiskās attīstības plānam (IIP). |
| Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites kārtība | Pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts PVN maksātāju reģistrā, PVN apmaksa tiek nodrošināta atbilstoši normatīvajām prasībām. Īstenojot projektus, var būt nepieciešams īstermiņa kredīts priekšnodokļa apmaksai. |
| Personāla optimizācija | Pēc investīciju projektu īstenošanas būs nepieciešams optimizēt personālu atbilstoši darbu specifikai |
| Personāla apmācība | Uzstādot jaunas iekārtas. iekārtu piegādātājam jānodrošina darbinieku apmācība |

### 3.5.2. Īpašumtiesības uz projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem un zemi

Projekta ieviešanai plānots veikt būvdarbus gan pašvaldības, gan valsts autoceļu un privātajos zemes gabalos. Plānoto būvju un tīklu izvietojums ir precizēts tehniskā projekta izstrādes laikā. Lai veiktu būvniecības darbus valsts autoceļu un privātajos zemes gabalos SIA „Zeiferti” ir noslēgti līgumi (vienošanās) ar zemju īpašniekiem. Šajos līgumos īpašnieki apliecina, ka SIA „Zeiferti” ir tiesības veikt būvdarbus šajos zemesgabalos, ka šie zemesgabali projekta īstenošanas laikā netiks atsavināti, nenostiprinot zemesgrāmatās attiecīgu apgrūtinājumu, kā arī to, ka izbūvētās komunikācijas drīkst ierakstīt zemesgrāmatā kā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu.

### 3.5.3. Nepieciešamās apmācības, privātā sektora iesaistīšana, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumu plāns

Personāls un apmācības

Galvenie aspekti, kuriem jāpievērš uzmanība, saistās ar atbilstošu organizatorisku, metodisku un tehnisku pasākumu realizēšanu, lai kontrolētu projekta ieviešanas riska faktorus. Akcentējama projekta realizācijā iesaistītā atbilstošas kvalifikācijas un pieredzes personāla izvēle no SIA „Zeiferti” puses. Pieaugot pakalpojumu sniegšanas apjomiem, kā arī mainoties tehnoloģiskajam nodrošinājumam, būtu jāseko līdzi tehniskā personāla kvalifikācijas līmeņa atbilstošam nodrošinājumam, realizējot atbilstošas apmācības. Tehnisko apmācību, saistībā ar attiecīgu tehnoloģisko iekārtu un sistēmu nodošanu ekspluatācijā, nepieciešamības gadījumā jānodrošina attiecīgajam darbuzņēmējam, iekļaujot attiecīgo komponenti būvniecības līgumā.

Īstenojot investīciju projektus ūdenssaimniecībā, ir nepieciešama personāla zināšanu aktualizācija atbilstoši ERAF projektu ieviešanas jaunajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā aktuālā informācija ar projektu ieviešanu saistītā, finanšu dokumentācijas (tai skaitā rēķinu) noformēšanā, dokumentu aprites secīgā un savlaicīgā nodrošināšanā, kā arī projekta finanšu pārskatu un atskaišu veidošanā. Detalizētu informāciju par projekta ieviešanas finansiāli organizatoriskajiem pasākumiem:

- projekta konta atvēršanas kārtība LR Valsts kasē;

- projekta vadība;

- projekta finanšu vadība (t.sk. naudas līdzekļu nodrošināšana projekta kontā);

- dokumentu aprite un rēķinu apmaksas kārtība;

- naudas līdzekļu un ieguldījumu uzskaite,

- apmeklēt LR Vides ministrijas organizētos seminārus.

Privātā sektora iesaistīšana

Olaines novada dome nav izskatījusi jautājumu par privātā sektora iesaistīšanu ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē, kā arī neplāno šādu jautājumu izskatīt. Līdz ar to privātā kapitāla piesaiste Pēternieku ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā tuvākajā laikā nav paredzama.

# PROJEKTA KOPSAVILKUMS

Kopumā projekta rezultātā tiek ieviestas vairākas svarīgas ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasības, galvenās no tām:

- kvalitatīvs ūdens pie patērētājiem;

- stabila un regulējama ūdens padeve pēc jaunu urbuma izbūves;

- nodrošinātas ugunsdzēsības prasības ciemā;

- paplašinot kanalizācijas sistēmu tiks samazināts lokālā piesārņojuma risks;

Galvenie Projekta ieguvumi ūdensapgādē: jauni ūdens ieguves avoti, ierīkota ūdens sagatavošanas stacija nodrošinot kvalitatīvu ūdeni patērētājiem, izbūvēts ugunsdzēsības ūdens rezervuārs ar hidrantiem, rekonstruēts ūdensvads. Paplašināta kanalizācijas sistēma un pakalpojumu pieejamība. Kopumā projekta ieguvēji būs visi projekta teritorijas iedzīvotāji. Tabulā ir apkopojam informāciju par plānotajām izmaksām un finansēšanas avotiem.

Plānotās prioritārās investīciju programmas finanšu avoti un izmaksas, LVL.

| Finanšu avoti | (LVL bez PVN) |
| --- | --- |
| Kopējās izmaksas (bez PVN) | 139 599,68 |
| SIA „Zeiferti” | 20 939,95 |
| ERAF finansējums | 118 659,73 |

Bez tam SIA „Zeiferti” jānodrošina arī PVN segšana. Aprēķinātā PVN summa ir 29315,94 LVL.

# PIELIKUMI

Pielikums 1.

Shēmas ar esošajiem tīkliem un investīcijas programmu

Pielikums 1.1.

Pēternieku ciema esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu shēma

Pielikums 1.2.

Pēternieku ciema ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošana ilgtermiņā

Pielikums 1.3.

Pēternieku  ciema ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošana īstermiņā

Pielikums 3.

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atzinums par IVN nepieciešamību

Pielikums 6.

Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu

Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu

Domes/pagasta padomes sēdes protokols (vai lēmums) (Noformēt kā izrakstu no domes/pagasta padomes sēdes protokola vai kā protokolu)

2009. gada ____. _______

Olaines novada dome nolemj:

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai

- Apstiprināt SIA „Profin” izstrādāto un 2009. gada iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada  Olaines pagasta Pēternieku ciemā”.

- Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:

| Rādītāji | Summa, latos |
| --- | --- |
| Finansējums, kopā | 168 915,62 |
| t.sk. Attiecināmām izmaksām | 139 599,68 |
| SIA „Zeiferti | 20 939,95 |
| ERAF finansējums | 118 659,73 |
| Neattiecināmām izmaksām (PVN)* | 29 315,94 |

*PVN noapaļots saskaņā ar TEP plānoto finanšu sadalījumu pa gadiem

- Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

| Pasākums | Pasākuma mērķis | Veicamie uzdevumi | Raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Ū-1 | Ūdensgūtņu sakārtošana | Jaunu urbumu „Pēternieki-2” un „Pēternieki-3” izbūve | Jaunu urbumu 2.gab izbūve dziļumā ap 180 m, debits 2 l/s, tehnoloģiskās iekārtas, t.i. dziļurbuma sūknis ar automātiku, pieslēgšana pie ŪSS elektroapgāde, iežogojums |
| Ū-3 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija ciema centrā | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija D110, L=460, D63, L=80m, pievadi D32, L=20 m |
| Ū-4 | Ūdens kvalitātes uzlabošana | Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve | Jaunas ēkas izbūve, piebraucamais ceļš, ūdens sagatavošanas iekārtas ar ražību Q = 8 m3/h, dezinfekcijas dozators, šlamu atdalītājs un nosacīti tīrās kanalizācijas trase, elektroapgāde. |
| K-1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve kanalizācijas sistēmas paplašināšanai | Kanalizācijas tīklu izbūve ciema centrā D200, L=300 m, pievadi D160, L=20m, pazemes tipa KSS , spiedvads D75, L=40m |

- Nodrošināt Olaines novada domes galvojumu SIA „Zeiferti” līdzfinansējumam.

- Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

- PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.

- Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.

Olaines novada domes

priekšsēdētājs ________________

Pielikums 7.

Prioritārā investīciju projekta komponenšu detalizēts izmaksu aprēķins

Komponenšu izmaksu noteikšanas metodika

Visām IIP komponentēm ir noteiktas būvniecības izmaksas. Materiālu un iekārtu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar esošajām tirgus cenām 2009.g. pēdējā ceturksnī Latvijā, pēc Izpildītāja rīcībā esošiem katalogiem un, ja nepieciešams, tieši iegūtiem datiem no dažādām ražotājām un izplatītājām firmām, kā arī no Izpildītāja pieredzes citos projektos. Darbaspēka, mehānismu un montāžas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Izpildītāja rīcībā esošiem analogiem, kā arī pēc Izpildītāja pieredzes. Kā arī ņemot vērā tehniskajā projektā „Pēternieku ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, Pēternieki, Olaines pagasts, Rīgas rajons” norādītās izmaksas. Visas izmaksas ir dotas bez PVN. Detalizētu investīciju programmas komponenšu aprakstu skatīt turpmākajās nodaļās un kartogrāfisko materiālu ar komponenšu realizācijas vietām, skatīt 1. pielikumā. Turpmāk uzskaitām darbus, kas ir iekļauti katras komponentes izmaksās.

Jauna urbuma izbūve

Urbuma izbūves izmaksas mainās atkarībā no plānotā urbuma dziļuma un nepieciešamā urbuma debita. Izmaksās tiek ieskaitīta urbuma urbšanu, pazemes paviljons ar siltinātu slēdzamu lūku, iekšējo cauruļvadu apsaisti un noslēgarmatūru, dziļurbuma sūknis ar automātiku un frekvenču pārveidotāju, urbuma elektroapgāde, urbuma pieslēgums ŪSS, teritorijas labiekārtošana, stingrā režīma aizsargjoslas iežogojums.

ŪSS ierīkošana

Tiek paredzēti celtniecības darbi: Siltinātas ēkas izbūve. Iekšējas un ārējās elektroapgādes atjaunošanas darbi. Tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana. Ūdens atdzelžošanas iekārtu sastāvs atkarīgs no ražotājfirmas, bet ūdens atdzelžošanas iekārtām ir jābūt serticificētam LR teritorijā un jānodrošina dzeramā ūdens attīrīšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". Ūdens dezinfekcijai uzstādāms dezinfekcijas dozators. Nosacīti tīro notekūdeņu attīrīšanai uzstādāms šlamu atdalītājs un izbūvējama nosacīti tīro notekūdeņu trase. Jāierīko piebraucamais ceļš un apgriešanas laukums.

Ugunsdzēsības ūdens rezervuāra ar hidrantiem izbūve

Komponentē iekļauti zemes darbi, rezervuāra izbūve, apkalpošanas kāpnes un lūkas, apsaistes cauruļvadi, teritorijas sakārtošana. Ūdensvada izbūve un hidrantu uzstādīšana.

Cauruļvadu izbūves vienības cenas noteikšana

Cauruļvadu vienības cena tiek noteikta kā viena metra izbūves cena. Tā sastāv no šādiem parametriem:

- Maģistrālo cauruļvadu materiāla izmaksas (ūdensapgādes cauruļu plānotais materiāls PE, spiediena klase PN10, kanalizācijas cauruļu materiāls – PVC);

- ūdens un kanalizācijas tīklu pievadi līdz privātīpašnieka zemes gabala robežai tiek izcenoti atsevišķi;

- aku, noslēgarmatūras un nepieciešamā aprīkojuma izmaksas, uz D>100 paredzēts uzstādīt ugunsdzēsības hidrantus;

- tīklu un iekārtu montāžas, kā arī veco tīklu un iekārtu demontāžas izmaksas;

- tranšeju un būvbedru rakšanas un aizbēršanas izmaksas (ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu). Tiek pieņemts, ka darbi notiek ap 1,5 m platā taisnstūrveida tranšejā. Zem cauruļvadiem un iekārtām paredzēts ierīkot 150 mm biezu smilts pamatnes slāni. Ieskaitot nepieciešamos betona balstus;

- šķērsojumi ar esošām komunikācijām un pieslēgumi esošām komunikācijām;

- bojātā seguma atjaunošanas izmaksas.

Sūkņu stacijas izbūve

Jaunas sūkņu stacijas izbūvē iekļautas pazemes tipa rūpnieciski ražotas polimēra materiāla sūkņu akas DN1000-1500, H=3,5-4 m, izbūve, kas aprīkota ar ventilācijas cauruļvadu, apkalpošanas kāpnēm, siltinātu un slēdzamu lūku ar pamata plātni, ieskaitot zemes un montāžas darbus. Tehnoloģiskās iekārtas - iegremdējamie sūkņi (2.gab.) ar griezējinstrumentu, komplektā ar kabeļiem, apsaistes cauruļvadiem, noslēgarmatūru vadulām, izcelšanas ķēdēm, līmeņa devējiem un sūkņu stacijas automātiskās vadības sistēmu. Teritorijas sakārtošana un labiekārtošana ( atkarībā no situācijas un izvietojuma piebraucamais ceļš un apkalpošanas laukums) un jānodrošina ārējā elektroapgāde.

NAI izbūves izmaksas

NAI izbūvē iekļauta celtniecības daļa: piebraucamais ceļš un apgriešanās laukums, lai nodrošinātu plānoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elementu montāžu un turpmāku ekspluatāciju. NAI plānotais tehnoloģiskais sastāvs: atkarībā no notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas tiek paredzēti pirmreizējie nostādinātāji, bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas bloks BIO ar otrreizējo nostādinātāju un dūņu recirkulācijas sistēmu, kompresoriem un gaisa vadiem, notekūdeņu pieņemšanas kameras, lieko dūņu uzkrāšanas un/vai apsaimniekošanas risinājumu, un nepieciešamajām kontrolakām. Notekūdeņu izplūdes vietas ierīkošana. Iekārtu elektroapgāde un teritorijas labiekārtošana.

TEP prioritārās programmas vienības izmaksas (2009.g. cenās)

| Pasākums (projekta komponenti) | Vienas vienības izmaksas LVL (2009.g cenas) | Vienība | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Ū1-1. Jauna urbuma "Pēternieki-2" izbūve un pieslēgšana ŪSS | 14800 | 1 kompl. | Urbums |
|  | 55 | 1 m | Caurule D63 mm PE, PN 10 |
| Ū1-2. Jauna urbuma "Pēternieki-3" izbūve un pieslēgšana ŪSS | 14800 | 1 kompl. | Urbums |
|  | 55 | 1 m | Caurule D63 mm PE, PN 10 |
| Ū3-1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija ciema centrā D110, L=460, D63, L=80m, pievadi D32, L=20 m, 2.gab ūdensvada caurdūrumi D110 ceļa šķērsošanai | 65 | 1 m | Caurule D110 mm PE, PN 10 |
|  | 55 | 1 m | Caurule D63 mm PE, PN 10 |
|  | 30 | 1 m | Caurule D32 mm PE, PN 10 |
|  | 1500 | 1 gab. | Caurdūrums |
| Ū-4. Ūdens sagatavošanas stacijas Q=8 m3/h izbūve | 23600 | 1.kompl. | Skat. iepriekš aprakstu par ŪSS ierīkošanu |
| K1-1. Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve ciema centrā D200, L=300 m, pievadi D160, L=20m, pazemes tipa KSS , spiedvads D75, L=40m, un, 2.gab. pašteces kanalizācijas caurdūrumi D200 ceļa šķērsojumam | 70 | 1 m | Caurule D200 mm, PVC |
|  | 35 | 1 m | Caurule D200 mm, PVC |
|  | 10500 | 1.gab | KSS |
|  | 55 | 1 m | Caurule D75 mm PE, PN 10 |
|  | 2400 | 1 gab | Caurdūrums |

Saskaņā ar “Dabas resursu nodokļa likums” 2. pielikumu likme par ūdeņu ieguvi norādīta vidējas vērtības pazemes ūdenim, jo uz ziņojuma sagatavošanas brīdi attiecīgi atbildīgo institūciju norādījumi par pazemes ūdeņu klasifikāciju nav vēl izstrādāti.