LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2012.gada							       Noteikumi Nr.

Rīgā 								      (prot. Nr.          )

Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās

Izdoti saskaņā ar

Ķīmisko vielu likuma 16.pantu

un

likuma „Par atbilstības novērtēšanu”

7.pantu

- Vispārīgie jautājumi

- Noteikumi nosaka:

1.1. ierobežojumus atsevišķu bīstamu ķīmisko vielu izmantošanai elektriskajās un elektroniskajās iekārtās;

1.2. personu, kuras izgatavo, importē vai izplata elektriskās un elektroniskās iekārtas, pienākumus;

1.3. atbilstības novērtēšanas objekta – iekārtu - būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. elektriskās un elektroniskās iekārtas - iekārtas, kuru pienācīga darbība ir atkarīga no elektriskās strāvas vai elektromagnētiskā lauka (t.i., tāda, kam vajadzīga elektriskā strāva vai elektromagnētiskais lauks, lai elektriskā vai elektroniskā iekārta veiktu vismaz vienu no paredzētajām funkcijām), kā arī iekārtas šādas strāvas un lauka ģenerēšanai, pārsūtīšanai un mērīšanai, kuras paredzētas lietošanai nominālajam spriegumam, kas nepārsniedz 1000 voltu maiņstrāvai un 1500 voltu līdzstrāvai;

2.2. lielizmēra stacionāri rūpnieciskie mehānismi - mehānismu, iekārtu vai komponentu lielizmēra agregāti, kuri darbojas kopā konkrētā nolūkā, kurus noteiktā vietā pastāvīgai lietošanai uzstāda un izjauc speciālisti un kurus rūpnieciskā ražotnē vai pētniecības un izstrādes objektā izmanto un apkalpo speciālisti;

2.3. lielizmēra stacionāras ierīces - vairāku tipu aparātu un, attiecīgos gadījumos, citu ierīču lielizmēra savienojums, ko montē un uzstāda speciālisti, kas paredzēts pastāvīgai lietošanai iepriekš noteiktā un izraudzītā vietā un ko izjauc speciālisti;

2.4. kabeļi - visi kabeļi ar nominālo spriegumu, kas nepārsniedz 250 voltus, ko izmanto kā savienotājus vai pagarinātājus, lai pievienotu iekārtas elektriskajam tīklam vai savstarpēji savienotu divas vai vairākas iekārtas;

2.5.ražotājs – fiziska vai juridiska persona, kas izgatavo elektriskās un elektroniskās iekārtas vai uzdod projektēt vai ražot iekārtas, un realizē tās ar savu vārdu vai preču zīmi;

2.6. pilnvarotais pārstāvis – fiziska vai juridiska persona, kas ir reģistrēta Eiropas Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā, veicot konkrētus uzdevumus;

2.7. izplatītājs – fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas dara iekārtas pieejamas tirgū;

2.8. importētājs – fiziska vai juridiska persona, kas veic komercdarbību Eiropas Savienībā un kas laiž Eiropas Savienības tirgū preci no trešās valsts;

2.9. komersants – ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

2.10. piedāvāt tirgū - piegādāt iekārtas izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Eiropas Savienības tirgū par maksu vai bez maksas, veicot komerciālu darbību;

2.11. laist tirgū - pirmo reizi piedāvāt iekārtas Eiropas Savienības tirgū;

2.12. saskaņotais standarts - pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma Eiropas standartizācijas komitejas, Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejas vai Eiropas Telekomunikāciju standartu institūta izstrādāts un pieņemts standarts;

2.13. tehniskā specifikācija - dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kurām ražojumam, procesam vai pakalpojumam ir jāatbilst;

2.14. CE atbilstības marķējums -  zīme, ar ko ražotājs norāda, ka ražojums atbilst piemērojamām prasībām, kuras ir noteiktas Eiropas Savienības saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tā uzlikšanu;

2.15. atbilstības novērtēšana – process, kurā novērtē, vai ir ievērotas šo noteikumu prasības attiecībā uz iekārtām;

2.16. tirgus uzraudzība - tirgus uzraudzības iestāžu veiktās darbības un pasākumi, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām un nepieļautu, ka iekārtas apdraud veselību, drošību vai citas sabiedrības intereses;

2.17. atsaukšana -  pasākums, kura mērķis ir saņemt atpakaļ iekārtas, kas jau piedāvātas tiešajiem lietotājiem;

2.18. izņemšana no tirgus - pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka iekārtas no piegādes ķēdes tiek darīts pieejams tirgū;

2.19. viendabīgs materiāls - pilnīgi vienāda sastāva materiāls vai materiāls, kas sastāv no materiālu savienojuma, ko nevar atdalīt vai sadalīt atsevišķos materiālos, veicot tādas mehāniskas darbības kā atskrūvēšana, sagriešana, sadrupināšana, slīpēšana un izmantojot abrazīvās metodes;

2.20. rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumenti - monitoringa un kontroles instrumenti, kas paredzēti tikai rūpnieciskām vai profesionālām vajadzībām;

2.21. aizstājējvielas pieejamība - spēja saražot un piegādāt aizstājējvielu samērīgā laika posmā, kas salīdzināms ar laika posmu, kurš vajadzīgs, lai saražotu un piegādātu šo noteikumu 1.pielikumā uzskaitītās vielas;

2.22. aizstājējvielas uzticamība - iespējamība, ka iekārtas, kurās izmanto aizstājējvielu, nevainojami pildīs vajadzīgo funkciju noteiktos apstākļos un noteiktā laikposmā;

2.23. rezerves daļa - atsevišķa iekārtas detaļa, kas var aizstāt kādas iekārtas detaļu, un bez kuras iekārta nespēj veikt paredzētās funkcijas, bet iekārtas funkcijas atjaunojas vai uzlabojas, ja kādu detaļu aizstāj ar rezerves daļu;

2.24. autoceļiem neparedzēta mobilā tehnika, kas ir paredzēta tikai profesionālām vajadzībām - tehnika ar iebūvētu piedziņu, kuras ekspluatācija paredz mobilitāti un nepārtrauktu vai daļēji nepārtrauktu kustību starp fiksētām darba vietām darba laikā un kas ir paredzēta tikai profesionālām vajadzībām.

3.Šie noteikumi attiecas uz iekārtām, kuras atbilst šo noteikumu 2.pielikumā minētajām iekārtu kategorijām.

4. Šie noteikumi neattiecas uz:

4.1. iekārtām, kuras tieši tiek izmantotas valsts drošības interešu aizsardzībai un militāriem mērķiem, kā arī uz ieročiem, munīciju un citām specifiskām militārām iekārtām;

4.2. iekārtām, kas paredzētas sūtīšanai kosmosā;

4.3. iekārtām, kas ir īpaši veidotas un uzstādāmas kā cita tipa iekārtu daļa, uz kurām neattiecas šie noteikumi un kas var veikt savas funkcijas tikai kā daļa no minētās iekārtas, un tās var aizstāt tikai ar tādu pašu īpaši veidotu iekārtu;

4.4. lielizmēra stacionāriem rūpnieciskiem mehānismiem;

4.5. lielizmēra stacionārām ierīcēm;

4.6. pasažieru vai kravas transportlīdzekļiem, izņemot neapstiprināta tipa elektriskos transportlīdzekļus ar diviem riteņiem;

4.7. autoceļiem neparedzētu mobilo tehniku, kas ir paredzēta tikai profesionālām vajadzībām;

4.8. aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību;

4.9. saules fotoelementu paneļiem, ko paredzēts izmantot sistēmā, kuru projektē, komplektē un uzstāda speciālisti iepriekš noteiktā vietā pastāvīgai lietošanai, lai iegūtu elektroenerģiju no saules stariem publiskām, komerciālām, rūpnieciskām un iedzīvotāju vajadzībām;

4.10. iekārtām, kas ir īpaši projektētas pētniecības un izstrādes vajadzībām un ir pieejamas tikai komersantiem.

- Ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumi iekārtās

5. Tirgū laistās iekārtas, tajā skaitā kabeļi un rezerves daļas to labošanai, atkārtotai izmantošanai, funkciju atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai, nedrīkst saturēt šo noteikumu 1.pielikumā minētās vielas. Tomēr ir pieļaujams, ka iekārtas satur 1.pielikumā minētās vielas tādās koncentrācijas, kas nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās maksimālās pieļaujamās koncentrācijas.

6.Šo noteikumu 5.punkts neattiecas uz:

6.1. kabeļiem vai rezerves daļām, kas paredzētas remontam, atkārtotai izmantošanai, funkciju atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai:

6.1.1. iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2006.gada 1.jūlija;

6.1.2. medicīnas ierīcēs atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecību un kas ir uzskatāmas par iekārtām, un kas laistas tirgū pirms 2014. gada 22.jūlija;

6.1.3. medicīnas ierīcēs in vitro diagnostikai atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību, kas laistas tirgū pirms 2016.gada 22.jūlija;

6.1.4. monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2014.gada 22.jūlija;

6.1.5. rūpnieciskajos monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2017.gada 22.jūlija;

6.1.6. iekārtās, uz kurām attiecās normatīvajos aktos par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem iekārtās noteiktie izņēmumi un kuras tika laistas tirgū pirms tam, kad attiecīgie noteiktie izņēmumi zaudēja spēku.

6.2. atkārtoti izmantojamas rezerves daļas, kas iegūtas no iekārtām, kuras laistas tirgū pirms 2006.gada 1.jūlija, un izmantotas iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2016.gada 1.jūlija, ja minētās rezerves daļas atkārtoti izmanto auditējamā noslēgtā atkārtotas izmantošanas sistēmā;

6.3. šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem pieļaujamiem svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumiem;

6.4. šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem pieļaujamiem svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumu medicīnas ierīcēs un kontroles un monitoringa instrumentos.

7. Iekārtu ražotājs, ražotāja pilnvarots pārstāvis vai jebkurš komersants var iesniegt Eiropas Komisijā priekšlikumu šo noteikumu 3. un 4.pielikumā noteikto pieļaujamo svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumu noteikšanai, pagarināšanai vai atcelšanai ne vēlāk kā astoņpadsmit mēnešus pirms attiecīgā pieļaujamā lietojuma piemērošanas termiņa beigām. Priekšlikumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

7.1. pieteikuma iesniedzēja firma, juridiskā adrese un kontaktinformācija;

7.2. informācija par materiālu vai detaļu un konkrētu vielas lietojumu šajā materiālā vai detaļā, kam ir pieprasīts izņēmums vai izņēmuma atcelšana, to precīzi raksturlielumi;

7.3. pārbaudāms pamatojums, tajā skaitā atsauces, pieļaujamā lietojuma noteikšanai vai atcelšanai;

7.4. iespējamo alternatīvo vielu, materiālu vai konstrukciju analīze, pamatojoties uz aprites ciklu, pievienojot arī informāciju par neatkarīgiem pētījumiem, salīdzinošiem profesionāliem vērtējumiem un pieteikuma iesniedzēja izstrādes darbībām, un analīze par šādu alternatīvu pieejamību;

7.5. informācija par iekārtu atkritumu iespējamo sagatavošanu atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei, kā arī par attiecīgajiem pārstrādes noteikumiem saskaņā normatīvajiem aktiem par iekārtu atkritumu apsaimniekošanu, cita atbilstoša informācija;

7.6. pieteikuma iesniedzēja ierosinātie pasākumi, lai izstrādātu, pieprasītu izstrādāt vai piemērotu iespējamās alternatīvas, un pieteikuma iesniedzēja veicamo pasākumu realizācijas laika grafiks;

7.7. ja nepieciešams, informācija par īpašumtiesībām, pievienojot pārbaudāmu pamatojumu;

7.8. priekšlikums precīzi un skaidri formulētu izņēmuma redakciju, ja iesniedz pieteikumu jaunam izņēmumam;

7.9. pieteikuma kopsavilkums.

8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija var iesniegt Eiropas Komisijā pieteikumu pārskatīt un papildināt šo noteikumu 2.pielikumā minēto vielu vai līdzīgu vielu grupu sarakstu ar vienu vai vairākām jaunām vielām vai līdzīgu vielu grupām. Pieteikumā Eiropas Komisijai iekļauj šādu informāciju:

8.1. precīzu un skaidri formulētu redakciju attiecīgās vielas vai līdzīgu vielu grupas ierobežojumam iekārtās;

8.2. zinātniski pamatotus datus, ietverot atsauces, kas pamato nepieciešamību ierobežot attiecīgo vielu vai līdzīgu vielu grupu iekārtās;

8.3. informāciju par attiecīgas vielas vai līdzīgu vielu grupas izmantošanu iekārtās;

8.4. informāciju par attiecīgas vielas vai līdzīgu vielu grupas radīto kaitīgo ietekmi un iedarbību uz vidi, cilvēku dzīvību un veselību, it īpaši iekārtu atkritumu apsaimniekošanas gaitā;

8.5. informāciju par iespējamām aizstājējvielām, citiem alternatīviem risinājumiem, to pieejamību un uzticamību;

8.6. pamatojumu tam, ka vispiemērotākais risinājums ir attiecīgās vielas vai līdzīgu vielu grupas lietošanas ierobežošana visā Eiropas Savienībā;

8.7. sociālekonomisko novērtējumu.

- Atbilstības novērtēšana un CE atbilstības marķējums

9. Lai pierādītu, ka iekārtas atbilst šo noteikumu 5.punkta prasībām, pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs veic atbilstības novērtēšanas procedūru – iekšējo ražošanas kontroli, kas ietver šādas darbības:

9.1. iekārtu tehniskās dokumentācijas (turpmāk – tehniskā dokumentācija) izstrāde saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu;

9.2. visu ražošanas procesā izgatavoto iekārtu atbilstības nodrošināšana šo noteikumu 10.punktā minētajai tehniskajai dokumentācijai un šo noteikumu prasībām;

9.3. iekārtu modeļa Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas (turpmāk – deklarācija) izstrāde, ar kuru ražotājs apliecina, ka ir pierādīta atbilstība šo noteikumu prasībām;

9.4. iekārtas marķēšana ar CE atbilstības marķējumu.

10. Tehniskajā dokumentācijā ir ietverti visi dati vai norādes par līdzekļiem, kurus ražotājs izmantojis, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām, tai skaitā:

10.1. detalizēts iekārtu projekta un ražošanas apraksts, tai skaitā informācija par iekārtās izmantotajām sastāvdaļām un materiāliem, kā arī drošuma datu lapas par izmantotajām ķīmiskajām vielām, ko saņem no ķīmisko vielu piegādātājiem;

10.2. projekta skices, ražošanas rasējumi un detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu u. tml. shēmas;

10.3. apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu, shēmu un iekārtu darbības izpratnei;

10.4. izmantotās atbilstības novērtēšanas procedūras apraksts;

10.5. deklarācijas kopija;

10.6. to pilnībā vai daļēji piemēroto standartu, to daļu (ja standarti tiek piemēroti daļēji), vai attiecīgo tehnisko specifikāciju saraksts, uz kurām ir publicētas atsauces izdevumā „Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”,

10.7. ja šo noteikumu 10.6.apakšpunktā minētie piemērojamie standarti vai tehniskās specifikācijas nav piemērotas iekārtu ražošanā, to pieņemto risinājumu apraksti, kas izmantoti, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām;

10.7. testēšanas pārskati un to līdzekļu apraksts, ar kuriem ražotājs nodrošinājis iekārtas atbilstību piemērojamiem standartiem;

10.8.veikto konstrukcijas aprēķinu, veikto pārbaužu rezultāti un ziņojumi.

11. Deklarācija apliecina, ka attiecīgās iekārtas atbilst šo noteikumu 5.punktā noteiktajām prasībām. Sagatavojot deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis rakstiski sastāda deklarāciju atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam katram saražoto iekārtu modelim un nodrošina:

11.1. deklarācijas atjaunināšanu;

11.2. deklarācijas tulkošanu tās Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valodā, kuras tirgū ir laistas vai darītas pieejamas iekārtas;

11.3. deklarācijas uzglabāšanu kopā ar tehnisko dokumentāciju Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk - tirgus uzraudzības iestāde) vajadzībām vismaz desmit gadus pēc iekārtu laišanas tirgū;

11.4. deklarācijas kopija ir pieejama visām attiecīgajām iestādēm pēc to pieprasījuma.

12. Uz CE atbilstības marķējumu attiecas vispārīgie principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas Nr. 765/2008 , ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 30.pantā.

13. Ražotājs nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū tās marķē ar viegli salasāmu un neizdzēšamu CE atbilstības marķējumu redzamā vietā uz pabeigtas iekārtas vai iekārtas datu plāksnes. Ja iekārtas īpatnību dēļ tas nav iespējams, ar CE atbilstības marķējumu marķē iekārtas iepakojumu un uz pavaddokumentus.

14. Ja iekātas ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu, tad tās atbilst šo noteikumu prasībām, ja nav pierādījumu par pretējo.

15. Materiāli, sastāvdaļas un iekārtas atbilst šo noteikumu prasībām, ja:

15.1. tām ir veikti testi un mērījumi, kas apliecina atbilstību šo noteikumu 5.punkta prasībām, vai

15.2. tās atbilst saskaņoto standartu prasībām, uz kuriem atsauces ir publicētas izdevumā „Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”.

16. Ja saskaņotais standarts pilnībā neatbilst tajā ietvertajām prasībām un šo noteikumu 5.punktā noteiktajām prasībām, tad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē komiteju kas ir izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvas 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, 5.pantu.

17. Tirgus uzraudzības pasākumus veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija regulas Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 29.panta prasībām.

IV. Ražotāju, pilnvaroto pārstāvju, importētāju un izplatītāju pienākumi

18. Laižot iekārtas tirgū, ražotāji nodrošina, ka tās ir projektētas un saražotas atbilstoši šo noteikumu 5.punkta prasībām.

19. Ražotājs:

19.1. veic atbilstības novērtēšanu - iekšējo ražošanas kontroli atbilstoši šo noteikumu 9.punktam

19.2. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 10.punktam;

19.3. sagatavo šo noteikumu 11.punktā minēto deklarācija,

19.4. atbilstoši šo noteikumu 13.punktam marķē iekārtas ar CE atbilstības zīmi, ja, veicot atbilstības novērtēšanu, pārliecinās, ka iekārtas atbilst šo noteikumu prasībām;

19.5. saglabā tehnisko dokumentāciju un deklarāciju desmit gadus pēc iekārtu laišanas tirgū;

19.6. izstrādā un piemēro procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu iekārtu pastāvīgu atbilstību šo noteikumu prasībām, kā arī ņem vērā iekārtu konstrukcijas vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos standartos vai tehniskajās specifikācijās, saskaņā ar kurām deklarēta iekārtas atbilstība;

19.7. reģistrē neatbilstīgas iekārtas un atsauktās iekārtas, kā arī pastāvīgi par to informēt izplatītājus;

19.8. nodrošina, ka uz iekārtām ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai cita norāde, kas nodrošina tās identifikāciju, vai, ja iekārtas izmērs vai veids to neļauj, nodrošina, ka šī informācija ir sniegta uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots iekārtām;

19.9. norāda uz iekārtām savu nosaukumu (firmu), reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iekārtas iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots iekārtām. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kuru izmantojot, var sazināties ar ražotāju. Ja citos spēkā esošos normatīvajos aktos ir paredzēti tādi noteikumi par ražotāja nosaukuma un adreses pievienošanu, kas ir vismaz tikpat stingri, piemēro minētos noteikumus;

19.10. ja ražotājs uzskata vai ir iemesls uzskatīt, ka iekārtas, kuras tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic nepieciešamās korektīvās darbības, lai panāktu iekārtu atbilstību vai, ja nepieciešams, lai izņemtu tās no tirgus vai tās atsauktu, kā arī nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās ES dalībvalstīs, kurās iekārtas ir pieejamas, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

19.11. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniegt tai valsts valodā vai citā ES dalībvalstī saprotamā valodā visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām;

19.12. sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi pēc tās pieprasījuma pasākumos, lai nodrošinātu tirgū laisto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

20. Ražotājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvarotu pārstāvi. Pilnvarā nav iekļaujams šo noteikumu 18.punktā minētais ražotāja pienākums un tehniskās dokumentācijas izstrāde.

21. Pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus ražotāja pilnvarā noteiktos pienākumus:

21.1. saglabā tehnisko dokumentāciju un deklarāciju desmit gadus pēc iekārtu laišanas tirgū, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei;

21.2. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju tirgus uzraudzības iestādei valsts valodā vai citā pieņemamā valodā, lai pierādītu iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām;

21.3. pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma sadarboties ar to jebkādos pasākumos, lai nodrošinātu izsniegtajā pilnvarā minēto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

22. Importētāja pienākums ir laist tirgū šo noteikumu prasībām atbilstošas iekārtas.

23. Importētājs:

23.1. nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs ir veicis atbilstošu iekārtu atbilstības novērtēšanas procedūru – iekšējo ražošanas kontroli;

23.2. nodrošina, ka pirms iekārtu laišanas tirgū ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, ka iekārtām ir CE atbilstības marķējums, ka ir pievienoti šajos noteikumos minētie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis šo noteikumu 19.7. un 19.8.apakšpunktā minētās prasības;

23.3. ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka iekārtas neatbilst šo noteikumu 5.punkta prasībām, tas iekārtas nelaiž tirgū līdz brīdim, kamēr nav panākta iekārtu atbilstība, un par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādi;

23.4. norāda uz iekārtām savu nosaukumu (firmu), reģistrēto tirdzniecības nosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar to var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai dokumentā, kas pievienots iekārtām. Ja citos spēkā esošos normatīvajos aktos ir paredzēti tādi noteikumi par importētāja nosaukuma un adreses pievienošanu, kas ir vismaz tikpat stingri kā šo noteikumu prasības, piemēro minētos noteikumus;

23.5. reģistrē neatbilstīgas iekārtas un atsauktās iekārtas, kā arī pastāvīgi par to informē izplatītājus;

23.6. ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka iekārtas, kuras tas ir laidis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nekavējoties veic korektīvās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu iekārtu atbilstību un, ja nepieciešams, lai iekārtas izņemtu no tirgus vai atsauktu tās, kā arī nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās ES dalībvalstīs, kurās iekārtas ir laistas tirgū, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

23.7. desmit gadus pēc iekārtu laišanas tirgū glabā iekārtu ES atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei, un pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma nodrošina tai tehniskās dokumentācijas pieejamību;

23.8. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju tirgus uzraudzības iestādei valsts valodā vai citā ES dalībvalstī saprotamā valodā, lai pierādītu tirgū laisto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām;

23.9. sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādes pēc tās pieprasījuma pasākumos, lai nodrošinātu izsniegtajā pilnvarā minēto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

24. Piedāvājot iekārtas tirgū, izplatītāji rīkojas ar tādu rūpību, lai nodrošinātu iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

25. Izplatītājs:

25.1. pirms iekārta tiek piedāvāta tirgū, pārliecinās, ka iekārtas ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu un tām ir pievienoti šajos noteikumos norādītie dokumenti valsts valodā vai citā saprotamā valodā ES dalībvalstī, kuras tirgū ir laistas iekārtas, un ka ražotājs ir ievērojis šo noteikumu 19.7. un 19.8.apakšpunktā minētās prasības, bet importētājs ir ievērojis šo noteikumu 23.4.apakšpunktā minētās prasības;

25.2. ja izplatītājs uzskata vai tam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka iekārtas neatbilst šo noteikumu 5.punkta prasībām, tas nepiedāvā iekārtas tirgū, kamēr nav panākta iekārtu atbilstība un par to informē ražotāju vai importētāju, un tirgus uzraudzības iestādi;

25.4. ja izplatītājs uzskata vai tam ir iemesls uzskatīt, ka iekārtas, kuras tas ir piedāvājis tirgū, neatbilst šo noteikumu prasībām, nodrošina, ka tiek veiktas korektīvās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu iekārtu atbilstību un, ja nepieciešams, lai iekārtas izņemtu no tirgus vai atsauktu tās, kā arī nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās ES dalībvalstīs, kurās  iekārtas ir laistas tirgū, norādot detalizētu informāciju par neatbilstību un visiem veiktajiem pasākumiem, lai neatbilstību novērstu;

25.5. pēc tirgus uzraudzības iestādes pamatota pieprasījuma sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju tirgus uzraudzības iestādei valsts valodā vai citā ES dalībvalstī saprotamā valodā, lai pierādītu tirgū laisto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām;

25.6. sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi pēc tās pieprasījuma pasākumos, lai nodrošinātu izsniegtajā pilnvarā minēto iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

27. Šo noteikumu izpratnē importētāju vai izplatītāju uzskata par ražotāju un tam ir šo noteikumu 18. un 19.punktā minētie ražotāja pienākumi, ja tas iekārtas laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū laistās iekārtas tā, ka tas var ietekmēt iekārtu atbilstību šo noteikumu prasībām.

29. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma komersants desmit gadus pēc iekārtu laišanas tirgū sniedz informāciju, norādot jebkuru komersantu, kas tam piegādājis iekārtas un jebkuru komersantu, kuram tas piegādājis iekārtas.

V. Noslēguma jautājumi

30. Iekārtas, uz kurām pirms šo noteikumu spēkā stāšanās neattiecās normatīvie akti par bīstamo ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem un kuras šo noteikumu spēkā stāšanās dienā neatbilst šo noteikumu prasībām, var būt pieejamas tirgū līdz 2019.gada 22.jūlijam.

31.  Šo noteikumu 5.punktu piemēro:

31.1. medicīnas iekārtām un monitoringa un kontroles instrumentiem, kas laisti tirgū pēc 2014.gada 22.jūlija;

31.2. in vitro diagnostikas medicīnas iekārtām, kas laistas tirgū pēc 2016.gada 22.jūlija;

31.3. rūpnieciskajiem monitoringa un kontroles instrumentiem, kas laisti tirgū pēc 2017.gada 22.jūlija.

32.Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumus Nr.723 "Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 131.nr.; 2006, 21., 140.nr.; 2007, 57.nr.; 2008, 139.nr.; 2010, 101.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 8.jūnija Direktīvas 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

| Ministru prezidents | V.Dombrovskis |
| --- | --- |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs | E.Sprūdžs |
| Iesniedzējs: |  |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs | E.Sprūdžs |
| Vīza: |  |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs | A.Antonovs |

31.10.2012; 14:25

3431

I.Doniņa

67026515; ilze.donina@varam.gov.lv