3.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada _________________

noteikumiem Nr.______

Pieļaujamie svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumi

| Nr.p.k. | Lietojums | Piemērošanas joma un termiņi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dzīvsudrabs viencokola (kompaktajās) luminiscences spuldzēs ne vairāk kā (vienam gaismas izstarotājam): |  |
| 1.1. | Vispārējai apgaismei < 30 W: 2,5 mg |  |
| 1.2. | Vispārējai apgaismei ≥ 30 W un < 50 W: 3,5 mg |  |
| 1.3. | Vispārējai apgaismei ≥ 50 W un < 150 W: 5 mg |  |
| 1.4. | Vispārējai apgaismei ≥ 150 W: 15 mg |  |
| 1.5. | Vispārējai apgaismei, ar apļa vai kvadrāta formu un caurules diametru ≤ 17 mm: 7 mg vienam gaismas izstarotājam |  |
| 1.6. | Īpašām vajadzībām: 5 mg |  |
| 2. | Dzīvsudrabs lineārajās divcokolu luminiscences spuldzēs vispārējai apgaismei ne vairāk kā (vienai spuldzei): |  |
| 2.1. | Trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru < 9 mm (piem., T2): 4 mg |  |
| 2.2. | Trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru ≥ 9 mm un ≤ 17 mm (piem., T5): 3 mg |  |
| 2.3. | Trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru > 17 mm un ≤ 28 mm (piem., T8): 3,5 mg |  |
| 2.4. | Trīsjoslu luminofora spuldzes ar normālu ekspluatācijas laiku un caurules diametru > 28 mm (piem., T12): 3,5 mg |  |
| 2.5. | Trīsjoslu luminofora spuldzes ar ilgu ekspluatācijas laiku (≥ 25000 h): 5 mg |  |
| 3. | Dzīvsudrabs citās luminiscences spuldzēs, nepārsniedzot (vienai spuldzei): |  |
| 3.1. | Nelineārās halofosfāta spuldzes (visu diametru): 15 mg vienai spuldzei | Zaudē spēku 2016. gada 13. aprīlī |
| 3.2. | Nelineārās trīsjoslu luminofora spuldzes ar caurules diametru > 17 mm (piem., T9) vienai spuldzei: 15 mg |  |
| 3.3. | Spuldzes citādai vispārējai apgaismei un īpašām vajadzībām (piem., indukcijas spuldzes) vienai spuldzei: 15 mg |  |
| 4. | Dzīvsudrabs aukstā katoda fluorescences spuldzēs (CCFL) un ārējā elektroda fluorescences spuldzēs (EEFL) īpašām vajadzībām, nepārsniedzot (vienai spuldzei): |  |
| 4.1. | Mazs garums (≤ 500 mm): 3,5 mg |  |
| 4.2. | Vidējs garums (> 500 mm un ≤ 1500 mm): 5 mg |  |
| 4.3. | Liels garums (> 1500 mm): 13 mg |  |
| 5. | Dzīvsudrabs citās zemspiediena gāzizlādes spuldzēs (vienai spuldzei): 15 mg |  |
| 6. | Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei, nepārsniedzot (vienam gaismas izstarotājam) spuldzēs ar uzlabotu krāsu atveidošanas indeksu Ra > 60: |  |
| 6.1. | P ≤ 155 W: 30 mg |  |
| 6.2. | 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg |  |
| 6.3. | P > 405 W: 40 mg |  |
| 7. | Dzīvsudrabs citās augstspiediena nātrija (tvaiku) spuldzēs vispārējai apgaismei, nepārsniedzot (vienam gaismas izstarotājam): |  |
| 7.1. | P ≤ 155 W: 25 mg |  |
| 7.2. | 155 W < P ≤ 405 W: 30 mg |  |
| 7.3. | P > 405 W: 40 mg |  |
| 8. | Dzīvsudrabs augstspiediena dzīvsudraba (tvaiku) spuldzēs (HPMV) | Zaudē spēku 2015.gada 13.aprīlī |
| 9. | Dzīvsudrabs metālu halogenīdu (MH) spuldzēs |  |
| 10. | Dzīvsudrabs citās gāzizlādes spuldzēs īpašām vajadzībām, kas nav atsevišķi minētas šajā pielikumā |  |
| 11. | Svins katodstaru lampu stiklā |  |
| 12. | Svins luminiscences spuldžu stiklā, nepārsniedzot 0,2 masas % |  |
| 13. | Svins kā leģētājs elements tēraudā mehāniskai apstrādei un cinkotā tēraudā, kurā ir līdz 0,35 masas % svina |  |
| 14. | Svins kā leģētājs elements alumīnijā, kurā ir līdz 0,4 masas % svina |  |
| 15. | Vara sakausējums, kurā ir līdz 4 masas % svina |  |
| 16. | Svins lodmetālos ar augstu kušanas temperatūru (t. i., svina sakausējumi ar svina saturu vismaz 85 %) |  |
| 17. | Svins lodmetālos serveriem, uzkrāšanas un datu masīvu atmiņas sistēmām, tīkla infrastruktūras komutācijas, signalizācijas un pārraides iekārtām, kā arī tīkla pārvaldībai telesakaru jomā |  |
| 18. | Elektriskie un elektroniskie komponenti, kuros svins ir stiklā vai keramikā, kas nav keramikas dielektriķi kondensatoros, piem., pjezoelektriskas ierīces, vai stikla vai keramikas matricās |  |
| 19. | Svins dielektriķu keramikas kondensatoros nominālajam spriegumam vismaz 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvai |  |
| 20. | Svins dielektriķu keramikas kondensatoros nominālajam spriegumam mazāk nekā 125 V maiņstrāvai vai 250 V līdzstrāvai | Zaudē spēku 2013.gada 1.janvārī. Pēc 2013.gada 1.janvāra atļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2013.gada 1. janvāra |
| 21. | Kadmijs un tā savienojumi vienreizējos termodrošinātājos | Atļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2012.gada 1.janvāra |
| 22. | Kadmijs un tā savienojumi elektriskajos kontaktos |  |
| 23. | Hroms (VI) kā oglekļa tērauda dzesēšanas sistēmas pretkorozijas līdzeklis absorbcijas ledusskapjos līdz 0,75 masas % dzesēšanas šķīdumā |  |
| 24. | Svins gultņu ieliktņos un buksēs kompresoriem ar aukstumnesēju apsildīšanas, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un saldēšanas (HVACR) lietojumiem |  |
| 25. | Svins, ko izmanto C-press kontaktsaderīgu savienotāju sistēmās | Atļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2010.gada 24.septembra |
| 26. | Svins, ko izmanto kontaktsaderīgu savienotāju sistēmās, kas nav C-press | Zaudē spēku 2013.gada 1.janvārī. Pēc 2013.gada 1.janvāra atļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2013.gada 1.janvāra |
| 27. | Svins kā pārklājuma materiāls C-moduļa gredzena siltumvadītspējai | Atļauts izmantot reserves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2010.gada 24.septembra |
| 28. | Svins baltajos stiklos, ko izmanto optikā |  |
| 29. | Kadmijs un svins stikla filtros un stiklos, ko izmanto atstarošanas standartiem |  |
| 30. | Svins lodmetālos, kas satur vairāk nekā divus elementus, tādiem kontaktkājiņu un mikropocesoru pakotņu savienojumiem, kuros svina saturs ir vairāk nekā 80 un mazāk nekā 85 masas % | Atļauts izmantot rezerves daļās iekārtās, kas laistas tirgū pirms 2011.gada 1.janvāra |
| 31. | Svins lodmetālos stabilu elektrisko savienojumu izveidei starp pusvadītāja mikroshēmu un datu nesēju integrētajās flip-chip pakotnēs |  |
| 32. | Svins taisnās kvēlspuldžu caurulēs ar silikāta pārklājumu | Spēkā līdz 2013.gada 1.septembrim |
| 33. | Svina halogenīds kā izstarotājs augstas intensitātes gāzizlādes (HID) spuldzēs, ko izmanto profesionālajā reprogrāfijā |  |
| 34. | Svins kā luminiscentā pulvera aktivators (svins ne vairāk kā 1 % masas) gāzizlādes spuldzēs, ja tās izmanto kā sauļošanās lampas, kurās ir tādi luminofori kā BSP (BaSi 2 O 5:Pb) |  |
| 35. | Svins un kadmijs krāsās lietojumiem uz emaljām un stikliem, tādiem kā borsilikātstikls un natronkaļķu stikls |  |
| 36. | Svins savienotājspaiļu nelielu detaļu pārklājumos, izņemot savienotājus ar soli vismaz 0,65 mm | Atļauts izmantot rezerves daļās EEI, kas laistas tirgū pirms 2010.gada 24.septembra |
| 37. | Svins lodmetālos, ko izmanto dobas diskveida un plakanas matricas keramikas daudzslāņu kondensatoru ražošanai |  |
| 38. | Svina oksīds virsmas vadāmības elektronu emitera displejos (SED), ko izmanto konstrukcijas elementos, sevišķi stiklkeramikas lodēšanas materiālā un stiklkeramikas gredzenā |  |
| 39. | Svins tāda kristāla stikla sastāvā, kam apraksts dots Padomes Direktīvas 69/493/EEK [1] I pielikumā (1., 2., 3. un 4. kategorija) |  |
| 40. | Kadmija sakausējumi elektriski/mehāniski lodētiem savienojumiem ar elektriskajiem vadītājiem, kuri atrodas tieši uz tinumiem skaņas pārveidotājos, kurus izmanto lieljaudas skaļruņos ar skaņas spiediena līmeni vismaz 100 dB (A) |  |
| 41. | Svins lodmetālos plakanās bezdzīvsudraba luminiscences spuldzēs (ko izmanto, piemēram, šķidro kristālu ekrānos, dizainā vai rūpnieciskajā apgaismē) |  |
| 42. | Svina oksīds stiklkeramikas lodēšanas materiālos, ko izmanto argona un kriptona lāzera spuldžu montāžā |  |
| 43. | Svins lodmetālos, kas vajadzīgi elektrisko transformatoru vara vadu lodēšanai, kuru diametrs ir līdz 100 μm |  |
| 44. | Svins regulējamu maiņrezistoru elementos uz metālkeramikas bāzes |  |
| 45. | Svins augstsprieguma diožu pārklājuma slānī uz cinka borāta stikla korpusa |  |
| 46. | Kadmijs un kadmija oksīds biezslāņa plēves pastās, ko klāj uz berilija oksīda ar alumīnija saiti |  |
| 47. | Kadmijs krāsu mainošās gaismas diodēs (LED) ar II–VI grupas pusvadītājiem (< 10 μg Cd uz mm2 gaismas emisijas platības), kas paredzētas izmantošanai cietvielas apgaismes vai displeju sistēmās | Spēkā līdz 2014.gada 1.jūlijam |

| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs | E.Sprūdžs |
| --- | --- |
| Iesniedzējs: |  |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs | E.Sprūdžs |
| Vīza: |  |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs | A.Antonovs |

06.11.2012. 09:45

1125

I.Doniņa

67026515; ilze.donina@varam.gov.lv