4.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada_________

noteikumiem Nr.

Pieļaujamie svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumi medicīnas ierīcēs un kontroles un monitoringa instrumentos

| Nr.p.k. | Pieļaujamie lietojumi |
| --- | --- |
| 1. | Iekārtas, ko izmanto jonizējošā starojuma noteikšanai |
| 1.1. | Svins, kadmijs un dzīvsudrabs jonizējošā starojuma detektoros |
| 1.2. | Svina gultņi rentgenlampās |
| 1.3. | Svins elektromagnētiskā starojuma pastiprināšanas ierīcēs: mikrokanālu plate un kapilārplate |
| 1.4. | Svins rentgenlampu stikla fritēs un attēla pastiprinātājos un svins stikla frites saistvielā, kas paredzēta gāzes lāzeru un vakuumlampu savienošanai, lai pārveidotu elektromagnētisko starojumu elektronos |
| 1.5. | Svins aizsargekrānos pret jonizējošo starojumu |
| 1.6. | Svins testa objektos, ko izmanto rentgenstarojuma jomā |
| 1.7. | Svins stearāta kristālos, ko izmanto rentgenstaru difrakcijā |
| 1.8. | Radioaktīva kadmija izotopa avots pārnēsājamos rentgenstaru fluorescences spektometros |
| 2. | Sensori, detektori un elektrodi |
| 2.1. | Svins un kadmijs jonu selektīvajos elektrodos, tostarp stikla korpuss pH elektrodiem |
| 2.2. | Svina anodi elektroķīmiskajos skābekļa sensoros |
| 2.3. | Svins, kadmijs un dzīvsudrabs infrasarkanā starojuma detektoros |
| 2.4. | Dzīvsudrabs standartelektrodos: dzīvsudraba hlorīds ar zemu hlora saturu, dzīvsudraba sulfāts un dzīvsudraba oksīds |
| 3. | Citi |
| 3.1. | Kadmijs hēlija–kadmija lāzeros |
| 3.2. | Svins un kadmijs lampās, ko izmanto atomabsorbcijas spektroskopijā |
| 3.3. | Svina sakausējumi kā supravadītājs un siltumvadītājs magnētiskās rezonanses attēlu iegūšanas ierīcē (MRI) |
| 3.4. | Svins un kadmijs supravadītāja materiālos, kas ir metāla stiprinājumos MRI un SQUID detektoros |
| 3.5. | Svins atsvaros |
| 3.6. | Svins monokristālu pjezoelektriskajos materiālos, kas paredzēti ultraskaņas devējiem |
| 3.7. | Svins lodalvu sastāvā, ko izmanto ultraskaņas devēju stiprinājumos |
| 3.8. | Dzīvsudrabs mērtiltos ar augstas precizitātes kapacitatīvo pretestību un zuduma koeficientu un augstfrekvences RF slēdžos un relejos, kas ir monitoringa un kontroles instrumentos, kuros dzīvsudraba daudzums vienā slēdzī vai relejā nepārsniedz 20 mg |
| 3.9. | Svins lodalvu sastāvā portatīvos, ārkārtas gadījumiem paredzētajos defibrillatoros |
| 3.10. | Svins lodalvu sastāvā augstas izšķirtspējas infrasarkano staru attēlu atveides moduļos, lai noteiktu starojumu 8–14 μm diapazonā |
| 3.11. | Svins šķidrajos kristālos, kas izmantoti silikona displejos (LcoS) |
| 3.12. | Kadmijs rentgenstarojuma mērījuma filtros |

| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs | E.Sprūdžs |
| --- | --- |
| Iesniedzējs: |  |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs | E.Sprūdžs |
| Vīza: |  |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs | A.Antonovs |

06.11.2012. 10:07

327

I.Doniņa

67026515; ilze.donina@varam.gov.lv