l

PROJEKTS

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

| 2015.gada Rīgā | ### Noteikumi Nr. ____ (prot. Nr. ___ § __ ) |
| --- | --- |

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
4.panta 1.,2.,3. un 4.punktu,

likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 22.panta piekto daļu

Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu

- Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā sniedz, izmanto un pārtrauc sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus;

1.2. kārtību, kādā nekustamo īpašumu pieslēdz centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības attiecībā uz komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vietu un gadījumus, kad pieļaujama komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ārpus piederības robežas;

1.3. pakalpojumu sniedzēja sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites kārtību un kārtību, kādā veicami norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem;

1.4. kārtību, kādā aprēķina kompensāciju par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

- Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība

2. Sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniedz un lieto saskaņā ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) un sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotāja (turpmāk – pakalpojuma lietotājs) noslēgto pakalpojumu līgumu, kā arī ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma, likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, šo un vietējās pašvaldības saistošo noteikumu ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā prasības.

3. Pakalpojuma līgumu slēdz par noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, ja:

3.1. pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam ir vismaz viens cauruļvada ievads, kas pievienots centralizētajai ūdensapgādes sistēmai (turpmāk – ūdensapgādes ievads);

3.2. pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam ir vismaz viens cauruļvada izvads, pa kuru tiek nodrošināta notekūdeņu savākšana un novadīšana uz centralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk – kanalizācijas izvads);

3.3. ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanai tiek izmantots brīvkrāns.

4. Ja pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdījumā ir gan ūdensapgādes ievads, gan kanalizācijas izvads, tiek slēgts viens pakalpojuma līgums.

5. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā drīkst novadīt notekūdeņus, kuri atbilst vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību noteiktajām prasībām notekūdeņu sastāvam. Minētās prasības vietējā pašvaldība nosaka, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja, kā centralizētās kanalizācijas sistēmas uzturētāja, izvērtējumu un ievērojot, ka piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos nedrīkst pārsniegt normatīvajā aktā par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī noteikto maksimālo koncentrāciju parametriem, kas raksturo tipiskus sadzīves notekūdeņus.

6. Pakalpojuma sniedzējs, ņemot vērā centralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jaudu un tajā pielietoto tehnoloģisko procesu, var atļaut pakalpojuma lietotājam novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā ražošanas notekūdeņus ar atsevišķu piesārņojošo vielu augstāku pieļaujamo koncentrāciju, nekā noteikts šo noteikumu 5.punktā, pakalpojuma līgumā nosakot šo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas un papildu maksu par to attīrīšanu, nodrošinot, ka jebkādi izdevumi, kas radušies šo notekūdeņu attīrīšanai, netiek iekļauti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajā tarifā vai pašvaldības noteiktajā maksā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem konkrētajā pašvaldības administratīvajā teritorijā. Visas ar šo notekūdeņu attīrīšanu saistītās izmaksas sedz pakalpojuma lietotājs.

7. Lai novērstu iespējamu vides piesārņojumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējuma dēļ, kuru var izraisīt ar ražošanas notekūdeņiem novadītais piesārņojums, pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs veikt pakalpojuma lietotāja centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu pārbaudi (kontroli). Pārbaudes laikā pakalpojuma sniedzējs ņem notekūdeņu paraugus pie to ieplūdes centralizētajā kanalizācijas sistēmā un, veicot paraugu analīzi akreditētā laboratorijā, nosaka notekūdeņu sastāva un piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilstību šo noteikumu 5. un 6.punkta nosacījumiem. Periodiskumu, ar kādu tiek veiktas minētās pārbaudes, nosaka pakalpojumu sniedzējs atkarībā no notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi, no attīrīšanas iekārtās izmantotās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, kā arī no centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu apjoma.

8. Ja pakalpojumu lietotājs neievēro šo noteikumu 5. un 6. punktā noteiktās prasības attiecībā uz centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu sastāvu, kā rezultātā ir traucēta normāla attīrīšanas iekārtu darbība, un nodarīts kaitējums videi, visas papildu izmaksas, kas pakalpojuma sniedzējam radušās par piesārņojuma likvidēšanu centralizētājā kanalizācijas sistēmā, par vides piesārņojuma novēršanu un seku likvidēšanu, tai skaitā arī dabas resursu nodokļa apmaksu par vidē emitēto piesārņojumu virs limitos noteiktā apjoma, sedz pakalpojuma lietotājs.

9. Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā vai valdījumā esošās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju līdz piederības robežai un:

9.1. par saviem līdzekļiem veic attiecīgo ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas apkopi, remontu un likvidē noplūdes sistēmā;

9.2. nodrošina ēku pamatu hidroizolēšanu un visu veidu inženiertīklu ievadu vietu ēkā hermētisku noslēgšanu, lai nepieļautu tajos ūdens ieplūdi;

9.3. nekavējoties ziņo pakalpojuma sniedzējam par avārijām vai kādiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmā, ja šīs sistēmas atrodas pakalpojuma lietotāja nekustamā īpašuma robežās.

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu pārtraukšanas un atjaunošanas kārtība

10. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus, par to rakstiski brīdinot pakalpojuma lietotāju 30 dienas iepriekš, ja pakalpojuma lietotājs neveic maksājumus par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā vai citus ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem saistītos pakalpojuma sniedzēja aprēķinātos maksājumus, tai skaitā aprēķināto kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Atkārtoti pakalpojuma lietotājs tiek rakstiski brīdināts trīs darba dienas pirms ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanas.

11. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus, par to rakstiski brīdinot pakalpojuma lietotāju 10 dienas iepriekš, šādos gadījumos:

11.1. pakalpojuma lietotājs ar savu darbību vai bezdarbību traucē vai kavē pakalpojuma sniedzēja darbiniekam piekļūt pie komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības noslēgarmatūras, hidranta vai kanalizācijas sistēmas skatakas, kā arī neievēro Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā pakalpojuma sniedzējam noteiktās tiesības par piekļūšanu centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai avārijas novēršanai vai tās seku likvidēšanai;

11.2. pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma uzskaitei nepieciešamās ziņas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā;

11.3. pakalpojuma lietotājs pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā nav nodrošinājis komercuzskaites mēraparāta mezgla vai ugunsdzēsības noslēgarmatūras sakārtošanu, lai pakalpojuma sniedzējs varētu nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, nomaiņu vai komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības noslēgarmatūras vai hidranta noplombēšanu.

12. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, papildus Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 9.panta otrās daļas 2.punktā noteiktajos gadījumos, ja:

12.1. pakalpojuma lietotājs nav nodrošinājis komercuzskaites mēraparāta saglabāšanu, to patvaļīgi regulējis, noņēmis plombu no komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības noslēgarmatūras vai hidranta;

12.2. pakalpojuma lietotājs neievēro pakalpojuma līgumā noteikto ūdens lietošanas un notekūdeņu novadīšanas kārtību, tai skaitā prasības notekūdeņu sastāvam un piesārņojošo vielu koncentrācijai, kas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus;

12.3. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs lieto ūdenssaimniecības pakalpojumus bez pakalpojuma līguma noslēgšanas un neveic maksājumus par pakalpojumiem, vai turpina tos lietot pēc pakalpojuma līguma izbeigšanas vai ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanas.

12.4. pakalpojuma lietotājs ir ierīkojis patvaļīgu pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas;

12.5. pakalpojuma lietotājs pakalpojuma sniedzēja noteiktajā laika periodā nav novērsis bojājumus savā īpašumā vai valdījumā esošajā ūdenssaimniecības sistēmā, kuri atstāj ietekmi uz centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, vai nodara kaitējumu citiem pakalpojuma lietotājiem;

13. Ja nekustamajam īpašumam ir pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšana, pēc pakalpojuma lietotāja pieprasījuma pakalpojuma sniedzējs par maksu nodrošina pakalpojuma lietotāju – fizisku personu ar Pasaules Veselības organizācijas noteiktajām minimālajām sanitārajām normām – 25 litri ūdens uz vienu personu diennaktī.

14. Pilnīga ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana pieļaujama vienīgi gadījumos, ja netiek traucēta šo pakalpojumu sniegšana pakalpojuma lietotājiem, kuri lieto ūdenssaimniecības pakalpojumus uz cita pakalpojumu līguma pamata un pilda šī pakalpojuma līguma noteikumus.

15. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu atjauno triju darba dienu laikā pēc pārkāpumu novēršanas, saistību nokārtošanas vai vienošanās panākšanas ar pakalpojuma sniedzēju par saistību pilnīgas nokārtošanas kārtību, ievērojot, ka pakalpojumu lietotājs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 10., 11. un 12. punktā minēto ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu un atjaunošanu.

16. Ja ir publicēta oficiāla informācija par pakalpojuma lietotāja saimnieciskās darbības apturēšanu, maksātnespējas procesa, bankrota procedūras vai likvidācijas procesa sākšanu, pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt pakalpojuma lietotājam iemaksāt avansa maksājumu trīs mēnešu vidējā maksājuma apmērā kā drošības naudu savu saistību izpildei.

- Nekustamā īpašuma pieslēgšanas kārtība centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām

17. Jaunbūvējamā vai esošā nekustamā īpašuma pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nepieciešams pieprasīt pakalpojuma sniedzējam un saņemt viņa izsniegtos pieslēgšanās tehniskos noteikumus (turpmāk – tehniskie noteikumi).

18. Tehniskie noteikumi pieprasāmi šādos gadījumos:

18.1. jauna pieslēguma izveidei, kuru ierīko ūdens piegādei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas un notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

18.2. ja nekustamā īpašuma lietošanas veida maiņas dēļ mainās notekūdeņu sastāvs vai pieaug patērētā ūdens vai novadāmo notekūdeņu daudzums tādā apjomā, ka esošais pieslēgums to nevar nodrošināt;

18.3. ja tiek veikta komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūve vai tiek mainīta komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta.

19. Šo noteikumu 18. punktā minētajos gadījumos nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs iesniedz pakalpojuma sniedzējam tehnisko noteikumu pieprasījumu, kurā norāda informāciju par nekustamā īpašuma atrašanās vietu, adresi un kadastra apzīmējumu, datus par plānoto ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu vai informāciju par personu skaitu, kuri plāno lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, kā arī informāciju par ražošanas notekūdeņu raksturojošiem parametriem. Pieprasījumam pievieno nekustamā īpašuma apstiprinošu vai lietošanas tiesību apliecinošu nomas ar apbūves tiesībām dokumentu, zemes robežu plānu vai plānotā jaunbūvējamā vai pārbūvējamā nekustamā īpašuma topogrāfisko plānu, kā arī citus dokumentus, ja tādi nepieciešami tehnisko noteikumu sagatavošanai.

20. Ja pieprasījumā norādītā informācija ir nepilnīga vai visi nepieciešamie dokumenti nav saņemti, pakalpojuma sniedzējs 7 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas par to rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju un norāda, kāda informācija vai dokumenti papildus iesniedzami. Par pieprasījuma saņemšanas dienu uzskata dienu, kad pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju.

21. Pakalpojumu sniedzējs, ievērojot normatīvo aktu būvniecības un vides aizsardzības jomā prasības un termiņus, sagatavo un izsniedz skaidrus un tehniski pamatotus tehniskos noteikumus pieprasījuma iesniedzējam. Ja tehnisko noteikumu sagatavošanai ir nepieciešams ilgāks laika periods, par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu pakalpojuma sniedzējs rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju.

22. Ja pieslēgšanās pie centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas nav iespējama sistēmas izvietojuma, tehniskā stāvokļa vai sistēmas esošās nepietiekamās jaudas dēļ, pakalpojuma sniedzējs rakstveidā sniedz nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam informāciju par citām pieslēguma ierīkošanas iespējām un termiņiem.

23. Pakalpojuma sniedzējs atbilstoši pieprasījumam tehniskajos noteikumos norāda vismaz:

23.1. pieslēguma vietu pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas;

23.2. tehnisko noteikumu pieprasījumā norādīto nekustamā īpašuma izmantošanas veidu, ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu;

23.3. prasības ražošanas notekūdeņu sastāvam un raksturojošiem parametriem pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

23.4. piederības robežu, prasības komercuzskaites mēraparāta mezglam un to atrašanās vietai;

23.5. tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamo ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei, tai skaitā lietus notekūdeņu novadīšanai;

23.6. ja pieslēguma ierīkošanai nepieciešams izbūvēt vai pārbūvēt centralizēto ūdensapgādes sistēmu vai centralizēto kanalizācijas sistēmu – tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamo centralizēto ūdensapgādes vai centralizēto kanalizācijas sistēmu projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei.

24. Tehnisko noteikumu derīguma termiņu, kurš nevar būt mazāks, kā viens gads no to izsniegšanas dienas, nosaka pakalpojuma sniedzējs. Ja tehnisko noteikumu derīguma termiņā nav izpildīti tehnisko noteikumu nosacījumi un prasības, pakalpojumu sniedzējs, pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pieprasījuma, tehniskos noteikumus izsniedz atkārtoti, veicot tajos nepieciešamās izmaiņas, vai pagarina tehnisko noteikumu derīguma termiņu, ja citas izmaiņas nav paredzētas.

25. Pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentu izstrāde, ūdensapgādes ievada un kanalizācijas izvada, kā arī komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve vai pārbūve tiek veikta par nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem un atbilstoši normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajai kārtībai.

26. Ja šo noteikumu 22.punktā minētā iemēsla dēļ pieslēguma ierīkošanai nepieciešams izbūvēt vai pārbūvēt centralizēto ūdensapgādes sistēmu vai centralizēto kanalizācijas sistēmu, pakalpojuma sniedzējs un nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs vienojas par centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas projektēšanas, izbūves vai pārbūves kārtību. Līgumā par centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas projektēšanas, izbūves vai pārbūves kārtību ietver vismaz šādus noteikumus:

26.1. centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai pārbūve tiek veikta par nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem;

26.2. projektēšanas darbus organizē nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;

26.2. būvdarbu organizēšanas kārtību;

26.3. izbūvētā centralizētā ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēma tiek nodota pakalpojuma sniedzēja īpašumā.

27. Ja pakalpojuma sniedzējs, izvērtējot vairāku nekustamo īpašumu īpašnieku vai valdītāju tehnisko noteikumu pieprasījumus un viņiem izsniegtos tehniskos noteikumus konstatē, ka visu pieslēgumu ierīkošanai ir ekonomiski pamatoti izbūvēt vai pārbūvēt kopējo centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas daļu, šo noteikumu 23.6. apakšpunktā minētās prasības aizstāj ar vienreizējo pakalpojuma sniedzēja noteikto infrastruktūras attīstības maksājumu pakalpojuma sniedzējam.

28. Pēc pieslēguma ierīkošanas būvdarbu pabeigšanas pakalpojuma sniedzējs būvniecību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam izsniedz atzinumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai.

29. Pēc šo noteikumu 28. punktā minētā atzinuma izsniegšanas pakalpojuma sniedzējs ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju noslēdz pakalpojuma līgumu, ievērojot vietējās pašvaldības saistošo noteikumu par ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu prasības.

30. Ja pakalpojumu lietotājs, kas izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumus, pa savā īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sniedz pakalpojumus citam blakuslietotājam, piegādājot viņa nekustamajam īpašumam ūdeni vai novadot notekūdeņus, šādi sniegtie pakalpojumi nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

5. Prasības komercuzskaites mēraparāta mezglam

31. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem uz piederības robežas speciāli izveidotā skatakā (ūdens mērītāja mezglā) vai ārpus piederības robežas pakalpojuma sniedzēja noteiktā vietā.

32. Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ārpus piederības robežas ir pieļaujama gadījumos, ja:

32.1. attālums no piederības robežas līdz būves pamatiem ir mazāks par normatīvajos aktos par inženiertīklu izvietojumu noteiktajam minimālajam horizontālajam attālumam, kā arī citos gadījumos, kad nevar nodrošināt atbilstību būvniecības normatīvo aktu prasībām;

32.2. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ir paredzēta centralizētajā ūdensapgādes sistēmā pirms ūdensvada ievada.

33. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves un komercuzskaites mēraparāta montāžas, pakalpojuma sniedzējs noplombē komercuzskaites mēraparāta mezglu. Pakalpojuma lietotājs nodrošina uzstādīto plombu saglabāšanu, nepieļaujot plombu noņemšanu, bojāšanu vai aizstāšanu ar citām plombām, kuras nav uzstādījis pakalpojuma sniedzējs.

34. Pakalpojuma lietotājs par saviem līdzekļiem un pēc saskaņošanas ar pakalpojuma sniedzēju var aprīkot komercuzskaites mēraparātu ar telemetrijas vai telemehānikas sistēmu datu automatizētai attālinātai nolasīšanai un šos datus izmantot saņemto pakalpojumu uzskaitē, ja šāda sistēma ir izveidota pakalpojuma sniedzēja ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas teritorijā.

35. Pakalpojuma lietotājs aizsargā komercuzskaites mēraparāta mezglu no tehniskiem bojājumiem, applūdināšanas un sasalšanas.	 Ja komercuzskaites mēraparāts tiek nozagts vai komercuzskaites mēraparāts tiek sabojāts, pakalpojuma lietotājs nekavējoties ziņo par to pakalpojuma sniedzējam, kā arī atlīdzina viņam radušos zaudējumus par jauna komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu.

36. Ja pakalpojuma lietotājam radušās šaubas par komercuzskaites mēraparāta precizitāti, pakalpojuma lietotājam ir tiesības rakstiski pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs nodrošina komercuzskaites mēraparāta pirmstermiņa verificēšanu kādā no akreditētajām inspicēšanas institūcijām, kuras atrodas Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja tīmekļa vietnē www.latak.lv. Izdevumus, kas saistīti ar komercuzskaites mēraparāta pirmstermiņa verificēšanu sedz:

36.1. 	pakalpojuma sniedzējs, ja komercuzskaites mēraparāts tiek atzīts par lietošanai nederīgu;

36.2. pakalpojuma lietotājs, ja komercuzskaites mēraparāts tiek atzīts par lietošanai derīgu.

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites un norēķinu kārtība

Piegādātā ūdens uzskaite

37. Piegādātā ūdens daudzumu, ko patērē pakalpojuma lietotājs nekustamajā īpašumā, nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.

38. Gadījumā, ja komercuzskaites mēraparāts nav uzmontēts:

38.1. piegādātā ūdens daudzumu, ko nekustamajā īpašumā – dzīvojamā mājā patērē pakalpojuma lietotājs, nosaka, ņemot vērā vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem noteiktās ūdens patēriņa normas vienam iedzīvotājam diennaktī, kā arī informāciju par personu skaitu, kuri lieto pakalpojumu konkrētajā nekustamajā īpašumā. Personu skaitu, kuri lieto ūdenssaimniecības pakalpojumu, nosaka ņemot vērā nekustamajā īpašumā deklarēto personu skaitu vai pakalpojuma lietotāja sniegtās ziņas, ja faktisko lietotāju skaits atšķiras no deklarēto personu skaita;

38.2. piegādātā ūdens daudzumu, ko nekustamajā īpašumā – nedzīvojamā būvē (telpā) patērē pakalpojuma lietotājs, nosaka, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu caur ūdensvada ievadu 24 stundu režīmā un dienu skaitu norēķinu periodā.

39. Pakalpojuma lietotājs nolasa komercuzskaites mēraparāta rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā un pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā paziņo rādījumus pakalpojumu sniedzējam, ja pakalpojuma līgumā nav noteikta cita kārtība.

40. Ja pakalpojuma lietotājs pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā nesniedz pakalpojuma sniedzējam ziņas par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem par attiecīgo norēķinu periodu, pakalpojumu sniedzējs patērētā ūdens daudzumu attiecīgajam periodam nosaka pēc ūdens vidējā patēriņa nekustamajā īpašumā iepriekšējos 12 mēnešos.

41. Šo noteikumu 40. punktā minēto ūdens daudzuma uzskaites kārtību piemēro:

41.1. līdz brīdim (bet ne ilgāk kā 3 mēnešus), kad pakalpojuma lietotājs paziņo ūdens komercuzskaites mēraparāta kārtējos rādījumus vai ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumus ir nolasījis pakalpojuma sniedzējs. Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu par nekustamajā īpašumā patērēto ūdens daudzumu un pārrēķina rezultātus ietver nākamā norēķinu perioda rēķinā;

41.2. gadījumos, ja ūdens komercuzskaites mēraparāts ir nozagts, nedarbojas vai ir noņemts, lai veiktu tā verifikāciju, nomaiņu vai labošanu, vai arī, ja to ir noņēmis pakalpojuma sniedzējs pēc pakalpojuma lietotāja lūguma, līdz jauna vai lietošanai derīga ūdens komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi, skaitot no minētā gadījuma konstatējuma dienas, izņemot gadījumu, kad ūdens komercuzkaites mēraparāts šajā termiņā netiek uzstādīts pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ;

41.3. pakalpojuma lietotāja ūdensapgādes sistēmas sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nav iespējams nomainīt komercuzskaites mēraparātu, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus no pakalpojuma sniedzēja noteiktā termiņa.

42. Ja pēc ūdens komercuzskaites mēraparāta verificēšanas:

42.1. tas tiek atzīts par nederīgu, pakalpojumu sniedzējs veic pakalpojumu lietotāja patērētā ūdens daudzuma pārrēķinu šo noteikumu 38.punktā minētajā kārtībā par mēnesi, kurā tika veikta ūdens komercuzskaites mēraparāta verificēšana;

42.2. tas tiek atzīts par derīgu, pakalpojuma lietotāja patērētā ūdens daudzuma uzskaitei pakalpojuma sniedzējs piemēro minētā komercuzskaites mēraparāta rādījums.

6.2. Novadītā notekūdeņu daudzuma uzskaite

43. Ja saskaņā ar pakalpojuma līgumu notekūdeņu komercuzskaites mēraparāta (turpmāk – notekūdeņu plūsmas mērītāja) uzstādīšana nav nepieciešama, pakalpojuma sniedzējs novadīto notekūdeņu daudzumu nosaka pēc pakalpojuma lietotāja šo noteikumu 37. un 38. punktā noteiktajā kārtībā uzskaitītā piegādātā ūdens daudzuma, ņemot vērā, ka pakalpojuma lietotāja novadīto notekūdeņu daudzums ir vienāds ar pakalpojuma lietotājam piegādāta ūdens daudzumu.

44. Pakalpojuma lietotājam, kuram ir vietējais ūdens ieguves avots (ūdensapgādes urbums vai aka) un kurš notekūdeņus novada centralizētajā kanalizācijas sistēmā, notekūdeņu uzskaite tiek veikta atbilstoši uz vietējā ūdens ieguves avota uzstādītā ūdens komercuzskaites mēraparāta vai pēc pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma uz kanalizācijas izvada uzstādītā notekūdeņu plūsmas mērītāja rādījumiem. Ja notekūdeņu uzskaiti veic atbilstoši uzstādītā ūdens komercuzskaites mēraparāta rādījumiem:

44.1. par komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, darbību un verificēšanu ir atbildīgs pakalpojuma lietotājs vai pakalpojuma sniedzējs, ja komercuzskaites mēraparātu ir uzmontējis pakalpojuma sniedzējs;

44.2. pēc komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas pakalpojuma sniedzējs to noplombē;

44.3. pakalpojuma lietotājs nodrošina uzstādīto plombu saglabāšanu, nepieļaujot plombu noņemšanu, bojāšanu vai aizstāšanu ar citām plombām, kuras nav uzstādījis pakalpojumu sniedzējs;

44.4. ja komercuzskaites mēraparāts ir sabojāts vai beidzies tā verificēšanas termiņš, patērētā ūdens daudzumu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 42.punktu.

45. Pakalpojuma lietotājs vietējā ūdens ieguves avota komercuzskaites mēraparāta rādījumus nolasa un paziņo pakalpojuma sniedzējam šo noteikumu 39. punktā noteiktajā kārtībā.

46. Gadījumos, ja pakalpojuma sniedzēja piegādātais vai no vietējā ūdens ieguves avota iegūtais ūdens tiek iekļauts ražojamās produkcijas sastāvā vai izmantots ražošanas procesa nodrošināšanai un pilnībā netiek novadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā, pakalpojuma lietotāja notekūdeņu daudzuma uzskaiti veic atbilstoši notekūdeņu plūsmas mērītāja rādījumiem, ja pakalpojumu līgumā nav atrunāts savādāk. Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par minētā notekūdeņu plūsmas mērītāja uzstādīšanu un darbību.

47. Ja pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošajā ūdensapgādes sistēmā avārijas rezultātā notikusi ūdens noplūde, centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto notekūdeņu daudzumu nosaka pēc vidējā mēneša notekūdeņu daudzuma, kas tika novadīts no nekustamā īpašuma iepriekšējos 12 mēnešos.

48. Ja atbilstoši pakalpojuma līgumam pakalpojuma lietotājs centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada lietus ūdeņus no sava nekustamā īpašuma teritorijas, to daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un to apjomu (kubikmetri gadā) nosaka atbilstoši būvnormatīvam par kanalizācijas būvēm.

  - Norēķinu kārtība

49. Pakalpojuma lietotājs norēķinus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem veic

pakalpojumu sniedzēja noteiktajā kārtībā un apmērā.

50. Maksājumu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem pakalpojuma sniedzējs aprēķina:

50.1. pamatojoties uz 6.1. un 6.2. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā veiktās uzskaites datiem;

50.2. saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto tarifu vai pašvaldības noteikto maksu konkrētajā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

51. Ja ir mainījies tarifs vai maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un pakalpojuma lietotājs pēc jaunā tarifa vai maksas spēkā stāšanās dienas pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā nav paziņojis komercuzskaites mēraparāta rādījumus, pakalpojumu sniedzējs kārtējo maksājumu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem aprēķina atbilstoši jaunajam tarifam vai maksai.

52. Papildu maksu par šo noteikumu 6.punktā minēto ražošanas notekūdeņu ar atsevišķu piesārņojošo vielu pieļaujamo augstāku koncentrāciju attīrīšanu pakalpojuma sniedzējs aprēķina, ņemot vērā jebkādas ar minēto ražošanas notekūdeņu attīrīšanu saistītās izmaksas, vadoties pēc vispārpieņemtiem sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu aprēķinu principiem un nodrošinot papildus maksas aprēķina kārtības pieejamību pakalpojuma saņēmējam un pašvaldībai pēc to pieprasījuma.

53. Ja šo noteikumu 7.punktā minētās pakalpojuma lietotāja novadīto ražošanas notekūdeņu pārbaudes rezultātā, veicot analīzi akreditētā laboratorijā, pakalpojuma sniedzējs ir konstatējis notekūdeņos piesārņojošo vielu augstāku koncentrāciju, nekā noteikts šo noteikumu 5. punktā vai saskaņā ar šo noteikumu 6. punktā pakalpojuma sniedzēja atļauto maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju, maksu par novadīto notekūdeņu ar virsnormas piesārņojuma papildus attīrīšanu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

V= T x K x (R – 1), kur:

V – maksa par notekūdeņu ar virsnormas piesārņojumu papildus attīrīšanu;

T – kanalizācijas pakalpojumu tarifs vai vietējās pašvaldības noteiktā maksa;

K – novadīto notekūdeņu daudzums kubikmetros (m3);

R – piesārņojošās vielas maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vislielāka pārsniegšanas reize, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R=E/M, kur:

E – pārbaudes rezultātā konstatētā piesārņojošās vielas koncentrācija notekūdeņos (mg/l);

M – saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu pašvaldības noteiktā maksimāli pieļaujamā piesārņojošās vielas koncentrācija notekūdeņos vai saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu pakalpojuma sniedzēja atļautā maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos (mg/l).

54. Maksu par novadīto notekūdeņu ar virsnormas piesārņojumu attīrīšanu pakalpojuma sniedzējs uzsāk aprēķināt par norēķinu periodu, kurā tika konstatēts maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņos pārsniegums, un tā tiek piemērota līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei.

55. Ja pakalpojuma lietotājs ir novērsis piesārņojošo vielu koncentrāciju virsnormas pārsniegumus centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos, pakalpojumu sniedzējs pēc pakalpojuma lietotāja pieprasījuma veic notekūdeņu paraugu noņemšanu un analīzi akreditētā laboratorijā, kuru apmaksā pakalpojuma lietotājs. Ja analīžu rezultāti neuzrāda piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus, šo noteikumu 53.punktā noteiktā maksa par to papildus attīrīšanu netiek piemērota no nākamā norēķinu perioda. Pakalpojuma lietotāja pieprasījumu pakalpojuma sniedzējs izskata ne ātrāk kā pēc trīs mēnešiem no dienas, kad konstatēts maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegums. Ja pakalpojumu lietotājs nodrošina piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsnieguma novēršanas pasākumus un tos ir īstenojis īsākā laika periodā, šajā punktā minētais pieprasījums var tikt izskatīts ātrāk.

- Kārtība, kādā aprēķina kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu

56. Kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu pakalpojuma sniedzējs aprēķina, ja pakalpojuma sniedzējs ir nodrošinājis ūdens piegādi līdz piederības robežai vai notekūdeņu novadīšanu no piederības robežas, bet, veicot centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas pārbaudi, tiek konstatēts, ka:

56.1. pakalpojums tiek lietots, izmantojot pieslēgumu, kurš izveidots, neievērojot normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktās prasības (patvaļīgs pieslēgums);

56.2. komercuzskaites mēraparāta mezgls ir pārbūvēts bez normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātas būvniecības dokumentācijas;

56.3. uzstādītajam komercuzskaites mēraparātam ir bojāta vai noņemta plomba, vai ir izdarīta neatļauta iedarbība uz komercuzskaites mēraparātu;

56.4. apvadlīnijas, ugunsdzēsības aizbīdņi un citi ūdenssaimniecības sistēmas elementi ir atvērtā stāvoklī, kā rezultātā ūdens komercuzskaites mēraparāts neuzskaita visu pakalpojuma lietotāja patērēto ūdeni;

56.5. ugunsdzēsības aizbīdņi ir aizvērtā stāvoklī, bet tiem nav plomba vai tā ir bojāta, izņemot gadījumus, ja plomba ir noņemta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam dzēšot ugunsgrēku vai veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi;

56.6. pakalpojuma līgumā nav iekļauta virszemes ūdeņu vai gruntsūdeņu novadīšana centralizētājā kanalizācijas sistēmā vai pakalpojuma lietotāja kanalizācijas izvadam ir pievienota drenāžas sistēma bez normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātās būvniecības dokumentācijas;

56.7. bez pakalpojuma sniedzēja atļaujas ūdens tiek lietots no ugunsdzēsības hidranta.

57. Šo noteikumu 56. punktā minēto pārkāpumu gadījumos, patērētā ūdens vai novadītā notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja pārkāpumu izdarīšanas brīdis nav precīzi nosakāms, pieņem, ka pārkāpums izdarīts vienu mēnesi iepriekš skaitot no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs konstatējis pārkāpumu.

58. Nominālais ūdens caurplūdums tiek aprēķināts, izmantojot šādu formulu:

Q = π x d2/4 x v, kur

Q – ūdens caurplūdums (m3/s);

v – ūdens tecēšanas ātrums (0,8 m/s),

π – matemātiskā konstante (3,14);

d – iekšējais cauruļvada diametrs (m).

59. Kompensācijas apmēru pakalpojuma sniedzējs aprēķina, ņemot vērā šo noteikumu 50.2. apakšpunktā noteikto tarifu vai maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un šo noteikumu 57.punktā noteiktajā kārtībā aprēķināto patērētā ūdens vai novadītā notekūdeņu daudzumu pārkāpuma periodā. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs noslēgt ar pakalpojuma lietotāju izlīgumu par kompensācijas apmēru un tās samaksas kārtību.

Noslēguma jautājums

60. Šo noteikumu 38.punkta prasības ir spēkā līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteiktajam termiņam komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei.

Ministru prezidente						        L.Straujuma

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs					       K.Gerhards

Iesniedzējs:

vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs					      K.Gerhards

Vīza:

valsts sekretārs						      G.Puķītis

11.12.2015., 08:00

3840

T.Jansone

Tālr: 67026561,  Tatjana.Jansone@varam.gov.lv